##### GDK-186/100/FPII

주장치 프로그램

본 설명서는 GDK-186N,GDK-100AN,GDK-FPIIN 시스템과 공용으로 사용 하실 수 있습니다.

목 차

기능 번호 체계	5

시스템 프로그램 입력	9

PGM #1	시스템 특성 5	32

PGM 00	각종 데이터 베이스 초기화	33

PGM 01	번호 체계 변경 (A PAGE)	39

PGM 01	번호 체계 변경 (B PAGE)	40

PGM 02	각종 접속 카드 지정	41

PGM 03	MSN 지정	43

PGM 05	유동 DID TABLE 프로그램	44

PGM 06	비상 전화 서비스	47

PGM 07	최소 비용 경로 선택(LCR)	48

PGM 08	내선 특성4	52

PGM 09	ISDN 개별 착신(DID) 테이블 프로그램	54

PGM 10	내선 특성 1	55

PGM 11	내선 특성2	56

PGM 12	내선 특성 3	57

PGM 13	전화기 종류 지정	58

PGM 14	내선 등급 지정	60

PGM 15	사용 가능한 국선 그룹 지정	61

PGM 16	내선 임차 그룹 지정	62

PGM 17	내부 방송 그룹 지정	63

PGM 18	사전 착신 전환 지정	63

PGM 19	핫 라인 지정	64

PGM 20	요금 등산 계정 그룹 지정	65

PGM 21	내선 특성4	66

PGM 22	CTI 전화기 내선 특성	67

PGM 23	ISDN 내선 특성 지정	68

PGM 24	내선 특성 6	70

PGM 28	내선 연결 기능	71

PGM 29	국선 및 사용자 버튼 지정	72

PGM 30	국선 특성 1	74

PGM 31	국선 특성2	75

PGM 32	국선 착신 링 지정	76

PGM 33	국선 플래쉬 시간 지정	77

PGM 34	오픈 루프 감지 시간	77

PGM 35	전용선 종류 지정	78

PGM 36	아날로그 DID 국선 방식 지정	78

PGM 37	ISDN 국선 특성 지정	79

PGM 38	국선 특성 4	80

PGM 39	R2-DCOB 국선 특성 – GDK186	82

PGM 40	시스템 특성 1	83

PGM 41	시스템 특성 2	84

PGM 42	시스템 특성 3	85

PGM 43	시스템 시간 지정 1	86

PGM 44	시스템 시간 지정 2	89

PGM 45	프로그램 비밀번호 지정	92

PGM 46	교환수 지정	92

PGM 47	내선 그룹 지정	93

PGM 48	내선 그룹 특성 지정	95

PGM 49	중역/비서 지정	102

PGM 50	비상 경보 지정	102

PGM 51	외부 제어 접점 지정	103

PGM 52	PABX 다이얼 코드 지정	103

PGM 53	장거리 전화 코드 지정	104

PGM 54	개별 비밀 번호 등록	104

PGM 55	DID 숫자 변환 코드 지정	105

PGM 56	DID/DISA 통화 중 오류 시 처리 방법	105

PGM 57	다이얼 펄스 방식 지정	106

PGM 58	모뎀 지정	106

PGM 59	날짜와 시간 지정	107

PGM 60	LCD 시간/날짜 표시 방법 변경	107

PGM 61	소프트웨어 버전 확인	107

PGM 62	요금 등산 기능 특성1	108

PGM 63	요금 등산 기능 특성2	109

PGM 64	내선5/6등급에 대한 허용/거부 표 지정	109

PGM 65	전용선 우회 기능 표 지정	110

PGM 66	시스템 감도 조정	111

PGM 67	공동 단축 다이얼 구역 지정	112

PGM 68	자동 재다이얼용 톤 주기 조정	113

PGM 69	시스템 톤 주파수 조정	114

PGM 70	허용/거부 표 일반 지정	115

PGM 71	현지 시간 표시 특성	116

PGM 72	현지 시간 지정	116

PGM 73	음성 사서함 다이얼 표	117

PGM 74	국선 이름 입력	118

PGM 75	디지털 키폰용 링 주파수 지정	119

PGM 76	내선 호출자 구별 링 주파수 지정	119

PGM 77	디지털 국선에 대한 수화 감도 조정	120

PGM 78	국선 다이얼 삽입 표 지정	121

PGM 79	CCR	122

PGM 80	프로그램 데이터 프린트	126

PGM 90	요금 관련 표 지정	144

PGM 92  PSTN CLIP (호출자 번호 보기)	148

# 기능 번호 체계

아래 표의 일반 기능들은 시스템의 사용환경에 맞게 시스템 설치 시 프로그램 01에서 변경 가능합니다.

| 기능 번호 |  |  | 사용전화 | 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 100–291 |  | 공통 | 내선 번호 |
| 100 | 100–235 |  |  |  |
| FPII | 100–177 |  |  |  |
| 186 | 620–649 |  | 공통 | 내선 번호 |
| 100 | 620–634 |  |  |  |
| FPII | 620-627 |  |  |  |
| 3 |  |  | SLT | 프로그램 모드 진입 코드 |
| 186 | 401-420 |  | 공통 | 내부 구역 방송 |
| 100 | 401-415 |  |  |  |
| FPII | 401-405 |  |  |  |
| 43 |  |  | “ | 내부 전체 방송 |
| 44 |  |  | “ | 방송 응답 |
| 46 |  |  | “ | 외부 1 구역 방송 |
| 47 |  |  | “ | 외부 2 구역 방송 |
| 48 |  |  | “ | 외부 전체 방송 |
| 49 |  |  | “ | 내/외부 전체 방송 |
| 50 |  |  | 4/8버튼, SLT | 요금 등산 계정 코드 입력 |
| 51 |  |  | “ | 국선 재발신 명령 |
| 52 |  |  | “ | 최종 번호 재다이얼 |
| 53 |  |  | “ | 수신 거부 |
| 54 |  |  | “ | 착신 전환 |
| 55 |  |  | “ | 개별 단축 다이얼 입력 |
| 56 |  |  | “ | 메시지 대기 등록 |
| 57 |  |  | “ | 메시지 대기 응답 |
| 58 |  |  | “ | 단축 다이얼 사용 |
| 59 |  |  | “ | 수신거부/착신전환/부재중 안내 취소 |
| 186 |  | 601-619 | 공통 | 국선 대기 장소 |
| 100 |  | 601-610 |  |  |
| FPII |  | 601-605 |  |  |
| 65 |  |  | 공통 | 비상 경보 해제 |
| 66 |  |  | 공통 | 그룹 대리 응답 |
| 67# |  |  | 공통 | 통화 중 전환 위한 DVU안내메시지 녹음 |
| 67 |  |  | 공통 | 통화 중 전환 위한 DVU안내메시지 지움 |
| 670 |  |  | 공통 | 통화 중 전환 위한 DVU안내메시지 재생 |
| 671 |  |  | “ | DVU – 시간 음성 안내 |
| 672 |  |  | “ | DVU – 날짜 음성 안내 |
| 673 |  |  | “ | DVU – 내선 번호 음성 안내 |

| 기능 번호 |  | 사용전화 | 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 674 |  | 공통 | 무응답 시 전환위한 DVU안내 메시지 녹음 |
| 675 |  | “ | 무응답 시 전환위한 DVU안내 메시지 지움 |
| 676 |  | “ | 무응답 시 전환위한 DVU안내 메시지 재생 |
| 677 |  | “ | DVU – 내선 상태 안내 |
| 678 |  | “ | DVU – 방송 내용 녹음/삭제 |
| 679 |  | “ | DVU – 방송 내용 재생 |
| 69 |  | “ | 야간 대리 응답 (UNA) |
| 7XXX |  | “ | 직접 대리 응답 (XXX = 내선 번호) |
| 186 | 801-848 | “ | 국선 그룹 호출 |
| 100 | 801-824 |  |  |
| FPII | 801-809 |  |  |
| 186 | 8801-96 | “ | 개별 국선 호출 |
| 100 | 8801-48 |  |  |
| FPII | 8801-34 |  |  |
| 89 |  | “ | 전용선 우회 |
| 8## |  | 키폰 | 공동 보류 국선 점유 |
| 186 | 8#01-96 | “ | 공동 보류 국선 개별 점유 |
| 100 | 8#01-48 |  |  |
| FPII | 8#01-34 |  |  |
| 9 |  | 공통 | 사용가능한 국선그룹 중 첫그룹내 국선호출 |
| 0 |  | “ | 교환수 호출 |
| 0 |  | 교환수 | 통화 요금 내선 단위 프린트 |
| 1 |  | “ | 통화 요금 계정 그룹 단위 프린트 |
| 2 |  | “ | 통화 요금 내선 단위 삭제 |
| 3 |  | “ | 통화 요금 계정 그룹 단위 삭제 |
| 4 |  | “ | 통화 요금 LCD 확인 |
|  |  | “ | 통화 요금 프린트 취소 |
| #1 |  | 공통 | 문 열기 1 |
| #2 |  | “ | 문 열기 2 |
| #3 |  | “ | 문 열기 3 |
| #4 |  | “ | 문 열기 4 |
| 8 |  | 공통 | 음성 사서함 메시지 대기 등록 |
| 9 |  | “ | 음성 사서함 메시지 대기 취소 |
| [단축] +  |  |  | 마지막 번호 재다이얼 |
| [단축] + # |  | 키폰 | 저장된 번호 재다이얼 |
| [단축] + 00-19 |  | “ | 개별 단축 다이얼 사용 |
| [단축] + XXX |  | “ | 공동 단축 다이얼 사용 (XXX= 공동 단축 다이얼 번호) GDK-186 : 200~999 GDK-100/FPII : 200~399 |

다음 기능들을 사용하기 위해서 키폰 전화기는 [전환/프로그램]을 누르고, 일반전화기의 경우에는 수화기를 들고 ‘3’을 누른 다음 아래의 기능번호를 다이얼하면 됩니다.

- 아래 기능 번호는 고정되어 있으며 프로그램에서 변경할 수 없습니다.

| 기능번호 | 사용전화 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 키폰 | 내선 등급 변경 (WALKING COS) |
| 30 | 4/8버튼,SLT | 내선 가입자 이름 등록 |
| 40 | 키폰 | MPB VERSION 표시 |
| 41# | 공통 | 기상 시간 매일 지정 |
| 41 | “ | 기상 시간 1회 지정 |
| 42 | “ | 기상 시간 취소 |
| 44 | “ | 비밀번호 등록 (5자리) |
| 45 | “ | 비밀번호 변경 |
| 46 | “ | 내선 등급 임시 변경 (7등급으로) |
| 47 | “ | 내선 등급 임시 변경 취소 |
| 48 | “ | 사용자정의 부재중안내메시지등록 (메시지00) |
| 49 | 디지털키폰 | 내선 수신 형태 지정 (1 HF / 2 TONE / 3 PV) |
| 50 |  | 착신 링 음색 지정 |
| 51 | 키폰 | 영문/한글 LCD 변경 |
| 52 | “ | 현지 시간 지정 (World Time) |
| 54 | “ | [통화 내용 녹음]버튼 지정 – VOICE MAIL 사용 시 |
| 55 | 주 교환수 | DID 링 수신 제한 |
| 56 | “ | DID 링 수신 복구 |
| 57 | 키폰 | 헤드셋 / 스피커 폰 모드 변경 |
| 59 | “ | Erase All CO Message Wait(CLI모두 지우기) |
| 61 | “ | ENABLE/DISABLE DID CALL WAIT 버튼 |
| 62 | “ | Enable/Disable Keypad Facility IE(KEYPAD) |
| 73 | “ | 음악 청취 |
| 77XX | “ | 부재중 안내(XX = 메시지 번호 00-20) |
| 80 | “ | [다이얼메모] 버튼 지정 |
| 81 | “ | [요금 등산 계정 코드 입력] 버튼 지정 |
| 83 | “ | [내선 보류] 버튼 지정 |
| 84 | “ | [LOOP] 버튼 지정 |
| 85 | “ | [긴급 호출] 버튼 지정 |
| 86 | “ | [교환수 끼어들기] 버튼 지정 |
| 87 | “ | [UCD 수신 거부] 버튼 지정 |
| 88 | “ | [자동 재다이얼] 버튼 지정 |
| 89 | “ | [스탑 워치] 버튼 지정 |
| 8 | 디지털 키폰 | [ACD] 버튼 지정 |

| 기능 번호 | 사용전화 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 90 | 4/8 버튼 | [단축] 버튼 지정 |
| 91 | “ | [회의] 버튼 지정 |
| 92 | “ | [예약] 버튼 지정 |
| 93 | “ | [수신거부/착신전환] 버튼 지정 |
| 94 | “ | [재발신] 버튼 지정 |
| 95 | “ | [송화차단] 버튼 지정 |
| 96 | “ | [ON/OFF] 버튼 지정 |
| 41# | 교환수 | 기상 시간 매일 지정 |
| 41 | “ | 기상 시간 1회 지정 |
| 42 | “ | 기상 시간 취소 |
| 4 | 주교환수 | 비밀 번호 지움 |
| 5 | “ | LCD 형태 변경 (월일년  년월일) |
| 6 | “ | LCD 형태 변경 (오전 오후 / 24시간) |
| 7 | “ | 사용자 정의 부재중 안내 메시지 등록 (메시지 번호 11-20) |
| 8 | 교환수 | 국선 사용 금지 지정 및 취소 |
| 9 | “ | 수신거부 / 착신전환 / 부재중안내 메시지 취소 |
| 0 | “ | 도어폰 음악 채널 지정 |
| #1 | “ | 시스템 시간 지정 |
| #2 | “ | 내선 등급 임시 변경 (7등급으로) |
| #3 | “ | 내선 등급 임시 변경 취소 |
| #4 | 주 교환수 | DVU 시스템 인사말 녹음 |
| #5 | 교환수 | 외부 1 방송 음악 송출 / 정지 |
| #6 | “ | 외부 2 방송 음악 송출 / 정지 |
| #71 | 주 교환수 | 통화량 분석 시작 |
| #72 | “ | 통화량 분석 중지 |
| #73 | “ | 통화량 분석 내용 프린트 |
| #74 | “ | 통화량 분석 내용 프린트 중지 |
| #8 | “ | 내선 이름에 의한 다이얼 이름 입력 |
| #9 | 교환수 | 주/야간 모드 자동 변경 시간 지정 |
| # | ADMIN 허용자 | ADMIN 프로그램 진입 코드 |

시스템 프로그램 입력

다음 사항은 초기 상태에서는 MDF 단자 1번에 연결된 디지털 키폰(내선100)에서 입력할 수 있습니다.

[ 참고 ] 프로그램 할 수 있게 지정한 내선 가입자에서도 입력할 수 있습니다. (주장치 프로그램 21 – 버튼 4 참조)

- 입력 방법

MPB DIP 스위치 1번이 ON 상태에서 입력합니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누릅니다.

- #을 누릅니다. (비밀번호가 있으면 비밀번호를 눌러야 됩니다.)

- [전환/프로그램]버튼을 누릅니다.

- 프로그램 입력번호 (00-90)를 선택합니다.

- 원하는 데이터를 누릅니다.

- [보류/저장] 방법을 누릅니다.

- 프로그램 시 유의 사항

- MPB 카드의 DIP 스위치 1번이 OFF 되어 있으면 [보류/저장] 버튼을 누를 때 에러톤이 들리며 입력이 안됩니다.

- 프로그램 모드로 진입하면 키폰의 화면/버튼에 표시가 되며 데이터를 수정하면 바로 화면/버튼에 수정된 내용이 나타나며 [보류/저장] 버튼을 누르면 오류가 없을 경우 바로 입력됩니다. 오류가 있을 경우 에러톤이 들리고 시스템에 저장되지 않습니다.

- 입력한 데이터를 저장하고 싶지 않을 경우 키폰의 볼륨 버튼 [] 누르면 바로 이전 화면을 보여 줍니다.

- 해당 버튼에 데이터를 저장하지 않고 삭제만 하려면 해당 버튼을 누르고 [단축] 버튼을 누르면 삭제 됩니다.

다음 프로그램 내용 중 YES는 해당 LED를 ON 시키고, NO는 해당 LED를 OFF 시킴을 의미합니다.

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램 #1 시스템 특성 5 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 가상 DIP 스위치 (GDK-FPII) | 버튼1~4 |  |
|  |  | [버튼1] – CTS DIP | ON/OFF | OFF |
|  |  | [버튼2] – SOFT DIP | “ | “ |
|  |  | [버튼3] – ECHO DIP (호텔용) | “ | “ |
|  |  | [버튼4] – XON/OFF DIP | “ | “ |
|  | 버튼2 | MOH 용 SLT 포트 지정 |  |  |
|  |  | [버튼1] – MOH5로 대체할 일반전화 내선번호 |  |  |
|  |  | [버튼2] – MOH6로 대체할 일반전화 내선번호 |  |  |
|  |  | [버튼3] – MOH7로 대체할 일반전화 내선번호 |  |  |
|  |  | [버튼4] – MOH8로 대체할 일반전화 내선번호 |  |  |
|  |  | [버튼5] – MOH9로 대체할 일반전화 내선번호 |  |  |
|  | 버튼6 | GDK-186 시스템의 경우 |  |  |
|  |  | [버튼1] – OFF LINE SMDR / Statistics Print (ACD/UCD) | 1(RS-232) /2(MODU) | 1 |
|  |  | [버튼2] – ADMIN Print | “ | “ |
|  |  | [버튼3] – SMDI Print | “ | “ |
|  |  | [버튼4] – INFO/ON Line SMDR | “ | “ |
|  |  | [버튼5] – TRACE | “ | “ |
|  |  | GDK-100/FPII 시스템의 경우 |  |  |
|  |  | [버튼1] – ADMIN Print | GDK-100(1-4)/ GDK-FPII(1-2) |  |
|  |  | [버튼2] – Off Line SMDR Print | “ |  |
|  |  | [버튼3] – ON LINE SMDR Print | “ |  |
|  |  | [버튼4] – SMDI Print | “ |  |
|  |  | [버튼5] – UCD Statistics Print | “ |  |
|  |  | [버튼6] – INFO Print | “ |  |
|  |  | [버튼7] – TRACE | “ |  |
|  |  | [버튼8] – ISDN Board Trace (FPII) | “ |  |

- GDK-100 : 1 - RS-232 on MPB, 2 - MODU , 3 – 첫 번째 RS-232 on MISB, 4 – 두 번째 RS-232 on MISB

- GDK-FPII : 1: SIU1, 2: SIU2

| 입력번호 | 항목이름 |  |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램 00 각종 데이터 초기화 |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 내선 관련 사항 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼2 | 국선 관련 사항 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼3 | 시스템 관련 사항 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼4 | 다목적 버튼 관련 사항 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼5 | 허용/거부표 관련 사항 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼6 | 번호 체계 관련 사항 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼7 | 각종 카드지정 관련 사항 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼8 | 모든 데이터 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼9 | 국가별 기본/확장 초기화 |  |  |  |
|  | 버튼10 | 시스템 리셋 |  |  |  |
| 프로그램 01 번호 체계 변경 |  |  |  |  |  |
| (A Page) | 버튼1 | 내선 번호 | 186 | 1-4자리 | 100-291 |
|  |  |  | 100 | “ | 100-235 |
|  |  |  | FPII | “ | 100-177 |
|  | 버튼2 | 내선 그룹 번호 | 186 | “ | 620-649 |
|  |  |  | 100 | “ | 620-634 |
|  |  |  | FPII | “ | 620-627 |
|  | 버튼3 | SLT 프로그램 모드 진입 코드 |  | “ | 3 |
|  | 버튼4 | 내부 구역 방송 | 186 | “ | 401-420 |
|  |  |  | 100 | “ | 401-415 |
|  |  |  | FPII | “ | 401-405 |
|  | 버튼5 | 내부 전체 방송 |  | “ | 43 |
|  | 버튼6 | 방송 응답 |  | “ | 44 |
|  | 버튼7 | 외부 1 구역 방송 |  | “ | 46 |
|  | 버튼8 | 외부2 구역방송(GDK-FPII없음.) |  | “ | 47 |
|  | 버튼9 | 외부 전체 방송 |  | “ | 48 |
|  | 버튼10 | 내/외부 전체 방송 |  | “ | 49 |
|  | 버튼11 | SLT 요금 등산 계정 코드 입력 |  | “ | 50 |
|  | 버튼12 | SLT 국선 재발신 명령 |  | “ | 51 |
|  | 버튼13 | SLT 최종 번호 재 다이얼 |  | “ | 52 |
|  | 버튼14 | SLT 수신 거부 |  | “ | 53 |
|  | 버튼15 | SLT 착신 전환 |  | “ | 54 |
|  | 버튼16 | SLT 개별 단축 다이얼 입력 |  | “ | 55 |
|  | 버튼17 | SLT 메시지 대기 등록 |  | “ | 56 |
|  | 버튼18 | SLT 메시지 대기 응답 |  | “ | 57 |
|  | 버튼19 | SLT 단축 다이얼 사용 |  | “ | 58 |
|  | 버튼20 | SLT수신거부/착신전환/부재중 안내 취소 |  | “ | 59 |
|  | 버튼21 | 국선 대기 장소 | 186 | 1-4자리 | 601-619 |
|  |  |  | 100 | “ | 601-610 |
|  |  |  | FPII | “ | 601-605 |
|  | 버튼22 | 경보 해제 |  | “ | 65 |
|  | 버튼23 | 그룹 대리 응답 |  | “ | 66 |
|  | 버튼24 | DVU 사용 |  | “ | 67 |

| 프로그램 01 번호 체계 변경 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 입력번호 | 항목이름 |  |  | 범위 | 초기값 |
| (B Page) | 버튼1 | 야간 대리 응답 |  | 1-4자리 | 69 |
|  | 버튼2 | 직접 대리 응답 |  | “ | 7 |
|  | 버튼3 | 국선 그룹 호출 | 186 | “ | 801-848 |
|  |  |  | 100 | “ | 801-824 |
|  |  |  | FPII | “ | 801-809 |
|  | 버튼4 | 개별 국선 호출 | 186 | “ | 8801-96 |
|  |  |  | 100 | “ | 8801-48 |
|  |  |  | FPII | “ | 8801-34 |
|  | 버튼5 | 전용선 우회 |  | “ | 89 |
|  | 버튼6 | 공동 보류 국선 점유 |  | “ | 8## |
|  | 버튼7 | 공동 보류 국선 개별 점유 | 186 | “ | 8#01-96 |
|  |  |  | 100 | “ | 8#01-48 |
|  |  |  | FPII | “ | 8#01-34 |
|  | 버튼8 | 사용 가능한 국선 그룹 중 첫 그룹 내 국선 호출 |  | “ | 9 |
|  | 버튼9 | 교환수 호출 |  | “ | 0 |
|  | 버튼10 | 통화 요금 내선 단위 프린트 (교환수) |  | “ | 0 |
|  | 버튼11 | 통화 요금 계정 그룹 단위 프린트 (교환수) |  | “ | 1 |
|  | 버튼12 | 통화 요금 내선 단위 삭제 (교환수) |  | “ | 2 |
|  | 버튼13 | 통화 요금 계정 그룹 단위 삭제 (교환수) |  | “ | 3 |
|  | 버튼14 | 통화 요금 LCD 확인 (교환수) |  | “ | 4 |
|  | 버튼15 | 통화 요금 프린트 취소 (교환수) |  | “ |  |
|  | 버튼16 | 문 열기 1 |  | “ | #1 |
|  | 버튼17 | 문 열기 2 |  | “ | #2 |
|  | 버튼18 | 문 열기 3 |  | “ | #3 |
|  | 버튼19 | 문 열기 4 |  | “ | #4 |
|  | 버튼20 | 음성 사서함 메시지 대기 등록 |  | “ | 8 |
|  | 버튼21 | 음성 사서함 메시지 대기 취소 |  | “ | 9 |
|  | 버튼22 | UCD_DND |  | “ | - |
|  | 버튼23 | ISDN FLASH |  | “ | - |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  |  |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램 02 각종 접속 카드 지정 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 국선 카드 지정 |  | 186 | 08,07,06,17,16,15,14 |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 08,07,06,12,11 |  |  |
|  |  |  |  | FPII | 03 |  |  |
|  | 버튼2 | 내선 카드 지정 |  | 186 | 02,03,04,05,09,10,11,12,13,14 |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 01,02,03,04,05,09,10 |  |  |
|  |  |  |  | FPII | 02 |  |  |
|  | 버튼3 | WTIB 포트 지정(08-96) (국내 사용하지 않음.) |  | 186 | 08 |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | FPII |  |  |  |
|  | 버튼4 | PRIB,DCOB,R2채널 지정 (00-30) |  | 186 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 30(R2제외) |  |  |
|  |  |  |  | FPII | 30(R2제외) |  |  |
|  | 버튼5 | PRIU 채널 지정(00-30) |  | 186 | 30 |  |  |
| 프로그램 03 MSN 지정 테이블 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 국선 번호 지정 |  | 186 | 01-96 |  | 없음 |
|  |  |  |  | 100 | 01-48 |  |  |
|  |  |  |  | FPII | 01-34 |  |  |
|  | 버튼2 | 유동 DID 테이블 참조 인덱스 지정 |  |  | 000-999 |  |  |
|  | 버튼3 | MSN번호 |  |  | 0-9 |  |  |
|  | 버튼4 | 전화번호 |  |  | 20자리 |  |  |
| 프로그램 05 유동 DID 테이블 프로그램 (2,3버튼 추가) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 유동 DID 테이블 |  |  |  |  |  |
|  |  | 버튼1 | 유동 DID 테이블BIN NO |  | 000-999 |  | 없음 |
|  |  | 버튼2 | DID 국선 이름 지정 |  | 영문자 11자리 |  |  |
|  |  | 버튼3 | 주간 목적지 BIN NO |  | 내선/ 내선그룹/ DVU(1-9) 단축번호 국선방송 |  |  |
|  |  | 버튼4 | 야간 목적지 BIN NO |  |  |  |  |
|  |  | 버튼5 | 개별 단축 다이얼에 대한 내선 번호 변경 |  | 내선번호 |  |  |
|  | 버튼2 | ###### 초기값 지정 버튼 |  |  | 없음 |  | 없음 |
|  | 버튼3 | 전체 값 삭제 버튼 |  |  | 없음 |  | 없음 |
| 프로그램 06 EMERGENCY SVC CALL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1-10 | Emergency SVC CALL 테이블 |  |  | 5자리 |  | 없음 |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  |  |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램 07 최소 비용 경로 선택(LCR) 테이블 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | LCR 적용모드 |  |  |  | M00/M01/ M02/M11/M12/M13 | M00 |
|  | 버튼2 | 요일 구역 지정 |  |  |  |  |  |
|  |  | 버튼1 |  | 요일 구역 1지정 |  | 월요일(1) ~ 일요일(7) | 1234567 |
|  |  | 버튼2 |  | 요일 구역 2지정 |  |  | 없음 |
|  |  | 버튼3 |  | 요일 구역 3지정 |  |  | 없음 |
|  | 버튼3 | 시간 구역 지정 |  |  |  |  |  |
|  |  | 버튼1 (요일구역1) |  |  | 버튼1 - 시간구역1 | 00-24시 | 0024 |
|  |  |  |  |  | 버튼2 - 시간구역2 |  | 없음 |
|  |  |  |  |  | 버튼3 - 시간구역3 |  |  |
|  |  | 버튼2 (요일구역2) |  |  | 버튼1 - 시간구역1 |  | 0024 |
|  |  |  |  |  | 버튼2 - 시간구역2 |  | 없음 |
|  |  |  |  |  | 버튼3 - 시간구역3 |  |  |
|  |  | 버튼3 (요일구역3) |  |  | 버튼1 - 시간구역1 |  | 0024 |
|  |  |  |  |  | 버튼2 - 시간구역2 |  | 없음 |
|  |  |  |  |  | 버튼3 - 시간구역3 |  |  |
|  | 버튼4 | LCR 비교 코드 테이블 (LDT) |  |  |  |  |  |
|  |  | 버튼1 | DMT 인덱스 지정 |  |  | 001-025 (250) | 001 |
|  |  | 버튼2 | LCR 모드 지정 |  |  | BOTH/ INT/ COL | BOTH |
|  |  | 버튼3 | LCR 비교 코드 지정 |  |  | 12자리 숫자 | 없음 |
|  |  | 버튼4 | 요일구역1 - DMT인덱스 |  |  | 00-24(99) | 없음 |
|  |  | 버튼5 | 요일구역2 - DMT인덱스 |  |  |  |  |
|  |  | 버튼6 | 요일구역3 - DMT인덱스 |  |  |  |  |
|  | 버튼5 | LCR 숫자 변경 테이블 (DMT) |  |  |  |  |  |
|  |  | 버튼1 | DMT 테이블 BIN NO |  |  | 00-24(99) | 00 |
|  |  | 버튼2 | 추가 코드 |  |  | 20자리 숫자 | 없음 |
|  |  | 버튼3 | 삭제 위치 |  |  | 01-12 | 01 |
|  |  | 버튼4 | 삭제 숫자 개수 |  |  | 01-12 | 00 |
|  |  | 버튼5 | 추가 위치 |  |  | 01-13 | 01 |
|  |  | 버튼6 | 사용 국선 그룹 |  |  | 국선그룹 | 01 |
|  |  | 버튼7 | 대체 DMT 인덱스 |  |  | 00-24(99) | 없음 |
|  | 버튼6 | LCR 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |  |  |
|  |  | 버튼1 | DMT 인덱스 초기화 |  |  |  | 없음 |
|  |  | 버튼2 | 사용 국선 그룹 초기화 |  |  |  |  |
|  |  | 버튼3 | 대체 DMT 인덱스 초기화 |  |  |  |  |
|  |  | 버튼4 | 전체 LCR 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |  |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램08 시스템 특성4 |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | IN PREFIX INSERTION |  | 1/0 | 0(OFF) |
|  | 버튼2 | 자기 지역 번호 |  | 5자리 | 없음 |
|  | 버튼3 | 국선 교환수호출 번호 지정 |  | 2자리 | 없음 |
|  | 버튼4 | DID CONVERSION TYPE |  | 0/1/2 | 0 |
|  | 버튼5 | CALLING SUB ADDRESS |  | 1/0 | 0(OFF) |
|  | 버튼6 | 국선 착/발신 번호 TYPE |  | 0-4 | 2 |
|  | 버튼7 | AOC |  | 0-5 | 0 |
|  | 버튼8 | OUT PREFIX INSERTION |  | 1/0 | 1(ON) |
|  | 버튼9 | 방송 회의 그룹 인덱스 지정 | 186 | 01-20 | 없음 |
|  |  |  | 100 | 01-15 |  |
|  |  |  | FPII | 01-05 |  |
|  | 버튼10 | u-A LAW 국선 설치 |  | 1/0 | 0(OFF) |
|  | 버튼11 | ISDN SENDING |  | 1/0 | 0 |
|  | 버튼12 | ENBLOCK INTER DIGIT TIMER |  | 00-99 | 05 |
|  | 버튼13 | PREFIX CODE |  | 1-2자리 | 0 |
|  | 버튼14 | INT ACCESS CODE |  | 1-4자리 | 없음 |
|  | 버튼15 | 사용자 다이얼 번호 프린트 |  | 0/1 | 1 |
| 프로그램09 ISDN DID 테이블 지정 프로그램 |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1-10 | ISDN DID 테이블 |  | 10자리 |  |
| 프로그램 10 내선 특성1 |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 수신 거부 권한 |  | YES/NO | NO |
|  | 버튼2 | 공동 단축 다이얼 사용 권한 |  | “ | YES |
|  | 버튼3 | 방송 권한 |  | “ | NO |
|  | 버튼4 | 착신 전환 권한 |  | “ | NO |
|  | 버튼5 | 우선권 있는 국선 응답 권한 |  | “ | YES |
|  | 버튼6 | 자동 스피커폰 사용 권한 |  | “ | YES |
|  | 버튼7 | 웜 라인 사용 권한 |  | “ | NO |
|  | 버튼8 | 다이얼 한 전화번호 감추기 권한 |  | “ | NO |

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램 11 내선 특성 2 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 국선 예약 권한 | YES/NO | YES |
|  | 버튼2 | 3분 통화 경고음 권한 | “ | NO |
|  | 버튼3 | 끼어들기 권한 | “ | NO |
|  | 버튼4 | 국선 자동 보류 권한 | “ | 교환수:YES 일반:NO |
|  | 버튼5 | 데이터 라인 보호 권한 | “ | NO |
|  | 버튼6 | 그룹 청취 권한 | “ | NO |
|  | 버튼7 | 스피커 폰 / 헤드셋 모드 지정 | “ | YES 스피커 폰 |
|  | 버튼8 | SLT 오프-훅 방치 시 하울링 톤 제공 | “ | YES |
|  | 버튼9 | DID 국선 대기 | “ | NO |
| 프로그램 12 내선 특성 3 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 비상경보/도어벨 신호수신 권한 | YES/NO | YES |
|  | 버튼2 | 폰박스의 호출링 수신 권한 | “ | YES |
|  | 버튼3 | 개별 국선 호출 권한 | “ | YES |
|  | 버튼4 | 전환된 국선 직접 연결 권한 | “ | YES |
|  | 버튼5 | DVU 사용권한 | “ | NO |
|  | 버튼6 | 교대 통화 권한 | “ | NO |
|  | 버튼7 | 데이터 모듈 수신 권한 | “ | NO |
|  | 버튼8 | 선불 통화 권한 | “ | NO |
| 프로그램 13 전화기 종류 지정 (연동 시) |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 키폰 전화기 |  |  |
|  | 버튼2 | DSS MAP 1 |  |  |
|  | 버튼3 | DSS MAP 2 (GDK-FPII는 사용하지 않음.) |  |  |
|  | 버튼4 | DSS MAP 3 (GDK-FPII는 사용하지 않음.) |  |  |
|  | 버튼5 | DSS MAP 4 (GDK-100/FPII는 사용하지 않음.) |  |  |
|  | 버튼6 | DLS MAP 1 |  |  |
|  | 버튼7 | DLS MAP 2 (GDK-100/FPII는 사용하지 않음.) |  |  |
|  | 버튼8 | 폰 박스 |  |  |
|  | 버튼9 | 일반 전화기 (DTMF) |  |  |
|  | 버튼10 | 일반 전화기 (PULSE) |  |  |
|  | 버튼11 | 메시지 기능 있는 일반 전화기 (DTMF) |  |  |
|  | 버튼12 | 메시지 기능 있는 일반 전화기 ( PULSE) |  |  |
|  | 버튼13 | 전화기 종류 지정 확인 |  |  |
| 프로그램 14 내선 등급 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 주간 내선 등급 | 1~7등급 | 1등급 |
|  | 버튼2 | 야간 내선 등급 | “ | 1등급 |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램 15 사용 가능한 국선 그룹 지정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼 1-24 |  | 국선 그룹 1-24 (A 페이지) |  |  | 1-24 그룹 |
|  | 버튼 1-24 |  | 국선 그룹 25-48 (B 페이지) (GDK-100/FPII 사용 안함.) |  |  | 25-48 그룹 |
| 프로그램 16 내선 임차 그룹 지정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 내선임차그룹지정 | 186 | 01-10그룹 | 01 그룹 |
|  |  |  |  | 100/FPII | 01-05그룹 |  |
|  | 버튼2 |  | 내선 임차 그룹 교환수 지정 |  | 내선 번호 | 없음 |
|  | 버튼3 |  | 호출 가능한 임차 그룹 지정 | 186 | 01-10그룹 | 01 그룹 |
|  |  |  |  | 100/FPII | 01-05그룹 |  |
| 프로그램 17 내부 방송 구역 지정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼 1-20 |  | 내부 방송 구역 지정 GDK-186 : 01-20 GDK-100 : 01-15 GDK-FPII : 01-05 |  |  | 01 그룹 |
| 프로그램 18 사전 착신 전환 지정 |  |  |  |  | 내선 번호 | 없음 |
| 프로그램 19 수화기를 들었을 때 자동 수행되는 기능 지정 (핫라인기능) |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 다목적 버튼 지정 |  | 버튼번호 01-24 | 없음 |
|  | 버튼2 |  | 국선 지정 | 186 | 국선번호 01-96 | 없음 |
|  |  |  |  | 100 | 국선번호 01-48 |  |
|  |  |  |  | FPII | 국선번호 01-34 |  |
|  | 버튼3 |  | 국선 그룹 지정 | 186 | 국선그룹번호 01-48 | 없음 |
|  |  |  |  | 100 | 국선그룹번호 01-24 |  |
|  |  |  |  | FPII | 국선그룹번호 01-09 |  |
|  | 버튼4 |  | 내선 지정 |  | 내선번호 | 없음 |
| 프로그램20 |  | 요금등산계정그룹지정 |  | 186 | 01-99 | 없음 |
|  |  |  |  | 100/FPII | 01-24 |  |
| 프로그램21 내선 특성 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | DID 링 수신 |  | YES/NO | YES |
|  | 버튼2 |  | ACD그룹 감시기능 사용시 경보음 |  | “ | YES |
|  | 버튼3 |  | 국선버튼 개별프로그램 권한 |  | “ | NO |
|  | 버튼4 |  | 시스템 프로그램 권한 |  | “ | NO |
|  | 버튼5 |  | 내선 호출시 UCD로 서비스여부 |  | “ | NO |
|  | 버튼6 |  | 내선 호출자별 링 음색 선택 |  | 0-4 | NO(0) |
|  | 버튼7 |  | 국선 통화 시간 제한 적용 |  | YES/NO | NO |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  |  | 범위 |  | 초기값 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램22 CTI 내선 특성 지정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | CTI 내선 모드 |  | 1-3 |  | 2 |  |
|  | 버튼2 |  | CTI 내선 보드 율 지정 |  | 1-3 |  | 1 |  |
| 프로그램23 ISDN 내선 특성 지정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | ISDN SUB ADDRESS 지정 |  | 1/0 |  | 0(OFF) |  |
|  | 버튼2 |  | ISDN LONG/SHORT |  | Long/Short |  | Short |  |
|  | 버튼3 |  | MSN |  | 1/0 |  | 0(OFF) |  |
|  | 버튼4 |  | EXT or CO ATD |  | 1/0 |  | 1(EXT) |  |
|  | 버튼5 |  | PROGRESS IND |  | 1/0 |  | 0(OFF) |  |
|  | 버튼6 |  | 국선 메시지 대기 지정 |  | 1/0 |  | 0(OFF) |  |
|  | 버튼7 |  | 내선별 CLIP 지정 |  | 1/0 |  | 1(ON) |  |
|  | 버튼8 |  | 내선별 COLP 지정 |  | 1/0 |  | 0(OFF) |  |
|  | 버튼9 |  | 내선별 CPN 지정 |  | 1/0 |  | 0(OFF) |  |
|  | 버튼10 |  | 내선별 CLIR 지정 |  | 1/0 |  | 0(OFF) |  |
|  | 버튼11 |  | 내선별 국선이름 Display지정 |  | 1/0 |  | 0(CLI) |  |
| 프로그램24 내선 특성 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 내선별 국선 이름 지정 |  | 00-10 |  | 00 |  |
|  | 버튼2 |  | COLR 지정 |  | ON/OFF |  | OFF |  |
|  | 버튼3 |  | 헤드 셋 링 지정 |  | ON/OFF |  | OFF |  |
|  | 버튼4 |  | 내선별 국선 그룹 코드 사용 권한 |  | ON/OFF |  | ON |  |
|  | 버튼5 |  | KEYPAD정보 전송권한 (국내 사용 않음) |  | ON/OFF |  | OFF |  |
| 프로그램28 내선 연결 지정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 내선 연결 지정된 내선 보기 |  |  |  |  |  |
| 프로그램29 다목적 버튼 지정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1-11 |  |  |  |  | 국선 01-11 |  |  |
|  | 버튼12 |  |  |  |  | LOOP버튼 |  |  |
|  | 버튼13-24 |  |  |  |  | 사용자 버튼 |  |  |
|  |  | 지정방법 |  | 입력할 데이터 |  |  |  |  |
|  |  | 다이얼1 : 사용자버튼(빈 버튼) |  | 없음 |  |  |  |  |
|  |  | 다이얼2 : 국선 버튼 |  | 국선번호 |  |  |  |  |
|  |  | 다이얼3 : POOL 버튼 |  | 국선그룹번호 |  |  |  |  |
|  |  | 다이얼4 : LOOP 버튼 |  | 없음 |  |  |  |  |
|  |  | 다이얼5 : 내선 버튼 |  | 내선번호 |  |  |  |  |
|  |  | 다이얼6 : 기능 버튼 |  | 기능번호 |  |  |  |  |
|  |  | 다이얼7 : 단축 다이얼 버튼 |  | 단축 다이얼 번호 |  |  |  |  |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  |  | 범위 |  | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램30 국선특성 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 국선 그룹 지정 | 186 | 00-49 |  | 01 그룹 |
|  |  |  |  | 100 | 00-25 |  |  |
|  |  |  |  | FPII | 00-10 |  |  |
|  | 버튼2 |  | 국선 등급 지정 |  | 1-5 |  | 1등급 |
|  | 버튼3 |  | 국선 사용시 비밀번호 입력여부 |  | YES/NO |  | NO |
|  | 버튼4 |  | DISA 국선 지정 |  | 0-4 + 0-9 |  | U0(00) |
|  | 버튼5 |  | DISA 국선 사용 시 비밀번호 입력 여부 |  | YES/NO |  | YES |
|  | 버튼6 |  | 국선 이름 지정 |  | 00-10 |  | 없음(00) |
| 프로그램31 국선 특성 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 국선 형태 지정 |  | 국선/PBX |  | 국선(ON) |
|  | 버튼2 |  | 다이얼 신호 방식 지정 |  | DTMF/펄스 |  | DTMF (ON) |
|  | 버튼3 |  | 야간 대리 응답 국선 허용 여부 |  | YES/NO |  | NO |
|  | 버튼4 |  | 재발신 방식 지정 |  | GROUND/LOOP |  | LOOP (OFF) |
|  | 버튼5 |  | 요금 등산 신호 종류 지정 |  | 0-6 |  | 없음(0) |
|  | 버튼6 |  | 디지털 국선 사용 시 음성 / 데이터 라인 지정 |  | 음성/데이터 |  | 음성(ON) |
|  | 버튼7 |  | 톤 감지 회로 이용 국선 끊기 |  | YES/NO |  | NO |
|  | 버튼8 |  | DVU 야간 안내 음성 송출 후 국선 끊기 |  | “ |  | NO |
| 프로그램32 국선 착신 링 지정 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 내선 가입자별 국선 착신 링 지정 |  | 내선 범위 + 0-4 + 0-9 |  | 101 |
|  | 버튼2 |  | 내선 그룹별 국선 착신 링 지정 |  | 내선 그룹 번호 + 0-4 |  | 없음 |
| 프로그램33 |  | 국선 재발신 시간 지정 |  |  | 00-30 |  | 05 |
| 프로그램34 |  | 국선 오픈 루프 감지 시간 지정 |  |  | 00-20 |  | 00 |
| 프로그램35 전용선 종류 및 디지털 DID 라인 지정 |  |  |  |  |  |  | 보통 링 |
|  | 버튼1 |  | 보통 링 방식 |  |  |  |  |
|  | 버튼2 |  | R/D 방식 (GDK-100은 사용치 않음) |  |  |  |  |
|  | 버튼3 |  | 사용 안 함. |  |  |  |  |
|  | 버튼4 |  | E/M CONTINUOUS 방식 |  |  |  |  |
|  | 버튼5 |  | 극성 반전 방식 |  |  |  |  |
|  | 버튼6 |  | E/M DISCONTINUOUS 방식 |  |  |  |  |
|  | 버튼7 |  | 디지털 DID 라인 |  |  |  |  |
| 프로그램36 아날로그 DID 라인 방식 지정 |  |  |  |  |  | 즉시 시작 방식 |  |
|  | 버튼1 |  | 즉시 시작 방식 (Immediate start 방식) |  |  |  |  |
|  | 버튼2 |  | Wink Start 방식 |  |  |  |  |
|  | 버튼3 |  | 다이얼 지연 방식 |  |  |  |  |

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램37 ISDN 국선 특성 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | COLP | 00-11 | 00 |
|  | 버튼2 | DID_RN | 00-99 | 0 |
| 프로그램38 국선 특성 4 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 착신 링 형태 지정 | 0-4 | 0 |
|  | 버튼2 | 국선별 보류 음악(MOH) 번호 지정 | 0-9 | 0 |
|  | 버튼3 | 가상 국선 다이얼 톤 제공 | 1/0 | 1 (Dial Tone) |
|  | 버튼4 | 링백톤 CAUSE (GDK-186만 해당) | 1/0 | 0 (Disable) |
|  | 버튼5 | 에러톤 CAUSE (GDK-186만 해당) | 1/0 | 0 (Disable) |
|  | 버튼6 | 통화중음 CAUSE (GDK-186만 해당) | 1/0 | 0 (Disable) |
|  | 버튼7 | 어나운스 CAUSE (GDK-186만 해당) | 1/0 | 0 (Disable) |
|  | 버튼8 | 국선방송 허용 여부 지정 | 0/1 | 0 (OFF) |
| 프로그램39 R2 DCOB 국선 특성 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 착신 신호 | Pulse(0) / DTMF(1) / R2MFC(2) | DTMF(1) |
|  | 버튼2 | 발신 신호 | Pulse(0) / DTMF(1) / R2MFC(2) | DTMF(1) |
|  | 버튼3 | B-SIGNAL | 7=FREE 6=Charge 1=Malice | 6=Charge |
|  | 버튼4 | GRP-II SIGNAL | 1-9 | 1 |
| 프로그램40 시스템 특성1 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 보류 버튼 1회 눌렀을 때 보류 형태 | 공동/개별 | 공동(ON) |
|  | 버튼2 | 자동 비화 | YES/NO | YES |
|  | 버튼3 | 자동 비화 해제 시 경고음 여부 | “ | YES |
|  | 버튼4 | 방송 경고음 | “ | YES |
|  | 버튼5 | 오프훅 시 링 종류 지정 | Mute/ One Burst | Mute(ON) |
|  | 버튼6 | 국선 다중 회의 통화 | YES/NO | YES |
|  | 버튼7 | 공동 단축 다이얼 사용 시 내선 등급 점검 여부 | “ | YES |
|  | 버튼8 | 교환수 호출 대기 톤 지정 | ON/OFF | MOH (OFF) |

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램41 시스템 특성2 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 배경 음악 채널 수 지정 | 0-9 | 1개 |
|  | 버튼2 | 보류 음악 채널 번호 지정 | “ | 1 |
|  | 버튼3 | 폰 박스 배경 음악 채널 번호 지정 | “ | 1 |
|  | 버튼4 | 채널 1의 사용 음악 지정 | 내부/외부 | 내부(ON) |
|  | 버튼5 | LCD표시 언어 지정 | 0-24 | 1(KOR) |
|  | 버튼6 | 발신자 전화 번호 표시 (ISDN 국선 사용 시) | YES/NO | NO |
|  | 버튼7 | 긴급 호출 시 링백톤/ 보류톤 지정 | ON/OFF | MOH (OFF) |
|  | 버튼8 | SMDR 프린트 시 마지막 전화 번호 감춤 (GDK-186은 사용하지 않음.) | 0-4 | 0 (모두 보임) |
| 프로그램42 시스템 특성3 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 외부 야간 링 지정 | YES/NO | NO |
|  | 버튼2 | 그룹 내 국선 선택방식 지정 | Round-Robin /Last Choice | LC(OFF) |
|  | 버튼3 | 내선 다이얼 톤 방식 지정 | 연속/비연속 | 연속(ON) |
|  | 버튼4 | 일반 전화기 링 변경 | YES/NO | NO |
|  | 버튼5 | 다이얼 톤 검출 | “ | NO |
|  | 버튼6 | ACD통계자료 프린트 후 삭제 | “ | NO |
|  | 버튼7 | ACD통계자료 프린트주기 단위 지정 | 10초/1시간 | 1시간 |

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램43 시스템 시간 지정1 |  |  |  |  |
| A PAGE | 버튼1 | 개별 보류 재호출 시간 | 000-300 | 060초 |
|  | 버튼2 | 공동 보류 재호출 시간 | 000-300 | 030초 |
|  | 버튼3 | 국선 전환 재호출 시간 | 000-300 | 030초 |
|  | 버튼4 | 보류자 재호출 시간 | 000-300 | 030초 |
|  | 버튼5 | 교환수 재호출 시간 | 00-60 | 01분 |
|  | 버튼6 | 국선 링 감지 시간 | 1-9 | 2*100ms |
|  | 버튼7 | 포즈 시간 | 3-9 | 3초 |
|  | 버튼8 | 국선 해제 보장 시간 | 010-150 | 020*100ms |
|  | 버튼9 | 국선 통화 경고음 시간 | 060-900 | 180초 |
|  | 버튼10 | 국선 다이얼 시작 지연 시간 | 00-99 | 01초 |
|  | 버튼11 | 국선 대기 시간 | 000-600 | 120초 |
|  | 버튼12 | 사전 착신 전환 시간 | 00-99 | 10초 |
|  | 버튼13 | 주재자 없는 회의 시간 | 00-99 | 10분 |
|  | 버튼14 | 자동 재다이얼 휴지 시간 | 030-300 | 030초 |
|  | 버튼15 | 자동 재다이얼 지연 시간 | 000-300 | 030초 |
|  | 버튼16 | FLEX DID 시간 | 000-300 | 030*100ms |
|  | 버튼17 | 자동 재다이얼 무응답 시간 | 10-50 | 30초 |
|  | 버튼18 | 자동 재다이얼 시도 횟수 | 1-13 | 3회 |
|  | 버튼19 | 웜라인 시간 | 01-20 | 05초 |
|  | 버튼20 | PABX 호출 코드 프린트 여부 | 1-0 (YES/NO) | 1(YES) |
|  | 버튼21 | 선불 통화 경고음 시간 | 00-99 | 15초 |
|  | 버튼22 | DISA 재시도 회수 | 1-9 | 3회 |
|  | 버튼23 | 공전 접속 / DISA에서 국선 점유 시 등급 | 1-6 | 6 |
|  | 버튼24 | DVU 착신전환 응답 시간 | 04-40 | 04초 |
| B PAGE | 버튼1 | R2 조정 시간 (GDK-186 해당) | 01-50 | 14초 |
|  | 버튼2 | R2 PAUSE시간(GDK-186 해당) | 01-30 | 07(20Msec) |
|  | 버튼3 | DT 지연 시간(GDK-186만 해당) | 01-30 | 20(20Msec) |
|  | 버튼4 | ACNR NO TONE 재시도 횟수 | 1-9 | 1(5sec) |
|  | 버튼5 | SWITCH PAUSE 시간 | 00-40 | 00(100msec) |
|  | 버튼6 | 국선 사용 코드 사용 방식 지정 (OVR FIRST CO GRP) | 1/0 | 0 |
|  | 버튼7 | R2 Incoming Manage 시간 (GDK-186만 해당) | 01-50 | 14 |
|  | 버튼8 | R2 DISAPPEAR 시간 (GDK-186만 해당) | 01-50 | 14 |
|  | 버튼9 | 국선 통화 제한 시간 | 01-99 | 10MIN |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램44 시스템 시간 지정2 |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 메시지 대기 경고음 시간 | 00-60 | 00분 |
|  | 버튼2 |  | 일반 전화기 훅-플래쉬 시간 | 01-25 | 05*100ms |
|  | 버튼3 |  | 훅-스위치 안정 시간 | 01-25 | 01*100ms |
|  | 버튼4 |  | DID/DISA 무응답 시간 | 00-99 | 20초 |
|  | 버튼5 |  | 폰 박스 호출 시간 | 00-60 | 30초 |
|  | 버튼6 |  | 문 열기 시간 | 05-99 | 20*100ms |
|  | 버튼7 |  | 착신전환 무응답 시간 | 000-600 | 015초 |
|  | 버튼8 |  | 다이얼 톤 시간 | 01-20 | 10초 |
|  | 버튼9 |  | 다이얼 번호간 시간 | 01-20 | 05초 |
|  | 버튼10 |  | 국선 자동 해제 시간 | 000-300 | 030초 |
|  | 버튼11 |  | 방송 시간 | 000-255 | 015초 |
|  | 버튼12 |  | 링 정지 감지 시간 | 010-150 | 060*100ms |
|  | 버튼13 |  | WINK 시간 | 010-200 | 010*10ms |
|  | 버튼14 |  | 일반 전화기 최소 훅-플래쉬 시간 | 000-250 | 020*10ms |
|  | 버튼15 |  | 요금 등산 시작 시간 | 000-250 | 000초 |
|  | 버튼16 |  | DVU 개별 녹음 시간 | 010-255 | 020초 |
|  | 버튼17 |  | 국선 발신 다이얼 분석 카운트 | 0-9 | 3 |
|  | 버튼18 |  | ACD 통계 자료 프린트 주기 | 000-255 | 000시간 |
|  | 버튼19 |  | 일반전화기 링 주기 | 2-5 | 5초 |
|  | 버튼20 |  | 긴급 호출 재호출 시간 | 000-200 | 050초 |
|  | 버튼21 |  | 내선 자동 해제 시간 | 000-200 | 060초 |
|  | 버튼22 |  | DCOB 형태 지정 | 0-2 | 2(한국) |
|  | 버튼23 |  | 준비 신호 시간 | 000-255 | 007초*20ms |
|  | 버튼24 |  | 기상 시간 실패 링 자동 해제 시간 | 00-99 | 20초 |
| 프로그램45 |  | 프로그램 비밀 번호 지정 |  | 4자리 | 없음 |
| 프로그램46 교환수 지정 |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1-5 |  | 5개 지정 가능 | 내선번호 | 101번 |
| 프로그램47 내선 그룹 지정 |  |  |  |  |  |
|  | GDK-186 : 620-649 GDK-100 : 620-634 GDK-FPII : 620-627 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 고리형 내선 그룹 |  |  |
|  | 버튼2 |  | 터미널형 내선 그룹 |  |  |
|  | 버튼3 |  | UCD형 내선 그룹 |  |  |
|  | 버튼4 |  | 보이스 메일형 내선 그룹 |  |  |
|  | 버튼5 |  | 링형 내선 그룹 |  |  |
|  | 버튼6 |  | 대리 응답 그룹 |  |  |

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램48 내선 그룹 특성 지정 |  |  |  |  |
|  | 고리형 / 터미널형 내선 그룹인 경우 |  |  |  |
|  | 버튼1 | 무응답 시간 | 00-99 | 15초 |
|  | 버튼2 | 링 시간 | 000-999 | 999초 |
|  | 버튼3 | 되감기 시간 | 002-999 | 002초 |
|  | 버튼4 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 | 180초 |
|  | 버튼5 | 대기 시간 초과 시 응답자 | 내선번호/ 내선그룹번호 | 없음 |
|  | 버튼6 | DVU 어나운스 위치 | 1-9 | 없음 |
|  | 버튼7 | 그룹번호에 의해서만 호출 | 1-0(YES/NO) | 0(NO) |
|  | 버튼 8 | 비번일 경우 서비스 지정 | 0/1 | 0(Disable) |
|  | UCD형 내선 그룹인 경우 |  |  |  |
|  | 버튼1 | 어나운스1 대기 시간 | 000-999 | 015초 |
|  | 버튼2 | 어나운스2 대기 시간 | 000-999 | 000초 |
|  | 버튼3 | 감시자 호출 시간 | 000-999 | 030초 |
|  | 버튼4 | 감시자 호출 대기 호수 | 00-99 | 00 |
|  | 버튼5 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 | 180초 |
|  | 버튼6 | 되감기 시간 | 002-999 | 002초 |
|  | 버튼7 | 어나운스 반복 대기 시간 | 000-999 | 000초 |
|  | 버튼8 | 대기 시간 초과 시 응답자 | 내선번호/ 내선그룹번호 | 없음 |
|  | 버튼9 | DVU 어나운스 1 위치 | 1-9 | 없음 |
|  | 버튼10 | DVU 어나운스 2 위치 | 1-9 | 없음 |
|  | 버튼11 | 어나운스 2 반복 여부 | 1-0(YES/NO) | 0(NO) |
|  | 버튼12 | 내선 우선 순위 지정 | 0-9 | 0(모두) |
|  | 버튼13 | 감시자 지정 | 내선번호 | 없음 |
|  | 버튼14 | 제2의 응답자 지정 | 내선번호/ 내선그룹번호 | 없음 |
|  | 버튼15 | 음악 송출 채널 지정 | 1-9 | 0(없음) |
|  | 버튼16 | 최대 대기 호출 수 | 00-99 | 00 |
|  | 버튼17 | 비번인 경우 서비스 지정 | 0/1 | 0(Disable) |
|  | 보이스 메일형 내선 그룹인 경우 |  |  |  |
|  | 버튼1 | 비번인 경우 서비스 지정 | 0/1 | 0(Disable) |
|  | 버튼2 | 링 시간 | 000-999 | 999초 |
|  | 버튼3 | 되감기 시간 | 002-999 | 002초 |
|  | 버튼4 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 | 180초 |
|  | 버튼5 | 대기 시간 초과 시 응답자 | 내선번호/ 내선그룹번호 | 없음 |
|  | 버튼6 | 사용하지 않음 | - | - |
|  | 버튼7 | 메일 저장 INDEX | 1-4 | 1 |
|  | 버튼8 | 메일 읽기 INDEX | 1-4 | 2 |
|  | 버튼9 | 내선 그룹 TYPE 지정 | 1(고리)/0(터미널) | 1(고리형) |

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 링형 내선 그룹인 경우 |  |  |  |
|  | 버튼1 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 | 180초 |
|  | 버튼2 | 대기 시간 초과 시 응답자 | 내선번호/ 내선그룹번호 | 없음 |
|  | 버튼3 | 음악 송출 채널 지정 | 0-9 | 0(없음) |
|  | 버튼4 | 어나운스 대기 시간 | 000-999 | 015초 |
|  | 버튼5 | 어나운스 위치 | 1-9 | 없음 |
|  | 버튼6 | 비번인 경우 서비스 지정 | 0/1 | 0(Disable) |
|  | 대리 응답 그룹인 경우 |  |  |  |
|  | 버튼1 | 자동 대리 응답 (내선 브렌치) 사용 여부 | YES/NO | NO |
|  | 버튼2 | 전체 링 여부 | “ | NO |
| 프로그램49 중역/비서 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1-24 | 중역/비서 쌍 GDK-186 : 1-24 GDK-100 : 1-12 GDK-FPII : 1-6 |  | 없음 |
| 프로그램50 비상 경보 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 비상 경보 기능 동작 | YES/NO | NO |
|  | 버튼2 | 비상 경보 장치 종류 | ALARM/ DOOR BELL | ALARM(ON) |
|  | 버튼3 | 경보 스위치 동작 시기 | 닫혔을 때/ 열렸을 때 | 닫혔을 때 (ON) |
|  | 버튼4 | 비상 경보음 신호 방식 | 반복/1회 | 반복(ON) |
| 프로그램51 외부 제어 접점 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1-6 | 외부 제어 접점 (GDK-100/FPII는 버튼1-4) | 1-4 | 없음 |
| 프로그램52 PABX 다이얼 코드 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1-5 | 5개의 호출 코드 |  | 없음 |
| 프로그램53 장거리 전화 코드 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1-5 | 5개의 전화 코드 |  | 0 |
| 프로그램54 개별 비밀 번호 등록 |  |  |  |  |
|  | GDK-186 : 001-600 GDK-100/FPII : 001-100 |  | 5자리 | 없음 |
| 프로그램55 DID 숫자 변환 코드 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 전화국으로부터 받는 자리 수 | 2-4 | 3자리 |
|  | 버튼2 | 천 단위와 백 단위의 숫자 변환 | 4자리 (,#포함) | #  |
|  | 버튼3 | 십 단위 숫자 변환 | 10자리 | 1234567890 |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램56 DID & DISA 통화 중 / 오류 시 처리 방법 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  |  | 통화중인 경우 처리방법 | 교환수(ON) / 톤(OFF) | 교환수(ON) |
|  | 버튼2 |  |  | 오류 시 처리 방법 | 교환수(ON) / 톤(OFF) | 교환수(ON) |
| 프로그램57 다이얼 펄스 방식 지정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  |  | 10pps 60/40% |  |  |
|  | 버튼2 |  |  | 10pps 66/33% |  | ON |
|  | 버튼3 |  |  | 20pps 60/40% |  |  |
|  | 버튼4 |  |  | 20pps 66/33% |  |  |
| 프로그램58 모뎀 지정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  |  | 모뎀 모드 지정 | 모뎀/Bypass | 모뎀(ON) |
|  | 버튼2 |  |  | 모뎀 전송 속도 지정 | 1-8 | 4=2400 |
|  | 버튼3 |  |  | 모뎀 연결 국선 / 내선번호 지정 | 1+국선번호/ 2+내선번호 | 186 : 내선291 100 : 내선235 FPII : 내선177 |
| 프로그램59 |  | 날짜와 시간 변경 |  |  | 년 월 일 시 분 (10자리) |  |
| 프로그램60 LCD 시간/날짜 표시 방법 변경 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  |  | 시간 표시 방법 | 24시간/ 12시간모드 | 12시간(OFF) |
|  | 버튼2 |  |  | 날짜 표시 방법 | 월 일 년/ 일 월 년 | 일 월 년(OFF) |
| 프로그램61 |  |  | S/W 버젼 확인 |  |  |  |
| 프로그램62 요금 등산 기능 특성1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  |  | SMDR 저장 여부 | YES/NO | NO |
|  | 버튼2 |  |  | SMDR 프린트 여부 | “ | NO |
|  | 버튼3 |  |  | 발신 전화 프린트 종류 (LD:장거리, ALL CALL:모든 통화) | LD /All Call | LD(ON) |
|  | 버튼4 |  |  | 착신 전화 프린트 여부 | YES/NO | NO |
|  | 버튼5 |  |  | SMDR 상세 저장 여부 | “ | YES |
|  | 버튼6 |  |  | 전송 속도 지정 | 1-8 | 6=9600Baud |
|  | 버튼7 |  |  | 화폐명 | 3자리영문자 | 없음 |
| 프로그램63 요금 등산 기능 특성2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  |  | 펄스당 요금 | 6자리 | 없음 |
|  | 버튼2 |  |  | 소수점 이하 자리 수 | 0-5 | 0 |
| 프로그램64 내선5,6등급에 대한 허용 / 거부 표 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  |  | 허용 표 | 01-30 (각8자리) | 01:011, 02:012 03:015,04:080 |
|  | 버튼2 |  |  | 거부 표 | 01-30 (각8자리) | 01:101 02:115 |

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램65 전용선 우회 기능 표 (01-30) 지정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1-6 | 전용선 번호 | 186:01-96 100:01-48 FPII:01-34 | 없음 |
| 프로그램66 시스템 감도 조정 |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 디지탈키폰전화기 수화 감도 조정 (DKT) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | DK26 EK33 SL33 CO33 DT08 TN32 DV29 1M29 2M29 |
|  | 버튼2 | 아날로그 키폰전화기 수화 감도 조정 (EKT) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | DK12 EK18 SL18 CO19 DT08 TN18 DV15 1M15 2M15 |
|  | 버튼3 | 일반 전화기 수화 감도 조정 (SLT) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | DK12 EK18 SL26 CO21 DT08 TN18 DV20 1M20 2M20 |
|  | 버튼4 | 국선 수화 감도 조정 (COL) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | DK26 EK32 SL37 CO24 DT32 TN32 DV32 1M32 2M32 |
|  | 버튼5 | DVU수신 감도 조정 (DVU) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | DK21 EK27 SL32 CO32 EXT2-JACK32 |
|  | 버튼6 | DTMF 수신 레벨 조정 (RCV) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | SL37 CO24 |
|  | 버튼7 | 외부 방송 수신 레벨조정 (PAGE) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | DK26 EK30 SL37 |
|  | 버튼8 | 모뎀 레벨 조정 (MDM) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | TX37 RX24 |
|  | 버튼9 | 톤 감지 회로 수신 레벨 조정 (CPT) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | CO24 |
|  | 버튼10 | 디지털 국선 수신 소리 크기 지정 (DCO) | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | DK26 EK32 SL37 CO24 DT32 TN32 DV32 1M32 2M32 |
|  | 버튼11 | WTU 수신 소리 크기 지정 | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | DK26 EK33 SL33 CO38 DT08 TN37 V29 1M29 2M29 |
|  | 버튼12 | R2-Sender에서 보내는 디지털 국선 수신소리 | 송신장치번호(1-12) + 크기(00-63) | RFC32 |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  | 범위 |  | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램67 공동 단축 다이얼 구역 (01-10) 지정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 단축구역 범위 지정 | 186 100/FPII |  | 400-999 300-399 | 400-999 300-399 |
|  | 버튼2 | 단축구역 사용할 내선 범위 지정 | 186 100 FPII |  | 내선범위 | 100-291 100-235 100-177 |
|  | 버튼3 | 내선 등급 체크 여부 |  |  | YES/NO | YES |
| 프로그램68 자동 재 다이얼용 톤 주기 조정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 링백톤 주기 |  | ON/OFF (1-2) +주기 (000-255) |  | 050/100 *20ms |
|  | 버튼2 | 통화중음 주기 |  | “ |  | 025/025 *20ms |
|  | 버튼3 | 오류음 주기 |  | “ |  | 012/012 * 20ms |
|  | 버튼4 | 두 번째 다이얼톤 주기 |  | “ |  | 070/000 * 20ms |
| 프로그램69 시스템 톤 주파수 조정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 다이얼 톤 주파수 |  | T1/T2 (1-2) + 주파수(000-255) |  | 0425/000Hz |
|  | 버튼2 | 링백톤 주파수 |  | “ |  | 0425/000Hz |
|  | 버튼3 | 통화중음 주파수 |  | “ |  | 0425/000Hz |
|  | 버튼4 | 오류음 주파수 |  | “ |  | 0620/0000Hz |
| 프로그램70 허용 / 거부 표 일반 지정 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 허용 표 A | 01-30 (각8자리까지) |  |  | 없음 |
|  | 버튼2 | 거부 표 A | 01-30 (각8자리까지) |  |  |  |
|  | 버튼3 | 허용 표 B | 01-30 (각8자리까지) |  |  |  |
|  | 버튼4 | 거부 표 B | 01-30 (각8자리까지) |  |  |  |
| 프로그램71 현지 시간 표시 특성 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 현지 시간의 표시 여부 |  | YES/NO |  | NO |
|  | 버튼2 | 현지 온도 표시 단위 |  | C / F |  | C(ON) |
|  | 버튼3 | 국제 전화 코드의 길이 |  | 1-4 |  | 3 |
|  | 버튼4 | 국제 전화 코드임을 알리는 선두 DIGIT |  | 3자리이내 |  | 00 |
| 프로그램72 현지 시간 지정 (00-19) |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 국가 코드 |  | 3자리이내 |  | 없음 |
|  | 버튼2 | 지역 코드 |  | 4자리이내 |  | 없음 |
|  | 버튼3 | 시차 |  | 00-23 |  | 00시간 |
|  | 버튼4 | 해당 지역의 월별 평균 온도 |  | 월버튼(1-12) + 온도(-127-128) |  | 000 |
| 프로그램73 음성 사서함 다이얼 표 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1-9 | 다이얼 표 1-9 |  |  |  |  |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  | 범위 |  |  |  | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램74 |  | 국선 이름 입력 |  | 01-10 (12자 이내 영문자) |  |  |  | 없음 |
| 프로그램75 디지털 키폰 용 링 주파수 지정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 링 타입1 | T1/T2 (1-2) + 주파수(0000-9999) |  |  |  | 1000/1020Hz |
|  | 버튼2 |  | 링 타입2 | “ |  |  |  | 0890/0910Hz |
|  | 버튼3 |  | 링 타입3 | “ |  |  |  | 1260/1280Hz |
|  | 버튼4 |  | 링 타입4 | “ |  |  |  | 0800/0820Hz |
| 프로그램76 내선 호출자 구별 링 주파수 지정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 링 타입1 | T1/T2 (1-2) + 주파수(0000-9999) |  |  |  | 0480/0000Hz |
|  | 버튼2 |  | 링 타입2 | “ |  |  |  | 0400/0000Hz |
|  | 버튼3 |  | 링 타입3 | “ |  |  |  | 0620/0000Hz |
|  | 버튼4 |  | 링 타입4 | “ |  |  |  | 0770/0000Hz |
| 프로그램77 디지털 국선에 대한 수화 감도 조정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 디지털 키폰 전화기 수화 감도 조정 (DKT) |  |  |  | 00-63 | 33 |
|  | 버튼2 |  | 아날로그 키폰 전화기 수화 감도 조정 (EKT) |  |  |  | “ | 19 |
|  | 버튼3 |  | 일반 전화기 수화 감도 조정 (SLT) |  |  |  | “ | 24 |
|  | 버튼4 |  | 국선 수화 감도 조정 (COL) |  |  |  | “ | 24 |
|  | 버튼5 |  | DVU 수신 감도 조정 (DVU) |  |  |  | “ | 32 |
|  | 버튼6 |  | DTMF 수신 레벨 조정 (RCV) |  |  |  | “ | 24 |
|  | 버튼7 |  | 톤 감지 회로 수신 레벨 조정 (CPT) |  |  |  | “ | 24 |
|  | 버튼8 |  | WTU |  |  |  | “ | 33 |
|  | 버튼9 |  | R2 리시버 |  |  |  | “ | 32 |
| 프로그램78 국선 다이얼 삽입 표 (1-5) 지정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 |  | 사용자가 다이얼 할 번호 |  |  | 2자리이내 |  | 없음 |
|  | 버튼2 |  | 삽입시킬 번호 |  |  | 4자리이내 |  | 없음 |
|  | 버튼3 |  | 사용할 국선 그룹 |  | 186 | 국선그룹 01-48 |  | 01그룹 |
|  |  |  |  |  | 100 | 01-24 |  |  |
|  |  |  |  |  | FPII | 01-09 |  |  |
| 프로그램79 CCR 표 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1-10 |  | 국선 다이얼 시 형태 지정 |  | 내선번호/ 내선그룹번호/ DVU 1-9,#/ 단축번호/ 국선방송 |  |  | 없음 |

| 입력번호 | 항목이름 |  |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로그램80 프로그램 데이터 프린트 |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 번호 체계 프린트 |  |  |  |
|  | 버튼2 | 접속 카드 지정 프린트 |  |  |  |
|  | 버튼3 | 내선 관련 데이터 프린트 |  | 내선범위 |  |
|  | 버튼4 | 다목적 버튼 지정 프린트 |  | 내선범위 |  |
|  | 버튼5 | 국선 관련 데이터 프린트 |  | 국선범위 |  |
|  | 버튼6 | 시스템관련 데이터 프린트 |  |  |  |
|  | 버튼7 | 허용/거부 표 프린트 |  |  |  |
|  | 버튼8 | 공동 단축 다이얼 번호 프린트 |  |  |  |
|  | 버튼9 | 모든 데이터 프린트 |  |  |  |
|  | 버튼10 | 국제 지역 관련 데이터 프린트 |  |  |  |
|  | 버튼11 | QSIG 데이터 프린트 |  |  |  |
| 프로그램90 요금 관련 표 지정 |  |  |  |  |  |
|  | 버튼1 | 휴일표 |  | 01-31 (한달 최대 6일) | 1월:01,02 3월:01 4월:05,5월:05 6월:06,7월:17 8월15일, 10월:03,12월:25 |
|  | 버튼2 | 할인 시간대 및 할인율 표 (1-3) |  |  |  |
|  |  | 버튼1 | 할인 시간대 |  |  |
|  |  | 초기값 : 1 2 3 월-금 06-08 21-24 00-06 토 06-08 16-24 00-06 일 06-21 06-21 00-06 30% 30% 50% |  |  |  |
|  |  | 버튼2 | 할인율 | 00-99 |  |
|  | 버튼3 | 국내 단위 시간당 요금 |  | 000-999 | 1등급 : 040원 2등급 : 040원 3등급 : 040원 4등급 : 025원 |
|  | 버튼4 | 국제 기본 요금 부과 시간 |  | 000-999 | 060초 |
|  | 버튼5 | 국내요금부과단위 시간 표 |  |  |  |
|  |  | 범위 8자리(보통시간대/할인시간대) 초기값 1등급 : 1800/2580 (* 0.1초) 2등급 : 0360/0520 (* 0.1초) 3등급 : 0230/0330 (* 0.1초) 4등급 : 0100/0140 (* 0.1초) |  |  |  |

| 입력번호 | 항목이름 |  | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 버튼6 | 국제 요금 표 |  |  |
|  |  | 범위 8자리(초기1분당 요금/추가1분당 요금) 초기값 11등급 : 1210/0900원(KT) 12등급 : 1580/1180원(KT) 13등급 : 1860/1400원(KT) 14등급 : 1510/1130원(KT) 15등급 : 1180/0870원(DACOM) 16등급 : 1540/1140원(DACOM) 17등급 : 1810/1360원(DACOM) 18등급 : 1470/1100원(DACOM) - 15-18 등급은 11-14 등급과 동일하나, DACOM(002) 국선 사용 시 요금임. |  |  |
|  | 버튼7 | 국내지역 등급 표 | 0-4(5개 지역 연속 입력) - 0등급은 무료 |  |
|  | 버튼8 | 국내 신지역 코드 및 등급 추가 | 지역코드 (3자리 이내) + 등급 (0-4) | 없음 |
|  | 버튼9 | 국제지역 등급 표 | 10-14 (5개 지역 연속 입력) - 10등급은 무료 |  |
|  | 버튼10 | 국제 신 지역 코드 및 등급 추가 | 지역코드 (4자리 이내) + 등급 (10-14) | 없음 |
|  | 버튼11 | 자기지역 코드 | 6개 지역 번호 (02,042,051,053,062,064) 중 택일 | 02 |

# PGM #1	시스템 특성 5

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  # 을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘#1’을 다이얼 합니다.

SYSTEM ATTRIBUTE 5 PRESS FLEX KEY (F2,F6)

- 사용하고자 하는 버튼을 누릅니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 가상 DIP 스위치 | - GDK-FPII에서만 사용됩니다. [버튼1] : CTS DIP [버튼2] : SOFT DIP [버튼3] : ECHO DIP (HOTEL용) [버튼4] : XON/OFF DIP |
| 2 | MOH용 SLT지정 | [버튼1] : MOH 5 + 일반전화기 내선번호 [버튼2] : MOH 6 + 일반전화기 내선번호 [버튼3] : MOH 7 + 일반전화기 내선번호 [버튼4] : MOH 8 + 일반전화기 내선번호 [버튼5] : MOH 9 + 일반전화기 내선번호 |
| 6 | 기능별 프린트 포트지정 | - GDK-186 [버튼1] : Off Line SMDR/Statistics Print (ACD/UCD관련 PRINT) [버튼2] : ADMIN PRINT [버튼3] : SMDI PRINT [버튼4] : INFO/ON LINE SMDR [버튼5] : TRACE - GDK-100/FPII [버튼1] : ADMIN PRINT [버튼2] : OFF LINE SMDR PRINT [버튼3] : ON LINE SMDR PRINT [버튼4] : SMDI PRINT [버튼5] : UCD STATISTICS PRINT [버튼6] : INFO PRINT [버튼7] : TRACE [버튼8] : ISDN BOARD TRACE(FPII) |

- [보류/저장] 버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

@ CTS DIP : 프린트가 SMDR을 찍을 때 용지를 갈아 끼우거나 한 경우 약 20개의 SMDR 정보를 가지고 있다가 출력합니다.

@ ON LINE : 바로 프린트가 나옵니다.

@ OFF LINE : 교환수에서 프린트 명령이 있는 경우 프린트가 나옵니다.

# PGM 00	각종 데이터 베이스 초기화

프로그램을 입력한 후 내용의 일부를 초기 상태로 하고자 할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  # 을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘00’을 다이얼 합니다.

INITIALIZATION PRESS FLEX KEY (1-10)

- 수정하고자 하는 버튼을 누릅니다.

| 버튼 | 지정 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 내선 관련 사항 초기화 |
| 2 | 국선 관련 사항 초기화 |
| 3 | 시스템 관련 사항 초기화 |
| 4 | 다목적 버튼 관련 사항 관련 초기화 |
| 5 | 허용/거부 표 관련 사항 초기화 |
| 6 | 번호 체계 관련 사항 초기화 |
| 7 | 각종 카드 지정 관련 사항 초기화 |
| 8 | 모든 데이터 관련 사항 초기화 |
| 9 | 국가별 관련 사항 초기화 |
| 10 | 시스템 리셋 |

- [보류/저장] 버튼을 누르고 나옵니다.

참조

[버튼9] 국가별 호텔/사무실 용 관련 지정

사무실용 : 820

호텔용 : 821  기능번호 앞에 가 추가됩니다.

- 그룹 PICK UP이 사무실인 경우 “66”

그룹 PICK UP이 호텔용인 경우 “66”

- 사무실용인 820모드에서 호텔용인821모드로 변환 시

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  # 을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘00’을 다이얼 합니다.

INITIALIZATION PRESS FLEX KEY (1-10)

- [버튼9]를 누르고, “821”을 다이얼 후 [단축]버튼을 누릅니다.

- [보류/저장] 버튼을 누르고 나옵니다.

이 때, 시스템 전체가 리셋 되면서 모든 프로그램은 호텔용으로 초기화됩니다.

추가 사항 (GDK-100/FPII)

[버튼9]에 해당하는 국가별 관련 사항 초기화 시

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  # 을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘00’을 다이얼 합니다.

- [버튼9]를 누르고 ‘82’를 다이얼 합니다.

- 원하는 번호체계의 번호를 다이얼 합니다.

- [단축]버튼을 누릅니다.

- [보류/저장]버튼을 누릅니다.

INITIALIZATION NATION : 82 NUM_SET : 0

- 이때 시스템에 전체 리셋되면서 모든 프로그램은 초기화 됩니다.

- 같은 국가인 경우, 시스템은 리셋되지 않습니다.

번호체계의 번호는 다음 중에서 하나를 선택합니다.

0 – 아래 Table에서 NUM_SET 2를 사용.

1 – 아래 Table에서 NUM_SET 3을 사용.

2 ~ 7 – 아래 Table에서 해당 NUM_SET을 사용.

- 기능 번호 체계 표– GDK-100

| 버튼 | 기능 | NUM SET 2 | NUM SET 3 | NUM SET 4 | NUM SET 5 | NUM SET 6 | NUM SET 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Page |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 내선 번호 | 100-235 | 100-235 | 100-235 | 700-835 | 200-335 | 10-79 |
| 2 | 내선 그룹 번호 | 620-634 | 620-634 | 620- 634 | 9700-9714 | 620-634 | 620-634 |
| 3 | SLT프로그램 진입 코드 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 내부 구역 방송 | 401-415 | 401-415 | #01-#15 | #01-#15 | 401-415 | 401-415 |
| 5 | 내부 전체 방송 | 43 | 43 | #5 | #3 | 43 | 43 |
| 6 | 방송 응답 | 44 | 44 | ## | ## | 44 | 44 |
| 7 | 외부 1 구역 방송 | 46 | 46 | #6 | #41 | 46 | 46 |
| 8 | 외부 2 구역 방송 | 47 | 47 | #7 | #42 | 47 | 47 |
| 9 | 외부 전체 방송 | 48 | 48 | #8 | #5 | 48 | 48 |
| 10 | 내/외부 전체 방송 | 49 | 49 | #00 | #6 | 49 | 49 |
| 11 | SLT 요금등산 계정코드입력 | 50 | 50 | 50 | 91 | 50 | 50 |
| 12 | SLT 국선재발신 명령 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 13 | SLT 최종번호 재다이얼 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 14 | SLT 수신 거부 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 15 | SLT 착신 전환 | 54 | 54 | 54 | 49 | 54 | 54 |
| 16 | SLT 개별 단축다이얼 입력 | 55 | 55 | 55 | 40 | 55 | 55 |
| 17 | SLT 메시지대기 등록 | 56 | 56 | 56 | 66 | 56 | 56 |
| 18 | SLT 메시지대기 응답 | 57 | 57 | 57 | 67 | 57 | 57 |
| 19 | SLT 단축다이얼 사용 | 58 | 58 | 58 | 9 | 58 | 58 |
| 20 | SLT 수신거부 / 착신전환 /부재중안내취소 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 21 | 국선 대기 장소 | 601-610 | 601-610 | 601-610 | 950-959 | 601-610 | 601-610 |
| 22 | 경보 해제 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 23 | 그룹 대리 응답 | 66 | 66 |  | 1 | 66 | 66 |
| 24 | DVU 사용 | 67 | 67 | 40 | 22 | 67 | 67 |

| 버튼 | 기능 | NUM SET 2 | NUM SET 3 | NUM SET 4 | NUM SET 5 | NUM SET 6 | NUM SET 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B Page |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 야간 대리 응답 | 69 | 69 | 77 | 2 | 69 | 69 |
| 2 | 직접 대리 응답 | 7 | 7 | 7 | 42 | 7 | 7 |
| 3 | 국선 그룹 호출 | 801-824 | 801-824 | 801-824 | 401-424 | 801-824 | 801-824 |
| 4 | 개별 국선 호출 | 8801-8848 | 8801-8848 | 8801-8848 | 4801-4848 | 8801-8848 | 8801-8848 |
| 5 | 전용선 우회 | 89 | 89 | 89 | 47 | 89 | 89 |
| 6 | 공동 보류 국선 점유 | 8## | 8## | 8## | 4 | 8## | 8## |
| 7 | 공동 보류 국선 개별 점유 | 8#01-8#48 | 8#01-8#48 | 8#01-8#48 | 4#01-4#48 | 8#01-8#48 | 8#01-8#48 |
| 8 | 사용 가능한 국선그룹 중 첫 그룹내 국선호출 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | 교환수 호출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | 통화 요금 내선 단위 프린트 (교환수) | 0 | 0 | 661 | 671 | 0 | 0 |
| 11 | 통화 요금 계정 그룹 단위 프린트 (교환수) | 1 | 1 | 662 | 672 | 1 | 1 |
| 12 | 통화 요금 내선 단위 삭제 (교환수) | 2 | 2 | 663 | 673 | 2 | 2 |
| 13 | 통화요금 계정 그룹 단위 삭제 (교환수) | 3 | 3 | 664 | 674 | 3 | 3 |
| 14 | 통화 요금 LCD 확인 (교환수) | 4 | 4 | 665 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 통화 요금 프린트 취소 (교환수) |  |  | 666 |  |  |  |
| 16 | 문 열기 1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 17 | 문 열기 2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 |
| 18 | 문 열기 3 | #3 | #3 | #3 | #3 | #3 | #3 |
| 19 | 문 열기 4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 |
| 20 | 음성 사서함 메시지 대기 등록 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 21 | 음성 사서함 메시지 대기 취소 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 22 | UCD_DND | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 23 | ISDN FLASH | # | # | # | # | # | # |

- 기능 번호 체계 표– GDK-FPII

| 버튼 | 기능 | NUM SET 2 | NUM SET 3 | NUM SET 4 | NUM SET 5 | NUM SET 6 | NUM SET 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Page |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 내선 번호 | 100-177 | 100-177 | 100-177 | 700-777 | 200-277 | 10-79 |
| 2 | 내선 그룹 번호 | 620-627 | 620-627 | 620-627 | 9700-9707 | 620-627 | 620-627 |
| 3 | SLT 프로그램 모드 진입 코드 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 내부 구역 방송 | 401-405 | 401-405 | #01-#05 | #01-#05 | 401-405 | 401-405 |
| 5 | 내부 전체 방송 | 43 | 43 | #5 | #3 | 43 | 43 |
| 6 | 방송 응답 | 44 | 44 | ## | ## | 44 | 44 |
| 7 | 외부 1 구역 방송 | 46 | 46 | #6 | #41 | 46 | 46 |
| 8 | 외부 2 구역 방송 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 외부 전체 방송 | 48 | 48 | #8 | #5 | 48 | 48 |
| 10 | 내/외부 전체 방송 | 49 | 49 | #00 | #6 | 49 | 49 |
| 11 | SLT 요금 등산 계정 코드 입력 | 50 | 50 | 50 | 91 | 50 | 50 |
| 12 | SLT 국선 재발신 명령 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 13 | SLT 최종번호 재다이얼 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 14 | SLT 수신 거부 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 15 | SLT 착신 전환 | 54 | 54 | 54 | 49 | 54 | 54 |
| 16 | SLT 개별 단축다이얼 입력 | 55 | 55 | 55 | 40 | 55 | 55 |
| 17 | SLT 메시지 대기 등록 | 56 | 56 | 56 | 66 | 56 | 56 |
| 18 | SLT 메시지 대기 응답 | 57 | 57 | 57 | 67 | 57 | 57 |
| 19 | SLT 단축 다이얼 사용 | 58 | 58 | 58 | 9 | 58 | 58 |
| 20 | SLT 수신거부 / 착신전환 /부재중안내취소 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 21 | 국선 대기 장소 | 601-605 | 601-605 | 601-605 | 950-954 | 601-605 | 601-605 |
| 22 | 경보 해제 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 23 | 그룹 대리 응답 | 66 | 66 |  | 1 | 66 | 66 |
| 24 | DVU 사용 | 67 | 67 | 40 | 22 | 67 | 67 |

| 버튼 | 기능 |  | NUM SET 2 | NUM SET 3 | NUM SET 4 | NUM SET 5 | NUM SET 6 | NUM SET 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B Page |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 야간 대리 응답 | 69 | 69 | 77 | 2 | 69 | 69 |
| 2 |  | 직접 대리 응답 | 7 | 7 | 7 | 42 | 7 | 7 |
| 3 |  | 국선 그룹 호출 | 801-809 | 801-809 | 801-809 | 401-409 | 801-809 | 801-809 |
| 4 |  | 개별 국선 호출 | 8801-8834 | 8801-8834 | 8801-8834 | 4801-4834 | 8801-8834 | 8801-8834 |
| 5 |  | 전용선 우회 | 89 | 89 | 89 | 47 | 89 | 89 |
| 6 |  | 공동 보류 국선 점유 | 8## | 8## | 8## | 4 | 8## | 8## |
| 7 |  | 공동 보류 국선 개별 점유 | 8#01-8#34 | 8#01-8#34 | 8#01-8#34 | 4#01-4#34 | 8#01-8#34 | 8#01-8#34 |
| 8 |  | 사용 가능한 국선 그룹 중 첫 그룹 내 국선 호출 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 9 |  | 교환수 호출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 |  | 통화 요금 내선 단위 프린트 (교환수) | 0 | 0 | 661 | 671 | 0 | 0 |
| 11 |  | 통화 요금 계정 그룹 단위 프린트 (교환수) | 1 | 1 | 662 | 672 | 1 | 1 |
| 12 |  | 통화 요금 내선 단위 삭제 (교환수) | 2 | 2 | 663 | 673 | 2 | 2 |
| 13 |  | 통화 요금 계정 그룹 단위 삭제 (교환수) | 3 | 3 | 664 | 674 | 3 | 3 |
| 14 |  | 통화 요금 LCD 확인 (교환수) | 4 | 4 | 665 | 4 | 4 | 4 |
| 15 |  | 통화요금 프린트 취소 (교환수) |  |  | 666 |  |  |  |
| 16 |  | 문 열기 1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 |
| 17 |  | 문 열기 2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 |
| 18 |  | 문 열기 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 문 열기 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 음성 사서함 메시지 대기 등록 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 21 |  | 음성 사서함 메시지 대기 취소 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 22 |  | UCD_DND | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 23 |  | ISDN FLASH | # | # | # | # | # | # |

# PGM 01	번호 체계 변경 (A PAGE)

내선 번호 및 각종 기능 번호를 임의로 변경 시킬 수 있습니다.

| 1 | 내선 번호 변경 | 2 | 내선 그룹 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | SLT 프로그램 진입 | 4 | 내부 구역 방송 |
| 5 | 내부 전체 방송 | 6 | 방송 응답 |
| 7 | 외부 구역 방송1 | 8 | 외부 구역 방송 2 |
| 9 | 외부 전체 방송 | 10 | 내/외부 전체 방송 |
| 11 | SLT 요금 등산 계정 코드 | 12 | SLT 재발신 |
| 13 | SLT 최종 번호 재다이얼 | 14 | SLT 수신 거부 |
| 15 | SLT 착신 전환 | 16 | SLT 개별 단축 다이얼 지정 |
| 17 | SLT 메시지 대기 등록 | 18 | SLT 메시지 대기 응답 |
| 19 | SLT 단축 다이얼 호출 | 20 | SLT 거부/착신전환 부재중안내취소 |
| 21 | 국선 대기 장소 | 22 | 비상 경보 해제 |
| 23 | 그룹 대리 응답 | 24 | DVU 사용 |

# PGM 01	번호 체계 변경 (B PAGE)

프로그램 진입 시 A PAGE 이며 볼륨버튼 []을 눌러 B PAGE를 선택합니다.

| 1 | 야간응답 | 2 | 직접 대리 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 국선 그룹 호출 | 4 | 개별 국선 호출 |
| 5 | 전용선 우회 | 6 | 공동 보류 국선 점유 |
| 7 | 개별 보류 국선 점유 | 8 | 국선 호출 |
| 9 | 교환수 호출 | 10 | 통화 요금 인쇄(개별 단위) |
| 11 | 통화 요금 인쇄 (그룹 단위) | 12 | 통화 요금 삭제(개별 단위) |
| 13 | 통화 요금 삭제 (그룹 단위) | 14 | 통화 요금 LCD 확인 |
| 15 | 인쇄 취소 | 16 | 문 열기 1 |
| 17 | 문 열기 2 | 18 | 문 열기 3 |
| 19 | 문 열기 4 | 20 | 보이스메일 MWI 가동 |
| 21 | 보이스 메일 MWI 해제 | 22 | UCD_DND |
| 23 | ISDN FLASH | 24 |  |

- MWI (MESSAGE WAITING INDICATOR)

보이스 메일을 연결 했을 때 개인 사서함에 메시지가 남겨지면 [예약] 버튼에 불을 켜 주는 기능입니다.

주의사항

- 프로그램 진입 시 A PAGE에서 B PAGE로 변경할 때는 볼륨버튼[]을 누르고 다시 A PAGE로 변경 시는 볼륨버튼 []을 누릅니다.

- 번호체계 변경 시에는 번호가 겹치지 않도록 사전에 노트 정리를 한 후 변경하시는 것이 좋습니다. 번호가 겹치는 경우 ERROR TONE이 들리며, 입력이 되지 않습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘01’를 다이얼 합니다.

FLEX NUMBERING (01-24) PRESS FLEX KEY

- 원하는 기능을 골라 해당 버튼을 누르고 기능번호를 바꿉니다.

- 새로 변경하고자 하는 기능번호가 이미 다른 기능번호로 사용중인 번호와 겹치면 입력할 수 없습니다.

- 번호를 변경한 후 저장을 위해 [단축]버튼을 누릅니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 02	각종 접속 카드 지정

용량에 따라 카드를 실장하고 슬롯을 지정합니다.

사용방법 – 국선 카드 지정 방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘02’를 다이얼 합니다.

FLEX SLOT ASSIGN COL STA WTIB PRIB PRIU

- [버튼1]을 누릅니다.

- 다이얼로 두 자리씩 보드의 위치 번호를 입력합니다.

- [보류/저장]버튼을 누릅니다.

사용방법 – 내선 카드 지정 방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘02’를 다이얼 합니다.

FLEX SLOT ASSIGN COL STA WTIB PRIB PRIU

- [버튼2]를 누릅니다.

- 다이얼로 두 자리씩 보드의 위치 번호를 입력합니다.

- [보류/저장]버튼을 누릅니다.

사용방법 – PRIB/DCOB/R2 국선 채널 지정 방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘02’를 다이얼 합니다.

FLEX SLOT ASSIGN COL STA WTIB PRIB PRIU

- [버튼4]을 누릅니다.

- 사용할 국선 채널을 00-30 범위 내에서 두 자리 다이얼 합니다.

- [보류/저장]버튼을 누릅니다.

사용방법 – PRIU 국선 채널 지정 방법(GDK-186 시스템만 사용)

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘02’를 다이얼 합니다.

FLEX SLOT ASSIGN COL STA WTIB PRIB PRIU

- [버튼5]을 누릅니다.

- 사용할 국선 채널을 00-30 범위 내에서 두 자리 다이얼 합니다.

- [보류/저장]버튼을 누릅니다.

주의사항

- GDK-100/FPII의 경우 카드 지정을 한 후 [보류/저장]버튼을 누르면 시스템이 자동으로 2번 리셋 됩니다.

- ISDN 카드를 실장 한 경우

- STIB카드를 실장 한 경우

- 국선 포트만 있는 경우 국선 카드 지정

- 국선과 내선 포트가 모두 있는 경우 국선/내선 카드 모두 지정

- 내선 포트만 있는 경우 국선/내선 카드 모두 지정

- ISDN 카드를 사용 중 위치나 포트를 변경한 경우 반드시 재 카드지정을 하여 주십시오.

- GDK-186 시스템의 경우 ISDN OPTION BOARD(STIU, PRIU, BRIU)를 사용 중 빼거나, 반대로 사용하지 않다가 설치한 경우 반드시 카드 지정을 다시 해 주어야 합니다.

- GDK 시스템의 경우 MISB와 DVU, EDVU 는 자동으로 감지 하므로 따로 슬롯 지정을 할 필요가 없습니다.

- GDK-186 시스템의 경우 슬롯9번에는 국선 카드를 꽂을 수 없습니다.

- GDK-100의 경우 MISB는 기본 주장치 8번 슬롯에만 꽂아야 합니다.

- GDK-100의 경우 디지털 국선 카드(E1IB,PRIB,BRIB,STIB), 음성 카드(DVIB)는 기본주장치의 8번 슬롯과 확장주장치에는 꽂을 수 없습니다.

- GDK-FPII 시스템의 경우 6번 슬롯에는 DVIB, STIB만 실장이 가능합니다.

- R2의 경우 GDK-100/FPII는 지정할 수 없습니다.

- DCOB의 경우 GDK-FPII는 지정할 수 없습니다.

# PGM 03	MSN 지정

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘03’을 다이얼 합니다.

ENTER MSN TABLE NO (001-128)

- MSN테이블을 프로그램 하기 위해 001-128사이의 값을 입력합니다. (GDK-186: 001-128, GDK-100/FPII:01-64)

E001>CO:.. IDX:… MSN:. TEL:………………..

- MSN테이블의 국선 번호를 입력하기 위해 [버튼1]을 누르고 국선 번호를 입력합니다.

E001>CO:01 IDX:… MSN:. TEL:………………..

- MSN테이블의 인덱스 번호를 입력하기 위해 [버튼2]를 누르고 인덱스 번호를 입력합니다. 여기서 지정한 인덱스 번호는 주장치 프로그램 05번의 인덱스 번호를 의미합니다.

E001>CO:.. IDX:001 MSN:. TEL:………………..

- MSN 테이블의 MSN 번호를 입력하기 위해 [버튼3]을 누르고 MSN번호를 0-9 사이의 값으로 입력합니다.

E001>CO:01 IDX:001 MSN:1 TEL:………………..

- MSN 테이블의 전화번호를 입력하기 위해 [버튼4]를 누르고 전화번호를 입력합니다. 이 전화번호는 국선에서 다이얼 되어 들어오는 전화번호를 의미합니다.

E001>CO:01 IDX:001 MSN:1 TEL:0233344455

- [보류/저장]버튼을 누릅니다.

- 다음 항목이나 이전 항목으로 이동 시 []\[]버튼을 누르십시오.

- MSN 테이블 구성

| 버튼 | 내용 | 데이터 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국선 번호 | 01-96 GDK-186 : 01-96 GDK-100 : 01-48 GDK-FPII : 01-34 | 없음 |
| 2 | 인덱스 번호 | 000-999 PGM 05번의 인덱스 번호 | 없음 |
| 3 | MSN/Sub Address번호 | 0-9 | 없음 |
| 4 | 전화번호 | 최대 20자리 | 없음. |

# PGM 05	유동 DID TABLE 프로그램

프로그램을 통하여 DID 국선 링이 착신되었을 때 자동으로 DVU , 내선 그룹 호출, 내선 호출 등을 할 수 있습니다.

MEMU 또는 SMEMU가 있어야 사용이 가능합니다.

사용방법- Flexible DID Table 입력

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘05’를 다이얼 합니다.

FLEX DID CONVERSION TBL DID_NO DEFAULT CLEAR_DB

- [버튼1]을 누릅니다.

ENTER DID CNV_TBL NO (000-999)

- FLEXIBLE DID TABLE을 프로그램하기 위해, 주장치 프로그램 55에서 번호 변경 후 들어올 DID 번호 중(000-999) 하나를 다이얼 하십시오.

100 B100 CO: D : STA100 N: STA100

- 선택한 범위의 BIN NO를 입력하기 위하여, [버튼1]을 누르고 항목 번호를 다이얼 하십시오.

| 버튼 | 내용 | 입력 범위 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DID BIN NEMBER | 000-299 |
| 2 | 국선 이름 지정 | 영문자 11자리 |
| 3 | 주간 지정 | 내선번호/그룹번호/DVU/DVU송출 후 종료/단축번호(개별/공동)/국선방송 |
| 4 | 야간 지정 | “ |
| 5 | 개별단축다이얼에 대한 내선 번호 | 내선 번호 내선 번호를 변경한 경우, 버튼 3,4번에 지정되어 있는 개별 단축 다이얼이 변경한 내선의 개별 단축 다이얼로 동작하게 됩니다. |

- DID 이름을 지정하기 위하여 [버튼2]을 누르고 국선에 대한 이름을 입력 후 [단축]버튼을 누릅니다.

100 B100 CO:AAAA D : STA100 N: STA100

- 주간 위치에 들어갈 값을 입력하기 위해 [버튼3]을 누른 후 값을 입력합니다.

- 야간 위치에 들어갈 값을 입력하기 위해 [버튼4]를 누른 후 원하는 값을 입력합니다. (DAY 입력과 동일합니다.)

- 변경할 개별 단축 다이얼의 내선의 내선 번호를 입력하기 위해 [버튼5]를 누른 후 내선 번호의 값을 입력합니다. [버튼3] 또는 [버튼4]에 개별 단축 다이얼이 지정되어 있는 경우, 단축 번호는 변경되지 않고, 내선의 번호만 변경됩니다.

- 개별 단축 다이얼을 입력한 경우의 LCD Display

100 B100 CO:AAAA D : ST10-100 N: STA100

ST= 개별 단축 다이얼 , 10= 개별단축 다이얼 번호, 100=내선번호

- 공동 단축 다이얼을 입력한 경우의 LCD Display

100 B100 CO:AAAA D : SS-200 N: STA100

SS= 공동 단축 다이얼 , 200=공동 단축 다이얼 번호

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- Flexible DID Table에 입력할 수 있는 내용.

| 지정내용 | 범위 | 입력 방법 | 기능설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내선번호 | 2자리~4자리 | 내선 번호 Dial | 내선을 호출합니다. |
| 내선 그룹 번호 | 186 : 620 – 649 100 : 620 – 634 FPII : 620 – 627 | 내선그룹번호 Dial | 지정된 내선 그룹을 호출 합니다. 이때 링에 대한 서비스는 내선 그룹의 형태에 따라 동작하게 됩니다. |
| DVU 메시지 | 1~9 | [거부/착신전환] + DVU NO | 지정된 DVU메시지를 듣습니다. |
| DVU DROP | 1~9 | [거부/착신전환] + DVU NO + # | 지정된 DVU메시지를 듣고 국선이 자동으로 끊깁니다. |
| 단축번호 | 00-19/200-999 | 개별 단축 다이얼 [송화차단] + 단축번호 다이얼 + 내선번호 공동 단축 다이얼 [송화차단] + 단축번호 다이얼 | 해당 단축 다이얼을 실행 시킵니다. - 개별 단축 다이얼 인 경우, ST뒤에 표시 됩니다. (ex. “ST 1-101”) - 공동 단축 다이얼 인 경우, ‘SS-” 뒤에 표시 됩니다. (ex. “SS-200”) |
| 국선방송 | 내부 : 401-420 내부전체 : 43 외부 : 46-47 외부전체 : 48 전체 : 49 | 방송코드 다이얼 | 내선 방송과 동일하게 국선에서 시스템에 방송을 할 수 있습니다. |

사용방법- Flexible DID Table 초기화

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘05’를 다이얼 합니다.

FLEX DID CONVERSION TBL DID_NO DEFAULT CLEAR_DB

- [버튼2]를 누릅니다.

TO CHANGE WITH DEFAULT PRESS [HOLD] BUTTON

- [보류/저장]버튼을 누르면, 지정된 값으로 초기화 됩니다.

사용방법- Flexible DID Table 데이터 삭제

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘05’를 다이얼 합니다.

FLEX DID CONVERSION TBL DID_NO DEFAULT CLEAR_DB

- [버튼3]을 누릅니다.

TO CLEAR ALL TABLE PRESS [HOLD] BUTTON

- [보류/저장] 버튼을 누르면, 저장된 전체 값이 삭제 됩니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- [] 버튼을 누르면 다음 DID 표의 상태가 보여집니다.

주의사항

- DID BIN 프로그램은 000-299까지 300개가 가능합니다.

- 000-999에 해당하는 것은 주장치 프로그램 55에서 번호 변경 후의 DID 국선의 번호이며, 이때 해당하는 번호를 가지고 프로그램을 할 수 있습니다.

- 인덱스 관리를 위하여 000-299까지 차례로 DID 번호에 대하여 프로그램하여 사용하시면 편리합니다.

- [버튼1]에서 목적지에 DVU DROP을 지정하는 경우, 국선에서 DVU 메시지를 듣고 난후 국선은 자동으로 끊깁니다.

LCOB 국선에서의 N_DVU (프로그램31-버튼8 : DVU 야간 서비스 모드) 기능과 동일하게 동작합니다.

# PGM 06	비상 전화 서비스

사용자는 내선 등급에 관계없이 비상 서비스 코드를 다이얼 할 수 있습니다. 단 주장치 프로그램 01에 지정되어 있는 값과 같은 경우 무시됩니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’06’을 다이얼 합니다.

EMERGENCY SVC CALL PRESS FLEX BUTTON 1-10

- 비상 전화 번호를 입력하기 위해 다목적 버튼(1-10)을 누릅니다.

EMERGENCY SVC CALL BIN 01 : E

- 비상 전화 번호를 다이얼 합니다. (5자리이내)

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

주의사항

- GDK 시스템은 LCR  기능 번호 체계  비상 전화 서비스 코드의 순으로 코드를 우선 적용하여 사용하게 됩니다.

- 비상 전화 번호를 삭제하기 위해서 비상 전화 번호가 등록되어 있는 버튼을 누른 상태에서 [단축]버튼을 누르면 됩니다.

# PGM 07	최소 비용 경로 선택(LCR)

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’07’을 다이얼 합니다.

LCR F1:M00 F2:DOW F3:TOD F4:LDT F5:DMT F6:DB_INIT

| 버튼 | 지정 방법 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | - F1 : LCR 적용 모드 변경 - 버튼을 누를 때마다 “M00”  “M01”  “M02”  “M11”  “M12”  “M13”  “M00”로 변경됩니다. - [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 버튼 | 내용 설명 |  |  |
|  |  |  | M00 | LCR 사용 안 함 |  |  |
|  |  |  | M01 | LOOP LCR 사용 |  |  |
|  |  |  | M02 | INTERNAL , LOOP LCR 사용 |  |  |
|  |  |  | M11 | LOOP , DIRECT CO LCR 사용 |  |  |
|  |  |  | M12 | INTERNAL, LOOP, DIRECT CO LCR 사용 |  |  |
|  |  |  | M13 | INTERNAL, LOOP, DIRECT CO LCR 사용 “9”나 LOOP 버튼을 눌렀을 경우, 해당 국선 점유 후 LCR을 따릅니다. |  |  |
|  |  | LOOP LCR 모드 |  |  | 사용자가 첫번째 국선 점유 코드를 다이얼 하거나, LOOP 버튼을 누를 경우 적용.다이얼 된 숫자가 COL LCR 코드와 일치하면 시스템은 프로그램된 국선 그룹에서 국선을 잡고 LCR 프로그램에 의해 변환된 숫자를 내보냄. |  |
|  |  | INTERNAL LCR 모드 |  |  | 내선 다이얼 톤이 들리는 중 적용. 다이얼 된 숫자가 INTERNAL LCR 코드와 일치하면 시스템은 프로그램된 국선 그룹에서 국선을 잡고 LCR 프로그램에 의해 변환된 숫자를 내보냄. |  |
|  |  | DIRECT CO LCR 모드 |  |  | 국선 다이얼 톤이 들리는 중 적용. 사용자가 국선이나 국선 그룹 코드를 다이얼 한 경우, 또는 국선/국선그룹 버튼을 다이얼 한 경우 적용. 다이얼 된 번호가 COL LCR 코드와 일치하면 프로그램된 국선 그룹에 속하는 국선을 잡고 LCR 프로그램에 의해 변환된 번호를 내보냄. |  |

| 버튼 | 지정 방법 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | - F2 : 요일 구역 지정 - [버튼2]를 누릅니다. |  |  |  |
|  |  | DAY_ZONE 1:1234567 2: 3: M1 TU2 W3 TH4 F5 SA6 SU7 |  |  |
|  | - 요일 번호를 눌러 설정합니다. - 월요일 ~ 일요일까지 일주일을 최대 3개의 요일 구역으로 구분할 수 있으며, 각 구역을 지정하기 위하여 버튼1~3중 하나를 누른 후 요일에 해당되는 숫자 (1~7 = 월요일 ~ 일요일)를 연속으로 누릅니다. - 저장을 위해서는 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |  |  |
| F3 | - F3 : 요일 구역 별 시간 구역 지정 - [버튼3]를 누릅니다. |  |  |  |
|  |  | TIME_ZONE (1-3) TOD1 TOD2 TOD3 |  |  |
|  | - 앞서 지정한 각 요일 구역별로 다시 각각 최대 3개의 시간 구역으로 구분할 수 있습니다. - 각 구역을 지정하기 위하여 버튼1~3(시간1구역 ~3구역에 해당) 중 하나를 누른 후 시간 간격을 다이얼 합니다. - 초기값으로는 하루 24시간(00~24) 모두가 시간1구역으로 지정되어 있습니다. - 저장을 위해서는 [보류/저장]버튼을 누릅니다. 비 고 시간 지정이 어느 구역에도 포함되지 않는다면 구역1에 포함되도록 하였습니다. (시간을 10-15를 입력 시 : 10:00:00 – 14:59:59) |  |  |  |
| F4 | - F4 : 비교 코드 테이블(LDT) - [버튼4]를 누릅니다. |  |  |  |
|  |  |  | 002 BOTH C:………… DMT:…… …… …… |  |
|  | - 다른 인덱스 번호를 가기 위해서는 [버튼1]을 누른 후 원하는 인덱스 번호 세 자리를 다이얼 합니다. - [버튼2]를 누를 때마다 LCD는 아래와 같이 변경됩니다. BOTH  INT  COL  BOTH… BOTH : 아래 두 가지 경우 모두 적용됩니다. INT : 국선 버튼이나 ‘9’를 누르지 않고 다이얼 한 경우에만 LCR 코드를 적용합니다. COL : ‘9’를 누른 후에만 LCR 코드를 적용합니다. |  |  |  |

| 버튼 | 지정 방법 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - [버튼3]을 누른 후 사용할 LCR 코드를 12자리 이내로 입력 후 [단축] 버튼을 누릅니다. 앞서 [버튼3]에서 입력한 LCR 코드를 사용자가 눌렀을 때 각 요일구역별로 적용할 DMT(숫자 변경 테이블) 인덱스 번호를 지정하기 위하여 [버튼4~6] (각각 요일 1구역~3구역에 해당) 중 하나를 누른 다음 6자리 이내로 입력 후 [단축] 버튼을 누릅니다. - 이때 6자리 중 각각2자리(00-24)씩은 각 요일 구역별 시간 구역 1/2/3구역에 대한 DMT 인덱스 번호를 의미합니다. - 저장을 위해서는 [보류/저장]버튼을 누릅니다. 비 고 실제 메모리에서는 LCR 비교 코드 테이블(LDT)에 대한 인덱스 번호대로 메모리에 위치하는 것이 아니라 코드에 따른 인덱스 오름 차 순에 의해 다른 곳에 위치합니다. 다른 LCR 코드 테이블 인덱스를 보기 위해서는 [UP]/[DOWN]버튼을 누르거나 [버튼1]을 다이얼 합니다. 만일 MEMU가 설치되어 있다면, 범위는 001-250으로 늘어납니다. |  |  |
| F5 | - F5 : 숫자 변경 테이블(DMT) - [버튼5]를 누릅니다. |  |  |
|  |  | LCR DMT TABLE ENTER BIN NUM (00-99) |  |
|  | - 인덱스 번호를 두 자리 다이얼 합니다. |  |  |
|  |  | 00A : 002 RP01 RN03 AP01 CO1 ALT.. |  |
|  | - 다른 인덱스 번호를 가기 위해서는 [버튼1]을 누른 후 원하는 인덱스 두 자리를 다이얼 합니다. - [버튼2]를 누른 후 LCR 코드 중 추가할 숫자를 20자리 이내로 입력합니다. - [버튼3]을 누른 후 LCR 코드 중 삭제할 위치 두 자리를 다이얼 합니다. - [버튼4]를 누른 후 LCR 비교 코드에서 삭제해야 할 숫자의 개수를 두 자리 다이얼 합니다. - [버튼5]를 누른 후 추가할 위치 두 자리를 다이얼 합니다. - [버튼6]을 누른 후 사용할 국선 그룹의 번호를 두 자리 다이얼 합니다. - [버튼7]을 누른 후 대체할 DMT 인덱스의 번호를 다이얼 합니다. - [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다. 비 고 만일 MEMU가 설치되어 있다면, 범위는 00-99로 늘어 납니다. |  |  |

| 버튼 | 지정 방법 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F6 | - F6 : LCR 데이터 베이스 초기화 - [버튼6]을 누릅니다. |  |  |
|  |  | INITIALIZE LCR DB (1-4) DMT COG ALT ALL |  |
|  | - [버튼1] : DMT 인덱스 변경 시 - [버튼2] : 국선 그룹 변경 시 - [버튼3] : 대체 DMT 인덱스 변경 시 - [버튼4] : 모든 LCR 데이터 베이스 초기화 시 - [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다. |  |  |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 08	내선 특성4

ISDN에 대한 특성을 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’08’를 다이얼 합니다.

SYSTEM ATTEIBUTE 4 PRESS PLEX KEY (1-15)

- 원하는 값을 입력하기 위해 해당 버튼을 누른 후 값을 입력합니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | In Prefix Insertion | 0/1 | 0 : 들어온 CLI에 ‘Prefix CODE’(BTN13)를 붙이지 않습니다. 1 : 들어온 CLI의 앞에 ‘Prefix Code’ (BTN13)를 붙입니다. |
| 2 | MY Area Code | 최대 5자리 | 자신의 지역 코드를 입력합니다. |
| 3 | CO ATD Code | 최대 2자리 | PGM 23/BTN 4에 CO ATD가 지정된 경우 CLI를 보낼 때 내선 번호 대신에 붙는 Code입니다. |
| 4 | DID Digits Conversion Type | 0/1/2 | 0 : 프로그램55에 따라 번호를 변경한 후 내선 호출을 합니다. 1 : 프로그램 55 변경을 하지 않고, 프로그램 01과 프로그램 08의 [버튼3]을 따릅니다. 2 : 프로그램 55 변경 후, 프로그램05에 따라 내선 호출을 합니다. |
| 5 | Calling Sub_address | 0/1 | 0 : ISDN 단말기 호출 시Sub_Address를 사용하지 않습니다. 1 : ISDN 단말기 호출 시 Sub_Address를 사용합니다.. |
| 6 | Type of Calling Number | 0-4 | 0 : Unknown Number 내선번호만 보냄 1 : International Type 국가코드+지역코드+프로그램09+내선 번호 2 : National Number Type 지역코드 + 프로그램09 + 내선 번호 3 : Network Number Type 현재 구현되어 있지 않습니다. 4 : Subscriber Number Type 프로그램09 + 내선 번호 |

| 버튼 | 지정 내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Type of AOC | 0-5 | 국내는 사용하지 않습니다. |
| 8 | Out Prefix Insertion | 0/1 | 0 : ‘Prefix Code’을 삽입하지 않습니다. 1 : ‘Prefix Code’을 삽입합니다. CLI를 보낼 때, “Prefix Code”의 삽입 여부를 결정합니다. |
| 9 | 방송 회의 시작 그룹 | 00-20 | 방송 회의 그룹으로 사용할 방송 그룹의 시작 번호 |
| 10 | u-Law Line 지정 | 0/1 | 0 : A LAW , 1 : u LAW |
| 11 | ISDN Sending Mode | 0/1 | 국내는 사용하지 않습니다. |
| 12 | Enblock Inter-Digit Timer | 00-99 | 국내는 사용하지 않습니다. |
| 13 | Prefix Code | 최대 2자리 | 예로 02의 경우 ‘0’이 Prefix Code에 해당합니다. |
| 14 | Int Access Code | 최대 4자리 | Calling Number Type이 ‘1’인 경우, CLI를 보낼 때, 붙여줄 국제전화코드를 말합니다. 국내의 경우 001,002,008등이 있습니다. |
| 15 | 사용자 다이얼 번호 프린트 | 0/1 | 0 (Real) : LCR Code를 사용 시 PX에 실제로 보낸 번호 프린트/저장/LCD Display 1 (User) : 사용자가 다이얼 한 번호 프린트/저장/LCD Display |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 09	ISDN 개별 착신(DID) 테이블 프로그램

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘09’를 다이얼 합니다.

ISDN COLP TABLE PRESS FLEX BUTTON 1-10

- 원하는 값을 입력하기 위해 해당 버튼을 누른 후 값을 입력합니다.

ISDN COLP TABLE BIN 01 : E

| 버튼 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | 비어 있음 | 최대 자리 수는 10자리 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 10	내선 특성 1

각 내선에 대하여 각종 기능을 사용할 수 있는 권한을 부여할 것인지의 여부를 지정할 때 사용합니다.

권한이 YES로 되어 있어야 해당 기능을 사용할 수 있습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘10’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

100 –100 DND SYSP PAGE FWD PLA ASPK WARM SMDRH

- 원하는 기능을 골라 해당 버튼의 불을 끄거나 켭니다.

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 수신 거부 | 가입자별 수신 거부 기능을 사용 또는 사용하지 못하게 할 수 있으며, 수신 거부가 지정된 가입자를 호출하면 수신 거부음이 들립니다. |
| 2 | 공동 단축 다이얼 | 여러 사람이 공동으로 많이 쓰는 전화번호를 단축 최대 200-999까지 입력하며, 이 단축 번호를 가입자별로 사용 또는 사용하지 못하게 합니다. |
| 3 | 방송 기능 | 가입자별로 송수화기를 통하여 방송기능을 사용 또는 사용하지 못하게 지정합니다. |
| 4 | 착신 전환 | 해당 내선 가입자가 자리를 많이 비울 경우 착신되는 전화를 다른 가입자에게 울리도록 하는 기능을 허용할 것인가를 지정하는 하는 것입니다. |
| 5 | 자동 착신 | 해당 내선에 여러 국선이 착신된 경우 송수화기만 들면 먼저 착신된 국선을 응답할 수 있도록 하는 기능입니다. |
| 6 | 자동 스피커 폰 | 수화기를 들지 않은 상태에서 내선 버튼 기능 버튼 또는 국선 버튼을 누르면 자동으로 스피커폰이 동작되도록 지정하는 것입니다. |
| 7 | 웜 라인 | 수화기를 들고 일정시간이 지나면 자동적으로 미리 지정된 기능을 실행시킬 수 있는 기능입니다. |
| 8 | 다이얼 한 전화 번호 감추기 | 요금 등산 후 프린터로 정보 출력 시 국선 및 사용 시간만 프린트되고 전화번호는 출력되지 않습니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 11	내선 특성2

각 내선에 대하여 각종 기능을 사용할 수 있는 권한을 부여할 것인지의 여부를 지정할 때 사용합니다.

권한이 YES로 되어 있어야 해당 기능을 사용할 수 있습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘11’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

100 –100 QUE WTONE OVRD AHD DSE MON SPK HWL WT

- 원하는 기능을 골라 해당 버튼의 불을 끄거나 켭니다.

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 국선 예약 허용 | 전국선이 통화중일 때 발신 국선을 누르면 통화중음이 들립니다. 이때 [예약]버튼을 누르고 수화기를 내려 놓으면 국선예약이 됩니다. |
| 2 | 3분 통화 경고음 | 국선을 잡고 통화 중에 요금이 증가할 때 마다 경고음을 3회씩 들려줍니다. |
| 3 | 끼어들기 | 내선 가입자A가 국선을 통화중일 때 B 가입자가 통화중인 국선을 누르면 같이 통화 할 수 있습니다. |
| 4 | 국선 자동 보류 | 국선과 통화중일 때 다른 국선버튼을 누르면 통화중인 국선이 자동으로 보류되는 기능입니다. 전화를 많이 받는 교환수의 경우에 보류 버튼을 누르는 동작을 생략할 때 사용합니다. |
| 5 | 데이터 라인 보호 | 데이터 전송 도중 에러를 방지하기 위하여 긴급호출/끼어들기에 의해서 방해 받지 않게 합니다. 일반 FAX를 ISDN 국선을 통해 사용할 경우에 지정합니다. |
| 6 | 그룹 청취 | 송수화기로 상대방과 통화하면서 [ON/OFF]버튼을 누르면 스피커로도 상대방 음성을 나오게 하여 여러 사람이 들을 수 있는 기능입니다. |
| 7 | 스피커폰/ 헤드 셋 | 해당 내선이 일반 키폰의 스피커폰으로 동작할 것인지 아니면 헤드셋을 사용할 것인지를 지정합니다. |
| 8 | 하울링 톤 청취 | 일반전화기에서 에러 톤 송출 후 하울링 톤을 들려줄 것인지를 지정하는 것입니다. |
| 9 | DID 국선 대기 | DID 국선이 내선에 착신 시 내선이 통화중일 때 DID 국선이 그 내선에 대기하도록 지정하는 것입니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 12	내선 특성 3

각 내선에 대하여 각종 기능을 사용할 수 있는 권한을 부여할 것인지의 여부를 지정할 때 사용합니다. 권한이 YES로 되어 있어야 해당 기능을 사용할 수 있습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘12’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

100 –100 ALM IBOX COL NTA DVU VOVR DMRX PCALL

- 원하는 기능을 골라 해당 버튼의 불을 끄거나 켭니다.

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 도난 경보 / 도어 벨 신호 수신 | 외부에 접점을 주장치에 연결하여 접점이 열리거나 닫힐 때 지정된 내선에게 연속 음 또는 1분 간격의 반복 음을 줍니다. 외부 접점이 도어 벨로 프로그램 되면 접점이 작동될 때마다 경보 음이 한번씩 주어집니다. |
| 2 | 폰 박스의 호출링 수신 | 시스템에 폰 박스를 연결하여 폰 박스에서 호출 시 링을 울려줍니다. |
| 3 | 개별 국선 호출 | 내선 가입자별로 개별 국선 번호(88XX)를 눌러 특정 국선 사용 또는 사용하지 못하게 하는 것입니다. |
| 4 | 전환된 국선 직접 연결 | 국선을 다른 내선 가입자로 전환시키면 전환 받은 가입자는 수화기만 들어 바로 통화할 수 있습니다. |
| 5 | DVU 사용 | 음성 서비스 기능을 사용 또는 사용하지 못하게 지정하는 것입니다. |
| 6 | 교대 호출 | 한 내선 가입자가 다른 두 명과 교대로 통화하는 기능입니다. |
| 7 | 데이터 모듈 수신 권한 | 해당 내선이 데이터 모듈로부터 수신을 할 수 있는 권한입니다. (현재 이 기능은 사용하지 않습니다.) |
| 8 | 선불 통화 권한 | 해당 내선이 선불통화기능을 할 수 있도록 하는 권한입니다. (Hotel에서 사용하는 기능입니다.) |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

주의사항

선불 통화 권한이 있는 내선은 선불 요금이 반드시 있어야만 국선 통화를 할 수 있습니다. 그러므로 일반 내선에 지정하게 되는 경우 국선 발신을 할 수 없습니다. 이때 선불요금을 교환수 전화기에서 지정합니다.

# PGM 13	전화기 종류 지정

키폰이나 보통의 일반전화기를 사용 시는 지정할 필요가 없으나, DSS/DLS를 사용하거나 PLUSE방식의 일반전화기나 메시지 램프가 있는 일반전화기를 사용 시 전화기 종류를 지정해 줍니다.

- DSS (Direct Station Selection)는 내선 버튼으로 사용할 때 지정합니다.

- DLS (Direct Line Selection)는 국선 버튼으로 사용할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘13’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

100 –100 KEYSET

- 3번 동작에서 입력한 내선이 어떤 종류의 키폰/전화기를 사용하는지 아래에서 골라 해당 버튼의 불을 끄거나 켭니다.

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KEYSET | 해당 내선에 키폰을 연결한 경우에 사용됩니다. |
| 2 | DSS MAP 1 | DSS를 연결했을 때 해당 버튼을 누르고 같이 사용할 내선의 번호를 입력합니다. 초기값 [버튼1] 교환수 끼어들기 [버튼2] 일제 방송 [버튼3] 국선 대기1 [버튼4] 내선1그룹 호출 [버튼5] 긴급호출 [버튼6] 내부 일제 방송 [버튼7] 국선 대기2 [버튼8] 내선2그룹 호출 [버튼9] 해제 [버튼10] 외부 일제 방송 [버튼11] 국선 대기 3 [버튼12] 내선 3그룹 호출 [버튼13~48] 내선 단자 0 ~ 35 |
| 3 | DSS MAP 2 | 내선 단자 36 ~ 83 |
| 4 | DSS MAP 3 | 내선 단자 84 ~ 131 (186/100만 해당) |
| 5 | DSS MAP 4 | 내선 단자 132 ~ 179 (186만 해당) |
| 6 | DLS MAP 1 | 국선 01 ~ 48 |

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 7 | DLS MAP 2 | 국선 49 ~ 96 (186만 해당) |
| 8 | ICM BOX | 내선에 폰 박스를 연결할 때 사용합니다. |
| 9 | DTMF SLT | 전자식일반전화기를 연결할 때 사용합니다. |
| 10 | PULSE SLT | 기계식일반전화기를 연결할 때 사용합니다. |
| 11 | MSG Wait SLT (DTMF) | 메시지 램프가 있는 전자식 일반 전화기를 연결 할 때 사용합니다. |
| 12 | MSG Wait SLT (PULSE) | 메시지 램프가 있는 기계식 일반 전화기를 연결 할 때 사용합니다. |
| 13 | 내용확인 | 현재 입력된 값을 확인합니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 14	내선 등급 지정

초기값으로 모든 내선이 주/야간 1등급으로 지정되어 있어 다이얼 하는데 있어서 아무런 제한이 없습니다. 그러나 내선 별로 국제전화/시외전화 혹은 특정 번호 등을 걸지 못하도록 하고자 할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  # 을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘14’를 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 입력합니다.

100 - 100 STATION COS DAY = 1 NIGHT = 1

- [버튼1]을 누르고 주간 등급(1~7)을 누릅니다.

- [버튼2]를 누르고 야간 등급(1~7)을 누릅니다.

- [보류/저장]버튼을 누르고 나옵니다.

- 다른 내선을 지정하고자 하면 3~5를 반복합니다.

| 등급 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 다이얼 하는데 아무 제한이 없습니다. |
| 2 | 허용/거부표 A에 있는 허용번호와 거부번호에 의해 통제 됩니다. |
| 3 | 허용/거부표 B에 있는 허용번호와 거부번호에 의해 통제 됩니다. |
| 4 | 허용/거부표 A/B에 있는 허용번호와 거부번호에 의해 통제 됩니다. |
| 5 | 첫번째 숫자로 장거리 전화번호를 걸 수 없으나 시내전화에 대한 자리 수 제한은 없습니다. (휴대폰, 호출기와 수신자부담 전화를 위해 “011”, “012”, “015”, “080” 등은 초기값으로 허용됩니다.) |
| 6 | 첫번째 숫자로 장거리 전화번호를 걸 수 없으며, 8자리 이하의 시내 통화로 제한 됩니다. (휴대폰, 호출기와 수신자부담 전화를 위해 “011”, “012”, “015”, “080” 등은 초기값으로 허용됩니다.) |
| 7 | 내선 호출과 국선 수신만 가능하며 국선을 사용할 수 없습니다. |

주의사항

- 내선 등급을 2~4등급으로 지정했을 경우에는 [전환/프로그램]70에서 허용/거부 표를 입력하여 사용하시기 바랍니다.

# PGM 15	사용 가능한 국선 그룹 지정

여러 개의 국선을 몇 개의 국선 그룹으로 나눈 후에 (주장치 프로그램30-버튼1) 내선가입자가 해당 국선 그룹만을 사용할 수 있도록 지정하고자 할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘15’를 다이얼 합니다.

- 내선범위를 입력합니다.

- (GRP 01 - 24) PRESS FLEX KEY

- 해당 그룹을 지정하기 위해 해당 버튼의 불을 켜두면(초기에는 국선 그룹 모두 사용 가능 합니다.) 발신을 할 수 있고 버튼의 불을 끄면 해당 국선 그룹을 잡을 수 없습니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

주의사항

- LCD 1에서 LCD 2로 넘길 때는 볼륨 []을 누릅니다. 이전 사항은 볼륨 []를 누르면 2번으로 갑니다.

- LCD 1에서는 [버튼1] ~ [버튼24]가 국선1그룹 ~ 24그룹을 나타내고, LCD2에서는 [버튼1] ~ [버튼24]가 국선25그룹 ~ 48그룹을 의미합니다.

# PGM 16	내선 임차 그룹 지정

시스템의 내선을 몇 개의 내선 임차 그룹으로 나누어 각기 다른 내선 임차 그룹의 내선에 대하여 호출을 제한하거나 각 내선 임차 그룹별로 교환수를 별도로 지정할 때 사용합니다.

초기값으로 시스템의 전 내선이 하나의 임차 그룹에 속해 있어, 모든 내선간의 내선 통화가 가능합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘16’을 다이얼 합니다.

- 내선범위를 다이얼 합니다.

100 – 100 IGRP 01 GSTD …. ACEGRP

- [버튼1]을 누르고 내선 임차 그룹을 다이얼 합니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 초기값 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 내선 임차 그룹 지정 | 01 |
| 2 | 내선 임차 그룹 교환수 지정 | 없음 |
| 3 | 호출 가능한 임차 그룹 지정 | 01 |

- [버튼2]를 누르고 해당 내선 임차 그룹의 교환수(내선 번호)를 다이얼 합니다.

- 다른 임차 그룹과 서로 통화할 필요가 있을 때는 [버튼3]을 눌러 통화할 임차 그룹 버튼 (버튼1은 내선 임차 그룹1에 해당함.)을 눌러 불을 켭니다.

100 – 100 IGRP 01 ENTER ACCESS GROUP 1-10

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 17	내부 방송 그룹 지정

임의의 내선을 특정 내부 방송 구역에 지정하여 해당 방송 구역에만 전화기를 통하여 방송을 하고자 할 때 지정합니다.

한 개의 내선이 여러 개의 방송구역에 속할 수도 있고 어느 구역에도 속하지 않을 수도 있습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 # 을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘17’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

- PAGE ZONE PRESS FLEX KEY 1-20

- 해당 지정 그룹을 버튼1 ~ 버튼20을 눌러 선택합니다. (시스템마다 상이)

(버튼1 ~20은 방송 그룹 1 ~20 그룹에 각각 해당됨.)

버튼 불이 켜지면 해당 방송 그룹에 소속됩니다. 버튼 불이 꺼지면 해당 방송 그룹에 소속되지 않습니다.

| 시스템 | 내부구역 | 구역 수 |
| --- | --- | --- |
| GDK-186 | 401-420 | 20 |
| GDK-100 | 401-415 | 15 |
| GDK-FPII | 401-405 | 5 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 18	사전 착신 전환 지정

각 내선에 착신된 국선에 대하여 사전착신전환시간 (주장치 프로그램43-버튼12) 동안 응답이 없을 경우, 미리 지정되어 있는 다른 내선으로 전환되도록 하고자 할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  # 을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘18’을 다이얼 합니다.

CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER

- 착신 전환할 내선번호와 착신 전환될 내선번호를 차례로 입력합니다.

CALL FWD PRESET FROM 100 TO 101

- [보류/저장]버튼을 누르고 나옵니다.

# PGM 19	핫 라인 지정

수화기를 들거나 [ON/OFF]버튼을 눌렀을 때, 미리 지정되어 있는 다목적버튼/국선/국선그룹/내선 중 하나의 기능을 자동적으로 수행하도록 하고자 할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  # 을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 19를 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 입력합니다.

XXX-XXX IDLE LINE KEY_ _ CO_ _ COG _ _ STA _ _ _

- 해당 버튼 (1~4) 을 선택 후 필요한 번호를 다이얼 합니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 표시 창 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 다목적 버튼 지정 | KEY | 버튼번호 (01-24) |
| 2 | 국선 지정 | CO | 국선번호 GDK-186 : 01 ~ 96 GDK-100 : 01 ~ 48 GDK-FPII : 01 ~ 34 |
| 3 | 국선 그룹 지정 | COG | 국선그룹번호 GDK-186 : 01 ~ 48 GDK-100 : 01 ~ 24 GDK-FPII : 01 ~ 09 |
| 4 | 내선 지정 | STA | 내선번호 GDK-186 : 100 ~ 291 GDK-100 : 100 ~ 235 GDK-FPII : 100 ~ 177 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- [버튼1] “다목적버튼지정”의 경우, 프로그램 대상 내선이 일반전화기인 경우는 “다목적버튼지정(01-24)”가 아닌 “개별단축다이얼번호(01-19)”가 됩니다.

# PGM 20	요금 등산 계정 그룹 지정

한 내선은 한 개의 계정 그룹에만 속할 수 있으며, 각 내선을 특정 계정 그룹에 속하도록 지정하여 통화 내역 및 통화요금을 프린터로 출력 시 계정 그룹별로 볼 수 있도록 하기 위해 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘20’을 다이얼 합니다.

SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

100 – 100 SMDR ACTGRP _ _

- 지정할 그룹번호 (01-99)를 다이얼 합니다.

| 시스템 | 계정 그룹 |
| --- | --- |
| GDK-186 | 01-99 |
| GDK-100/FPII | 01-24 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- 요금 등산 계정 그룹을 삭제할 때에는 [단축]버튼을 누르면 됩니다.

# PGM 21	내선 특성4

각 내선에 대하여 각종 기능을 사용할 수 있는 권한을 부여할 것인지의 여부를 지정할 때 사용합니다.

해당 사용 권한이 YES로 되어 있어야 기능을 사용할 수 있습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘21’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

100 – 100 DIDR ACD_TN COPGM ADM UCD RING0 CCDT

- 해당 기능의 버튼을 골라 누릅니다.

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DID 링 수신 | DID 링을 울리게 할 것인지 결정합니다. |
| 2 | ACD그룹 감시 기능 사용 시 경보 음 | ACD 그룹 감시자가 해당 내선의 상태를 감시할 경우, 해당 내선에 경보 음을 들려 줄 것인지를 결정합니다. |
| 3 | 국선 버튼 개별 프로그램 권한 | 해당 내선 가입자가 다목적 버튼에 임의로 국선버튼을 프로그램 할 수 있는 권한 지정 [전환/프로그램]+다목적버튼+88xx+[보류/저장] |
| 4 | 시스템프로그램 권한 | 해당 내선이 주장치 프로그램을 할 수 있는 권한 지정합니다. 단, 해당 내선은 프로그램이 가능한 키폰전화기여야 합니다. |
| 5 | 내선 호출 시 UCD로 서비스 여부 | 내선을 호출하거나, DISA 국선을 통하여 외부에서 직접 내선을 호출했을 때 UCD 그룹번호를 누른 것처럼 균등 분배되도록 할 것인지를 결정합니다. |
| 6 | 내선 별 링 음색 선택 | 내선 호출하는 사람에 따라 링 음색을 다르게 지정할 수 있으며 프로그램76에서 링 음색을 변경합니다. |
| 7 | 국선통화 시간 제한 적용 | 이 기능이 지정되어 있는 국선은 점유 후 프로그램43-버튼33에서 지정된 국선 통화 제한 시간이 경과하면 국선이 자동으로 끊깁니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 22	CTI 전화기 내선 특성

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘22’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

100 – 100 (KEY 01-02) CTI_MODE B1200

- 해당 기능의 버튼을 골라 누릅니다.

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CTI 내선 모드 지정 | CTI 키폰 전화기가 어떤 모드로 동작할 것인지 결정합니다. 1 – INACTIVE 2 – CTI MODE 3 – AT MODE |
| 2 | CTI 내선 전송 속도 지정 | CTI 키폰 전화기의 BAUD RATE를 결정합니다. 1 – 1200 2 – 2400 3 – 4800 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 23	ISDN 내선 특성 지정

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘23’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

ISDN STATION ATTRIBUTES PRESS FLEX KEY (1-11)

- 해당 기능의 버튼을 골라 누릅니다.

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sub-Address | 해당 내선에 대하여 ISDN Sub address 기능 사용여부를 결정. (1 : Sub Address, 0 : Sub Address OFF) |
| 2 | Long/Short | 해당 내선에 대하여 Long/Short Line 속성을 결정. (H/W사항). (1 : Long, 0 : Short) |
| 3 | MSN | 해당 내선에 대하여 ISDN MSN 기능의 사용 여부를 지정. (1 : MSN ON, 0: MSN OFF) |
| 4 | EXT or CO ATD | Outgoing CLI or COLP 내 보낼 때 내선 번호를 사용 할지 CO ATD Code(프로그램08 – 버튼3)을 선택할지를 지정. (1 : EXT, 0 : CO ATD Code) |
| 5 | Progress IND | ISDN국선 사용 시 호의 진행정보를 망에 송신키 위해 사용. 1 : PROGRESS INDICATION 보내기 0 : PROGRESS INDICATION 안 보내기 |
| 6 | 국선 메시지 대기 | 국선 메시지가 내선에 남게 할 것인지 아닌지를 지정. (1 : 국선 메시지가 남음, 0 : 국선 메시지가 남지 않음.) |
| 7 | 내선별 CLIP | 국선 수신 시 상대방 전화번호를 표시 할 것인지를 지정. 1 : 상대방 전화번호가 보임. 0 : 상대방 전화번호가 보이지 않고, 국선 번호가 보이게 됨. |
| 8 | 내선별 COLP | 국선 연결 후 상대방 전화 번호를 표시 할 것인지를 지정. 1 : 상대방 전화 번호가 보임. 0 : 상대방 전화 번호가 보이지 않고, 국선 번호가 보임. |

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 내선별 CPN | MSN 또는 Sub address 지정된 ISDN 전화 호출 시 내선 번호를 보내야 할 것인지를 지정. 0 : 호출된 내선의 번호를 보내지 않음. 1 : 호출된 내선의 번호를 보냄. 2 : 망에서 보내진 번호를 그대로 보냄. |
| 10 | 내선별 CLIR | 내선별로 CLI를 보내지 않거나 보내도록 지정 시에 사용. (1 : CLI를 보냄, 0 : CLI를 보내지 않음) |
| 11 | 내선별 국선 이름Display | 1 : 버튼7의 지정에 따라 상대방 전화번호나 국선번호 보임. 0 : 상대방의 이름이 보임. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 24	내선 특성 6

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘24’을 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

100-100 : CO NAME BIN00 COLR HSR COG FAC

- 해당 기능의 버튼을 골라 값을 입력합니다.

| 버튼 | 기능 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 국선 이름 | 프로그램74의 국선 이름을 내선별로 지정 시 사용합니다. |
| 2 | COLR | CLI를 보내지 않게 하기 위해 지정합니다. (LED ON : 보내지 않음, LED OFF : 보냄.) |
| 3 | HSR (Headset Ring) | 헤드 셋을 사용 중 링을 스피커로 줄 것 인지, 헤드 셋으로 줄 것인지를 지정합니다. LED ON : 헤드 셋에 링 착신 LED OFF : 스피커에 링 착신 |
| 4 | COG | 국선 그룹에 대한 사용 권한을 내선 별로 지정합니다. LED ON : 국선 그룹을 사용할 수 있습니다. LED OFF : 국선 그룹을 사용할 수 없습니다. |
| 5 | FAC | 국내는 사용되지 않는 기능입니다. LED ON : KEY PAD 정보를 송신할 수 있습니다. LED OFF : KEY PAD 정보를 송신할 수 없습니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 28	내선 연결 기능

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘28’을 다이얼 합니다.

LINKED PAIR : …. / …. VIEW

- 연결시킬 내선의 번호를 차례로 입력합니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장합니다.

- 내선 연결이 되어 있는 내선을 확인 시 [버튼1]을 누릅니다.

- 연결되어 있는 내선이 DISPLAY 됩니다.

- 103 108 200 203 208

- 연결되어 있는 내선이 없는 경우 아래와 같이 DISPLAY 됩니다.

END

- [ON/OFF]버튼을 눌러 나옵니다.

# PGM 29	국선 및 사용자 버튼 지정

각 키폰 전화기의 다목적 버튼 지정은 다음 형태 중 한가지로 지정할 수 있습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘29’를 다이얼 합니다.

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

FLEX BUTTONS ENTER STA RANGE

- 지정 내용에 따라 해당 버튼을 누르고 다이얼 합니다.

- (KEY01-24) PRESS FLEX KEY

| 다이얼 | 지정내용 | 입력할 데이터 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 빈 버튼 | 없음 | 사용자가 임의로 내선 버튼 /기능 버튼 등으로 지정 |
| 2 | 국선 | 국선번호 #### GDK-186 : 01-96 GDK-100 : 01-48 GDK-FPII : 01-34 |  |
| 3 | 국선그룹 | 국선 그룹 번호 GDK-186 : 01-48 GDK-100 : 01-24 GDK-FPII : 01-09 |  |
| 4 | LOOP버튼 | 없음 |  |
| 5 | 내선 | 내선번호 |  |
| 6 | 기능버튼 | 기능번호 | 기능번호체계 참조 |
| 7 | 단축다이얼 | 단축 다이얼 번호 GDK-186 : 00-19, 200-999 GDK-100 : 00-19, 200-399 GDK-FPII : 00-19, 200-399 |  |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

예1) 버튼1을 빈 버튼으로 지정 시

 [버튼1]을 누르고 다이얼 “1”을 하면 사용자가 임의로 지정 가능한 버튼으로 바뀝니다.

예2) 버튼2를 국선 버튼1로 지정 시

 [버튼2]를 누르고 다이얼 “2” + “01”을 다이얼 합니다.

예3) 버튼3을 국선 1그룹버튼으로 지정 시

 [버튼3]을 누르고 다이얼 “3” + “01”을 다이얼 합니다.

예4) 버튼4를 LOOP 버튼으로 지정 시

 [버튼4]를 누르고 “4”를 다이얼 합니다.

예5) 버튼5를 내선101번 버튼으로 지정 시

 [버튼5]를 누르고 다이얼 “5” + “101”을 다이얼 합니다.

예6) 버튼6을 [다이얼메모]버튼으로 지정 시

 [버튼6]을 누르고 다이얼 “6” + 기능번호 “80”을 다이얼 합니다.

예7) 버튼7을 개별 단축 다이얼 “01”번 버튼으로 지정 시

 [버튼7]을 누르고 다이얼 “7” + 단축번호 “01”을 다이얼 합니다.

[보류/저장] 버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 30	국선 특성 1

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘30’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 다이얼 합니다.

01 – 01 GRP01 COS1 COACT DISA:U0 DISAACT NAME00

- 해당 기능을 골라 버튼을 누르고 해당 번호를 다이얼로 입력합니다.

| 버튼 | 버튼 명 | 지정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 국선 그룹 | 국선을 그룹으로 지정하여 내선 가입자별로 국선을 사용할 수 있게 합니다. |
| 2 | 국선 등급 | 시외전화 차단을 위해 선택 지정합니다. |
| 3 | 국선그룹 사용 시 비밀번호 사용여부 | 비밀번호를 입력하면 국선을 잡을 때 마다 비밀번호를 입력해야 발신을 할 수 있습니다. (프로그램 54에서 입력) |
| 4 | DISA 국선 지정 | DISA 국선으로 지정하면 외부에서 전화 시 시스템에서 받아 내선 톤 또는 음성을 내보냅니다. 이때 내선 번호 등을 다이얼하면 연결이 됩니다. - DISA 종류 - DISA 국선이 아님 - 야간에 DISA 국선 - 주/야간 DISA 국선 - 특별모드 DISA 국선 - 주간에 DISA 국선 - DISA 종류 지정 후 송출할 안내 음성 번호를 한자리로 지정해 줍니다. (0-9) - 안내 음성 없음. 1~9 1~9번째 안내 음성 |
| 5 | DISA국선 사용 시 비밀번호 사용여부 | DISA에서 국선 코드를 다이얼 하여 시스템의 국선 사용 시 비밀 번호 입력 사용 여부 |
| 6 | 국선별 이름 지정 (00-10) | 국선에 링이 착신 시 국선에 대한 이름을 Display 할 번호를 입력합니다. (국선 이름 지정은 프로그램 74에서 지정합니다.) |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 31	국선 특성2

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘31’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 다이얼 합니다.

01 – 01 CO DTMF UNA GRND MTR:NPR VOC DROP N-DVU

- 해당 기능을 골라 버튼을 누르고 해당 번호를 다이얼로 입력합니다.

| 버튼 | 버튼 명 | 지정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 국선/PBX 지정 | 주장치에 연결된 라인이 국선/사설교환기 인지를 선택합니다. |
| 2 | 국선 종류 지정 | 주장치에 연결된 국선이 전자식/기계식 인지를 선택합니다. |
| 3 | 야간 응답 기능 | 야간 응답 가능한 회선인지를 선택합니다. |
| 4 | 플래쉬 형태 | 재발신 방식이 LOOP/GROUND 인지를 선택합니다. |
| 5 | 요금 등산 신호 종류 | 요금 등산의 경우 0~6중 하나를 선택하여 통화 시간 감지하는 방법을 선택합니다. 0 지정 값이 없음. 1 50Hz 2 12KHz 3 16KHz 4 단수 등산 (SPR) 5 복수 등산 (PPR) 6 시스템 자체 시간 계산 (NPR) |
| 6 | 디지털 통신 특성 지정 | 디지털 국선을 사용 시 음성(Voice)으로 사용할 것인지 데이터 라인(DATA)으로 사용할 것인지를 지정합니다. (현재 이 기능은 사용할 수 없습니다.) |
| 7 | DDD 도둑 방지 (DROP) | CPTU를 실장 해 도둑전화 방지를 할 수 있습니다. 이 기능이 지정되어 있는 경우, 국선에 대하여 정확한 톤 감지 후 다이얼을 내 보냅니다. (ACNR, 재다이얼, 단축 다이얼의 경우 사용.) |
| 8 | DVU 야간 서비스 모드 | 야간 DISA모드에서 야간안내 음성을 내보낸 후 자동으로 국선을 끊어버리게 하고자 할 때 사용합니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 32	국선 착신 링 지정

국선 착신 링 지정을 내선별로 착신 지정할 수 있고, 내선 그룹으로 착신 지정할 수 있습니다.

초기값으로 교환수 전화기인 내선101번은 주/야간 링이 지정되어 있습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘32’을 다이얼 합니다.

- 국선의 범위를 다이얼 합니다.

- ASSIGN RING PRESS FLEX KEY 1-2

- 원하는 기능을 골라 해당 버튼을 누릅니다.

| 버튼 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 내선별 링 착신 | 내선별로 링 지정을 할 때 사용합니다. |
| 2 | 그룹별 링 착신 | 그룹별로 링 지정을 할 때 사용합니다. |

- [버튼1]을 눌러 내선별 링 착신 지정을 합니다.

- ASSIGN RING ENTER STA RANGE

- 내선 범위를 다이얼 합니다.

- ASSIGN RING 100-100 U0:U0:U0

- 링 형태를 선택하고 링 지연 시간(0-9)을 다이얼 합니다.

| 링 형태 | 설명 |
| --- | --- |
| 0 | 링 착신을 지정하지 않습니다. |
| 1 | 주간에만 링 착신을 지정합니다. |
| 2 | 야간에만 링 착신을 지정합니다. |
| 3 | 주/야간 모두 링 착신을 지정합니다. |
| 4 | ON-DEMAND 모드만 링 착신을 지정합니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- [버튼2]를 눌러 그룹별 링 착신 지정을 합니다.

- ASSIGN RING ENTER HUNT GRP#/STA#

- 그룹의 번호를 다이얼 합니다.

01-01 ASSIGN RING HUNT 620 S:S:S

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

주의사항

- ON-DEMAND 링 모드를 사용 시에는 MEMU가 있어야 합니다.

- MEMU가 없는 경우 링 지정이 되지 않습니다.

# PGM 33	국선 플래쉬 시간 지정

국선 형태 지정(주장치 프로그램31번-버튼1)을 일반국선으로 지정한 경우는 [재발신]버튼이 국선 재발신으로 동작하고, PBX 내선으로 지정한 경우 [재발신]버튼이 PBX내의 내선으로 전화를 전환시켜 줄 때 사용하는 버튼이 됩니다.

이때 PBX의 훅-플래쉬 시간과 동일하게 맞춰 줄 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘33’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 다이얼 합니다.

CO FLASH RIMER 00-30 01-01 : 05 (100MS)

- 원하는 시간을 두자리(00-30, 단위:100ms) 입력합니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 34	오픈 루프 감지 시간

아날로그 국선에서 LOOP가 OPEN 된 것을 감지하는 시간을 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘34’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 다이얼 합니다.

OPEN LOOP DETECT 00-20 01-01 : 00 (100MS)

- 원하는 시간을 두 자리(00-20, 단위:100ms) 다이얼 합니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 35	전용선 종류 지정

전용선(R/D방식, E/M방식)을 사용하거나, 디지털 DID를 사용하는 경우 지정합니다.

사용 방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘35’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 다이얼 합니다.

01 – 01 COLINE ASSIGN NM RD LD EMC POL EMD DID

- 사용하려는 전용선에 해당하는 버튼을 눌러 불을 켭니다.

| 버튼 | 버튼 명 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 보통 링 |  |
| 2 | R/D 방식 | GDK-100에서 사용하지 않습니다. |
| 3 | L/D 방식 | 국내에서는 지원하지 않습니다. |
| 4 | E&M CONTINUOUS |  |
| 5 | 극성 반전 방식 |  |
| 6 | E&M DISCONTINUOUS |  |
| 7 | 디지털 DID 국선 지정 |  |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 36	아날로그 DID 국선 방식 지정

아날로그 DID 국선을 사용하는 경우 방식을 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누른 후  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘36’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 입력합니다.

01 – 01 DID LINE ASSIGN IMDT WINK DLY

- 해당 버튼을 눌러 불을 켭니다. (국내에서는 초기값으로 지정되어 있는 IMMEDIATE START 방식으로 사용하면 됩니다.)

| 버튼 | 지정 내용 |
| --- | --- |
| 1 | IMMEDIATE START 방식 |
| 2 | WINK START 방식 |
| 3 | DELAYED DIAL START 방식 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 37	ISDN 국선 특성 지정

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누른 후  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘37’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 입력합니다.

ISDN CO LINE ATTRIBUTTES PRESS FLEX KEY (1-2)

- 해당 버튼을 눌러 원하는 값을 지정합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLP | 00-11 | 00 : COLP를 보내지 않습니다. - : My Area Code(프로그램08)와 프로그램09를 이용하여 COL/CLI Number를 만듭니다. 11 : 내선번호만 COL/CLI로 보냅니다. |
| 2 | DID_RN | 00-99 | - : Called party number를 무시하지 않습니다. 01-99 : Called party number중 앞에서부터 지정된 숫자 만큼 무시합니다. |

- 버튼별 LCD Display

| 버튼 | LCD |
| --- | --- |
| 1 | 01-01: COLP FOR ISDN CO COLP : NOT ASSIGN |
| 2 | - : IGNORED DGT NO DID_RN : 00 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 38	국선 특성 4

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누른 후  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘38’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 입력합니다.

CO LINE ATTRIBUTES 4 PRESS FLEX KEY (1-8)

- 해당 버튼을 눌러 원하는 값을 지정합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국선별 링타입 | 0-4 | 국선별 국선 링을 다르게 줄 수 있습니다. 링 타입은 프로그램76에 따라 이루어집니다. |
| 2 | 국선 별 MOH | 0-9 | 0 : 없음. 1 : 채널1 2 : 채널2 3 : 낮(채널1)/밤(채널2) 4 : DVU17번 메시지 5~9 : 일반전화기 음악 채널 |
| 3 | 국선별Dummy dial tone | ON/ OFF | ON : 국선에서 다이얼 톤이 제공 OFF : 다이얼톤이 제공되지 않으므로 가상으로 국선다이얼 톤을 제공 |
| 4 | Cause ring back Signal # | 0/1 | PX 중 Called Party의 상태에 따라 톤을 제공하여야 하나 그렇지 못한 경우, 시스템에서 Cause value에 따라 톤을 제공하게 됩니다. ( 0 : DISABLE, 1 : ENABLE ) |
| 5 | Cause Error Signal # | 0/1 | PX 중 Called Party의 상태에 따라 톤을 제공하여야 하나 그렇지 못한 경우, 시스템에서 Cause value에 따라 톤을 제공하게 됩니다. ( 0 : DISABLE, 1 : ENABLE ) |
| 6 | Cause Busy Signal # | 0/1 | PX 중 Called Party의 상태에 따라 톤을 제공하여야 하나 그렇지 못한 경우, 시스템에서 Cause value에 따라 톤을 제공하게 됩니다. ( 0 : DISABLE, 1 : ENABLE ) |

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Cause Announcement Signal # | 0/1 | PX 중 Called Party의 상태에 따라 톤을 제공하여야 하나 그렇지 못한 경우, 시스템에서 Cause value에 따라 톤을 제공하게 됩니다. ( 0 : DISABLE, 1 : ENABLE ) |
| 8 | 국선방송 여부 | 0/1 | DISA, ISDN 국선으로 시스템에 접근하여 국선 방송 사용을 할 수 있는지를 지정합니다. 0 : 국선 방송 할 수 없음. 1 : 국선 방송 할 수 있음. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 39	R2-DCOB 국선 특성 – GDK186

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누른 후  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘39’을 다이얼 합니다.

- 국선 범위를 입력합니다.

- IN_S OUT_S B_SIG ### GRP-II

- 해당 버튼을 눌러 원하는 값을 지정합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 기본값 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incoming Signal | 0-2 | DTMF(1) | 0=PLUSE 1=DTMF 2=R2MFC |
| 2 | Outgoing Signal | 0-2 | DTMF(1) | 0=PLUSE 1=DTMF 2=R2MFC |
| 3 | B Signal | 1-9 | Charge | 국선 라인에 따라 요급 부과 정보 또는 장난 전화, 그리고 Option을 위해 지정되는 항목입니다. 7=FREE, 6=CHARGE 1=MALICE etc : OPTIONS |
| 4 | GRP_II Signal | 1-9 | 1 | R2 DCOB SIGNAL 용 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- 버튼별 LCD Display

| 버튼 | LCD Display |
| --- | --- |
| 1 | INCOMING SIG : DTMF |
| 2 | OUTGOING SIG : DTMF |
| 3 | B SIG : CHARGE |
| 4 | GRP-II SIG : GRPII – 1 |

# PGM 40	시스템 특성 1

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘40’을 다이얼 합니다.

SYS ATT1 : SHLD PRIV PWRN PAGE OFFR MCNF SPDZ AQRB

- 해당 기능을 골라 버튼의 불을 끄거나 켜서 해당 기능의 허용/거부를 선택합니다.

| 버튼 | 버튼 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 보류 형태 선택 | 보류 버튼을 한 번 누를 때 공동 보류로 할 것인지 개별 보류로 할 것인지를 지정합니다. |
| 2 | 자동 비화 허용 | 사용중인 국선을 다른 내선이 끼어 들지 못하게 비화되도록 할 것인가를 지정합니다. |
| 3 | 자동 비화 경고음 | 자동비화에서 다른 내선이 끼어들기 가능하도록 했을 때, 끼어 들 때 경고음을 줄 것인가를 지정합니다. |
| 4 | 방송 경고음 | 프로그램10에서 방송 기능 허용된 가입자가 방송을 시작할 때 방송 시작 한다는 경고음을 줄 것인가를 지정합니다. |
| 5 | 오프-훅 링 종류 지정 | 통화중인 내선에 또 다시 국선이 착신되는 경우 어떤 형태의 링을 줄 것인지를 지정합니다. 즉, MUTE링을 줄 것인지 한번만 울리는 ONE BURST링을 줄 것인지를 지정합니다. |
| 6 | 다중 국선 회의 통화 허용 | 모든 내선 가입자가 2개 이상의 국선과 회의 통화를 허용할 것인가를 지정합니다. |
| 7 | 공동 단축 내선 등급 점검 | 공동단축 다이얼 400-999(GDK-100/FPII의 경우 300-399)까지 입력된 전화번호를 단축 다이얼 시 내선 등급을 점검하여 전화를 걸게 할 것인가를 지정합니다. |
| 8 | 교환수 호출 시 링백톤/MOH선택 | 통화중인 교환수를 호출 시 링백톤을 들을 것인지 MOH를 들을 것인지를 지정합니다. ON : 교환수호출 대기 톤으로 링백톤 사용 OFF : 교환수호출 대기 톤으로 프로그램 41 – 버튼2의 MOH 사용 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 41	시스템 특성 2

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누른고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누른고 ‘41’을 다이얼 합니다.

SYS ATT2 : BGM0 MOH1 BOX1 IMUSIC LG(KOR) CLIP CAMP

- 해당 기능을 골라 불을 켜거나 값을 지정합니다.

| 버튼 | 버튼 명 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 배경 음악 채널 수 지정 | 시스템에서 사용 가능한 내/외부 음악의 총 채널 수를 지정합니다. (0-9) |
| 2 | 보류 음악 채널 번호 지정 | [보류/저장]버튼을 눌렀을 때 보류음악을 내보낼 채널 번호를 지정합니다. (0-9) 0 = 보류음악 사용하지 않음. 1 = 채널1의 음악 2 = 채널2의 음악 3 = 주간(채널1), 야간(채널2) 4 = DVU 17번 메시지 5~9 = SLT MOH 채널 5~9 |
| 3 | 폰 박스 배경 음악 채널지정 | 폰 박스의 경우 평상시에 스피커로 배경음악을 내 보낼 수 있고 이때 내보낼 채널번호를 지정 (0-9) |
| 4 | 채널1의 사용 음악 지정 | 채널1을 내부 음악으로 사용할 것인지, 외부음악으로 사용할 것인지를 지정 (GDK-FPII는 사용불가) ON=내부음악, OFF=외부음악 |
| 5 | LCD표시 언어 지정 | 00=영어 01=한글 02=이태리 어 04=스웨덴 어 05=노르웨이 어 06=핀란드 어 07=네덜란드 어 08=스페인 어 10=덴마크어 11=INVALID(186), 독일어(100/FPII) 13=에스토니아어 20=러시아어 22(186), 24(100/FPII)=브라질 어 |
| 6 | 착신번호 표시 | ISDN 국선을 사용 시 착신된 국선에 대하여 LCD상에 국선번호 대신 상대방 전화번호를 표시할 것인지를 지정합니다. |
| 7 | 긴급 호출 사용 시 MOH/링백톤 | 통화 중인 내선에 긴급 호출 사용 시 MOH를 들려줄 것인지 링백톤을 들려줄 것인지를 지정합니다. ON = MOH / OFF = 링백톤 |
| 8 | SMDR끝 번호 숨김 | 0-4 중 지정된 숫자만큼 다이얼한 전화번호에 대하여 뒷자리를 “” 로 표시합니다. (Only GDK-100/FPII) |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 42	시스템 특성 3

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누른고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘42’를 다이얼 합니다.

SYS ATT3 : EXTR RR CDIAL SLTR D_DET A_CLR A_PRT

- 원하는 기능을 골라 해당 버튼의 불을 켜거나 끕니다.

| 버튼 | 버튼 명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 외부 야간 링 | 외부에 공동 벨을 MDF의 LBC1 단자에 설치하고, 외부 야간 링 지정을 YES로 했을 때 야간 모드에서 국선 링이 착신되면, 외부 접점 중 공동 벨(LBC1)을 이용하여 외부에 링 착신을 알려 줍니다. |
| 2 | 국선 선택 방식 | 키폰이나 일반 전화기에서 ‘9’다이얼 했을 때 국선을 잡아주는 방식을 지정합니다. - ROUND ROBIN(ON) : 그룹 내 통화중이 아닌 국선을 돌아가면서 잡습니다. - LAST CHOICE(OFF) : 그룹 내 통화중이 아닌 끝의 국선부터 잡아줍니다. (초기값) |
| 3 | 내선 다이얼 톤 방식 | 내선 다이얼 톤을 연속적인 음 또는 단속적인 음을 듣도록 선택합니다. |
| 4 | SLT 링 변경 | SLT 링 형태를 연속적인 음 또는 단속적인 음을 울리도록 지정합니다. NO 인 경우 내선 링 : 1초 ON, 4초 OFF 국선 링 : 0.4초 ON, 0.2초 OFF, 0.4초 ON, 4초 OFF YES인 경우 내선 링과 국선 링이 서로 바뀝니다. |
| 5 | 다이얼 톤 검출 | 단축 다이얼 사용 시 시스템이 포즈 시간 후에 자동으로 다이얼을 시작하도록 하는 것이 아니라 톤 검출 회로(CPTU)를 사용하여 국선 다이얼 톤을 검출 후 다이얼을 시작하도록 할 때 지정합니다. |
| 6 | ACD 통계 자료 삭제 | ACD 통계 자료를 프린트 한 후에 그 동안 저장된 자료를 삭제하여 초기상태로 만들지를 지정합니다. |
| 7 | ACD통계 자료 프린트 주기 변경 | ACD 데이터의 프린트 주기를 10초마다 할 것인지를 지정합니다. (YES선택 시 프로그램44-버튼18은 무시됩니다.) |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 43	시스템 시간 지정 1

시스템에서 사용되는 각종 타이머의 시간을 변경하고자 할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘43’을 다이얼 합니다.

SYSTEM TIMERS 1 PRESS FLEX KEY (01-24)

- 원하는 기능의 시간을 골라 해당 버튼을 누르고 시간을 다이얼합니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 개별보류 재호출시간 | 국선을 개별 보류 시킨 후 재호출되는 시간 |
| 2 | 공동보류 재호출시간 | 국선을 공동 보류 시킨 후 재호출되는 시간 |
| 3 | 국선전환 재호출시간 | 국선 전환시 응답하지 않을 경우, 전환한 내선에 재호출되는 시간 (1초 단위) |
| 4 | 보류자 재호출 시간 | 보류자에 재호출 시 응답하지 않아 교환수로 재호출되는 시간 (1초 단위) |
| 5 | 교환수 재호출 시간 | 교환수에 재호출 시 응답하지 않아 국선 호출이 끊어지는 시간 (1분 단위) |
| 6 | 국선 링 감지 시간 | 국선에서 링을 감지할 수 있는 시간을 지정합니다. 이 시간이하는 링으로 간주 되지 않습니다. |
| 7 | 포즈 시간 | 국선에 대하여 시스템에서 자동으로 다이얼을 시작할 경우, 휴지 후 다이얼을 시작하도록 휴지 시간 지정 (1초 단위) |
| 8 | 국선 해제 보장 시간 | 국선 통화를 끊을 경우, 국선이 물리적으로 끊어지는 것을 보장하기 위한 시간 지정 |
| 9 | 국선 경고음 시간 | 국선통화 중, 국선통화 시간이 경고음 시간을 경과 시마다 경고음을 주는 시간 (1초 단위) - 현재 사용하지 않습니다. |
| 10 | 국선 다이얼시작 지연시간 | 국선이 물리적으로 연결될 수 있는 시간을 보장하여 다이얼이 정상적으로 나가도록 지연 시간 동안 국선 다이얼을 하지 않도록 하는 시간 |

| 버튼 | 지정 내용 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 국선 대기 시간 | 국선대기 후 대기시간이 지나면 국선대기를 시도한 내선으로 재호출됨. (1초 단위) |
| 12 | 사전 착신 전환 시간 | 미리 지정된 착신 전환은 지정된 착신 전환 시간동안 응답이 없을 경우, 다음의 미리 착신 전환이 지정된 내선으로 전환 (1초 단위) |
| 13 | 주재자 없는 회의 시간 | 주재자 없이 회의통화를 할 수 있는 시간을 지정할 수 있으며, 외부 가입자가 전용선, DISA/DID 라인을 사용하여 시스템의 다른 국선을 사용할 경우, 이 시간을 적용 받습니다. (1분 단위) |
| 14 | 자동 재다이얼 휴지 시간 | 자동 재다이얼이 동작되어, 시도되는 데까지 휴지하는 시간 (1초 단위) |
| 15 | 자동 재다이얼 지연 시간 | 자동 재다이얼 휴지시간이 지난 후, 재다이얼을 시도할 때 사용할 수 있는 국선이 없는 경우, 자동 재다이얼 지연 시간동안 기다리다가 재다이얼을 시도합니다. 이 때에도 사용 가능한 국선이 없는 경우, 자동 재다이얼 휴지 시간이 동작함. (1초 단위) |
| 16 | FLEX DID 해제 시간 | DISA/DID 국선을 사용하여 CCR중에 1자리 다이얼 이후 다음 두 번째 다이얼이 이 시간 동안 입력되지 않으면 CCR표를 보고 동일한 번호가 있으면 CCR을 실행합니다. |
| 17 | 자동 재다이얼 무응답 시간 | 자동 재다이얼 시도 후, 국선으로부터 링백톤을 감지한 후, 이 시간이 동작합니다. 이 시간동안 국선으로부터 응답이 없을 경우, 자동 재다이얼은 해제됨. (1초 단위) |
| 18 | 자동 재다이얼 시도 수 | 자동 재다이얼이 국선으로부터 통화중음을 들을 때, 반복해서 재시도하는 회수를 지정하는 프로그램임. 이 회수를 지나면 자동 재다이얼은 자동으로 취소됨. |
| 19 | 웜 라인 시간 | 내선이 수화기를 들거나 [ON/OFF]버튼을 누른 후, 웜 라인 시간 동안 동작이 없으면, 시스템은 미리 지정되어 있는 웜 라인 기능을 수행합니다. |
| 20 | PABX 호출 모드 프린트 여부 | 전화요금 정보 프린트에서 발신 다이얼 중 PBX 코드를 프린트 할 지의 여부 지정 (0이면 프린트하지 않음.) |
| 21 | 선불통화 경고음 시간 | 선불 통화 경고 기능 참조 (1초 단위) |

| 버튼 | 지정 내용 | 기능 설명 |
| --- | --- | --- |
| 22 | DISA 재 시도 수 | DISA의 외부 사용자가 오류 발생 시 DISA 재시도 수 만큼 다시 다이얼 가능 |
| 23 | 공전접속 / DISA 국선 점유 COS 등급 | 공전접속/DISA 기능에서 다른 국선을 점유 시 적용할 등급을 지정합니다. |
| 24 | DVU 착신 전환 응답 시간 | DVU로 착신 전환된 한 내선에 국선 호출/내선 호출이 있을 때 링을 주고 이 시간이 지난 후 DVU가 응답합니다. |
| 25 | R2 OUT MANAGE 시간 | R2-DCOB BOARD의 SIGNAL에 쓰임. |
| 26 | R2 PULSE 시간 | R2-DCOB BOARD의 SIGNAL에 쓰임. |
| 27 | DT DELAY 시간 | R2-DCOB BOARD의 SIGNAL에 쓰임. |
| 28 (25) | 자동 재 다이얼 무응답 시도 회수 | CPTU를 통하여 무응답 신호가 생겨도 이를 무시하고 다시 CPTU를 붙여 신호를 확인하게 하는 기능입니다. (3으로 되어 있으면 15초 동안 CPTU를 붙인 후에 무응답 처리 됩니다.) |
| 29 (26) | SWITCH PAUSE 시간 | ISDN 라인에서 DTMF 톤으로 Switching 되는 시간을 조절 하게하는 기능입니다. |
| 30 (27) | OVR 1st CO GRP | ‘9’ 다이얼하여 국선 잡을 때 첫번째 그룹에서 찾고, 없을 때 두 번째(세 번째…..) 그룹으로 넘어 갈 것인지를 선택하는 기능입니다. |
| 31 | R2 Incoming Manage 시간 | RESERVED FOR R2-DCOB SIGNAL (186) |
| 32 | R2 DISAPPEAR 시간 | RESERVED FOR R2-DCOB SIGNAL (186) |
| 33 (28) | 국선 통화 제한 시간 | 국선 점유 후 국선 통화 제한 시간이 경과하면 국선은 자동으로 끊깁니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- (  )안의 숫자는 GDK-100/FPII 시스템의 경우를 나타냅니다.

# PGM 44	시스템 시간 지정 2

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘44’을 다이얼 합니다.

SYSTEM TIMERS 2 PRESS FLEX KEY (01-24)

- 원하는 기능의 시간을 골라 해당 버튼을 누르고 시간을 다이얼합니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 메시지 대기 경고음 시간 | 메시지가 남은 내선에 메시지가 남아 있음을 주기적으로 경고하는 경고음의 주기를 지정합니다. (1분 단위) |
| 2 | 일반전화기 훅-플래쉬 시간 | 일반전화기에서 훅 스위치를 사용하여 시스템이 훅 플래쉬가 발생하였다고 인식 할 수 있는 최대 시간입니다. 이 시간이상 훅 스위치가 내려지면, 시스템은 온 훅으로 간주합니다.(1/100초 단위) |
| 3 | 훅 스위치 안정 시간 | 일반전화기에서 이 시간 이상 훅 스위치의 변화가 있어야만 훅 스위치의 변경을 인정할 수 있는 최소의 시간을 지정 (1/10초 단위) |
| 4 | DID/DISA 무 응답 시간 | DID/DISA 호출 시 이 시간동안 응답이 없을 경우 교환수로 재호출됩니다. (1초 단위) |
| 5 | 폰 박스 호출 시간 | 인터컴 박스에서 호출이 있을 경우, 미리 지정된 내선에 호출이 갑니다. 이 때 인터컴 박스 시간 동안 응답이 없는 경우, 호출은 자동 취소됩니다. (1초 단위) |
| 6 | 문 열기 시간 | 도어 오픈 시 해당하는 외부 접점이 정상 동작을 할 수 있도록, 외부 접점을 동작시키는 시간을 지정합니다. |
| 7 | 착신 전환 무 응답 시간 | 착신 무응답 전환이나 통화 중/무응답 전환이 지정된 내선에서 이 시간동안 응답이 없는 경우, 미리 지정된 내선으로 착신 전환됩니다. (1초 단위) |
| 8 | 다이얼 톤 시간 | 내선이 다이얼 톤을 듣고, 이 시간 내에 다이얼이나 기능을 수행하지 않으면, 내선을 실수 지시음이 들립니다. |
| 9 | 다이얼 번호 간 시간 | 내선이 다이얼 할 때, 다이얼간격이 이 시간으로 초과할 경우, 내선은 실수 지시음이 들립니다. (1초 단위) |
| 10 | 국선 자동 해제 시간 | 국선 점유 후 이 시간동안 다이얼을 시작하지 않을 경우, 국선 점유는 해제되고 실수 지시음이 들립니다. |

| 버튼 | 지정 내용 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 방송 시간 | 방송 시작 후 최대 방송 시간으로 이 시간이 경과하면 방송은 자동으로 중지됩니다. (1초 단위) |
| 12 | 링 정지 감지 시간 | 국선 링 감지 후 이 시간 내에 다시 링이 울리지 않는 경우, 시스템은 국선 링이 없어졌다고 간주합니다. 링 정지가 감지되었고, 국선에 대한 응답이 없는 경우, 링은 자동적으로 사라집니다. |
| 13 | WINK 시간 | DID 라인에서 점유 인식을 할 수 있는 시간을 지정합니다.(1/100초 단위, WINK START DID) |
| 14 | 일반 전화기 최소 훅 플래쉬 시간 | 일반전화기에서 훅 플래쉬 동작을 인식할 수 있는 최소 시간을 지정합니다. |
| 15 | 요금등산시작 시간 | 통화 요금 신호 방식에서 기타에 해당하는 경우, 국선 점유 후 이 시간이 경과하면 통화 요금을 산정하게 됩니다. 이 시간이 경과하지 않은 국선 통화에 대해서는 요금 산정이나 프린트를 할 수 없습니다. (1초 단위) |
| 16 | DVU개별 녹음 시간 | 각 내선 사용자가 DVU를 사용하여 사용자 메시지를 녹음할 수 있는 최대 시간입니다. |
| 17 | 국선 발신 다이얼 분석 카운트 | 국선 점유 후 이 자리 수 이상으로 다이얼하고 마지막 번호를 다이얼 한 후, 3초가 경과되어야만 국선 송신이 가능합니다. 이 이전에는 송신은 불가능하고 수신만이 가능합니다. |
| 18 | ACD통계 자료 프린트 주기 | ACD 프린트 주기를 지정할 수 있습니다. (프로그램42참조) ‘0’으로 지정할 경우, ACD 데이터를 주기적으로 프린트하지 않습니다. |
| 19 | 일반전화기 링 주기 | 일반전화기의 링 주기를 지정합니다. 초기값은 5초 주기로 1초간ON, 4초간 OFF 입니다. |
| 20 | 긴급 호출 재호출 시간 | 통화중인 내선에 긴급호출로 전환한 후, 이 시간동안 전환된 호출에 대하여 응답이 없는 경우, 전환을 시도한 내선에 재호출됩니다. |

| 버튼 | 지정 내용 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 내선자동 해제 시간 | 내선을 호출한 후 이 시간동안 응답이 없으면, 내선 호출은 자동으로 취소됩니다. (1초 단위) |
| 22 | DCOB 형태 지정 | 0 : 스웨덴/사이프러스 1 : 이태리 2 : 한국/호주 |
| 23 | 준비 신호 시간 | DCOB 보드를 위한 신호 시간입니다. |
| 24 | 기상시간 알림 실패 링 자동 지우기 시간 | 기상 시간 알림 실패 링이 시스템 교환수에서 울린 후, 이 시간동안, 실패 링이 울다가 타임 아웃 되면 자동으로 지워집니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 45	프로그램 비밀번호 지정

시스템에 비밀번호를 입력하여 시스템 프로그램을 입력하기 전에 비밀번호를 입력해야 가능하도록 하여, 일반인이 프로그램 내용을 임의로 변경하지 못하도록 할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘45’을 다이얼 합니다.

ADMIN PASSWORD - - - -

- 비밀번호 4자리를 다이얼 합니다.

- 이미 지정되어 있는 비밀번호를 지우려면 [단축]버튼을 누릅니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- 시스템 비밀번호를 입력하면 프로그램하기 위하여 [전환/프로그램] + #을 누른 후 다시 [전환/프로그램]버튼을 누르기 전에 비밀번호를 입력해야 프로그램 모드로 진입이 가능합니다.

# PGM 46	교환수 지정

초기에는 101번 내선이 교환수로 지정되어 있으며 최대5명까지 교환수 지정이 가능합니다. 교환수를 다른 키폰 내선을 변경하는 것은 가능하나 첫번째 교환수인 주 교환수는 없앨 수는 없습니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘46’을 다이얼 합니다.

MAIN ATTENDANT ASSIGN 101 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 버튼1~5를 누른 후 교환수로 지정하고자 하는 내선 키폰 번호를 다이얼합니다.

- 이미 지정되어있는 내선을 지우려면 [단축]버튼을 누릅니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- 지우려면 [단축]버튼을 누릅니다. 단, 첫번째 교환수는 지울 수 없고 변경만 가능합니다.

- 교환수를 호출 시 항상 첫번째 교환수에서 우선적으로 링이 착신되며, 첫번째 교환수가 통화중인 경우에만 다음 교환수로 넘어가서 링이 착신됩니다.

# PGM 47	내선 그룹 지정

시스템내의 내선들을 몇 개의 그룹으로 지정하여 한 내선이 통화 중이거나 일정 시간 받지 않는 경우 같은 그룹 내 옆 내선으로 링이 울리게 하거나(고리형, 터미널 형) 그룹 내 가입자에게 균등하게 착신 분배되는 UCD그룹을 사용하거나 다른 전화기에 링이 울리는 것을 당겨 받는 대리 응답(PICK UP) 그룹을 사용하려 할 경우 지정합니다.

| 시스템 | GDK-186 | GDK-100 | GDK-FPII |
| --- | --- | --- | --- |
| 그룹 수 | 30 (620~649) | 15 (620~634) | 8 (620~627) |
| 그룹 당 내선 수 | 64 | 32 | 32 |

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘47’을 다이얼 합니다.

STATION GROUPS ENTER GROUP #(620 ~ 649)

- 그룹번호를 다이얼 합니다.

STATION GROUP 620 CIR TERM UCD VM RNG PKUP

- 버튼 내용에 따라 해당 버튼을 눌러 내선 그룹 형태를 지정합니다.

| 버튼 | 지정내용 | #### LCD |
| --- | --- | --- |
| 1 | 고리형 내선 그룹 | CIR |
| 2 | 터미널 형 내선 그룹 | TERM |
| 3 | UCD 형 내선 그룹 | UCD |
| 4 | 보이스 메일 형 내선 그룹 | VM |
| 5 | 링 형 내선 그룹 | RNG |
| 6 | 대리 응답 그룹 | PKUP |

- [단축]버튼을 누릅니다.

- 다목적 버튼 1~4를 이용하여 해당 그룹에 포함시킬 내선 가입자를 입력합니다. 각 버튼을 눌러 4명의 가입자를 입력 후 추가로 계속해서 등록시키고자 할 때는 볼륨스위치 좌측()을 누른 후 다음의 4가입자를 버튼1~4를 사용해서 입력합니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

내선 그룹의 형태 설명

| 그룹형태 | 기능 설명 |
| --- | --- |
| 고리형 | 내선을 101,102,103,104,105 순으로 묶었을 때 102번에 링이 착신 시 안받을 경우 순서대로 링을 울린 후 그룹 내에서 한바퀴 돌고 난 마지막 내선인 101번에서 계속 링이 울립니다. [참조] “대기 시간 초과 시 응답자”를 106번으로 입력하면 그룹 내 내선에서 돌아가면서 링이 울리다가 대기 시간 초과 시간(Overflow시간) 내에 안 받으면 106번으로 링이 울립니다. 106번에서 안받을 경우 교환수 전화기에서 링이 울리고, 일정시간 받지 않으면 끊깁니다. - 대기시간초과시간 및 대기시간 초과 시 응답자를 지정해야 합니다. |
| 터미널형 | 내선을 101,102,103,104,105 순으로 묶었을 때 102번에 링이 착신 시 안받으면 순서대로 링을 주며 그룹 내 끝 번호인 105번에서 계속 링이 울립니다. [참조] “대기 시간 초과 시 응답자”를 106번으로 입력하면 그룹 내 내선에서 돌아가면서 링이 울리다가 대기 시간 초과 시간(Overflow시간) 내에 안 받으면 106번으로 링이 울립니다. 106번에서 안받을 경우 교환수 전화기에서 링이 울리고 일정 시간 받지 않으면 끊깁니다. - 대기 시간 초과 시간 및 대기 시간 초과 시 응답자를 지정해야 합니다. |
| UCD형 | 국선 링 착신을 그룹 내 내선가입자에게 골고루 분배하여 줍니다. 즉, 국선이 착신되면 그룹 내 내선 중 가장 오랫동안 전화를 받지 않은 내선가입자에게 링을 돌려주며 안받을 경우 그룹 내 다른 내선으로 넘어가지 않습니다. 대기시간초과시간(Overflow시간) 내에 응답하지 않으면 대기시간초과 시 응답자에게로 링이 넘어가도록 할 수 있습니다. |
| VM형 | VM 시스템을 설치하여 사용할 때 보이스메일 시스템에 연결한 일반 전화기의 내선번호를 지정할 때 사용합니다. |
| 링형 | 국선 착신 시 또는 내선 그룹 번호 호출 시 그룹 내 모든 내선에 한꺼번에 링이 울리도록 할 때 사용합니다. |
| 대리응답 형 | 다른 전화기에 링이 울리는 것을 당겨 받으려면 같은 대리응답 그룹에 지정해 주어야 하며 이때 대리응답 그룹을 지정하여 사용합니다. |

# PGM 48	내선 그룹 특성 지정

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘48’을 다이얼 합니다.

HUNT GROUP ATTRIBUTE ENTER GROUP #(620~649)

- 내선 그룹 번호를 입력하십시오. 이 때 주장치 프로그램 47에 지정되어 있는 내선 그룹의 형태에 따라 특성이 나타납니다.

- 특성을 지정한 후 [보류/저장] 버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- 고리형/터미널형 내선 그룹 특성

| 버튼 | 내용 |  | 범위 |  | 내용 설명 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 무응답 시간 |  | 00-99 (1자리) |  | 내선 그룹에 속한 내선이, 무응답 시간 동안 호출에 대하여 응답을 하지 않을 경우에 현재 링을 받고 있는 내선의 링은 사라지고, 그 내선 그룹에 속한 다음 내선으로 링을 주게 됩니다. |  |
| 2 | 링 시간 |  | 000-999 (3자리) |  | 내선 그룹이 호출된 후, 링 시간 동안에 그룹내의 내선에 의하여 응답이 없을 때, 어나운스가 있는 경우에 어나운스를 들려주게 됩니다. (1초 단위) |  |
| 3 | 되감기 시간 |  | 002-999 (3자리) |  | 그룹내의 내선이 이전 호출에 응답한 후 되감기 시간 동안은 다음 호출에 응답하지 않을 수 있습니다. (1초 단위) |  |
| 4 | 대기시간 초과시간 |  | 000-600 (3자리) |  | 내선 그룹에 호출된 후 대기 시간 초과 시간 동안 응답이 없는 경우, 호출은 대기 시간 초과 시 응답자에게 전환됩니다. (1초 단위) |  |
| 5 | 대기시간 초과 시 응답자 |  | 내선번호/내선그룹 번호 |  | 대기 시간 초과 시 호출이 전환되는 내선이나 내선 그룹입니다. 대기 시간 초과 시 응답자가 지정되어 있지 않은 경우, 호출은 내선 그룹의 마지막 내선에서 계속 유지됩니다. |  |
| 6 | 어나운스 위치 |  | DVU 1-9 |  | 링 시간이 초과된 후의 어나운스 위치입니다. |  |
| 7 | 그룹번호에 의한 호출 |  | 1/0 |  | 내선 그룹 번호에 의한 호출만이 내선 그룹 호출로 서비스 합니다. 그룹 내에 속한 내선에 대한 호출은 그룹 호출이 0인 경우에는 일반 내선 호출로 서비스 합니다. |  |
| 8 |  | 비번인 경우 서비스 |  | 0/1 |  | 0 : 그룹멤버가 수신거부 이거나 부재중 안내 메시지 등이 지정되어 있어 서비스를 할 수 없는 경우 모든 호출은 대기합니다. 1 : 그룹멤버가 수신거부 이거나 부재중 안내 메시지 등이 지정되어 있어 서비스를 할 수 없는 경우 모든 호출은 교환수나 링 지정이 되어 있는 내선에 착신됩니다. |

- UCD 내선 그룹 특성

| 버튼 | 내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 어나운스1 대기 시간 | 000-999 (1자리) | 그룹내의 모든 내선이 통화중인 상태에서 다른 호출이 있을 경우, 이 호출은 대기하게 됩니다. 이 시간이 어나운스1 대기 시간을 초과할 경우, 어나운스 1을 듣게 됩니다. 이 시간이 0으로 지정된 경우 모든 호출은 어나운스1을 듣게 됩니다. |
| 2 | 어나운스2 대기 시간 | 000-999 (3자리) | 그룹내의 모든 내선이 통화중인 상태에서 다른 호출이 있을 경우, 이 호출은 대기하게 됩니다. 이 시간이 어나운스 2 대기 시간을 초과할 경우, 어나운스2를 듣게 됩니다. |
| 3 | 감시자 시간 | 000-999 (3자리) | 내선 그룹에 대한 호출이 감시자 시간을 초과할 경우, 감시자의 LCD에 대기중의 호출의 수가 표시됩니다. (1초단위) |
| 4 | 감시자 호출 | 00-99 (2자리) | 내선 그룹에 호출에 대기 상태인 호의 수가 감시자 호출 수보다 클 경우 감시자 시간이 동작합니다. |
| 5 | 대기시간 초과시간 | 000-600 (3자리) | 내선 그룹에 호출된 후 대기 시간 초과 시간 동안 응답이 없는 경우, 호출은 대기 시간 초과 시 응답자에게 전환됩니다. (1초 단위) |
| 6 | 되감기 시간 | 002-999 (3자리) | 그룹내의 내선이 이전 호출에 응답한 후 되감기 시간 동안은 다음 호출에 응답하지 않을 수 있습니다. (1초 단위) |
| 7 | 반복 어나운스 시간 | 000-999 (3자리) | 호출이 반복 어나운스 시간을 초과할 때마다 어나운스를 반복할 수 있는 기능입니다. |
| 8 | 대기시간 초과 시 응답자 | 내선번호/ 내선그룹 번호 | 대기 시간 초과 시 호출이 전환되는 내선이나 내선 그룹입니다. 대기 시간 초과 시 응답자가 지정되어 있지 않은 경우, 호출은 내선 그룹의 마지막 내선에서 계속 유지됩니다. |
| 9 | 어나운스1 | DVU 1-9 | 어나운스 1 위치 입니다. |
| 10 | 어나운스2 | DVU 1-9 | 어나운스 2 위치 입니다. |

| 버튼 | 내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 어나운스2 반복 기능 | 1/0 | 이 기능이 지정된 경우, 호출에 대하여 응답할 때까지 어나운스가 반복됩니다. |
| 12 | 내선 그룹에서 우선 순위 | 0-9 (1자리) | 내선 호출 서비스 우선 순위입니다. |
| 13 | 감시자 | 내선번호 | 그룹의 상태를 감시하는 내선을 지정합니다. |
| 14 | 제2의 응답자 | 내선번호/ 내선그룹 | 내선그룹이 호출되었을 때 그룹에 속한 모든 내선이 통화 중이고 제 2의 응답자가 지정된 경우, 호출은 제2의 응답자로 전환됩니다. |
| 15 | 음악 송출 채널 | 0-9 | 그룹 내 내선이 모두 통화중일 때 들을 음악송출 채널을 지정합니다. |
| 16 | 최대 대기 호출 수 | 00-99 | 값이 00이 아니고 지정된 수보다 착신대기 된 호출이 많을 경우, “User Busy”로 국선을 끊는 기능입니다. 00으로 지정된 경우 동작하지 않고, 이전 버전과 동일합니다. |
| 17 | UCD 그룹 멤버가 모두 비번인 경우 서비스 | 0/1 | 0 : 그룹멤버가 UCD_DND, 부재중 안내 메시지 등이 지정되어 있어 서비스를 할 수 없는 경우 모든 호출은 대기합니다. 1 : 그룹 멤버가 UCD_DND, 부재중 안내 메시지 등이 지정되어 있어 서비스를 할 수 없는 경우 모든 호출은 교환수나 링 지정이 되어 있는 내선에 착신됩니다. |

- 음성 사서함 내선 그룹 특성

| 버튼 | 내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 비번인 경우 서비스 | 0/1 | 0 : 그룹멤버가 수신거부, 부재중 안내 메시지 등이 지정되어 있어 서비스를 할 수 없는 경우 모든 호출은 대기합니다. 1 : 그룹멤버가 수신거부, 부재중 안내 메시지 등이 지정되어 있어 서비스를 할 수 없는 경우 모든 호출은 교환수나 링 지정이 되어 있는 내선에 착신됩니다. |
| 2 | 링 시간 | 000-999 (3자리) | 내선 그룹이 호출된 후, 링 시간 동안 그룹내의 내선이 응답하지 않을 경우, 어나운스가 있는 경우에 어나운스를 들려주게 됩니다. |
| 3 | 되감기 시간 | 002-999 (3자리) | 그룹내의 내선이 이전 호출에 응답한 후 되감기 시간 동안은 다음 호출에 응답하지 않을 수 있습니다. (1초 단위) |
| 4 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 (3자리) | 내선 그룹에 호출된 후, 대기 시간 초과 시간 동안 응답이 없는 경우, 호출은 대기 시간 초과 시 응답자에게 전환됩니다. |
| 5 | 대기 시간 초과 시 응답자 | 내선번호/ 내선그룹 번호 | 대기 시간 초과 시 호출이 전환되는 내선이나 내선 그룹입니다. 대기 시간 초과 시 응답자가 지정되어 있지 않은 경우, 호출은 내선 그룹의 마지막 내선에서 계속 유지됩니다. |
| 6 | 사용 안함 |  |  |
| 7 | 메일 저장 INDEX | 1~4 | 프로그램73 참조 |
| 8 | 메일 읽기 INDEX | 1~4 | 프로그램 73 참조 |
| 9 | 내선그룹 형태 지정 | 1/0 | 1 : 고리형 내선 그룹 0 : 터미널형 내선 그룹 |

- 링 내선 그룹 특성

| 버튼 | 내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 (3자리) | 내선 그룹에 호출된 후, 대기 시간 초과 시간 동안 응답이 없는 경우, 호출은 대기 시간 초과 시 응답자에게로 전환됩니다. (1초 단위) |
| 2 | 대기 시간 초과 시 응답자 | 내선번호/ 내선그룹 번호 | 대기시간 초과 시 호출이 전환되는 내선이나 내선 그룹입니다. 대기시간 초과 시 응답자가 지정되어 있지 않는 경우, 호출은 내선 그룹의 마지막 내선에서 계속 울립니다. |
| 3 | 음악 송출 채널 | 0-9 | 호출이 대기 시에 들을 음악 송출 채널을 지정합니다. |
| 4 | 어나운스 대기 시간 | 000-999 (3자리) | 첫번째 호출이 들어 왔을 때, 링 그룹 어나운스 대기 시간이 있으면 그 시간까지 그룹내의 모든 내선에 링을 주고, 그 시간 초과 시 어나운스를 듣게 합니다. 이 시간이 0으로 지정된 경우 모든 호출은 이 어나운스를 듣게 됩니다. |
| 5 | 어나운스 위치 | DVU1-9 | 어나운스 대기 시간 이후 듣게 될 어나운스 위치입니다. |
| 6 | 비번인 경우 서비스 | 0/1 | 0 : 그룹멤버가 수신거부, 부재중 안내 메시지 등이 지정되어 있어 서비스를 할 수 없는 경우 모든 호출은 대기합니다. 1 : 그룹멤버가 수신거부, 부재중 안내 메시지 등이 지정되어 있어 서비스를 할 수 없는 경우 모든 호출은 교환수나 링 지정이 되어 있는 내선에 착신됩니다. |

- 대리 응답 그룹 특성

| 버튼 | 내용 | 범위 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 자동 대리응답 기능 (내선 브렌치 그룹) | 함/ 안함 | 대리 응답그룹에 속한 내선에 호출이 있을 때, 그룹 원이 수화기를 들거나 [ON/OFF]버튼을 누를 때 자동적으로 호출에 응답할 수 있는 기능입니다. |
| 2 | 전체 링 기능 | 함/ 안함 | 대리 응답그룹에 속한 내선에 호출이 있을 경우, 모든 내선에 링이 착신되어 그룹내의 다른 내선이 호출에 대하여 응답할 수 있는 기능입니다. |

- 특성을 지정 후 [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

주의사항

내선 브렌치 그룹은 내선의 경우에만 사용할 수 있습니다.

내선 브렌치 그룹은 내선이 대리 응답 그룹으로만 묶여 있을 때 특성으로 지정할 수 있습니다.

전체 링 기능을 사용 시, 반드시 내선 브렌치 그룹으로 지정되어 있어야지만 전체 링 기능을 사용할 수 있습니다. 만약 지정되어 있지 않은 경우 일반 대리 응답 그룹으로 동작하게 됩니다.

# PGM 49	중역/비서 지정

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘49’을 다이얼 합니다.

EXEC/SEC PAIRINGS PRESS FLEX KEY (1-24)

- 버튼 하나를 선택한 후 중역과 비서 내선번호 6자리를 연속으로 다이얼 합니다.

EXEC/SEC PAIRINGS 100/101 PAIR 01

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- 시스템별 중역/비서 지정 개수

| 시스템 | 중역/비서 지정 수 |
| --- | --- |
| 186 | 01-24 |
| 100 | 01-12 |
| FPII | 01-6 |

# PGM 50	비상 경보 지정

비상 경보 접점에 외부 경보 장치를 연결하여 비상경보/도어벨 접점 상태가 변경될 경우(열리거나 닫힐 때), 비상경보/도어벨 신호를 수신하도록 되어 있는 내선(프로그램12, 버튼1에서 지정)에 신호를 주는 기능을 사용하고자 할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘50’을 다이얼 합니다.

ALARM ATTRIVUTES ENAB ALRM CLOSE REPT

- 원하는 기능을 골라 버튼(1~4)의 불을 끄거나 켭니다.

| 버튼 | 지정 내용 | #### LCD |
| --- | --- | --- |
| 1 | 비상 경보 기능 동작 | ENAB |
| 2 | 비상 경보 장치 종류 | ALRM |
| 3 | 경보 스위치 동작 시기 (닫혔을 때/열렸을 때) | CLOSE |
| 4 | 비상 경보 음 신호 방식 | REPT |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 51	외부 제어 접점 지정

릴레이 접점 기능을 이용 공동벨(LBC)지정/문열기/외부 장치 제어 등을 사용하고자 할 경우 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘51’을 다이얼 합니다.

EXTERNAL CONTROL CONTACT PRESS FLEX KEY (1-6)

- 원하는 기능을 골라 버튼(GDK-186 : 1~6/GDK-100 : 1~4/GDK-FPII : 1~2)의 불을 끄거나 켭니다.

| 코드 | #### 코드 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 공동 벨로 지정 |
| 2 | 문열기 지정 |
| 3 | 외부 장치 제어 1 지정 |
| 4 | 외부 장치 제어 2 지정 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 52	PABX 다이얼 코드 지정

사설 교환기(PABX) 내선을 국선에 인입하여 사용할 경우 PABX 다이얼 코드를 입력시켜주면, 단축 다이얼 사용 시 자동으로 SMDR(통화내역) 출력 시 PABX 호출코드는 생략하고 실제 다이얼한 번호만 찍히도록 하고자 할 때나 또는 단축 다이얼 입력 시 PABX 다이얼 코드를 인지하여 자동으로 포즈를 넣어주도록 하고자 할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘52’을 다이얼 합니다.

PABX ACCESS CODES 9 _ _ _ _ _ _ _ _

- 버튼1~5중 하나를 선택하여 PABX 코드를 2자리 이내로 다이얼합니다.

- PABX 코드가 1자리인 경우 다이얼과 [단축] 버튼을 누릅니다.

- 코드 삭제 시 버튼을 누른 상태에서 [단축]버튼을 누릅니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 53	장거리 전화 코드 지정

장거리 전화 코드를 지정하여 SMDR(통화내역) 출력 시 시외 전화와 시내 전화를 구분하고자 할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘53’을 다이얼 합니다.

LONG DISTANCE CODE 0 _ _ _ _ _ _ _ _

- 장거리 코드 2자리를 다이얼하여 입력합니다. (최대5자리)

- 장거리 코드가 1자리인 경우 다이얼과 [단축] 버튼을 누릅니다.

- 코드 삭제 시 버튼을 누른 상태에서 [단축]버튼을 누릅니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 54	개별 비밀 번호 등록

국선 사용 시 비밀번호를 입력하도록 되어있거나(프로그램30 – 버튼3) 외부에서 DISA 국선으로 전화를 걸어 ‘9’를 눌러 다시 국선을 사용하고자 할 때 DISA 국선 사용 시 비밀번호를 입력하도록 되어 있는 경우(프로그램30 – 버튼5) 이때 사용할 비밀번호를 입력할 때 사용합니다. 이 비밀번호는 다른 비밀번호와 일치해서는 안되며 5자리로 지정하도록 되어 있습니다. 또한 이 비밀번호는 프로그램 54뿐만 아니라 개별 내선에서도 입력할 수 있습니다.

개별 입력 방법 : [전환/프로그램] + 44 + 5자리 비밀번호 + [보류/저장]

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘54’을 다이얼 합니다.

AUTHOR CODE ENTER ENTRY # (001-600)

- 다이얼 번지수를 선택하여 비밀번호 5자리를 입력합니다.

| 시스템 | 다이얼 번지수 | 내선비밀번호 | 시스템비밀번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| GDK-186 | 001-600 | 001-192 | 193-600 |
| GDK-100 | 001-164 | 001-136 | 137-164 |
| GDK-FPII | 001-110 | 001-078 | 079-110 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 55	DID 숫자 변환 코드 지정

DID 국선을 수용한 경우 시스템은 전화국으로부터 DID 라인을 통하여 2~4 자리 수의 숫자를 받게 되며, 이 숫자를 시스템의 내선 번호와 맞추기 위하여 받은 DID 숫자를 변환해야 할 경우 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘55’을 다이얼 합니다.

DID DIGIT CONVERSION RCV#:3 CONV:#  2ND_CNV

- 원하는 버튼을 눌러 값을 입력합니다.

| 버튼 | 버튼 명 | 버튼 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCV | 전화국으로부터 받는 자리 수 지정 | 2~4자리 지정합니다. |
| 2 | CONV | 천 단위와 백 단위의 숫자 변환 | # : 무시  : 그대로 받아들임. |
| 3 | 2ND_CNV | 2번째(십 단위) 숫자 변환 | 국내에는 자주 사용되지 않습니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 56	DID/DISA 통화 중 오류 시 처리 방법

외부에서 DID 나 DISA 국선으로 전화를 했을 때 해당 내선이 통화 중이거나 내선 번호를 잘못 눌렀을 때 교환수로 돌려줄 것인가 전화를 끊을 것인가를 지정할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘56’을 다이얼 합니다.

DID/DISA DEST (TONE/ATD) BUSY ERROR

- [버튼1] / [버튼2] 는 토글 형식으로 동작되며 교환수에게 연결되게 하려면 해당 버튼 LED를 켜고, 톤을 들려 주려면 LED를 끕니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 지정 범위 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 통화중인 경우 처리 방법 | 교환수/톤 |
| 2 | 오류 시 처리 방법 | 교환수/톤 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 57	다이얼 펄스 방식 지정

국선이 전자식(DTMF)이 아닌 기계식(PULSE) 국선일 경우 펄스의 속도 및 비율을 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘57’을 다이얼 합니다.

PULSE DIAL SPEED RATIO 10PPS 66/33

- 버튼1~4중 원하는 버튼을 눌러 불을 켭니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10pps 60/40 % |  |
| 2 | 10pps 66/33 % | 초기값(LED ON) |
| 3 | 20pps 60/40 % |  |
| 4 | 20pps 66/33 % |  |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 58	모뎀 지정

MPB 카드에 MODU 카드를 설치한 후 원격지에서 모뎀을 이용하여 시스템에 접속 후 프로그램 변경 및 원격 유지 보수 등을 하고자 할 때 지정합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘58’을 다이얼 합니다.

MODEM ASSIGN MODEM B02400 STA:291

- 원하는 버튼을 눌러 값을 입력합니다.

(현재는 다이얼 4=Baud2400만 지원합니다.)

| 버튼 | 지정 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 모뎀 모드 지정 | 모뎀/Bypass |
| 2 | 모뎀 전송 속도 지정 | 1 : 300 2 : 600 3 : 1200 4 : 2400 5 : 4800 6 : 9600 7 : 19200 8 : 38400 |
| 3 | 모뎀 연결 내선/ 국선 번호 지정 | 1+국선번호 / 2+내선번호 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 59	날짜와 시간 지정

키폰 전화기의 LCD에 표시되는 날짜와 시간을 지정할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘59’을 다이얼 합니다.

DATE & TIME 00 04 30 19:44

- 날짜와 시간을 변경하는 경우 년/월/일/시/분을 2자리씩 총 10자리를 다이얼합니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 60	LCD 시간/날짜 표시 방법 변경

키폰 전화기의 LCD에 표시되는 날짜와 시간의 표시방법을 변경하고자 할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘60’을 다이얼 합니다.

LCD DISPLAY MODE 12 HOUR DDMMYY

- [버튼1]과 [버튼2]는 토글 형식으로서 지정하고자 하는 방식으로 선택하기 위해서는 버튼의 불을 켜거나 끕니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시간 표시 방법 | 24시간/12시간 모드 | 12시간 (OFF) |
| 2 | 날짜 표시 방법 | 월 일 년 / 일 월 년 | 일월년(OFF) |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 61	소프트웨어 버전 확인

키폰 주장치 시스템의 S/W 버전을 LCD로 확인하고자 할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘61’을 다이얼 합니다.

LGE/GS86P-5.5Dh JUN/00 KOREA

- [ON/OFF]버튼을 눌러 나옵니다.

# PGM 62	요금 등산 기능 특성1

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘62’을 다이얼 합니다.

SAVE PRT LD PIC DETL BAUD09600 CRCY:_ _ _

- 원하는 버튼을 눌러 지정합니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 내용 설명 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMDR 저장 여부 | 요금 등산 내용을 저장 할 것인지 선택 |  |  |  |
| 2 | SMDR프린트 여부 | 요금 등산 내용을 프린트를 할 것인지 선택 |  |  |  |
| 3 | 발신 전화 프린트종류 | 발신 전화 중 장거리 발신 전화만 프린트할 것인지 시내 전화도 프린트 할 것인지 선택 |  |  |  |
| 4 | 착신전화 프린트 여부 | 착신된 국선도 프린트 할 것인지 선택 |  |  |  |
| 5 | SMDR 상세 저장여부 | SMDR 저장용 메모리가 한정되어 있으므로 SMDR 데이터 저장 시 상세한 내용을 저장할 지 간단히 저장할 것인지를 선택 |  |  |  |
| 6 | 전송 속도 지정 | RS-232C포트를 통하여 데이터 보내는 속도 지정 |  |  |  |
|  |  | 1 : 300 2 : 600 | 3 : 1200 4 : 2400 | 5 : 4800 6 : 9600 | 7 : 19200 8 : 38400 |
| 7 | 화폐 명 | 요금 등산 시 요금 뒤에 화폐단위를 출력하고자 할 때 3자리의 영문자를 입력합니다. |  |  |  |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

문자 입력 표

| Q – 11 Z – 12 . – 13 1 – 10 | A – 21 B – 22 C – 23 2 – 20 | D – 31 E – 32 F – 33 3 – 30 |
| --- | --- | --- |
| G – 41 H – 42 I – 43 4 – 40 | J – 51 K – 52 L – 53 5 – 50 | M – 61 N – 62 O – 63 6 – 60 |
| P – 71 R – 72 S – 73 Q – 7 7 – 70 | T – 81 U – 82 V – 83 8 – 80 | W – 91 X – 92 Y – 93 Z – 9# 9 – 90 |
| 1-BLANK 2 - : 3 - , | 0-00 | # |

# PGM 63	요금 등산 기능 특성2

요금 등산 시 펄스 신호당 요금을 정산하고자 할 때 지정합니다.

(요금 등산용 펄스를 제공 받아야 가능함.)

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’63’을 다이얼 합니다.

SMDR COST PER UNIT COST:000000 FRAC:0

- 원하는 버튼을 눌러 지정합니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 펄스 당 요금 | 펄스 당 요금 6자리를 다이얼 합니다. |
| 2 | 소수점 이하 자리 수 | 소수점 이하 자리 수를 0-5중 한자리를 눌러 선택합니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 64	내선5/6등급에 대한 허용/거부 표 지정

내선등급 5,6등급에 적용되는 허용/거부 표를 지정하며, 입력 방법은 프로그램 70과 동일합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’64’을 다이얼 합니다.

CANNED TOLL TABLES PRESS FLEX KEY 1-2

- 원하는 버튼을 눌러 지정합니다.

| 버튼 | 지정 내용 | 범위 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 허용 표 | 01-30 (8자리까지) |
| 2 | 거부 표 | 01-30 (8자리까지) |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 65	전용선 우회 기능 표 지정

최대 30개의 전용선 우회기능을 지정할 수 있고, 각 전용선 우회기능마다 6개의 국선을 지정할 수 있으며 초기값은 지정되어 있지 않습니다. (여러 개의 시스템을 연결하여 전용선 우회기능을 사용 시 지정합니다.)

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’65’을 다이얼 합니다.

TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30

- 전용선 우회 번호 (01~31)를 누릅니다.

TIE LINE ROUTING 01 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- [버튼1] ~ [버튼6] 중 하나를 누른 후 우회 할 국선번호를 최대 6개까지 입력합니다.

- 지우려면 [단축] 버튼을 누릅니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 66	시스템 감도 조정

내선 전화기 종류별로 다른 내선 또는 국선에 대한 송수신 감도를 조정할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’66’을 다이얼 합니다.

GAIN (0-63) : DKT EKT SLT COL DVU RCV PAGE MDM CPT

- []버튼을 누르면 다음 페이지가 나옵니다.

GAIN (0-63) : DCO WTU

- 수화감도를 조정하고자 하는 버튼을 누릅니다.

| 버튼 | 지정 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 디지털 키폰 전화기 수화 감도 조정 (DKT) |
| 2 | 아날로그 키폰 전화기 수화 감도 조정 (EKT) |
| 3 | 일반전화기 수화 감도 조정 (SLT) |
| 4 | 국선 수화 감도 조정 (COL) |
| 5 | DVU 수신 감도 조정 (DVU) |
| 6 | DTMF 수신 레벨 조정 (RCV) |
| 7 | 외부 방송 수신 레벨 조정 (PAGE) |
| 9 | 모뎀 레벨 조정 (MDM) |
| 9 | 톤 감지 회로 수신 소리 크기 지정(CPT) |
| 10 | 디지털 국선 수신 소리 크기 지정 |
| 11 | WTU 수신 소리 크기 지정 |
| 12 | R2-SENDER에서 보내는 디지털 국선 수신 소리 지정 |

- 송신 장치의 번호 (1-)를 1자리로 다이얼로 선택 후 수신 감도 크기를 00-63 범위 내에서 입력합니다. (의 경우 10번째에 해당합니다.)

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 67	공동 단축 다이얼 구역 지정

공동 단축 다이얼을 최대10개의 구역(01-10)으로 구분하여 해당 내선별로 사용여부 및 사용 시 내선등급 체크 여부 등을 지정 할 때 사용합니다. 공동 단축 다이얼 구역은 GDK-186/100/FPII 모두 동일하게 10개 입니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #과 67을 다이얼합니다.

SYSTEM SPD ZONE PGM ENTER ZONE NO (01-10)

- 지정하고자 하는 구역번호(01~10)를 입력합니다.

- 버튼 내용에 따라 해당 버튼(1~3)을 누르고 다이얼로 데이터를 입력합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 내용 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 단축 구역 범위 지정 | 단축 다이얼 구역에 속할 공동 단축 다이얼 번호 범위를 지정합니다. - 186 : 400-999 - 100/FPII : 300-399 |
| 2 | 단축 구역 사용할 내선 범위 지정 | 단축구역내의 공동단축다이얼을 사용할 수 있는 내선범위를 지정합니다. |
| 3 | 내선 등급 체크 여부 | #### 단축구역내의 공동단축 다이얼을 사용 시 내선 등급을 체크하여 허용/거부 표에 따라 제한 여부를 지정합니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 68	자동 재다이얼용 톤 주기 조정

자동 재다이얼 기능 수행을 위해 국설/사설 교환기에서 보내주는 각종 톤을 감지하기 위하여 각종 톤의 주기를 지정할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’68’을 다이얼 합니다.

ACNR TONE CADENCE (20MS) RBACK BUSY ERROR S_DIAL

- 해당 버튼을 선택 후 다이얼로 입력합니다.

(ON 주기를 입력하려면 ‘1’을 누르고 세 자리(000-255)로 입력하고, OFF 주기를 입력하려면’2’를 누르고 세 자리(000-255)로 입력합니다. 단위는 20ms입니다.)

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값(단위: 20ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 링백톤 주기 | 000-255 | ON : 050 OFF : 000 |
| 2 | 통화 중 음 주기 | 000-255 | ON : 025 OFF : 025 |
| 3 | 오류 음 주기 | 000-255 | ON : 012 OFF : 012 |
| 4 | 두 번째 다이얼 톤 주기 | #### 000-255 | #### ON : 070 OFF : 000 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 69	시스템 톤 주파수 조정

시스템에서 사용되는 각종 톤의 주파수를 변경 지정할 수 있으며 이때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’69’을 다이얼 합니다.

SYS-TONE FREQUENCY DIAL RBACK BUSY ERROR

- 해당 버튼을 선택 후 다이얼로 입력합니다.

(T1 주파수를 입력하려면 ‘1’을 누르고 네 자리(0000-9999)로 입력하고, T2 주파수를 입력하려면 ’2’를 누르고 네 자리(0000-9999)로 입력합니다. 단위는 Hz이며 이때 입력한 데이터를 이용하여 시스템이 제공하는 톤 주파수중 가장 근접한 톤 주파수로 지정됩니다.)

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값(단위: 20ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 다이얼 톤 주파수 | 0000-9999 | T1 : 0425 T2 :0000 |
| 2 | 링백 톤 주파수 | 0000-9999 | T1 : 0425 T2 :0000 |
| 3 | 통화 중 톤 주파수 | 0000-9999 | T1 : 0425 T2 :0000 |
| 4 | 오류 톤 주파수 | #### 0000-9999 | T1 : 0620 T2 :0000 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 70	허용/거부 표 일반 지정

내선별로 국제전화 혹은 시외전화 혹은 특정 번호 등을 걸 수 있도록 허용할 것인지 제한시킬 것 인지를 지정하고자 할 경우 내선등급(프로그램14)을 2~4 등급을 지정한 후 허용/거부 표에서 허용할 번호 및 거부 시킬 번호를 입력해 주어야만 하는데 이때 사용합니다.

내선2등급	            내선3등급

| 허용 표 A | 거부 표 A | 허용 표 B | 거부 표 B |
| --- | --- | --- | --- |

내선 4등급

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’70’을 다이얼 합니다.

EXCEPTION TABLES PRESS FLEX KEY 1-4

- 내선 등급에 해당하는 버튼을 선택 후 다이얼로 입력합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 허용 표a | 01-30 (각8자리까지) | 없음 |
| 2 | 거부 표a | 01-30 (각8자리까지) | 없음 |
| 3 | 허용 표b | 01-30 (각8자리까지) | 없음 |
| 4 | 거부 표b | 01-30 (각8자리까지) | 없음 |

- 허용 또는 거부 시킬 번호를 입력 후 [단축]버튼을 눌러 저장합니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 71	현지 시간 표시 특성

국제 전화 사용 시 LCD에 국선번호 대신 해당 나라의 현지 시간을 표시할 수 있는데 이때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’71’을 다이얼 합니다.

WORLD TIME ATTRIBUTE DISP C/F LNTH:3 ISD:00

- 해당 버튼(1-4)을 선택 후 다이얼 합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 현지 시간 표시 여부 | YES/NO | NO |
| 2 | 현지 온도 표시 단위 | C/F | C(ON) |
| 3 | 국제전화 코드의 길이 | 1~4 | 3 |
| 4 | 국제전화 코드임을 알리는 선두 DIGIT | 3자리이내 | 00 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 72	현지 시간 지정

프로그램71에서 국제 통화 시 LCD에 국선번호대신 현지시간을 표시하도록 프로그램 되어 있는 경우, 사전에 각 국가별로 현지시간에 대한 정보가 지정되어 있어야 하며 최대 20개까지 입력할 수 있으며 이 정보를 입력할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ’72’을 다이얼 합니다.

DISPLAY WORLD TIME ENTER BIN NO (00-19)

- 해당 버튼(1-4)을 선택 후 다이얼 합니다.

BIN 00 : WORLD TIME NAT AREA TIME TEMP

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국가 코드 | 3자리이내 | 없음 |
| 2 | 지역 코드 | 4자리이내 | 없음 |
| 3 | 시차 | 00-23 | 00시간 |
| 4 | 해당 지역의 월별 평균 온도 | -127~128 | 000 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 73	음성 사서함 다이얼 표

GDK 키폰 주장치와 보이스메일을 연동하여 사용 시 두 시스템간에 주고받는 신호를 지정할 때 사용하는 것으로서 특별한 경우를 제외하고는 초기값으로 지정되어 있는 상태에서 변경시키면 안됩니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘73’을 다이얼 합니다.

VOICE MAIL DIALING TBL ENTER FLEX KEY (1-9)

- 각 음성 사서함 다이얼 표 중 변경하고자 하는 버튼 (1-9)을 누릅니다.

| 버튼 | 지정내용 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 음성 사서함 표 1 | PREFIX : P# SUFFIX : 지정 안됨. | 메일 저장 (PUT MAIL) |
| 2 | 음성 사서함 표 2 | PREFIX : P## SUFFIX : 지정 안됨. | 메일 읽기 (GET MAIL) |
| 3 | 음성 사서함 표 3 | PREFIX : 지정 안됨. SUFFIX : 지정 안됨. | 주장치프로그램 48 |
| 4 | 음성 사서함 표 4 | PREFIX : P#0P SUFFIX : 지정 안됨. | 주장치프로그램 48 |
| 5 | 음성 사서함 표 5 | PREFIX : P#4P SUFFIX : 지정 안됨. | 무응답 시 (No Answer Table) |
| 6 | 음성 사서함 표 6 | PREFIX : P#5P SUFFIX : 지정 안됨. | 오류 시 (Error Table) |
| 7 | 음성 사서함 표 7 | PREFIX : P#3P SUFFIX : 지정 안됨. | 통화 중 시 (Busy Table) |
| 8 | 음성 사서함 표 8 | PREFIX : P#6P SUFFIX : 지정 안됨. | DND인 경우 (DND Table) |
| 9 | 음성 사서함 표 9 |  | 끊을 경우 (Disconnect Table) |

- PREFIX인 경우 ‘0’, SUFFIX인 경우’1’를 다이얼하고 12자리 내에서 다이얼로 입력합니다. (P입력 시 : PAUSE는 [재발신]버튼을 눌러 입력합니다.)

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 74	국선 이름 입력

국선에 이름을 입력해두면 그 국선이 착신될 때 LCD에 국선 번호대신 입력된 국선이름이 표시되도록 할 수 있으며(프로그램30 - 버튼6) 이때 국선 이름을 입력할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘74’을 다이얼 합니다.

DISPLAY COL NAME ENTER BIN NO (01-10)

- 일련번호(01-10)를 2자리로 다이얼 합니다.

DISPLAY COL NAME BIN 01 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- 국선 이름을 12자 이내의 영문자로 입력합니다.

문자 입력 표

| Q - 11 Z - 12 . – 13 1 - 10 | A – 21 B – 22 C – 23 2 - 20 | D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30 |
| --- | --- | --- |
| G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40 | J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50 | M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60 |
| P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7 7 - 70 | T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80 | W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90 |
| 1-BLANK 2 - : 3 - , | 0-00 | # |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 75	디지털 키폰용 링 주파수 지정

디지털 키폰 전화기에서 울릴 링의 주파수를 변경하여 링 음색을 다르게 할 수 있는데 이때 사용합니다. (4가지 종류의 링이 있음)

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘75’을 다이얼 합니다.

RING FREQUENCY RNG1 RNG2 RNG3 RNG4

- [버튼1] ~ [버튼4] 중 선택합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값(Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 링 타입 1 | 0000-9999 | T1:1000 T2:1020 |
| 2 | 링 타입 2 | 0000-9999 | T1:0890 T2:0910 |
| 3 | 링 타입 3 | 0000-9999 | T1:1260 T2:1280 |
| 4 | 링 타입 4 | 0000-9999 | T1:0800 T2:0820 |

- T1 을 변경 시 ‘1’을 누르고 원하는 주파수를 입력하고, T2를 변경 시 ‘2’를 누르고 원하는 주파수를 입력합니다. (단위:Hz)

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 76	내선 호출자 구별 링 주파수 지정

디지털 키폰 전화기 사용자의 경우, 다른 내선에서 호출한 경우 호출자에 따라 호출 링의 음색을 다르게 하여 호출 링 음색만으로도 호출자를 구별할 수 있도록 할 수 있으며(프로그램21-버튼6) 이때 사용될 음색의 주파수를 지정할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘76’을 다이얼 합니다.

DISTINCT RING FREQUENCY RNG1 RNG2 RNG3 RNG4

- [버튼1] ~ [버튼4]중 선택합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값(Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 링 타입 1 | 0000-9999 | T1:0480 T2:0000 |
| 2 | 링 타입 2 | 0000-9999 | T1:0400 T2:0000 |
| 3 | 링 타입 3 | 0000-9999 | T1:0620 T2:0000 |
| 4 | 링 타입 4 | 0000-9999 | T1:0770 T2:0000 |

- T1 을 변경 시 ‘1’을 누르고 원하는 주파수를 입력하고, T2를 변경 시 ‘2’를 누르고 원하는 주파수를 입력합니다. (단위:Hz)

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 77	디지털 국선에 대한 수화 감도 조정

디지털 국선을 수용 시, 디지털 국선에 대한 내선 전화기 종류별로 수화감도를 조정할 때 사용합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘77’을 다이얼 합니다.

DCO TX GAIN : DKT EKT SLT COL DVU RCV CPT W R2

- [버튼1] ~ [버튼9] 중 선택합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 디지털 키폰 전화기 수화 감도 조정 (DKT) | 00-63 | 33 |
| 2 | 아날로그 키폰 전화기 수화 감도 조정(EKT) | 00-63 | 19 |
| 3 | 일반 전화기 수화 감도 조정 (SLT) | 00-63 | 24 |
| 4 | 국선 수화 감도 조정 (COL) | 00-63 | 24 |
| 5 | DVU 수신 감도 조정 (DVU) | 00-63 | 32 |
| 6 | DTMF 수신 레벨 조정 (RCV) | 00-63 | 24 |
| 7 | 톤 감지 회로 수신 레벨 조정 (CPT) | 00-63 | 24 |
| 8 | WHTU | 00-63 | 33 |
| 9 | R2 RECEIVER | 00-63 | 32 |

- 다이얼로 수신 감도 크기를 00~63 범위 내에서 입력합니다.

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 78	국선 다이얼 삽입 표 지정

PABX 전환을 할 때 자동으로 번호를 입력합니다. 반드시 국선이 보류되어 있는 경우에만 사용되고, 번호체계의 적용을 받습니다. (GDK-186의 경우 2.0 이후 VERSION에 해당됩니다.)

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘78’을 다이얼 합니다.

DIGIT INSERT TBL ENTER BIN NO (1-5)

- 일련 번호(1-5)를 한자리로 다이얼 합니다.

BIN01 : PRESS FLEX BTN DIAL_DGT INS_DGT CO_GRP

- 다음 버튼(1-3)중 하나를 누른 후 필요한 데이터를 입력합니다.

| 버튼 | 지정내용 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자가 다이얼 할 번호 | 2자리이내 | 없음 |
| 2 | 삽입시킬 번호 | 4자리이내 | 없음 |
| 3 | 사용할 국선 그룹 | 국선 그룹 번호 186 : 01~48 100 : 01~24 FPII : 01~09 | 01 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 79	CCR

DISA/DID 국선을 사용하여 GDK시스템은 음성 안내 서비스를 할 수 있습니다.

반드시DVU가 설치되어 있어야 합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘79’을 다이얼 합니다.

CUSTOM CALL ROUTING SLELECT CCR TABLE (01-09)

- DVU 음성에 따라 CCR표가 선택되므로, 처음 듣게 될 시스템 안내 메시지 01-09 사이의 값을 입력합니다. (DISA 지정 시 처음 듣는 메시지 번호와 동일합니다.)

CUSTOM CALL ROUTING : 01 PRESS FLEX KEY (1-10)

- [버튼1] ~ [버튼10]은 DISA/DID에서 들어오는 다이얼에 해당합니다.

CUSTOM CALL ROUTING : 01 DGT1 : _ _ _

- 해당 버튼을 누른 후 필요한 데이터를 다이얼로 입력합니다.

(취소 시 [단축] )

| 지정 내용 | 범위 | LCD | 입력 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내선번호 | 2자리 ~ 4자리 | 내선번호 | 내선 번호 DIAL |
| 내선그룹 번호 | 186 : 620 – 649 100 : 620 – 634 FPII : 620 – 627 | 내선그룹번호 | 내선그룹번호 DIAL |
| DVU메시지 | 1~9 | DVU1 ~ DVU9 | [거부/착신전환] +DVU NO |
| DVU DROP | 1~9 | DVU1(D)~DVU9(D) | [거부/착신전환] +DVU NO + # |
| 단축번호 | 00-19 200-999 | SPD10 OF STA102 SYS SPD 399 | - 공동 단축 다이얼 지정 시; [송화차단] + 단축번호 - 개별 단축 다이얼 지정 시; [송화차단] + 단축번호 + 해당 내선번호 |
| 국선 방송 | 방송 코드 | 예로 내부구역 방송01을 지정 시 “INT PAGE 01” | 방송 코드 |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

내선번호 지정 시

- 해당하는 번호의 버튼을 누릅니다.

- 내선 번호를 다이얼 합니다. (2자리~4자리)

CUSTOM CALL ROUTING : 01 DGT1 : STA 102

- [보류/저장] 버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

내선 그룹 번호 지정 시

- 해당하는 번호의 버튼을 누릅니다.

- 내선 그룹 번호를 다이얼 합니다. (3자리)

CUSTOM CALL ROUTING : 01 DGT1 : HUNT GRP 620

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

DVU 메시지 지정 시

- 해당하는 번호의 버튼을 누릅니다.

- [거부/착신전환]버튼을 누르고 시스템 안내 메시지 번호를 1자리 다이얼 합니다.

CUSTOM CALL ROUTING : 01 DGT1 : DVU ANNC 1

- [보류/저장] 버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

DVU 메시지 송출 후 국선을 끊고 싶은 경우

- 해당하는 번호의 버튼을 누릅니다.

- [거부/착신전환]버튼을 누르고 시스템 안내 메시지 번호를 1자리 다이얼 하고, # 를 다이얼 합니다.

CUSTOM CALL ROUTING : 01 DGT1 : DVU ANNC 1(D)

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

국선 방송을 실행시키려면

- 해당하는 번호의 버튼을 누릅니다.

- 방송 코드를 다이얼 합니다. (예로 외부방송코드47을 다이얼 합니다.)

CUSTOM CALL ROUTING : 01 DGT1 : EXT PAGE 2

- [보류/저장] 버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

단축 번호를 실행시키려면

- 해당하는 번호의 버튼을 누릅니다.

- 단축 번호를 다이얼 합니다.

- 개별 단축 다이얼인 경우 [송화차단]버튼과 단축번호 2자리를 다이얼하고, 해당 내선의 번호를 다이얼 합니다.(예:[송화차단] + 01 + 102)

CUSTOM CALL ROUTING : 01 DGT1 : SPD 01 OF STA102

- 공동 단축 다이얼인 경우 [송화차단]버튼과 단축번호200-999까지의 범위 중 선택하여 다이얼 합니다.(예:399)

CUSTOM CALL ROUTING : 01 DGT1 : SYS SPD 399

- [보류/저장] 버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

주의사항

- DID 국선에 대해 서비스 할 경우 주장치 프로그램 08의 버튼4를 반드시 TYPE2로 지정하고, DID 번호에 해당하는 BIN No의 주/야간 목적지에 처음 듣게 될 시스템 안내 메시지가 녹음된 DVU를 지정합니다.

MEMU가 없는 시스템에서의 CCR 프로그램

MEMU가 없는 시스템의 경우 기존의 CCR 프로그램처럼 동작하게 됩니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘79’을 다이얼 합니다.

CUSTOM CALL ROUTING : 01 PRESS FLEX KEY (1-10)

- [버튼1] ~ [버튼10]은 DISA/DID에서 들어오는 다이얼에 해당합니다.

- 해당 버튼을 누른 후 필요한 데이터를 다이얼로 입력합니다.

(입력한 값을 취소 시 [단축] 버튼을 누릅니다.)

| 지정 내용 | 범위 | LCD | 입력 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내선번호 | 2자리 ~ 4자리 | 내선번호 | 내선 번호 DIAL |
| 내선 그룹 번호 | 186 : 620 – 649 100 : 620 – 634 FPII : 620 – 627 | 내선그룹번호 | 내선그룹번호 DIAL |
| DVU메시지 | 1~9 | DVU1 ~ DVU9 | [거부/착신전환] +DVU NO |
| DVU DROP | 1~9 | DVU1(D)~ DVU9(D) | [거부/착신전환] +DVU NO+# |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

주의사항

CCR 동작 도중에 “”를 다이얼 : 바로 전에 듣던 메시지를 다시 듣습니다.

CCR 동작 도중에 “#”를 다이얼 : 가장 처음에 듣던 메시지를 듣습니다.

- X.2버전의 경우 DVU 메시지를 지정 시 [거부/착신전환] 버튼이 아닌 “#” + DVU NO를 다이얼 해야 합니다.

# PGM 80	프로그램 데이터 프린트

현재 주장치 프로그램 되어 있는 내용을 MPB의 RS-232포트에 프린터를 연결하여 출력을 할 때  사용합니다. 이때 프로그램62의 버튼6에서 프린터와 시스템간의 전송 속도를 맞추어야 합니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고  #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘80’을 다이얼 합니다.

PRINT DATABASE PRESS FLEX KEY (1-11)

- 출력하고자 하는 버튼(1-11)을 누릅니다. ( [버튼3]과 [버튼4]의 경우는 출력할 내선범위를 눌러주고, [버튼5]의 경우 출력할 국선범위를 눌러주며, 그 밖의 버튼은 별도의 범위를 입력할 필요가 없습니다.)

| 버튼 | 지정내용 |
| --- | --- |
| 1 | 번호 체계 프린트 |
| 2 | 접속 카드 지정 프린트 |
| 3 | 내선 관련 데이터 프린트 |
| 4 | 다목적 버튼 지정 프린트 |
| 5 | 국선 관련 데이터 프린트 |
| 6 | 시스템 관련 데이터 프린트 |
| 7 | 허용/거부 표 프린트 |
| 8 | 공동 단축 다이얼 번호 프린트 |
| 9 | 모든 데이터 프린트 |
| 10 | 국제 지역 관련 데이터 프린트 |
| 11 | QSIG 관련 데이터 프린트 |

- [보류/저장]버튼을 누르면 프린트가 나옵니다.

주장치 프로그램80번 PRINT FORMAT (GDK-186 기준)

Flexible Numbering Plan 버튼1

FLEXIBLE NUMBERING PLAN ----------------------- FLEX STATION NUMBER 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 101 102 103 104 105 106 107 108 9 10 11 12 13 14 15 16 17 109 110 111 112 113 114 115 116 117 : : : 180 181 182 183 184 185 186 187 188 280 281 282 283 284 285 286 287 288 189 190 191 - 290 291 STATION GROUP PILOT NUMBER : 620 - 649 SLT PGM MODE SELECT NUMBER : 3 INTERNAL PAGE ZONES NUMBER : 401 - 420 INTERNAL ALL CALL PAGE : 43 MEET ME PAGE : 44 EXTERNAL PAGE ZONE 1 : 46 EXTERNAL PAGE ZONE 2 : 47 EXTERNAL ALL CALL PAGE : 48 ALL CALL PAGE : 49 SMDR ACCOUNT CODE ENTER : 50 FLASH COMMAND TO CO LINE : 51 SLT LAST SPD_DIAL : 52 DND : 53 CALL FORWARD : 54 SPEED DIAL PROGRAM : 55 MESSAGE WAIT ENABLE : 56 MESSAGE WAIT RETURN : 57 SPEED DIAL ACCESS : 58 DND/FWD CANCEL : 59 CALL PARK LOCATIONS : 601 - 619 ALARM RESET : 65 GROUP CALL PICK UP : 66 STATION DVU : 67 NIGHT ANSWER : 69 DIRECTED CALL PICK UP : 7 CO GROUP ACCESS : 801 - 848 INDIVIDUAL CO ACCESS : 8801 - 8896 TIE ROUTING : 89 ACCESS CO IN 1ST CO GROUP : 9 ATTENDANT CALL : 0 PRINT SMDR : *0 PRINT SMDR ACCOUNT GROUP : *1 DELETE SMDR : *2 DELETE SMDR ACCOUNT G BASE : *3 DISPLAY CALL CHARGE : *4 ABORT PRINTING : ** RETRIEVE HELD CO 4 BTN : 8## RETRIEVE IND HELD CO 4 BTN : 8#01 – 8#96 DOOR PHONE RELAY 1 : #*1 DOOR PHONE RELAY 2 : #*2 DOOR PHONE RELAY 3 : #*3 DOOR PHONE RELAY 4 : #*4

Slot Assignment 버튼2

SLOT ASSIGNMENT --------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 MPB .... DTIB SLIB SLIB PRIB EDVU MISB LCOB 1 2 3 2 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .... .... .... .... .... .... .... .... .... WTIB PORT NO: 8 BASIC PRIMARY(PRIB/E1) BOARD PORT NO: 30 OPTION PRIMARY(PRIB/E1) BOARD PORT NO: 30

Station Attributes 버튼3

STATION ATTRIBUTES ------------------ STA 100 -------- DND SPDA PAGE FWD PLA ASPK WARM SMDRH QUE WTONE OVRD AHLD WAIT Y Y Y Y Y Y N N Y N N N N DSEC MON SPK ALM IBOX COL NTA DVU VOVR DMRX PCALL N N Y Y Y Y Y N N N N CLIR COLR SUB_A LONG/SHORT MSN EXT/ATD COMW CLIP COLP PROG_IND CPN N N N N N Y N Y N N NO Not Linked station. ID : KEYSET COS : DAY(1)/NIGHT(1) LINE GROUP ACCESS : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ICM TENANCE GROUP : 1 GATD : .... ACCESS GROUP : 1 PAGE : 1 PREFWD : .... IDLE LINE SELECTION : .... SMDR ACCOUNT GROUP : .. DIDR ACDT COPGM ADM UCDON RING CCDT COG FAC Y Y N N N 0 N Y N STA 101 -------- : : :

Flex Buttons Assignment 버튼4

FLEX BUTTON ASSIGNMENT ---------------------- STA 100 : 1 2 3 4 25 26 27 28 CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 ..... ..... ..... ..... 5 6 7 8 29 30 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8 ..... ..... 9 10 11 12 CO 9 CO 10 CO 11 LOOP 13 14 15 16 ..... ..... ..... ..... 17 18 19 20 ..... ..... ..... ..... 21 22 23 24 ..... ..... ..... ..... STA 101 : 1 2 3 4 CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 5 6 7 8 CO 5 CO 6 CO 7 CO 8 9 10 11 12 CO 9 CO 10 CO 11 LOOP

CO Line Attributes 버튼5

CO LINE ATTRIBUTES ------------------ CO 1 ----- GRP COS COACT DISA DISAACT TYPE SIGNAL UNA FLASH COLP DID_RN DTONE CO_PAGE 1 1 N B Y CO DTMF N LOOP NOT .. Y Y METER FLASH LOOP TIE DID NO 5 0 DID IMDT CO LINE 1 :: DAY DELAY RING ASSIGN 101(0) CO LINE 1 :: NIGHT DELAY RING ASSIGN 101(0) CO LINE 1 :: ON_DMD DELAY RING ASSIGN < R2 CO BASE ATTRIBUTES > INCOMING SIGNAL: DTMF OUTGOING SIGNAL: DTMF R2 Line - B SIGNAL: CHARGE CO 2 ----- : :

System Database 버튼6

NATIONALITY : KOREA (OFFICE) SYSTEM PARAMETERS ------------------ SHLD PRIV PWRN PAGE OFFR MCNF AQRB BGM MOH BOX MUSIC LANG CLIP CAMP SYS Y Y Y MUTE Y N 1 1 1 INT KOR N N EXTR ACEMOD W_TIME C/F(TEMP) ISD_LENGTH ISD_CODE N LCHOICE N CELSIUS 3 00 EHR SHR XFR IRC ARC CRD PT CRG CWT CDD CPT PFT CFT APT 60 30 30 30 1 2 3 20 180 1 120 10 10 30 ADT ATT ANA ARC WRM CID PRE MRT HST HSB DNA ICM DOT FNA DRC ANT 30 30 30 3 5 3 15 0 5 1 20 30 20 15 3 1 DTT IDT ART PTO RSD WKT MHF SMD DVU CDA ACD RPH BXF SAR 10 5 30 15 60 10 20 0 20 3 0 5 50 60 EWF DFA CCDT 20 4 10 IN_ZERO MY_AREA CO_ATD DID_CONV SUB_ADDR TYPE_CALLING AOC_TYPE OUT_ZERO NO_FPAGE N ..... .. 2 N 2 0 Y 0 PREFIX ISD_CODE USER_REAL 0 .... USER SMDR PASSWD MAIN-ATD 0 .... 101 .... .... .... .... < WORLD TIME > BIN # : 0 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 1 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 2 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 3 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 4 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 5 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 6 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 7 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 8 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 9 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 10 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 11 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 12 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 13 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 14 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 15 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 16 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 17 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 18 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIN # : 19 NAT_CODE : .... AREA_CODE : .... TIME_OFFSET : .. MONTH : JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TEMP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STATION GROUPS -------------- STATION GROUPS 620: NOT ASSIGN STATION GROUPS 621: NOT ASSIGN STATION GROUPS 622: NOT ASSIGN STATION GROUPS 623: NOT ASSIGN STATION GROUPS 624: NOT ASSIGN STATION GROUPS 625: NOT ASSIGN STATION GROUPS 626: NOT ASSIGN STATION GROUPS 627: NOT ASSIGN STATION GROUPS 628: NOT ASSIGN STATION GROUPS 629: NOT ASSIGN STATION GROUPS 630: NOT ASSIGN STATION GROUPS 631: NOT ASSIGN STATION GROUPS 632: NOT ASSIGN STATION GROUPS 633: NOT ASSIGN STATION GROUPS 634: NOT ASSIGN STATION GROUPS 635: NOT ASSIGN STATION GROUPS 636: NOT ASSIGN STATION GROUPS 637: NOT ASSIGN STATION GROUPS 638: NOT ASSIGN STATION GROUPS 639: NOT ASSIGN STATION GROUPS 640: NOT ASSIGN STATION GROUPS 641: NOT ASSIGN STATION GROUPS 642: NOT ASSIGN STATION GROUPS 643: NOT ASSIGN STATION GROUPS 644: NOT ASSIGN STATION GROUPS 645: NOT ASSIGN STATION GROUPS 646: NOT ASSIGN STATION GROUPS 647: NOT ASSIGN STATION GROUPS 648: NOT ASSIGN STATION GROUPS 649: NOT ASSIGN EXEC/SEC PAIR : 1 ..../.... 13 ..../.... 2 ..../.... 14 ..../.... 3 ..../.... 15 ..../.... 4 ..../.... 16 ..../.... 5 ..../.... 17 ..../.... 6 ..../.... 18 ..../.... 7 ..../.... 19 ..../.... 8 ..../.... 20 ..../.... 9 ..../.... 21 ..../.... 10 ..../.... 22 ..../.... 11 ..../.... 23 ..../.... 12 ..../.... 24 ..../.... ALARM ATTRIBUTES ENAB MODE CONTACT SIGNAL N ALARM CLOSE REPT EXT CONTROL CONTACT : 1 : ........ 2 : ........ 3 : ........ 4 : ........ 5 : ........ 6 : ........ PABX ACCESS CODES : .. .. .. .. .. LONG DIST CODES : .. .. .. .. .. AUTHORIZATION CODES : DID-RCV-DGT DID-CONV DID-2ND-DIGIT-CONVERSION 3 #*** 1234567890 -> 1234567890 DID BUSY DEST : ATD DID ERROR DEST : ATD <<NEW LCR TABLES>> <LCR Access> : MODE 00 <DOW : DAY OF WEEK> MON TUE WED THU FRI SAT SUN 1 1 1 1 1 1 1 <TOD : TIME OF DAY> DAY_ZONE_1 : 00- 24 **- ** **- ** DAY_ZONE_2 : 00- 24 **- ** **- ** DAY_ZONE_3 : 00- 24 **- ** **- ** <LEADING DIGIT TABLE> <DIGIT MODIFICATION TABLE> INDEX (00) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (01) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (02) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (03) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (04) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (05) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (06) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (07) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (08) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (09) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (10) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (11) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (12) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (13) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (14) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (15) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (16) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (17) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (18) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (19) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (20) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (21) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (22) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (23) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (24) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (25) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (26) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (27) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (28) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (29) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (30) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (31) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (32) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (33) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (34) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (35) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (36) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (37) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (38) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (39) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (40) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (41) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (42) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (43) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (44) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (45) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (46) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (47) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (48) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (49) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (50) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (51) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (52) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (53) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (54) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (55) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (56) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (57) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (58) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (59) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (60) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (61) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (62) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (63) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (64) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (65) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (66) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (67) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (68) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (69) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (70) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (71) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (72) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (73) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (74) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (75) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (76) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (77) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (78) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (79) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (80) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (81) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (82) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (83) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (84) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (85) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (86) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (87) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (88) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (89) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (90) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (91) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (92) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (93) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (94) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (95) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (96) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (97) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (98) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** INDEX (99) ADD DIGITS : RP:01 RN:00 AP:01 CO:01 ALT:** ISDN DID TABLE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : PULSE DIAL SPEED RATIO : 10PPS 66/33 MODEM ASSIGN : MODE BAUD ASC_DEV NO. MODEM 02400 STA 291 DATE & TIME : 0 1 26 19:10 LCD DISPLAY : 12H DDMMYY < VM DIALING TABLE > PREFIX SUFFIX 1 .#E E 2 .##E E 3 E E 4 .#*0.E E 5 .#*4.E E 6 .#*5.E E 7 .#*3.E E 8 .#*6.E E VERSION : LGE/GS86P-E.5Dc DEC/99 SAVE PRT TYPE PIC DETL BAUD CRCY N N LD N Y 09600 ... COST 000000 FRAC : 0 TIE LINE ROUTING TABLE 1 = .. .. .. .. .. .. 2 = .. .. .. .. .. .. 3 = .. .. .. .. .. .. 4 = .. .. .. .. .. .. 5 = .. .. .. .. .. .. 6 = .. .. .. .. .. .. 7 = .. .. .. .. .. .. 8 = .. .. .. .. .. .. 9 = .. .. .. .. .. .. 10 = .. .. .. .. .. .. 11 = .. .. .. .. .. .. 12 = .. .. .. .. .. .. 13 = .. .. .. .. .. .. 14 = .. .. .. .. .. .. 15 = .. .. .. .. .. .. 16 = .. .. .. .. .. .. 17 = .. .. .. .. .. .. 18 = .. .. .. .. .. .. 19 = .. .. .. .. .. .. 20 = .. .. .. .. .. .. 21 = .. .. .. .. .. .. 22 = .. .. .. .. .. .. 23 = .. .. .. .. .. .. 24 = .. .. .. .. .. .. 25 = .. .. .. .. .. .. 26 = .. .. .. .. .. .. 27 = .. .. .. .. .. .. 28 = .. .. .. .. .. .. 29 = .. .. .. .. .. .. 30 = .. .. .. .. .. .. CUSTOM CALL ROUTING CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 1 INPUT DGT 1 : ALL CALL PAGE INPUT DGT 2 : STA 102 INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 2 INPUT DGT 1 : ... INPUT DGT 2 : ... INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 3 INPUT DGT 1 : ... INPUT DGT 2 : ... INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 4 INPUT DGT 1 : ... INPUT DGT 2 : ... INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 5 INPUT DGT 1 : ... INPUT DGT 2 : ... INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 6 INPUT DGT 1 : ... INPUT DGT 2 : ... INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 7 INPUT DGT 1 : ... INPUT DGT 2 : ... INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 8 INPUT DGT 1 : ... INPUT DGT 2 : ... INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... CCR TABLE (DVU ANNOUNCEMENT) : 9 INPUT DGT 1 : ... INPUT DGT 2 : ... INPUT DGT 3 : ... INPUT DGT 4 : ... INPUT DGT 5 : ... INPUT DGT 6 : ... INPUT DGT 7 : ... INPUT DGT 8 : ... INPUT DGT 9 : ... INPUT DGT 0 : ... FLEXIBLE DID CONV TABLE DID-# CNV-# DAY-DEST NIT-DEST DID-NAME -------- ------ ----------- ------------- ----------------- 101 101 STA 101 STA 101 102 102 STA 102 STA 102 103 103 STA 103 STA 103 104 104 STA 104 STA 104 105 105 STA 105 STA 105 106 106 STA 106 STA 106 107 107 STA 107 STA 107 108 108 STA 108 STA 108 109 109 STA 109 STA 109 110 110 STA 110 STA 110 111 111 STA 111 STA 111 112 112 STA 112 STA 112 113 113 STA 113 STA 113 114 114 STA 114 STA 114 115 115 STA 115 STA 115 116 116 STA 116 STA 116 117 117 STA 117 STA 117 118 118 STA 118 STA 118 119 119 STA 119 STA 119 120 120 STA 120 STA 120 121 121 STA 121 STA 121 122 122 STA 122 STA 122 123 123 STA 123 STA 123 124 124 STA 124 STA 124 125 125 STA 125 STA 125 126 126 STA 126 STA 126 127 127 STA 127 STA 127 128 128 STA 128 STA 128 129 129 STA 129 STA 129 130 130 STA 130 STA 130 131 131 STA 131 STA 131 132 132 STA 132 STA 132 133 133 STA 133 STA 133 134 134 STA 134 STA 134 135 135 STA 135 STA 135 136 136 STA 136 STA 136 137 137 STA 137 STA 137 138 138 STA 138 STA 138 139 139 STA 139 STA 139 140 140 STA 140 STA 140 141 141 STA 141 STA 141 142 142 STA 142 STA 142 143 143 STA 143 STA 143 144 144 STA 144 STA 144 145 145 STA 145 STA 145 146 146 STA 146 STA 146 147 147 STA 147 STA 147 148 148 STA 148 STA 148 149 149 STA 149 STA 149 150 150 STA 150 STA 150 151 151 STA 151 STA 151 152 152 STA 152 STA 152 153 153 STA 153 STA 153 154 154 STA 154 STA 154 155 155 STA 155 STA 155 156 156 STA 156 STA 156 157 157 STA 157 STA 157 158 158 STA 158 STA 158 159 159 STA 159 STA 159 160 160 STA 160 STA 160 161 161 STA 161 STA 161 162 162 STA 162 STA 162 163 163 STA 163 STA 163 164 164 STA 164 STA 164 165 165 STA 165 STA 165 166 166 STA 166 STA 166 167 167 STA 167 STA 167 168 168 STA 168 STA 168 169 169 STA 169 STA 169 170 170 STA 170 STA 170 171 171 STA 171 STA 171 172 172 STA 172 STA 172 173 173 STA 173 STA 173 174 174 STA 174 STA 174 175 175 STA 175 STA 175 176 176 STA 176 STA 176 177 177 STA 177 STA 177 178 178 STA 178 STA 178 179 179 STA 179 STA 179 180 180 STA 180 STA 180 181 181 STA 181 STA 181 182 182 STA 182 STA 182 183 183 STA 183 STA 183 184 184 STA 184 STA 184 185 185 STA 185 STA 185 186 186 STA 186 STA 186 187 187 STA 187 STA 187 188 188 STA 188 STA 188 189 189 STA 189 STA 189 190 190 STA 190 STA 190 191 191 STA 191 STA 191 192 192 STA 192 STA 192 193 193 STA 193 STA 193 194 194 STA 194 STA 194 195 195 STA 195 STA 195 196 196 STA 196 STA 196 197 197 STA 197 STA 197 198 198 STA 198 STA 198 199 199 STA 199 STA 199 200 200 STA 200 STA 200 201 201 STA 201 STA 201 202 202 STA 202 STA 202 203 203 STA 203 STA 203 204 204 STA 204 STA 204 205 205 STA 205 STA 205 206 206 STA 206 STA 206 207 207 STA 207 STA 207 208 208 STA 208 STA 208 209 209 STA 209 STA 209 210 210 STA 210 STA 210 211 211 STA 211 STA 211 212 212 STA 212 STA 212 213 213 STA 213 STA 213 214 214 STA 214 STA 214 215 215 STA 215 STA 215 216 216 STA 216 STA 216 217 217 STA 217 STA 217 218 218 STA 218 STA 218 219 219 STA 219 STA 219 220 220 STA 220 STA 220 221 221 STA 221 STA 221 222 222 STA 222 STA 222 223 223 STA 223 STA 223 224 224 STA 224 STA 224 225 225 STA 225 STA 225 226 226 STA 226 STA 226 227 227 STA 227 STA 227 228 228 STA 228 STA 228 229 229 STA 229 STA 229 230 230 STA 230 STA 230 231 231 STA 231 STA 231 232 232 STA 232 STA 232 233 233 STA 233 STA 233 234 234 STA 234 STA 234 235 235 STA 235 STA 235 236 236 STA 236 STA 236 237 237 STA 237 STA 237 238 238 STA 238 STA 238 239 239 STA 239 STA 239 240 240 STA 240 STA 240 241 241 STA 241 STA 241 242 242 STA 242 STA 242 243 243 STA 243 STA 243 244 244 STA 244 STA 244 245 245 STA 245 STA 245 246 246 STA 246 STA 246 247 247 STA 247 STA 247 248 248 STA 248 STA 248 249 249 STA 249 STA 249 250 250 STA 250 STA 250 251 251 STA 251 STA 251 252 252 STA 252 STA 252 253 253 STA 253 STA 253 254 254 STA 254 STA 254 255 255 STA 255 STA 255 256 256 STA 256 STA 256 257 257 STA 257 STA 257 258 258 STA 258 STA 258 259 259 STA 259 STA 259 260 260 STA 260 STA 260 261 261 STA 261 STA 261 262 262 STA 262 STA 262 263 263 STA 263 STA 263 264 264 STA 264 STA 264 265 265 STA 265 STA 265 266 266 STA 266 STA 266 267 267 STA 267 STA 267 268 268 STA 268 STA 268 269 269 STA 269 STA 269 270 270 STA 270 STA 270 271 271 STA 271 STA 271 272 272 STA 272 STA 272 273 273 STA 273 STA 273 274 274 STA 274 STA 274 275 275 STA 275 STA 275 276 276 STA 276 STA 276 277 277 STA 277 STA 277 278 278 STA 278 STA 278 279 279 STA 279 STA 279 280 280 STA 280 STA 280 281 281 STA 281 STA 281 282 282 STA 282 STA 282 283 283 STA 283 STA 283 284 284 STA 284 STA 284 285 285 STA 285 STA 285 286 286 STA 286 STA 286 287 287 STA 287 STA 287 288 288 STA 288 STA 288 289 289 STA 289 STA 289 290 290 STA 290 STA 290 291 291 STA 291 STA 291 EMERGENCY TABLE BinNo EmerCode ----- ----------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------ ------------------------------------ MSN TABLE BinNo CO IDX MSN Telephone No ----- -- --- - --------------- 1 ** *** * 2 ** *** * 3 ** *** * 4 ** *** * 5 ** *** * 6 ** *** * 7 ** *** * 8 ** *** * 9 ** *** * 10 ** *** * 11 ** *** * 12 ** *** * 13 ** *** * 14 ** *** * 15 ** *** * 16 ** *** * 17 ** *** * 18 ** *** * 19 ** *** * 20 ** *** * 21 ** *** * 22 ** *** * 23 ** *** * 24 ** *** * 25 ** *** * 26 ** *** * 27 ** *** * 28 ** *** * 29 ** *** * 30 ** *** * 31 ** *** * 32 ** *** * 33 ** *** * 34 ** *** * 35 ** *** * 36 ** *** * 37 ** *** * 38 ** *** * 39 ** *** * 40 ** *** * 41 ** *** * 42 ** *** * 43 ** *** * 44 ** *** * 45 ** *** * 46 ** *** * 47 ** *** * 48 ** *** * 49 ** *** * 50 ** *** * 51 ** *** * 52 ** *** * 53 ** *** * 54 ** *** * 55 ** *** * 56 ** *** * 57 ** *** * 58 ** *** * 59 ** *** * 60 ** *** * 61 ** *** * 62 ** *** * 63 ** *** * 64 ** *** * 65 ** *** * 66 ** *** * 67 ** *** * 68 ** *** * 69 ** *** * 70 ** *** * 71 ** *** * 72 ** *** * 73 ** *** * 74 ** *** * 75 ** *** * 76 ** *** * 77 ** *** * 78 ** *** * 79 ** *** * 80 ** *** * 81 ** *** * 82 ** *** * 83 ** *** * 84 ** *** * 85 ** *** * 86 ** *** * 87 ** *** * 88 ** *** * 89 ** *** * 90 ** *** * 91 ** *** * 92 ** *** * 93 ** *** * 94 ** *** * 95 ** *** * 96 ** *** * 97 ** *** * 98 ** *** * 99 ** *** * 100 ** *** * 101 ** *** * 102 ** *** * 103 ** *** * 104 ** *** * 105 ** *** * 106 ** *** * 107 ** *** * 108 ** *** * 109 ** *** * 110 ** *** * 111 ** *** * 112 ** *** * 113 ** *** * 114 ** *** * 115 ** *** * 116 ** *** * 117 ** *** * 118 ** *** * 119 ** *** * 120 ** *** * 121 ** *** * 122 ** *** * 123 ** *** * 124 ** *** * 125 ** *** * 126 ** *** * 127 ** *** * 128 ** *** * ------------------------------------ <<SLT assigned with MOH>> MOH5 MOH6 MOH7 MOH8 MOH9 ----------------------------- *** *** *** *** *** <<PORT Usage>> SMDR1 ADMIN SMDI SMDR2 TRACE RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 ------------------------------------------

Toll Tables 버튼7

EXCEPTION TABLES ---------------- ALLOW TABLE 1=E 2=E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E 11=E 12=E 13=E 14=E 15=E 16=E 17=E 18=E 19=E 20=E DENY TABLE A 1=E 2=E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E ALLOW TABLE B 1=E 2=E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E 11=E 12=E 13=E 14=E 15=E 16=E 17=E 18=E 19=E 20=E DENY TABLE B 1=E 2=E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E CANNED TOLL TABLES ------------------ ALLOW TABLE 1=011E 2=012E 3=015E 4=080E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E DENY TABLE 1=101E 2=115E 3=E 4=E 5=E 6=E 7=E 8=E 9=E 10=E

System Speed Dial Numbers 버튼8

SYSTEM SPEED GROUPING COMMON TOLL_CHK : CHECK SYSTEM SPEED NUMBERS -------------------- 201=1234567890E : ABZZ 202=2222222222E : BBBBB 203=3333333333E : FFFFF

All Data 버튼9

위의 DATA PRINT 참조 바람.

QSIG DATABASE 버튼10

Printing QSIG DATABASE QSIG BASIC ATTRIBUTES QSIG ENABLE: OFF QSIG RETRY COUNT: 0 QSIG CO GROUP CO 1-30: GRP1 QSIG CO OUT SEND PART SEND PART NOT ASSIGNED QSIG CO OUT TRANS PART TRANS PART NOT ASSIGNED QSIG CNIP ENABLE: OFF QSIG CONP ENABLE: OFF SELECT SIG. METHOD: FACILITY MSG QSIG ROUTING TABLE

# PGM 90	요금 관련 표 지정

프로그램 62에서 통화내역 및 요금을 출력할 때 산출할 요금 체계를 변경하고자 할 경우 입력합니다.

GS86P-4.0Cw이후 016/017/018/019에 대한 요금은 S/W 내부적으로 들어가 있음. 25원 요금은 동일하며, 4등급으로 되어 있음

국내/국제 신지역 등급 추가는 할 수 없으나 변경은 가능함.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘90’을 다이얼 합니다.

SINGULAR TABLES SELECT A TABLE (1-11)

- 출력하고자 하는 버튼(1-10)을 누릅니다. ([버튼3]과 [버튼4]의 경우는 출력할 내선범위를 눌러주고, [버튼5]의 경우 출력할 국선범위를 눌러주며, 그 밖의 버튼은 별도의 범위를 입력할 필요가 없습니다.)

| 버튼 | 지정내용 | 입력 방법 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 휴일 표 | 휴일 표인 경우 초기값은 아래와 같습니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 월 | 휴일 | 월 | 휴일 | 월 | 휴일 |  | 월 | 휴일 |  |
|  |  |  | 1 | 01 02 | 4 | 05 | 7 | 17 |  | 10 | 03 |  |
|  |  |  | 2 |  | 5 | 05 | 8 | 15 |  | 11 |  |  |
|  |  |  | 3 | 01 | 6 | 06 | 9 |  |  | 12 | 25 |  |
|  |  | - 다이얼로 휴일을 입력합니다. (휴일은 최대6일까지 입력 가능합니다.) - [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값이 저장되고 다음달로 넘어갑니다. - []버튼을 누르면 입력된 값이 저장되지 않고 다음달로 넘어갑니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 할인시간대 및 할인율 표 | 할인시간대 및 할인율 표인 경우 초기값은 아래와 같습니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BIN1 |  | BIN2 |  | BIN3 |  |  |  |
|  |  |  | 요일 | 월~금 토 일 | 06~08 06~08 06~21 |  | 21~24 16~24 06~21 |  | 00~06 00~06 00~06 |  |  |  |
|  |  |  | 할인율 |  | 30% |  | 30% |  | 50% |  |  |  |
|  |  | - 일련번호(1~3)를 누른 후 [버튼1]을 누르고 할인 시간을 4자리(00~24)로 입력합니다. - [버튼2]를 누르고 할인율을 두자리(00-99)로 입력합니다. - []버튼을 누르면 다른 요일에 대한 화면이 나타나므로 관련 데이터를 입력합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 버튼 | 지정내용 | 입력 방법 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 국내 단위 시간당 요금 | - 초기값은 1~3등급 지역은 040원,4등급지역은 025원이며 3개의 숫자를 누릅니다. - []버튼을 누르면 2등급 지역에 대한 화면이 나오며, 관련 데이터를 입력합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 국제 기본 요금 부과 시간 | - 초기값은 060초이며 3개의 숫자를 누릅니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 국내 요금 부과 단위 시간표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 지역등급 | 요금부과단위시간 (보통/할인) |  | 지역등급 |  | 요금부과단위시간 (보통/할인) |  |  |
|  |  |  | 1 | 1800/2580 |  | 3 |  | 0230/0330 |  |  |
|  |  |  | 2 | 0360/0520 |  | 4 |  | 0100/0140 |  |  |
|  |  | - 초기값은 위의 표와 같고, 8개의 숫자를 누릅니다. (단위:0.1초) - []버튼을 누르면 입력된 값이 저장되지 않고 다음 등급 지역으로 넘어갑니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 국제 요금 표 | 국제요금표인 경우 초기값은 아래와 같습니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 지역등급 |  | 초기1분당요금 |  | 추가1분당요금 |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 1210 |  | 0900 |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | 1580 |  | 1180 |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  | 1860 |  | 1400 |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | 1510 |  | 1130 |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | 1180 |  | 0870 |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | 1540 |  | 1140 |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  | 1810 |  | 1360 |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  | 1470 |  | 1100 |  |  |  |
|  |  | - 지역등급 15~18은 지역등급 11~14 등급과 동일한 지역이며 다만 11~14등급은 한국통신(KT) 국선을 이용한 경우이고 15~18 등급은 데이콤 (DACOM) 국선을 이용한 경우입니다. - [보류/저장]버튼을 누르면 입력 값이 저장됩니다. - []버튼을 누르면 입력된 값이 저장되지 않고 다음 등급지역으로 넘어갑니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 버튼 | 지정내용 | 입력 방법 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 국내 지역 등급표 | - 5개 숫자를 누릅니다.(각 지역당 1개) 0=무료, 1=시내통화, 2~4=장거리 통화 - 국내 지역 등급 표에 있는 값을 지우고 싶으면 숫자대신 #을 누릅니다. - []버튼을 누르면 다음 5개 지역을 입력할 수 있습니다. - 모든 지역을 입력한 후 [보류/저장]버튼을 누르면 저장됩니다. - []버튼을 누르면 입력된 값이 저장되지 않고 초기 LCD화면으로 갑니다. |
| 8 | 국내 신지역 코드 및 등급추가 | - 국내 새로운 지역코드를 3자리 이내로 누릅니다. (단, 첫번째 숫자인 ‘0’은 제외합니다.) - 0~4 사이의 등급을 한자리로 누른 다음 [단축] 버튼을 누릅니다. 입력 값이 LCD에 Display됩니다. - 신지역 코드를 국내 지역 등급 표에 추가하고자 하면 [보류/저장]버튼을 누릅니다. - []버튼을 누르면 입력된 값이 저장되지 않고 초기 LCD화면으로 갑니다. |
| 9 | 국제 지역 등급표 | - 국제 지역 등급(10~14)을 5개 연속하여 입력합니다. - 각 지역당 2자리 숫자로 입력되어 집니다. - 10=무료, 11~14=국제통화 - 국제 지역 등급 표에 있는 값을 지우고 싶으면 숫자대신 #을 누릅니다. - []버튼을 누르면 다음 5개 지역을 입력할 수 있습니다. - 모든 지역을 입력한 후 [보류/저장]버튼을 누르면 저장됩니다. - []버튼을 누르면 입력된 값이 저장되지 않고 초기 LCD화면으로 갑니다. |
| 10 | 국제 신지역 코드 및 등급추가 | - 국제 새로운 지역 코드를 누른 후 10~14 사이의 등급을 두 자리로 누른 다음 [단축]버튼을 누릅니다. (단, 첫번째 숫자 ‘0’은 제외) - 입력된 값이 LCD에 나타납니다. - 신지역 코드를 국제 지역등급 표에 추가하고자 하면 [보류/저장]버튼을 누릅니다. - []버튼을 누르면 입력된 값이 저장되지 않고 초기 LCD화면으로 갑니다. |

| 버튼 | 지정내용 | 입력 방법 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 자기 지역 코드 | - 초기값은 서울인 ‘02’로 지정되어 있으며 자기 지역 코드를 입력하고 [단축]버튼을 누릅니다. - 이때 자기 지역 코드는 다음의 6개 지역만이 가능합니다. 서울(02), 대전(042), 부산(051), 대구(053), 광주(062), 제주(064) - 국내 지역등급 표를 자기 지역에 맞는 초기값으로 지정하고 싶으면 [보류/저장]버튼을 누릅니다. - [] 버튼을 누르면 입력된 값이 저장되지 않고 초기 LCD화면으로 갑니다. |

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

# PGM 92  PSTN CLIP (호출자 번호 보기)

PSTN을 통해 받은 CLIP 데이터로 전화 건 상대방의 전화번호나 이름을 LCD에 표시하고 프린트할 수 기능입니다.

사용방법

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 #을 누릅니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 ‘92’를 다이얼 합니다.

AS CLIP PROGRAM(1-3) PRESS FLEX KEY

- [버튼1]을 누르면, LCD는 PGM01(STATION PORT PGM)처럼 표시되고 프로그램 방법 또한 PGM01과 동일합니다.

01 02 03 04 05 06 07 08 .. .. .. .. .. .. .. ..

- [버튼1]을 누르면, 모든 LED가 꺼지고, 첫번째 줄은 CPE포트 번호와 일치하며, 두 번째 줄은 GDK 시스템의 국선 번호와 일치합니다.

01 02 03 04 05 06 07 08 .. .. .. .. .. .. .. ..

- 다음 CPE 포트 번호를 프로그램 하려면[] 버튼을 누릅니다.

- 예로, [버튼1]을 누르고 국선 번호 01을 다이얼 한 후 [보류/저장]버튼을 누르면, LCD는 아래와 같이 표시됩니다.

01 02 03 04 05 06 07 08 01 .. .. .. .. .. .. ..

[단축]버튼을 두 번 누르면, “CPE CO PROGRAM”은 초기화되고, [보류/저장]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장됩니다.

- 첫번째 LCD에서 다목적 [버튼2]를 누르면, RS-232케이블을 통한 CPE 연결을 위한 PORT SELECTION PGM이 표시됩니다.

- GDK-186 : 0 RS-232 on MPB, 1MODU

- GDK-100 : 0 RS-232 on MPB, 2RS-232 [2]on MISB, 3RS-232[3] on MISB

- GDK-FPII : 0 SIU1, 1SIU2[MODU]

CLIP PORT SELECT(0-1) PORT : . .

- [단축]버튼을 누르면, 값은 초기값으로 돌아갑니다.

- 첫번째 LCD에서 [버튼 3]을 누르면, CLI 데이터에서 전화번호를 표시할 것인지 이름을 표시할 것인지를 지정할 수 있습니다.

CLIP NAME OR TEL (0-1) DISP : NAME OFF

- [보류/저장]버튼을 눌러 저장 후 나옵니다.

- CLI 프로그램 표

| 버튼 | Flex | 내용 | 초기값 | 데이터 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-8 | CPE국선연결 프로그램 | 없음 |  | CPE포트 번호를 GDK 시스템의 국선 번호와 일치시키는데 사용. |
| 2 | 2 | CPE 포트설정 프로그램 | 없음 | GDK-186 0MPB RS-232 1MODU GDK-100 0MPB RS-232 1Error Tone 2MISB[2] RS-232 GDK-FPII 0SIU 1 1SIU2 [MODU] | RS-232 케이블로 GDK시스템과CPE를 연결하는데 사용. |
| 3 | 3 | CLI 전화번호 또는 이름표시 | OFF | 0 : 전화 번호표시 1 : 이름 표시 | 시스템의 LCD에 CLI 데이터 중 전화번호 또는 이름을 표시할 것인지 선택. |