##### GK-50/828/616/308A

주장치 프로그램

목 차

1. 프로그램 개요	5

1.1. 개요	5

1.2. 프로그램 입력 방법 (내선 가입자 100번)	5

1.3. 프로그램 번호 설명	6

1.4. 데이터가 키폰 전화기의 LCD에 나타나는 형태와 데이터 입력 방법	6

1.4.1. 데이터가 LCD에 나타나는 형태	6

1.4.2. 데이터 입력 방법	6

2. 신호 및 번호 체계	7

2.1. 신호 사양	7

2.1.1. 시각 신호	7

2.1.2. 청각 신호 (키폰 전화기)	8

2.1.3. 청각 신호 (일반 전화기)	9

2.2 . 번호 체계 (일반 사무실용)	10

2.2.1. 기호	10

2.2.2. 주의 사항	10

2.2.3. 번호 체계	11

2.2.4. 주장치별 초기값	15

재발신01	공동 보류 재호출 시간	25

재발신02	개별 보류 재호출 시간	25

재발신03	국선 전환 재호출 시간	25

재발신04	사전 착신 전환 시간	26

재발신05	포즈 시간	26

재발신06	국선 대기 시간	26

재발신07	회의 시간	27

재발신08	내선 예약 표시음 시간	27

재발신10	국선 링 감지 시간	27

재발신11	선별 보류 선택	28

재발신12	자동 비화	28

재발신13	교환수 호출	29

재발신14	착신 국선 TOLL 제어	29

재발신15	교환수 지정	30

재발신16	공동벨	30

재발신17	PBX 다이얼 번호 지정	31

재발신18	중역/비서 지정	31

재발신19	내선 그룹 지정	32

재발신20	SMDR 기능 선택 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	33

재발신21	도난 경보 기능	34

재발신22	방송 경고음 지정	34

재발신23	외부 제어 접점 지정	35

재발신25	폰 박스 호출 시간	35

재발신27	보류 국선 재호출 방식 지정 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	36

재발신28	년,월,일,시간 조정	36

재발신29	그룹 청취 기능	37

재발신30	국선 관련 사항	37

재발신31	일반 전화기 재발신 시간	46

재발신33	교환수 재호출 시간	46

재발신34	내선 그룹 착신 지정 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	47

재발신35	일반전화기 링 타입 지정	47

재발신36	내선 번호 변경	48

재발신37	국선 점유 방식 선택	48

재발신38	자동 재다이얼 간격 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	49

재발신39	국선 다중 회의 허용	49

재발신40	내선 가입자 사항	50

재발신41	착신 국선 외부로 착신 전환 허용 여부 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	64

재발신44	착신전환 무응답 시간 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	64

재발신45	변칙다이얼 방지(내선 발신음 2중음)	65

재발신46	국선 다이얼 대기 시간	65

재발신49	후크 스위치 DEBOUNCE 시간 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	65

재발신50	허용/거부 표 입력	66

재발신51	음악원 선택 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	66

재발신52	내선 기능 선택	67

재발신53	핫 라인 기능	70

재발신54	문 열기 시간	70

재발신55	VAU 녹음 시간 분할 (총 120초) – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	71

재발신56	국선 다이얼 지연 시간	72

재발신57	핫 라인 시작 시간	72

재발신58	VAU 분할 영역 용도 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	73

재발신59	VAU 채널 용도 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	74

재발신60~65	초기화 관련 사항	74

재발신66	DISA/DID 무응답 시간– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	75

재발신67	DISA 국선 재사용 허용 코드 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	75

재발신68	DISA 음성 안내 송출– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	75

재발신69	DISA 국선 재사용 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	76

재발신70~75	인쇄 관련 사항– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	76

재발신76	내선 그룹 링 인가 형태 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	77

재발신77	DISA 다이얼 시 내선 그룹 번호 1자리 입력– GK-308A 시스템 사용 않음.	78

재발신78	DISA 야간 운용 방법– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	79

재발신79	DISA의 상태에 따른 처리 방법 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	80

재발신80	DID 수신 자릿수 지정 (2-4) – 828/50HB에서 사용	80

재발신81	DID 숫자 변환 코드 지정– 828/50HB에서 사용	81

재발신82	DID 통화 중/무응답 시 처리 방안– 828/50HB에서 사용	81

재발신83	VAU 감지 톤 주기– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	82

재발신84	VAU 톤 감지 시간– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	82

재발신85	DISA 주간 메시지 반복 여부– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	83

재발신86	팩스 국선/내선 지정 – GK-616HB, 308A의 경우 76에 해당	83

재발신87	팩스 톤 감지 시간– GK-616HB, 308A의 경우 77에 해당	84

재발신88	팩스 국선 호출 시간– GK-616HB, 308A의 경우 78에 해당	84

재발신89	일반 전화기 링 OFF 시간 지정– GK-616HB, 308A의 경우 79에 해당	84

## 1. 프로그램 개요

# 1.1. 개요

아나로그 키폰 시스템은 개별 사용자의 요구에 맞게 프로그램하여 사용할 수 있으며, 내선 첫번째 포트의 키폰 전화기(초기 내선 가입자 100번)에서만 시스템 운용과 관련된 조건을 프로그램 할 수 있습니다.

주장치의 프로그램을 하는 중에 내선은 일반적인 전화의 사용이 불가능하고, 단지 프로그램을 할 수 있는 장치로 변경되며, 이와 함께 모든 버튼과 다이얼 패드는 프로그램에 맞게 재지정됩니다.

다목적 버튼과 다이얼 패드는 필요한 데이터를 입력하는데 사용되며 주장치에 프로그램하는 동안 다른 전화기들은 일반적인 동작을 합니다.

시스템의 초기값이 사용자의 요구와 일치할 경우에는 주장치 프로그램을 조정할 필요가 없으며 주장치에 프로그램을 할 필요가 있을 때에는 주장치 프로그램 모드로 진입하여 해당 프로그램 번호를 입력하면 됩니다.

주장치에 프로그램을 입력하는 도중에 전화기의 LCD와 LED는 현재의 프로그램 상태나 데이터의 입력 상태를 나타내며, 프로그램에 정확한 데이터가 입력되었을 때는 확인음이 들리고 입력된 데이터가 임시 저장됩니다. 만일 입력된 데이터가 정확하지 않으면 실수 지시음이 들리고 데이터는 저장되지 않습니다.

변경된 데이터를 영구히 저장하기 위하여 [보류]버튼을 누르고 확인음을 듣습니다.

# 1.2. 프로그램 입력 방법 (내선 가입자 100번)

- “7 7 6 4 “를 다이얼 합니다.

- [재발신]버튼 + 프로그램 번호(두자리)를 다이얼 합니다.

- 원하는 데이터를 입력합니다.

- [보류]버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

- 확인음을 듣습니다.

# 1.3. 프로그램 번호 설명

| 프로그램 내용 | 프로그램 번호 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GK-308A | GK-616HB | GK-828HB/50HB |
| 시스템 관련 사항 | 01-29, 31-39, 48-49, 56, 76-79 | 01-29, 31-39, 48-49, 56, 66-69, 76-89 | 01-29, 31-39, 48-49, 56, 66-69, 76-85 |
| 국선 관련 사항 | 30 | 좌 동 | 좌 동 |
| 내선 관련 사항 | 40,52 | 좌 동 | 좌 동 |
| 예외표 관련 사항 | 50 | 좌 동 | 좌 동 |
| 초기치 관련 사항 | 60-65 | 좌 동 | 좌 동 |
| 프린트 관련 사항 | 없음 | 70-75 | 좌 동 |

# 1.4. 데이터가 키폰 전화기의 LCD에 나타나는 형태와 데이터 입력 방법

### 1.4.1. 데이터가 LCD에 나타나는 형태

LCD 상단에 항목 이름과 데이터를 입력할 수 있는 범위가 표시되고 하단에 현재의 데이터가 표시됩니다. 원하는 데이터를 입력하고 [보류]버튼을 누르면 하단에 새로 입력한 데이터가 표시됩니다.

### 1.4.2. 데이터 입력 방법

입력할 데이터가 숫자인 경우에는 다이얼 버튼을 눌러 입력합니다.

먼저 입력할 종속영역을 다목적버튼을 눌러 지정하고 해당 데이터를 입력합니다.

## 2. 신호 및 번호 체계

# 2.1. 신호 사양

램프의 점멸 상태와 여러 가지의 톤으로 시스템의 동작 상태를 알 수가 있습니다.

### 2.1.1. 시각 신호

- 내선 가입자의 내선 램프 표시

| 상 태 | 내선 버튼의 램프 상태 |
| --- | --- |
| 사용중인 내선 가입자 | 불이 켜짐 |
| 내선을 호출한 내선 가입자 - 내선 호출을 받은 가입자 - 다른 내선 가입자 | - 램프 점멸 (240 IPM Flashing) - 불이 켜짐 |
| 내선 호출을 받는 내선 가입자 | 불이 켜짐 |
| 메시지 대기를 되호출 하는(받는) 내선 가입자 | 램프 점멸 (240 IPM Flashing) |
| 수신 거부인 내선 가입자 | 램프 점멸 (240 IPM Flashing) |
| 내선호출중인 도어폰 내선가입자 | 램프 점멸 (240 IPM Flashing) |

- 국선 버튼의 램프 표시

| 상 태 | 국선 램프 상태 |
| --- | --- |
| 국선 링 착신 시 | 램프 점멸 (30 IPM Flashing) |
| 전환된 국선 링 착신 시 | 램프 점멸 (240 IPM Flashing) |
| 재호출 시 | 램프 점멸 (480 IPM Flashing) |
| 예약된 국선 재호출 시 | 램프 점멸 (30 IPM Flashing) |
| 개별 보류 시 - 개별 보류시킨 내선 가입자 - 다른 가입자에서 | 램프 점멸 (240 IPM Flashing) 불이 켜짐 |
| 공동 보류 시 - 공동 보류시킨 내선 가입자 - 다른 가입자에서 | 램프 점멸 (60 IPM Flashing) 불이 켜짐 |
| 보류자(선별 보류 가능 시스템인 경우에만 이용) | 램프 점멸 (60 IPM Flashing) |
| 사용 중 | 램프 점멸 (60 IPM Flashing) |

- 두 가지 색상이 지원되는 키폰 전화기 (GK-33LG, 33BG, 21LG, 21BG, 24/36S, 24/36E)를 사용할 경우에는 자신이 점유한 국선 램프는 녹색으로 불이 켜지고 다른 내선 가입자의 국선 램프는 적색으로 불이 켜집니다.

- 기능 버튼의 램프 표시

| 상 태 | 국선 램프 상태 |
| --- | --- |
| 메시지 대기 시 예약 버튼 | 램프 점멸 (15 IPM Flashing) |
| 통화 중 긴급호출을 받을 때 [보류]버튼 | 램프 점멸 (60 IPM Flashing) |
| 국선 예약 시 [예약]버튼 | 불이 켜짐 |
| 내선 예약 시 [예약]버튼 | 램프 점멸 (60 IPM Flashing) |
| 수신(착신) 거부 시 [거부]버튼 | 불이 켜짐 |
| 온 훅 다이얼링 시 [ON/OFF]버튼 | 불이 켜짐 |
| 회의 통화 시 [회의]버튼 | 불이 켜짐 |
| 모든 내선통화로 사용 중 일 때 [보류]버튼 | 불이 켜짐 |
| 내선 호출을 받을 때 [보류]버튼 | 램프 점멸 (30 IPM Flashing) |
| 부재중 안내기능 시 [거부/착신전환]버튼 | 램프 점멸 (30 IPM Flashing) |

### 2.1.2. 청각 신호 (키폰 전화기)

- 호출된 키폰 전화기에게 주어지는 신호

| 명 칭 |  | 소리(Hz) | 소리 발생 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내선 링 |  | 1215/1471 | 0.8초ON/2.4초OFF 반복 |
| 국선 링 |  | 1215/1471 | 0.4초ON/4초OFF, 0.4초ON/2초 OFF 반복 |
| 내선 호출 음 |  | 935 | 0.2초ON/0.2초OFF 3회 반복 |
| 전환된 국선 링 |  | 1215/1471 | 0.4초ON/4초OFF, 0.4초ON/2초 OFF 반복 |
| 국선 재호출 |  | 1215/1471 | 0.4초ON/4초OFF, 0.4초ON/2초 OFF 반복 |
| 메시지 대기 콜 백 |  | 1215/1471 | 0.8초ON/2.4초OFF 반복 |
| 메시지 대기 확인음 |  | 771 | 0.6초ON 1회 |
| 예약된 국선 재호출 |  | 1215/1471 | 0.2초ON/0.6초OFF 반복 |
| 통화중 긴급 호출음 |  | 1215/1471 | 0.2초ON 1회 |
| 방송 시작음 |  | 935 | 1초 1회 |
| 증설 벨 | 내선 링 |  | 0.5초ON/0.5초OFF, 0.5초ON/1.5초 OFF 반복 |
|  | 국선 링 |  | 0.5초ON/2.5초OFF 반복 |

- 확인 음으로 받는 신호

| 명 칭 | 소리(Hz) | 소리 발생 |
| --- | --- | --- |
| 내선 링백톤 | 701 | 0.8초ON/2.4초OFF 반복 |
| 내선 호출 확인음 | 935 | 0.2초ON/0.2초OFF 3회 반복 |
| 통화중음 | 701 | 0.4초ON/0.4초OFF 반복 |
| 실수 지시음 | 701 | 0.2초ON/0.2초OFF 반복 |
| 내선 다이얼음 | 701 | 연속음 |
| 수신거부음 | 701 | 0.2초ON/0.2초OFF를 3회, 0.6초 PAUSE를 반복 |
| 방송 확인음 | 935 | 1초1회 |
| 회의 종료음 | 701 | 0.2초ON/0.2초OFF 3회 반복 |
| 프로그램 확임음 | 1471 | 1.4초 1회 |
| 프로그램 실수 지시음 | 1471 | 0.2초ON/0.2초OFF 6회 반복 |
| 다이얼링 확인음 | DTMF | 다이얼 하는 대로 |

### 2.1.3. 청각 신호 (일반 전화기)

- 호출된 일반 전화기에게 주어지는 신호

| 명 칭 | 소리(Hz) | 소리 발생 |
| --- | --- | --- |
| 국선 착신 | 440 | 0.4초ON/0.2초OFF, 0.4초ON/4초OFF 반복 |
| 내선 착신 | 440 | 1초ON/4초 OFF반복 |
| 통화중 긴급 호출음 | 440 | 0.2초ON 1회 |
| 전환된 국선 링 | 440 | 0.4초ON/0.2초OFF, 0.4초ON/4초OFF 반복 |
| 국선 재호출 | 440 | 0.4초ON/0.2초OFF, 0.4초ON/4초OFF 반복 |
| 예약된 국선 재호출 | 440 | 0.4초ON/0.2초OFF, 0.4초ON/4초OFF 반복 |

- 확인음으로 받는 신호

| 명 칭 | 소리(Hz) | 소리 발생 |
| --- | --- | --- |
| 내선 호출 확인음 | 1215/1471 | 0.2초 ON/0.2초OFF 3회 반복 |
| 통화중음 | 440 | 0.5초 ON/0.5초OFF 반복 |
| 실수 지시음 | 440 | 0.3초 ON/0.3초OFF 반복 |
| 내선 다이얼음 | 440 | 연속음 |
| 수신 거부 음 | 440 | 0.2초 ON/0.3초OFF 3회, 0.2초Pause를 반복 |
| 방송 확인음 | 440 | 1초ON 1회 |
| 프로그램 확인음 | 440 | 1초ON 1회 |
| 이차 다이얼음 | 440 | 0.2초ON/0.2초OFF 3회 반복후 연속음 |

# 2.2 . 번호 체계 (일반 사무실용)

### 2.2.1. 기호

- ATD : 교환수

- SLT : 일반 전화기

- KST : 키폰 전화기

- 8BTN : 8버튼 키폰 전화기

- O : 다목적 버튼에 프로그램 가능

- X : 다목적 버튼에 프로그램 불가능

- N/A : 적용되지 않음.

### 2.2.2. 주의 사항

- 다이얼 펄스 전화기는 “,#”에 대한 서비스를 받을 수 없습니다.

- 각 번호에 전화기 종류가 명시되어 있지 않으면 모든 종류의 전화기 사용이 가능합니다.

- 일반 전화기에서 HF 기능을 동작시키기 위해서는 훅 스위치를 잠시 눌렀다가 떼면 됩니다.

### 2.2.3. 번호 체계

| 번호 | 버튼프로그램 | 사용 전화기 | 기능 | 주장치 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A | GK-616HB | GK-828HB | GK-50HB |
| 0 | X |  | 교환수 호출 | O | O | O | O |
| 100-699 | O |  | 내선 가입자 번호 (초기값 308A :100-107, 828HB : 100-127, 50HB:100-139, 616HB:100-115) | O | O | O | O |
| [전환] + 700-705 | O |  | 국선 대기 | O | O | O | O |
| 700-705 | X |  | 대기 국선 재점유 | O | O | O | O |
| 700-705 | N/A | SLT (펄스) | 대기 국선 재점유 | O | O | O | O |
| 710-717 | O |  | 내선 번호 호출 번호 | O | O | O | O |
| 731 | X | ATD | 경보시간지정 – 교환수 (취소 때까지 유효) | O | O | O | O |
| 732 | X | ATD | 경보시간 지정 – 교환수 (한번만 유효) | O | O | O | O |
| 733 | X | ATD | 경보시간취소 – 교환수 | O | O | O | O |
| 734 | X | ATD | 비밀번호 기능 해제 | O | O | O | O |
| 735 | X | ATD | 날짜 표시 방법 변경 (MM/DD/YY, DD/MM/YY) | O | O | O | O |
| 736 | X |  | 주장치 S/W 버전 표시 | O | O | O | O |
| 737 | X | ATD | 사용자 정의 메시지 등록 | O | O | O | O |
| 739 | X | ATD | 날짜, 시간 지정 | O | O | O | O |
| 740 | X | ATD | 개별 국선 통제 | O | O | O | O |
| 746 | X | ATD | 시간 표시 방법 선택 (12/24시간) | O | O | O | O |
| 785 | X | ATD | 내선 COS 변경 | O | O | O | O |
| 701-712 | X | ATD | VAU4음성영역 1-12 녹음 | X | O | O | O |
| 7#01-7#12 | X | ATD | VAU4음성영역 1-12 재생 | X | O | O | O |
| 774 | O | KST | 다이얼 메모 (다목적버튼 지정 사용) | O | O | O | O |
| 3 | X | KST | 통화 중 긴급 호출 | O | O | O | O |
| 741 | O | KST | 경보 시간 지정 (취소 시까지 유효) | O | O | O | O |
| 742 | O | KST | 경보 시간 지정(한 번만 유효) | O | O | O | O |

| 번호 | 버튼프로그램 | 사용 전화기 | 기능 | 주장치 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A | GK-616HB | GK-828HB | GK-50HB |
| 743 | O | KST | 경보 시간 취소 | O | O | O | O |
| 744 | O | KST | 비밀 번호 지정 | O | O | O | O |
| 745 | O | KST | 비밀 번호 변경 | O | O | O | O |
| 747 | O | KST | 내선 가입자 등급 변경 | O | O | O | O |
| 748 | O | KST | 내선 가입자 등급 복귀 | O | O | O | O |
| 750 | N/A | SLT | 마지막 번호 재다이얼 | O | O | O | O |
| 75# | N/A | SLT | 마지막 번호 재다이얼 (펄스형 SLT : 750) | O | X | X | X |
| ## |  |  |  | X | O | O | O |
| 752 | N/A | SLT | 회의 | O | O | O | O |
| 753 | N/A | SLT | 수신거부(SLT:토글로 적용) | O | O | O | O |
| 754 + 내선번호 | N/A | SLT | 착신 전환 | O | X | X | X |
| 754 | X |  | 착신 전환 취소 | O | O | O | O |
| 754 + 전환방법 +내선번호 | N/A |  | 착신 전환 | X | O | O | O |
| 755 | N/A | SLT | 개별 단축 다이얼 저장 | O | O | O | O |
| 756 | X | SLT | 메시지 대기/국선 예약 | O | O | O | O |
| 758,75 | N/A | SLT | 개별/공동단축다이얼 사용 (펄스형 SLT : 758) | O | O | O | O |
| 759 | O |  | 요금 계산 코드 등록코드 | X | O | O | O |
| 760 | O | 8BTN | 단축(다목적버튼지정사용) | O | O | O | O |
| 761 | O | 8BTN | 회의(다목적버튼지정사용) | O | O | O | O |
| 762 | O | 8BTN | 예약(다목적버튼지정사용) | O | O | O | O |
| 763 | O | 8BTN | 거부/착신전환 (다목적버튼지정 사용) | O | O | O | O |
| 764 | O | 8BTN | 재발신 (다목적버튼지정 사용) | O | O | O | O |
| 765 | O | 8BTN | 송화차단 (다목적버튼지정 사용) | O | O | O | O |
| 766 | O | 8BTN | ON/OFF (다목적버튼지정 사용) | O | O | O | O |
| 767 | O | 8BTN | 자동 재다이얼 (다목적버튼지정 사용) | X | O | O | O |
| 769 | O | 8BTN | 내선 호출 모드 변경 (TN 또는 HF 토글) | O | O | O | O |
| 770 | O | 8BTN | 야간 서비스 | O | X | X | X |
| 775 | O |  | 경보 리셋 | X | O | O | O |
| 776 | O | KST | 내선 보류 버튼 (다목적버튼지정 사용) | O | O | O | O |

| 번호 | 버튼프로그램 | 사용 전화기 | 기능 | 주장치 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A | GK-616HB | GK-828HB | GK-50HB |
| 76 | X | 8BTN | 8버튼 버튼 프로그램 코드 | O | O | O | O |
| 72 00-20 | O | KST | 부재중 안내 기능 | O | O | O | O |
| 73 | O | KST | 음악 청취 기능 | O | O | O | O |
| 777 | O |  | 야간 응답 | O | O | O | O |
| 79 | O | KST / 8BTN | 루프버튼지정 (다목적버튼 지정 사용) | O | O | O | O |
| 7 | X |  | 교환수에 의한 내선버튼 프로그램 | X | O | O | O |
| 81 | O |  | 국선 그룹 1 선택 | O | O | O | O |
| 82 | O |  | 국선 그룹 2 선택 | O | O | O | O |
| 83 | O |  | 국선 그룹 3 선택 | O | O | O | O |
| 84 | O |  | 국선 그룹 4 선택 | X | O | O | O |
| 85 | O |  | 국선 그룹 5 선택 | X | O | O | O |
| 86 | O |  | 국선 그룹 6 선택 | X | O | O | O |
| 87 | O |  | 국선 그룹 7 선택 | X | O | O | O |
| 88 + 국선번호 | X |  | 국선 개별 선택 01-12 : GK-828HB 01-14 : GK-50HB 01-03 : GK-308A 01-08 : GK-820A | O | O | O | O |
| 89+ 국선번호 | N/A |  | 공동 보류된 국선 재점유(펄스형SLT) 01-12 : GK-828HB 01-14 : GK-50HB 01-03 : GK-308A 01-08 : GK-820A | O | O | O | O |
| 891,8 | N/A | SLT | 자신이 보류시킨 국선 재점유 (펄스형 SLT:891) | O | X | X | X |
| 892,8 | N/A | SLT | 자신이 보류시킨 국선 재점유 (펄스형 SLT:892) | X | O | O | O |
| 8# + 국선번호 | X | SLT | 공동 보류된 국선 재점유 01-12 : GK-828HB 01-14 : GK-50HB 01-03 : GK-308A 01-08 : GK-820A | O | O | O | O |
| 9 | O |  | 사용 가능한 첫번째 국선 그룹 중 미사용 국선 선택 | O | O | O | O |
| 0 | O |  | 교환수 호출 | O | O | O | O |
| #0 | O |  | 전체 방송 | X | O | O | O |
| #1 | O |  | 내부 구역 방송 1 | X | O | O | O |
| #2 | O |  | 내부 구역 방송 2 | X | O | O | O |
| #5 | O |  | 내부 전체 방송 | X | O | O | O |
| #6 | O |  | 외부 구역 방송 | O | O | O | O |
| #7 | O |  | 방송응답 (방송 시 개별응답) | X | O | O | O |
| ## | O |  | 방송응답 (방송 시 개별응답) | O | X | X | X |

| 번호 | 버튼프로그램 | 사용 전화기 | 기능 | 주장치 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A | GK-616HB | GK-828HB | GK-50HB |
| #1, #2 | O |  | 문 열기 1,2 (GK-828HB는 #1만 가능) | O | O | O | O |
|  | O |  | 그룹 대리 응답 | O | O | O | O |
| 100-699 | X |  | 직접 대리 응답 | O | O | O | O |
| 789 | O | GK-23E/ 36E | 도움말 기능 | X | O | O | O |
| 7764 | X | STA100 | 프로그램 모드 선택 | O | O | O | O |
| HF 8 | N/A | SLT | 국선 공동 보류 명령 | O | O | O | O |
| HF 751 | N/A | SLT | 국선재발신(FLASH)명령 | O | O | O | O |
| HF 752 | N/A | SLT | 회의 코드 | O | O | O | O |
| HF 759 | N/A | SLT | 요금계산 코드 등록 코드 (국선 통화 중) | X | O | O | O |
| 단축 + # | O | KST | 저장된 번호 재다이얼 | O | O | O | O |
| 단축 +  | O | KST | 마지막 번호 재다이얼 | O | O | O | O |

### 2.2.4. 주장치별 초기값

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 주장치 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A | GK-616HB | GK-828 /50HB |
| 01 |  | 시스템 보류 재호출 시간 | 000-255(초) | 060 | 좌동 | 좌동 |
| 02 |  | 개별 보류 재호출 시간 | 000-255(초) | 180 | 좌동 | 좌동 |
| 03 |  | 전환 재호출 시간 | 000-255(초) | 045 | 좌동 | 좌동 |
| 04 |  | 미리 지정된 착신전환시간 | 00-99(초) | 10 | 좌동 | 좌동 |
| 05 |  | 포즈 시간 | 1-9(초) | 2 | 좌동 | 좌동 |
| 06 |  | 국선 대기 재호출 시간 | 000-025(초) | 180 | 좌동 | 좌동 |
| 07 |  | 관장자 없는 회의통화시간 | 00-99(분) | 10 | 좌동 | 좌동 |
| 08 |  | 메시지 대기 톤 시간 | 000-104(분) | 000 | 좌동 | 좌동 |
| 09 |  | 사용하지 않음 |  | - | - | - |
| 10 |  | 국선 링 감지 시간 | 2-9(100m 초) | 3 | 좌동 | 좌동 |
| 11 | 1 | 선별 보류 | 시스템/개별(ON/OFF) | 시스템 | 좌동 | 좌동 |
| 12 | 1 | 자동비화 | YES/NO(ON/OFF) | YES | 좌동 | 좌동 |
|  | 2 | 경고음 지정 | YES/NO(ON/OFF) | NO |  |  |
| 13 | 1 | 교환수 호출 | YES/NO | YES | 좌동 | 좌동 |
| 14 | 1 | 걸려온 국선 다이얼 제어 | YES/NO | NO | 좌동 | 좌동 |
| 15 |  | 교환수 지정 | XXX (내선번호) | 100 | 좌동 | 좌동 |
| 16 | 1,2 | 증설벨(LBC)사용 내선지정 | XXX(내선번호), 2내선 - GK-828 : 1내선 | 없음 | 좌동 | 좌동 |
| 17 |  | 사설교환기 다이얼 코드 | XX(2자리 수), 최대5개 | 없음 | 좌동 | 좌동 |
| 18 |  | 중역/비서 지정 | XXX/XXX(내선번호) 최대4쌍 | 없음 | 좌동 | 좌동 |
| 19 |  | 내선 그룹 지정 | 최대8개 내선번호 | - | - | - |
| 20 |  | SMDR 기능 선택 |  | - | 좌동 | 좌동 |
|  | 1 | SMDR 사용 여부 | YES/NO(ON/OFF) | - | 좌동 | 좌동 |
|  | 2 | 통화 형태 프린트 선택 | ALL CALL / LD (ON/OFF) | - | 좌동 | 좌동 |
|  | 3 | 프린트 용지 크기 | 80 / 29자(ON/OFF) | - | 좌동 | 좌동 |
|  | 4 | 시스템별 전송률 | GK-828/50/616; 0 : 300 1 : 1200 2 : 2400 3 : 4800 4 : 9600 GK-308A 300/1200(ON/OFF) | 300 | 1200 | 좌동 |
|  | 5 | 수신 전화 인쇄 | YES/NO(ON/OFF) | - | NO | 좌동 |

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 주장치 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A | GK-616HB | GK-828 /50HB |
| 21 |  | 경보기능 |  |  | 좌동 | 좌동 |
|  |  | - GK-308A:폰박스 링 선택 | REPEAT/ONCE | ONCE | - | - |
|  | 1 | 경보 기능 선택 | YES/NO | - | NO | 좌동 |
|  | 2 | 경보음 선택 | REPEAT/ONCE | - | ONCE | 좌동 |
|  | 3 | 경보 스위치 감지 방법 | CLOSE/OPEN | - | CLOSE | 좌동 |
| 22 | 1 | 방송 경고음 지정 | YES/NO | YES | 좌동 | 좌동 |
| 23 | 1,2 | 릴레이 용도 지정 | GK-828/50 LBC/DOOR GK-308A LBC/DOOR/ EPAGE/EMOH | LBC | 사용 안함 | LBC |
| 24 |  | 사용하지 않음. | - | - | - | - |
| 25 |  | 폰 박스 호출 시간 | 00-60(초) | 20 | 좌동 | 좌동 |
| 26 |  | 사용하지 않음. | - | - | - | - |
| 27 |  | 모든 내선 재호출 선택 | YES/NO | 사용 안함 | 좌동 | NO |
| 28 |  | 날짜 및 시간 변경 | YYMMDDHHmmss (12자리) | - | - | - |
| 29 |  | 그룹 청취 | YES/NO |  | 좌동 | 좌동 |
| 30 |  | 국선 관련 프로그램 |  |  | 좌동 | 좌동 |
|  | 1A | 다이얼 방식 | DTMF/PULSE | DTMF | 좌동 | 좌동 |
|  | 2A | 야간 응답 허용 | YES/NO | YES | 좌동 | 좌동 |
|  | 3A | DDD 허용 | YES/NO | NO | 좌동 | 좌동 |
|  | 4A | 재발신 종류 | GROUND/LOOP | LOOP | 좌동 | 좌동 |
|  | 5A | 메이크/브레이크율 | 60-40/66-33 | 66-33 | 좌동 | 좌동 |
|  | 6A | 다이얼 속도 | 10/20PPS(ON/OFF) | ON | 좌동 | 좌동 |
|  | 7A | 국선 종류 | 0/1(CO/PBX) | CO | 좌동 | 좌동 |
|  | 1B | 재발신 시간 | 01-20 (100m초) | 10 | 좌동 | 좌동 |
|  | 2B | 국선 그룹 | 0-7 0 : 안 쓰는 그룹 1-7 : 그룹1-7 | 1 | 좌동 | 좌동 |
|  | 3B | 전용선 방식 | 0-1(R/D, E&M) | 사용 안함 | 좌동 | 0 (R/D) |
|  | 4B | DISA 방식 | 0-3 0 : 사용안함 1 : 주/야간 2 : 주간, 3 : 야간 | 사용 안함 | 0 | 좌동 |
|  | 5B | DID 방식 | 1-2 1:Immediate 2:Wink | 사용 안함 | 좌동 | 1 |
|  | 11 | 다음 국선 프로그램 |  |  |  |  |
|  | 12 | 이전 국선 프로그램 |  |  |  |  |

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 주장치 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A | GK-616HB | GK-828 /50HB |
| 31 |  | 일반 전화기 재발신 시간 | 01-20(100m초) | 05 | 좌동 | 좌동 |
| 32 |  | 사용하지 않음 |  |  |  |  |
| 33 |  | 교환수 재호출 시간 | 000-255(초) | 030 | 좌동 | 좌동 |
| 34 | 1-8 | 내선그룹 국선 착신 지정 |  | 사용안함 | - | - |
| 35 | 1-8 | 전화기 링 종류 변경 | 0.4 ON / 0.2 OFF 0.4 ON / 4 OFF or 1 ON / 4 OFF | CO:0.4/0.2 INT:1/4 | 좌동 | 좌동 |
| 36 | 1-2 1-4 1-8 | 내선 번호 변경 내선 번호 변경 내선 번호 변경 | 100-699 | 100-107 | 100-115 | 100-127/ 100-139 |
| 37 |  | 국선 점유 방법 선택 | YES / NO (Circle / Last) | YES | 좌동 | 좌동 |
| 38 | 1 | 자동 재다이얼 시간 | 030-255 (초) | 사용안함 | 060 | 좌동 |
| 39 | 1 | 국선 다중회의 허용 | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
| 40 |  | 내선 관련 프로그램 I |  |  | 좌동 | 좌동 |
|  | 1A | 방송 기능 | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
|  | 2A | 착신 거부 기능 | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
|  | 3A | 시스템 단축 다이얼 | YES/NO(ON/OFF) | YES | 좌동 | 좌동 |
|  | 4A | 헤드 셋 사용 | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
|  | 5A | 우선권 있는 국선 응답 | YES/NO(ON/OFF) | YES | 좌동 | 좌동 |
|  | 6A | 3분 통화 경고음 | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
|  | 7A | 착신 전환 (사용자) | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
|  | 8A | ALARM SIGNAL | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
|  | 1B | 전화기 종류 | 1-6 | 1 | 좌동 | 좌동 |
|  | 2B | 내선 등급 | 1(주간)1(야간)-66 | 11 | 좌동 | 좌동 |
|  | 3B | 단축 다이얼 번호 지정 | 0-2 | 1 | 좌동 | 좌동 |
|  | 4B | 대리 응답 그룹 | 0-8 (최대8자리) | 1 | 좌동 | 좌동 |
|  | 5B | 방송 구역 | 0-2 (최대2자리) | 1 | 좌동 | 좌동 |
|  | 6B | 미리 지정된 착신 전환 | 100-699 (내선번호) | 없음 | 좌동 | 좌동 |
|  | 7B | 사용 가능한 국선 그룹 | 0-7 (최대3자리/7자리) | 123 | 1234567 | 좌동 |
|  | 8B | 국선 버튼 지정 | XXXXX (BBLLR) BB : 버튼 번호 LL : 국선 번호 R : 0-3 0:없음, 1:주간, 2:야간, 3:주/야간 링 |  | 좌동 | 좌동 |
|  | 9B | 국선 버튼 디스플레이 |  | 없음 | 좌동 | 좌동 |
|  | 10 | A 페이지 선택 |  |  | 좌동 | 좌동 |
|  | 11 | B 페이지 선택 |  |  | 좌동 | 좌동 |
|  | 12 | 내선 범위 선택 |  |  | 좌동 | 좌동 |

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 주장치 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A | GK-616HB | GK-828 /50HB |
| 41 | 1 | OFF-NET 전환 허용 | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
| 42 |  | 사용하지 않음 |  |  |  |  |
| 43 |  | 사용하지 않음 |  |  |  |  |
| 44 |  | 착신 전환 무응답 시간 | 000-255(초) | 사용안함 | 015 | 좌동 |
| 45 | 1 | 변칙 다이얼 방지 | YES/NO(ON/OFF) | NO | 좌동 | 좌동 |
| 46 |  | 국선 다이얼 대기 시간 | 000-255(초) | 030 | 좌동 | 좌동 |
| 47 |  | 사용하지 않음 |  |  |  |  |
| 49 |  | 후크 스위치 DEBOUNCE시간 | 00-99(100m초) | 사용안함 | 좌동 | 좌동 |
| 50 |  | 예외 표 프로그램 | 최대10자리 0-9, , # [거부/착신전환] | 없음 | 좌동 | 좌동 |
|  | 1 | 허용 표 A |  |  |  |  |
|  | 2 | 거부 표 A |  |  |  |  |
|  | 3 | 허용 표 B |  |  |  |  |
|  | 4 | 거부 표 B |  |  |  |  |
| 51 |  | 외부 음악원 지정 (616/828/50HB) | 0-2(내부,외부,VAU) | 사용안함 | 0 (내부) | 좌동 |
| 52 |  | 내선 관련 프로그램 II |  |  | 좌동 | 좌동 |
|  | 1 | DISPLAY 선택 | KOR/ENG | ENG | 좌동 | 좌동 |
|  | 2 | 내선 전환 기능 | ICM_TRF/NONE | None | 좌동 | 좌동 |
|  | 3 | Door Open Control (308A) | DOOR YES/NO | NO | 좌동 | 좌동 |
|  | 3 | 음악청취 허용/거부 (616/828/50HB) | BGM YES/NO | 사용안함 | NO | 좌동 |
|  | 4 | Off-Net 전환 허용 | OFF-NET YES/NO | 사용안함 | NO | 좌동 |
|  | 5 | Door Open Control (616/828/50HB) | DOOR YES/NO | 사용안함 | NO | 좌동 |
| 53 | 1-6 | 핫 라인 기능 | FLX : 다목적버튼 COL : 국선 GRP : 국선 그룹 STA : 내선 번호 SPD : 단축다이얼 NONE : 사용안함 | None | 좌동 | 좌동 |
| 54 |  | 문 열림 시간 | 05-99(100m초) | 20 | 좌동 | 좌동 |
| 55 |  | 음성 안내 녹음 시간 분할 | 10/20/40/60/120(초) | 사용안함 | 30초 | 좌동 |
| 56 |  | 국선 다이얼 제어 시간 | 00-99(100m초) | 05 | 좌동 | 좌동 |
| 57 |  | 핫라인 시작 시간 | 0-9 (초) | 0 | 좌동 | 좌동 |

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 주장치 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A |  | GK-616HB | GK-828 /50HB |
| 58 | 1-12 | 음성 안내 영역 용도 지정 | 1 : DISA 주간 2 : DISA 야간 3 : DISA 통화 중 4 : DISA ERROR 5 : DISA 무응답 6 : MOH 7 : WAKE UP (828/50HB) 8 : UCD1 9 : UCD2 |  | 사용안함 | 영역 1-4 DISA | 좌동 |
| 59 | 1-4 | 음성안내 채널 용도 지정 | 1-3 1 : MOH 2 : DISA 3 : UCD | 사용안함 |  | 영역 1-3 DISA | 영역 1-4 DISA |
| 60 |  | 시스템관련사항 초기치 지정 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 국선관련사항 초기치 지정 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 내선관련사항 초기치 지정 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 예외표 관련사항 초기치 지정 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 시스템단축다이얼 초기치 지정 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 시스템 전체 초기치 지정 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | DISA/DID 무응답 타이머 | 000-255 (초) | 사용안함 |  | 060 | 좌동 |
| 67 |  | DISA 사용 허용 코드 지정 | XXX | 사용안함 |  | 000 | 좌동 |
| 68 |  | DISA 음성 안내 지정 | YES/NO | 사용안함 |  | NO | 좌동 |
| 69 |  | DISA 국선 사용 허용 지정 | YES/NO | 사용안함 |  | NO | 좌동 |
| 70 |  | 전체 관련 사항 출력 |  | 사용안함 |  | 없음 | 좌동 |
| 71 |  | 시스템 관련 사항 출력 |  | 사용안함 |  | 없음 | 좌동 |
| 72 |  | 국선 관련 사항 출력 |  | 사용안함 |  | 없음 | 좌동 |
| 73 |  | 내선 관련 사항 출력 |  | 사용안함 |  | 없음 | 좌동 |
| 74 |  | 예외 표 출력 |  | 사용안함 |  | 없음 | 좌동 |
| 75 |  | 공동 단축 다이얼 출력 |  | 사용안함 |  | 없음 | 좌동 |

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 주장치 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A |  | GK-616HB | GK-828 /50HB |
| 76 | 1 | UCD그룹 내 내선선택방법 (GK-616/828/50HB) | YES/NO (FIRST/CIRCLE) | 사용안함 |  | NO | 좌동 |
|  |  | 팩스 국선/내선 지정 (308A) |  |  |  | 좌동 | 좌동 |
|  | 1 | 국선 지정 |  | 없음 |  | - | - |
|  | 2 | 내선 지정 |  | 없음 |  | - | - |
| 77 |  | DISA 내선 그룹 번호 다이얼 선택 (GK-828/50HB) |  | 사용안함 |  |  |  |
|  | 1 | 내선 그룹 번호에 의한 다이얼 (0-7) | YES/NO |  |  | NO | 좌동 |
|  | 2 | 내선 그룹 번호 또는 내선번호에 의한 다이얼 | YES/NO |  |  | NO | 좌동 |
|  | 3 | 통화중인 내선 호출 시 통화중인 내선이 속한 내선그룹 호출 | YES/NO |  |  | NO | 좌동 |
|  |  | 팩스 톤 감지 시간 (GK-308A) | 05-30(초) | 05 |  | - | - |
| 78 |  | DISA 야간 처리 방법 (828/50HB) |  | - |  | Dial NO | 좌동 |
|  |  | 팩스국선호출시간 (308A) | 1-3 (분) | 1 |  | - | - |
| 79 |  | 일반 전화기 링 OFF 시간지정 (GK-308A) | 3-4 (초) |  | 4 | 사용 안함 | 좌동 |
|  | 1-5 | DISA 상태에 따른 처리 방법 |  |  | 사용 안함 |  | 좌동 |
|  | 1 | 내선 통화중인 경우 | 1-3 1 : TONE (에러음) 2 : ATD(교환수호출) 3 : RETRY (재시도) |  |  | 3 | 좌동 |
|  | 2 | 오 다이얼 시 처리 방법 |  |  |  | 3 | 좌동 |
|  | 3 | 무 응답 시 처리 방법 |  |  |  | 2 | 좌동 |
|  | 4 | 입력 시간 경과 시 처리 방법 |  |  |  | 1 | 좌동 |
|  | 5 | CPTU로 국선 끊어짐 감지 후 처리 방법 |  |  |  | 1 | 좌동 |
| 80 |  | DID 수신 다이얼 수 지정 | 2-4 자리 수 |  | 사용 안함 | 좌동 | 3자리 |
| 81 |  | DID 숫자 변환 코드 지정 | XX(0-9,#, ) |  | 사용 안함 | 좌동 |  |
| 82 |  | DID 호출 내선 통화 중 / 무응답 처리 방법 지정 | 1:TONE, 2:ATD |  | 사용 안함 | 좌동 | 좌동 |
| 83 |  | VAU TONE 감지 톤 반복 주기 지정 | 000-255(50m초) |  | 사용 안함 | ON/OFF : 005 | 좌동 |
| 84 |  | VAU TONE 감지 시간 | 3-9(초) |  | 사용 안함 | 5(초) | 좌동 |
| 85 |  | VAU DISA DAY/NIGHT 안내 반복 재생 | YES/NO |  | 사용 안함 | NO (1회) | 좌동 |

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 주장치 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GK-308A |  | GK-616HB | GK-828 /50HB |
| 86 |  | 팩스국선/내선지정(GK-616HB) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 국선 지정 | 01-03 |  | 사용 안함 | 없음 | 사용 안함 |
|  | 2 | 내선 지정 | 100-699 |  | 사용 안함 | 없음 | 사용 안함 |
| 87 |  | 팩스 톤 감지 시간(GK-616HB) | 05-30(초) |  | 사용 안함 | 05 | 사용 안함 |
| 88 |  | 팩스 톤 국선호출 시간 (GK-616HB) | 1-3(분) |  | 사용 안함 | 1 | 사용 안함 |
| 89 | 1 | 일반전화기 링 OFF 시간 지정 (GK-616HB) | 3-4(초) |  | 사용 안함 | 4 | 사용 안함 |

- GK-46HB 시스템 호텔용

| PGMNO | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 공동 보류 재호출 시간 | 000-255(초) | 060 |
| 02 |  | 개별 보류 재호출 시간 | 000-255(초) | 180 |
| 03 |  | 전환 재호출 시간 | 000-255(초) | 045 |
| 04 |  | 미리 지정된 착신 전환 시간 | 00-99(초) | 10 |
| 05 |  | 포즈 시간 | 1-9(초) | 2 |
| 06 |  | 문 열림 시간 | 5-99(100m초) | 20 |
| 10 |  | 국선 링 감지 시간 | 2-9(100m초) | 3 |
| 11 | 1 | 선별 보류 | 시스템/개별(ON/OFF) | 시스템 |
| 12 |  | 자동 비화 선택 |  |  |
|  | 1 | 자동 비화 | YES/NO(ON/OFF) | YES |
|  | 2 | 경고음 지정 | YES/NO(ON/OFF) | NO |
| 13 | 1 | 교환수 호출 | YES/NO(ON/OFF) | YES |
| 14 |  | 체크인 시 내선통화 등급 변경 |  |  |
|  | 1 | 체크인 시 통화등급 변경 여부 | YES/NO | NO |
|  | 2 | 체크인 시 지정되는 통화등급 | 1-4 | 4 |
| 15 |  | 교환수 지정 | XXX,XXX(내선번호) | 100 |
| 17 |  | 사설교환기 다이얼 코드 | XX(2자리수),최대5개 | 없음 |
| 18 |  | 시내 통화 제한 | YES/NO(ON/OFF) | NO |
| 19 | 1-8 | 최대 시내통화 허용 횟수 지정 | 01-20 | 05 |
| 20 |  | SMDR 기능 선택 |  |  |
|  | 1 | SMDR 사용 여부 | YES/NO(ON/OFF) | NO |
|  | 2 | 통화 형태 프린트 선택 | ALL CALL/LD (ON/OFF) | LD |
|  | 3 | 프린트 용지 크기 | 80/29자(ON/OFF) | 80자 |
|  | 4 | 전송률 | 300/1200 (ON/OFF) | 300 |
|  | 5 | 착신 호출 프린트 | YES/NO(ON/OFF) | NO |
|  | 6 | SMDR 저장 | YES/NO(ON/OFF) | NO |
| 21 |  | 경보 스위치 감지 방법 선택 |  |  |
|  | 1 | 경보 선택 | YES/NO (ON/OFF) | NO |
|  | 2 | 경보음 선택 | Repeat/Once (On/Off) | ONCE |
|  | 3 | 경보 상태 감지 | Close/Open (ON/OFF) | Close |
| 22 | 1 | 방송 경고음 지정 | YES/NO (ON/OFF) | YES |
| 23 |  | 외부 제어 릴레이 용도 지정 |  |  |
|  | 1 | 문 열기 1 / 일반 릴레이 1 | DOOR1/TG-RLY1 | TG-RLY1 |
|  | 2 | 문 열기 2 / 일반 릴레이 2 | DOOR2/TG-RLY2 | TG-RLY2 |
| 25 |  | 폰 박스 호출 시간 | 00-60 | 20초 |
| 28 |  | 년/월/일, 시간 조정 | 10자리 |  |
| 29 |  | 그룹 청취 기능 선택 | YES/NO | NO |

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | 국선 기능 선택 (A 페이지) |  |  |
|  | 1 | 다이얼 방식 | DTMF/PULSE | DTMF |
|  | 2 | 야간 응답 기능 | YES/NO | YES |
|  | 3 | 국선별 DDD 허용 | YES/NO | NO |
|  | 4 | 재발신 종류 | GROUND/LOOP | Ground |
|  | 5 | 메이크/브레이크 율 | 60/40, 66/33 | 66/33 |
|  | 6 | 펄스 다이얼 속도 | 10PPS/20PPS | 10PPS |
|  | 7 | 국선 종류 | 0/1 | CO(0) |
|  | 8 | 국선 감지 시간 | 0-9(100ms) | 0 |
|  |  | 국선 기능 선택 (B페이지-[버튼10]) |  |  |
|  | 1 | 재발신 시간 | 01-20 | 10(100ms) |
|  | 2 | 국선 그룹 | 1-7그룹 | 1그룹 |
|  | 3 | 요금 계산 방식 | 1-3 | 1 |
| 31 |  | 일반 전화기 재발신 시간 | 01-20 | 05(100ms) |
| 33 |  | 교환수 재호출 시간 | 000-255 | 030초 |
| 35 |  | 일반 전화기 링 타입 지정 |  |  |
|  | 1 | 싱글 링 / 더블 링 | YES/NO | 싱글 링 |
| 36 |  | 내선 번호 변경 | 100-699 | 100-139 |
| 40 |  | 내선 기능 선택 (A페이지) |  |  |
|  | 1 | 방송 기능 | YES/NO | NO |
|  | 2 | 수신 거부 | YES/NO | NO |
|  | 3 | 공동 단축 다이얼 | YES/NO | YES |
|  | 4 | 헤드 셋 사용 | YES/NO | NO |
|  | 5 | 자동 착신 기능 | YES/NO | YES |
|  | 6 | 3분 통화 경고음 | YES/NO | NO |
|  | 7 | 착신 전환 허용 | YES/NO | NO |
|  | 8 | 도난 경보음 | YES/NO | NO |
|  |  | 내선 기능 선택 (B페이지-버튼11) |  |  |
|  | 1 | 전화기 종류 지정 | 1-6 | 1(키폰) |
|  | 2 | 내선 등급 지정 | 11-66 | 11 |
|  | 3 | 단축 다이얼 개수 지정 | 0-2 | 1 |
|  | 4 | 대리 응답 그룹 | 0-8 | 1 |
|  | 5 | 방송 구역 | 0-2 | 1 |
|  | 6 | 사전 착신 전환 | 100-699 | 없음 |
|  | 7 | 국선 발신 그룹 | 1-9 | 8=1-7 |
|  | 8 | 국선 버튼 및 링 지정 | BBLLR |  |
|  | 9 | 국선 버튼 내용 확인 |  |  |
| 44 |  | 착신 전환 무응답 시간 | 000-255 | 015초 |

| PGM NO | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 | 내선 발신 음 2중음 | YES/NO | NO |
| 46 |  | 국선 다이얼 대기 시간 | 000-255 | 030초 |
| 48 |  | 요금 등산 시작 시간 | 00-20 | 00초 |
| 50 |  | 허용/거부 표 |  |  |
|  | 1 | 허용 표A (8자리) | 01-16개 | 없음 |
|  | 2 | 거부 표A (8자리) | 01-16개 | 없음 |
|  | 3 | 허용 표B (8자리) | 01-16개 | 없음 |
|  | 4 | 거부 표B (8자리) | 01-16개 | 없음 |
| 51 |  | 음악 원 선택 | 0-2 | 0(내부) |
| 52 |  | 내선 기능 선택 |  |  |
|  | 1 | 영문/한글 선택 | YES/NO | 영문(YES) |
|  | 2 | 내선 전환 허용 | YES/NO | NO |
|  | 3 | 배경 음악 청취 | YES/NO | NO |
|  | 4 | 릴레이 제어 허용 | YES/NO | NO |
| 53 |  | 핫 라인 기능 | 버튼1 – 버튼 6 | 없음 |
| 56 |  | 국선 지연 시간 | 00-99 | 00ms |
| 57 |  | 핫 라인 시작 시간 | 0-9 | 0초 |
| 59 |  | VAU4 채널 용도 지정 | 0(사용하지 않음)/ 1(MOH채널 사용) | 1(MOH) |
| 60 |  | 시스템 관련 사항 초기화 |  |  |
| 61 |  | 국선 관련 사항 초기화 |  |  |
| 62 |  | 내선 관련 사항 초기화 |  |  |
| 63 |  | 허용/거부 표 관련 사항 초기화 |  |  |
| 64 |  | 공동 단축 다이얼 사항 초기화 |  |  |
| 65 |  | 시스템 전체 초기화 |  |  |
| 70 |  | 전체 관련 사항 프린트 |  |  |
| 71 |  | 시스템 관련 사항 프린트 |  |  |
| 72 |  | 국선 관련 사항 프린트 |  |  |
| 73 |  | 내선 관련 사항 프린트 |  |  |
| 74 |  | 허용/거부 표 관련 사항 프린트 |  |  |
| 75 |  | 공동 단축 다이얼 번호 프린트 |  |  |
| 76 |  | 통화 요금 계산표 |  |  |
|  | 1 | 휴일 표 | 1-31 |  |
|  | 2 | 할인 시간 대표 |  | 21:00-08:00 |
|  | 3 | 단위 시간당 기본 요금 | 000-999 | 040원 |
|  | 4 | 국내 요금 부과 단위 시간표 | 0000-9999 |  |
|  | 5 | 국내 지역 등급 표 확인 및 등록 |  |  |
|  | 6 | 국내 새 지역 코드 및 등급 추가 |  |  |
|  | 7 | 국내 지역 코드 삭제 |  |  |

# 재발신01	공동 보류 재호출 시간

국선을 공동 보류 시켰을 때 보류시킨 가입자에게 다시 벨이 울리는 시간

사용방법 (초기값 : 060초)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 01을 다이얼 합니다.

SYS HOLD RECALL 000-255 060

- 원하는 시간 3자리(000~255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신02	개별 보류 재호출 시간

국선을 개별 보류 시켰을 때 보류시킨 가입자에게 다시 벨이 울리는 시간

사용방법 (초기값 : 180초)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 02를 다이얼 합니다.

EXC HOLD RECALL 000-255 180

- 원하는 시간 3자리(000~255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신03	국선 전환 재호출 시간

국선을 전환시켰을 때 상대방이 받지 않으면 다시 전환시킨 가입자에게 벨이 울리는 시간

사용방법 (초기값 : 045초)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 03을 다이얼 합니다.

TRANSFER RECALL 000-255 045

- 원하는 시간 3자리(000~255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신04	사전 착신 전환 시간

내선 가입자에게 온 전화를 미리 지정된 내선 가입자에게 착신이 전환 될 때까지의 시간을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 10초)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 04을 다이얼 합니다.

PRESET FWD TIMER 00-99 10

- 원하는 시간 2자리(00~99)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신05	포즈 시간

단축 다이얼 시 사용하는 국선이 PBX인 경우 PBX 회선을 잡은 후 다이얼을 시작할 때까지의 휴지 시간입니다.

사용방법 (초기값 : 2초)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 05를 다이얼 합니다.

PAUSE TIMER 1-9 2

- 원하는 시간 1자리(1-9)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신06	국선 대기 시간

국선을 대기 시킨 후 일정 시간이 지나도록 응답자가 없는 경우, 최초 국선을 대기시켰던 사람에게  다시 링이 울리기까지의 시간을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 180초)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 06을 다이얼 합니다.

CALL PARK TIMER 000-255 180

- 원하는 시간 3자리(000~255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신07	회의 시간

회의 통화를 시도한 가입자가 회의 통화에서 빠져 나왔을 때 남아있는 가입자가 계속 통화를 할 수 있는 시간을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 10분)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 07을 다이얼 합니다.

CONFERENCE TIMER 00-99 10

- 원하는 시간 2자리(00~99)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신08	내선 예약 표시음 시간

내선 예약이 되어 있는 가입자에게 내선 예약이 될 때부터 내선 예약이 되어있다고 알려주는 음이 나올 때까지의 시간을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 000초)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 08을 다이얼 합니다.

M/W TONE TIMER 000-104 000

- 원하는 시간 3자리(000~255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신10	국선 링 감지 시간

국선 전화가 올 때 링을 감지하는데 필요한 최소 시간

사용방법 (초기값 : 3(100ms))

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 10을 다이얼 합니다.

CO RING DETECT 2-9 3

- 원하는 시간 1자리(2-9)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신11	선별 보류 선택

공동 보류 시는 모든 내선가입자가 국선을 눌러 통화 할 수 있고, 개별 보류 시는 보류시킨 가입자만 국선을 잡아 통화 할 수 있습니다.

[보류]버튼을 한번 눌렀을 때 공동보류로 동작되게 할 것인지, 개별보류로 동작되게 할 것인지를 선택함

사용방법 (초기값 : 공동 보류)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 11을 다이얼 합니다.

HOLD PREFERENCE SYS_EXC SYSTEM

- [버튼1]의 불을 켜면 공동 보류, [버튼1]의 불을 끄면 개별 보류가 됩니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신12	자동 비화

사용중인 국선을 다른 가입자가 끼어 들 수 있게 또는 불가능하게 할 것 인지와 끼어 들 때 경고음을 줄 것인지 말 것인지를 선택함.

사용방법 (초기값 : 끼어 들지 못함)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 12를 다이얼 합니다.

PRIVACY WARNING YES NO

- [버튼1]을 누르고 불을 켜면 끼어들기 못하고, 불을 끄면 끼어 들 수 있습니다.

- [버튼2]를 누르고 불을 켜면 경고음 송출, 불을 끄면 경고음을 송출하지 않습니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신13	교환수 호출

내선에서 “0”을 다이얼하여 교환수를 호출하는 것을 허용 또는 거부할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : YES)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 13을 다이얼 합니다.

ATTD CALL ENABLE YES/NO YES

- [버튼1]을 누르고 불을 켜면 호출 허용, 불을 끄면 호출할 수 없습니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신14	착신 국선 TOLL 제어

국선으로 호출이 들어왔을 때 응답한 경우, TOLL 제어를 할 것인지 여부를 프로그램 합니다.

사용방법 (초기값 : NO)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 14를 다이얼 합니다.

INCOMMING CO TOLL YES/NO NO

- [버튼1]을 누르고 불을 켜면 허용, 불을 끄면 거부로 TOLL 체크 할 수 없습니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신15	교환수 지정

교환수 키폰 전화기는 보류시켰던 국선이 다시 울려도 받지 않거나 타 가입자가 받지 않는 국선의 벨이 마지막으로 울리는 키폰이며, 시스템에서는 교환수로 1명을 지정할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : 100번)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 15를 다이얼 합니다.

ATTN STA ASSIGNMENT 100

- 원하는 내선번호 3자리(100~XXX)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신16	공동벨

소음이 심한 공장등에 공동 벨을 설치 시 국선이 울릴 때 공동 벨이 함께 울리도록 하는 내선을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 없음)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 16을 다이얼 합니다.

LOUD BELL CONTROL ASSGN ###, ###

- 지정할 내선 번호 3자리(100-XXX)를 다이얼 합니다. 2개의 내선번호를 지정할 수 있으며, ###는 공동 벨이 없거나 지정되지 않았음을 의미합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신17	PBX 다이얼 번호 지정

키폰 전화기를 PBX(사설 교환기)에 연결하여 사용할 경우에 PBX(사설 교환기) 가입자의 장거리 통화 제한을 위하여 한자리 또는 두 자리의 PBX 국선 점유 번호를 5개까지 지정할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : ##,##,##,##,##)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 17을 다이얼 합니다.

PBX DIAL CODES ##, ##, ##, ##, ##

- 원하는 코드 번호 2자리씩 다이얼 합니다.

9# : 9번

## : 없음 (지울 때도 사용)

81 : 81번

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신18	중역/비서 지정

중역이 착신 거부, 통화 중 상태이면 비서에게 착신할 수 있도록 중역/비서 쌍을 지정할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : 없음)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 18을 다이얼 합니다.

EXEC/SECY PAIRINGS ### / ### PAIR 1

- 첫번째 쌍을 지정하기 위하여 [버튼1]을 누릅니다.

- 내선번호 6자리(중역 내선번호/비서 내선번호)를 다이얼 합니다.

- 중역/비서 2,3,4쌍의 지정은 [버튼2], [버튼3], [버튼4]를 누른 후 4항과 같이 중역/비서를 지정합니다.

- ###은 지정이 되어 있지 않거나 지울 때 사용합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신19	내선 그룹 지정

내선을 호출하거나 국선을 전환시킬 때 해당 내선이 소속되어 있는 내선그룹을 호출하면 통화중이 아닌 내선가입자에게 벨이 울리게 할 때 사용하며 최대 8개 그룹, 각 그룹별 8가입자까지 설정할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : 710 : 100~103

711 : 104~107

712 : 108~111

713 : 112~115

714 : 116~119

715 : 120~123

716 : 124~127

717 : 128~131)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 19를 다이얼 합니다.

HUNT GROUP 710 100, 101, 102, 103, , , ,

| 1 710 |  | 2 711 |  | 3 712 |  | 4 713 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 714 |  | 6 715 |  | 7 716 |  | 8 717 |

- 원하는 그룹 [버튼]을 누른 후 내선 번호 3자리씩 최대 8개의 내선가입자를 다이얼 합니다.

- 다른 그룹까지 입력하려면 해당 그룹 [버튼]을 누른 후 3항과 같이 입력합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신20	SMDR 기능 선택 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

옵션인 SIU 카드를 설치하여 RS-232C포트에 PC 또는 프린터를 연결하여 통화 내역을 프린터 할 경우

[버튼1] : 통화내역을 출력 할 것인지를 선택

[버튼2] : 장거리 또는 시내 전화만 출력 할 것인지를  선택

[버튼3] : 프린터 용지 크기 80자/29자 선택

[버튼4] : 전송 속도 선택(다이얼 0~5로 선택함)

0 : 9600   	1 : 4800

2 : 2400 	3 : 1200

4 : 600		5 : 300

[버튼5] : 착신된 국선도 출력 할 것인지를 선택

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 20을 다이얼 합니다.

SDR TPE PNT BDR PIC NO LD 80 300 NO

- [버튼1]의 불을 켜면 통화내역 출력, 불을 끄면 출력을 하지 않습니다.  (초기값:출력 않음 – OFF)

- [버튼2]의 불을 켜면 시내전화도 출력, 불을 끄면 장거리 전화만 출력 합니다.(초기값: 장거리 전화만 출력 – OFF)

- [버튼3]의 불을 켜면 80자, 불을 끄면 29자 형태로 출력 합니다.      (초기값:80자 형태 - ON)

- [버튼4] 전송 속도에 맞는 번호를 다이얼 합니다.(초기값:300)

- [버튼5] 불을 켜면 착신된 국선도 프린트, 불을 끄면 착신된 국선은 출력 하지 않습니다.(초기값: 착신국선 출력 않음 – OFF)

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신21	도난 경보 기능

도난 경보용 스위치를 설치하여 주장치에 연결했을 때, 지정된 키폰 전화기에 경보 음(링)을 울려주는 기능입니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 21을 다이얼 합니다.

ALARM SIGNAL DETECT NO ONCE CLOSED

- [버튼1]로 도난경보기능을 사용할 것인지를 선택 (초기값:사용 안함–OFF)

- [버튼2]로 경보 발생시 경보 음을 1회만 또는 계속 울리게 선택 (초기값 : 1회만 울림-OFF)

- [버튼3]의 불을 켜면 경보 회로 닫혔을 때 동작, 끄면 경보회로가 열렸을 때 동작 (초기값 : CLOSE OFF)

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신22	방송 경고음 지정

방송을 할 때 방송을 알리기 위한 경고음을 나가게 할 것인지를 결정합니다.

사용방법 (초기값: YES)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 22를 다이얼 합니다.

PAGE WARNING TONE YES/NO YES

- [버튼1]을 누르고 불을 켜면 경고음이 송출되고, 불을 끄면 경고음을 송출하지 않습니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신23	외부 제어 접점 지정

릴레이 접점 기능을 이용 공동벨/문열기를 지정합니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 23을 다이얼 합니다.

PROGRAM CONTROL RELAY LBC1 LBC2

- [버튼1]을 누르고 불을 켜면 DOOR1 (문열기1), 불을 끄면 LBC1(공동벨1)로 선택됩니다.(초기값: LBC1 – OFF)

- [버튼2]을 누르고 불을 켜면 DOOR2(문열기2), 불을 끄면 LBC2(공동벨2)로 선택됩니다.(초기값: LBC2 – OFF)

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신25	폰 박스 호출 시간

폰 박스에서 호출이 있을 경우 내선가입자에서 벨이 울리는 시간을 설정합니다. 시간 내 응답이 없을 경우에는 벨이 울리는 것을 중지합니다.

사용방법 (초기값: 20초)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 25를 다이얼 합니다.

ICM BOX TIMER 00-60 20

- 원하는 시간2자리(00-60)를 다이얼합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신27	보류 국선 재호출 방식 지정 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

보류시킨 국선을 일정시간 받지 않은 경우 보류시킨 가입자에게 재 호출 링을 울려준 후, 이 가입자도 일정 시간 내에 받지 않은 경우 교환수에게로 재 호출 링을 울리게 할 것인지 전체 내선가입자에게 모두 재 호출 링을 울리게 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 (초기값 : NO)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 27을 다이얼 합니다.

RECALL TO ALL STA YES/NO NO

- [버튼1]의 불을 켜면 전체 가입자에게 재 호출 링, 불을 끄면 교환수에게만 재 호출 링이 울리게 됩니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신28	년,월,일,시간 조정

키폰 전화기의 액정화면에 표시되는 시간을 조정할 때 입력합니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 28을 다이얼 합니다.

DATE & TIME YY MM DD HH:MM:am

- 년월일시간분(YY,MM,DD,HH,MM) 총 10자리를 연속으로 다이얼합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신29	그룹 청취 기능

통화자가 송수화기를 들고 통화하는 내용을 키폰 스피커를 통하여 주위의 사람이 함께 들을 수 있는 기능입니다. (이때 통화자의 [ON/OFF] 버튼이 켜져 있어야 합니다.)

사용방법 (초기값: NO)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 29를 다이얼 합니다.

MONITOR MODE YES/NO NO

- [버튼1]의 불을 켜면 주위 사람들이 들을 수 있고, 불을 끄면 주위 사람들이 들을 수 없습니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신30	국선 관련 사항

A 페이지 기능 버튼

| DTMF/Pulse |  | UNA |  | Tool Override |  | Ground /Loop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Make/Break |  | Pulse Speed |  | CO/PBX |  | 8 |
| A페이지선택 |  | B페이지선택 |  | 이전국선범위 |  | 이후국선범위 |

CO XX –XX : 국선 범위

[버튼1]    : 전자식/기계식 (DTMF/Pulse)

[버튼2]    : 야간 응답 기능(UNA)

[버튼3]    : DDD 허용 (OVN)

[버튼4]    : 재발신 종류(Ground/Loop)

[버튼5]    : 메이크/브레이크율 (MAKE/BREAK%)

[버튼6]    : 다이얼 속도(P S1)

[버튼7]    : 국선/사설 교환기 내선(CO/PBX)

[버튼9]    : A 페이지 선택

[버튼10]   : B 페이지 선택

[버튼11]   : 이전 국선 범위 선택

[버튼12]   : 다음 국선 범위 선택

DTMF/PULSE (전자식/기계식) – 초기값 : 전자식(DTMF)

주장치에 연결되는 국선이 기계식 또는 전자식 국선인지 지정합니다.

[버튼1]의 불을 켜면 전자식 국선, 불을 끄면 기계식 국선

예제1) 국선1번을 기계식 국선으로 프로그램 시

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0101)를 다이얼합니다.

- [버튼1]을 누릅니다. (불이 꺼짐 : OFF)

- 다음 국선을 지정하려면 [버튼11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

UNA(야간 응답 기능) – 초기값 : 야간 응답 (ON)

야간에 야간 착신 벨로 지정되지 않은 내선가입자가 “777”을 다이얼하면 해당 국선을 당겨 받을 수 있도록 합니다.

[버튼2]의 불을 켜면 야간 응답 가능, 불을 끄면 야간 응답 안됨.

예제1) 국선1번~3번까지 야간 응답을 하거나 못하게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0103)를 다이얼합니다.

- [버튼2]의 불을 켜거나 끄면 됩니다.(ON : 야간 응답 가능, OFF : 야간 응답 불가)

- 다음 국선을 지정하려면 [버튼11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

TOLL OVERRIDE (DDD허용) – 초기값 : DDD 사용 불가 (OFF)

[버튼3]의 불을 켜면 DDD 제한된 가입자가 해당 국선으로 DDD 사용 가능, 불을 끄면 DDD 사용 불가

예제1) 국선1번~3번까지 DDD 사용을 가능하게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0103)를 다이얼합니다.

[버튼3]의 불을 켜거나 끄면 됩니다. (ON : DDD 사용, OFF:DDD 사용불가)

- 다음 국선을 지정하려면 [버튼11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

GROUND/LOOP (재발신 종류) – 초기값 : 재발신 GROUND FLASH 방식(OFF)

[버튼4]의 불을 켜면 LOOP FLASH이고, 불을 끄면 GROUND FLASH 방식으로 바뀝니다.

예제1) 국선1번~3번까지 LOOP FLASH 방식으로 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.

- [버튼4]의 불을 켜거나 끄면 됩니다.

(ON :LOOP FLASH, OFF:GROUND FLASH)

- 다음 국선을 지정하려면 [버튼11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PULSE RATIO (메이크/브레이크율) – 초기값 : 66/33

[버튼5]의 불을 켜면 MAKE/BREAK 율이 60/40 이고, 불을 끄면 66/33으로 바뀝니다.

예제1) 국선1번~3번까지 60/40 방식으로 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.

- [버튼5]의 불을 켜거나 끄면 됩니다.

(ON :60/40, OFF:66/33)

- 다음 국선을 지정하려면 [버튼11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PULSE SPEED (다이얼 속도) – 초기값 : 다이얼 속도 10pps(ON)

[버튼6]의 불을 켜면 10pps이고, 불을 끄면 20pps로 바뀝니다.

예제1) 국선1번~3번까지 다이얼 속도 20pps로 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.

- [버튼6]의 불을 켜거나 끄면 됩니다. (ON :10pps, OFF:20pps)

- 다음 국선을 지정하려면 [버튼11]을 누르고 ③~④번을 반복해 입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

CO/PBX(국선 종류) – 초기값 : 일반 국선

전화국에서 오는 국선이 주장치 국선측에 연결됐을 때 일반국선으로 지정, 사설교환기 내선이 주장치 국선측에 연결됐을 때 PBX로 지정함.

[버튼7]을 누르고 “0”을 다이얼하면 국선이고, “1”을 다이얼하면 PBX를 선택하는 것이 됩니다.

예제1) 국선1번~3번까지 일반국선으로 지정할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.

- [버튼7]을 누르고 “0”을 다이얼 합니다. (0 :국선, 1:PBX)

- 다음 국선을 지정하려면 [버튼11]을 누르고 ③~④번을 반복 입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

B 페이지 기능 버튼

| Flash Time |  | Line Group |  | Tie Line Type |  | DISA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DID |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| A페이지선택 |  | B페이지선택 |  | 이전국선범위 |  | 이후국선범위 |

CO XX –XX : 국선 범위

[버튼1]    : 재발신 시간 (FLASH TIME)

[버튼2]    : 국선 그룹(LINE GROUP)

[버튼3]    : 전용선 종류 (TIE LINE TYPE- 0:R/D, 1:E/M)

– GK-308A/616HB 시스템은 사용하지 않음.

[버튼4]    : DISA 지정 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

[버튼5]    : DID 지정 – GK-308A/616HB 시스템은 사용하지 않음.

[버튼9]    : A 페이지 선택

[버튼10]   : B 페이지 선택

[버튼11]   : 이전 국선 범위 선택

[버튼12]   : 다음 국선 범위 선택

FLASH TIME (재발신 시간) – 초기값 10(100ms)

키폰 전화기의 재발신 버튼을 누를 때 재발신 또는 PBX 내선으로의 전환으로 인지되기 위한 시간 지정

예제1) 국선1번~3번을 후크 플래시 시간을 변경할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.

- [버튼10]을 누릅니다. (B페이지 선택)

- [버튼1]을 누른 후 시간 2자리(01-20)을 다이얼 합니다.

- 다음 국선을 지정하려면 [버튼11]을 누르고 ③~④번을 반복 입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

LINE GROUP (국선 그룹 지정) – 초기값 : 1그룹

부서가 다를 경우 여러 개의 국선을 부서별로 사용할 수 있도록 합니다.

예제1) 국선1번은 1그룹(100번 내선만 사용하게 함)

국선2번은 2그룹(101번~107번이 사용하게 함)

국선3번은 안 쓰는 국선일 경우

- 1그룹 지정

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0101)를 다이 얼합니다.

- [버튼10]을 누릅니다. (B페이지 선택)

- [버튼2]를 누르고, 국선 그룹에 해당하는 “1”을 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- 2그룹 지정

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0202)를 다이얼 합니다.

- [버튼10]을 누릅니다. (B페이지 선택)

- [버튼2]를 누르고, 국선 그룹에 해당하는 “2”를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- 안 쓰는 그룹 지정

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0303)를 다이얼 합니다.

- [버튼10]을 누릅니다. (B페이지 선택)

- [버튼2]를 누르고, 국선 그룹에 해당하는 “0”을 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

 재발신40에서 국선 발신 그룹을 지정하십시오.

TIE LINE TYPE(전용선 종류) – 초기값:0

전용선의 종류가 R/D인지 E/M인지를 지정합니다. (0:R/D, 1:E/M)

예제1) 국선1번~3번까지 E/M 방식으로 지정할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.

- [버튼10]을 누릅니다. (B페이지 선택)

- [버튼3]을 누른 후 전용선 종류에 해당하는 “1”을 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

DISA (DISA 국선 지정) – 초기값 : 0

외부에서 전화를 하면 시스템에서 받아 내선 다이얼 톤 또는 음성을 들려주고(VAU 실장 시) 그 음성을 듣고 원하는 내선 가입자 번호를 다이얼 하여 연결하는 것을 DISA기능이라 하며, 이 기능을 사용하고자 할 때 지정 합니다.

(0: DISA 사용 안함, 1:24시간 사용, 2:주간에만 사용, 3:야간에만 사용)

예제1) 국선1번을 DISA로 주,야간에 지정 사용 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선범위(0101)를 다이얼 합니다.

- [버튼10]을 누릅니다. (B페이지 선택)

- [버튼4]를 누른 후 “1”을 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

DID (DIRECT INWORD DIALING 방식 지정) – 초기값 : 1

DID 국선으로 호출 시 주장치에서의 응답 형태를 지정할 수 있습니다.

| 다이얼1 | IMMEDIATE START 방식 |
| --- | --- |
| 다이얼2 | WINK START 방식 |
| 다이얼3 | DELAY START 방식 |

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 30을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE

- 국선 범위(0101)을 다이얼 합니다.

- [버튼10]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼5]를 누르고 “1”을 다이얼 합니다. (초기에 “1”로 지정되어 있으며 국내에서는 현재 모두 이 방식으로 지정하면 됩니다.)

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신31	일반 전화기 재발신 시간

일반 전화기를 사용 시 후크 스위치 동작 시간을 지정하여 후크플래시 또는 재발신으로 동작되는 시간을 지정합니다.

사용방법 - 초기값 : 5(100mesc)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 31을 다이얼 합니다.

HOOK SWITCH TIME 01-20 05

- 시간 2자리(00-20)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

예) 500msec 입력 시

- 전화를 돌려 줄 때는 후크 스위치 동작을 500msec 이내로 해야 합니다.

- 500mesc 이상이면 전화가 끊어지고 다시 전화하는 것이 됩니다.

# 재발신33	교환수 재호출 시간

전화를 보류, 전환 대기시켜 일정시간이지나 재호출되어도 전화를 안받으면 교환수에게 최종으로 벨이 울리게 하는 시간입니다.

사용방법 – 초기값: 30초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 33을 다이얼 합니다.

ATTENDANT RECALL 000-255 030

- 시간3자리(000-255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신34	내선 그룹 착신 지정 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

인접전화 호출그룹으로 국선 착신지정을 할 때 사용하며 이때, 개별 내선으로 착신지정(재발신40,B페이지 버튼8) 된 것을 해제해 주어야 합니다.

사용방법 –초기값: 없음

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 34를 다이얼 합니다.

CO RING ASSIGN TO HUNT PRESS BTN 1~8 (GRP:1~8)

- 국선 착신을 지정할 내선 그룹(1~8) 버튼을 누릅니다.

CO RING ASSIGN TO HUNT SELECT A CO LINE RANGE

- 지정할 국선번호 범위를 4자리로 다이얼하고, 링 착신 방법을 한자리 다이얼 합니다.

CO XX-YY SEL DAY/NIGHT (DIAL:0~3)

0 : 링 착신 시키지 않음(착신 링 해제).

1 : 주간 링 착신

2 : 야간 링 착신

3 : 주/야간 링 착신

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신35	일반전화기 링 타입 지정

국선 착신 링과 내선 착신 링 소리를 변경(싱글 링/더블 링)할 수 있습니다.

사용방법 – 초기값 : 국선 링-더블 링, 내선 링-싱글 링

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 35를 다이얼 합니다.

SELECT RING TYPE CO 0.4/0.2/0.4/4 INT1/4

- [버튼1]의 불을 켜면, 국선 링-싱글 링/내선 링-더블 링, 불을 끄면 국선 링-더블 링/내선 링-싱글 링

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신36	내선 번호 변경

초기값은 내선번호 100-139로 되어 있는 것을 100-699사이의 번호로 변경시킬 수 있습니다.

사용방법 – 초기값 : 100-139

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 36를 다이얼 합니다.

01 02 03 04 05 100 101 102 103 104

- [버튼1]을 누르고 내선번호 3자리씩 5가입자 번호를 입력

- 한 가입자만 변경하고자 할 때도 나머지 4가입자 번호를 등록시켜야 합니다.

- [버튼2] ~ [버튼8]을 누르고 같은 방법으로 번호를 변경합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신37	국선 점유 방식 선택

국선 그룹 선택 번호 (9,81~87) 다이얼 시 사용 가능한 국선 중 마지막 국선을 선택할 것인지 국선 그룹에 속하는 국선을 돌아가면서 점유하게 할 것인지를 선택합니다.

사용방법 – 초기값 : ROUND ROBIN (돌아가면서 점유)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 37을 다이얼 합니다.

CO CHOICE-CIRCLE YES/NO YES

- [버튼1]의 불을 켜면, 돌아가면서 국선을 점유하고, 불을 끄면 마지막 국선을 점유합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신38	자동 재다이얼 간격 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

상대방이 전화를 받지 않거나 통화중일 때 몇 초 간격으로 자동 재다이얼을 할 것인가를 결정합니다.

사용방법 – 초기값 : 60초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 38을 다이얼 합니다.

AUTO REDIAL 030-255 060

- 시간3자리(030-255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신39	국선 다중 회의 허용

내선 가입자가 2개의 국선과 회의 통화를 하게 할 것인가를 선택합니다.

사용방법 – 초기값 : NO

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 39를 다이얼 합니다.

MULTI-LINE CONF YSE/NO NO

- [버튼1]의 불을 켜면, 다중 회의 허용, 불을 끄면 다중 회의 못함.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신40	내선 가입자 사항

내선 기능을 선택합니다.

A 페이지 기능 버튼

| PAGE |  | DND |  | SYS SPD |  | HEADSET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLA |  | 3Min Warning |  | CALL FWD |  | ALARM |
| 9 |  | A페이지선택 |  | B페이지선택 |  | 내선범위 |

STA XXX – XXX : 내선 범위

A 페이지  : A 페이지

[버튼1]    : 방송 기능 (PAGE)

[버튼2]    : 착신 거부 (DND)

[버튼3]    : 공동 단축 다이얼 (SPD)

[버튼4]    : 헤드 셋 사용 (HEAD SET)

[버튼5]    : 자동 착신 (PLA)

[버튼6]    : 3분 통화 경고음 (3 MIN WARNING)

[버튼7]    : 착신전환 (FWD)

[버튼8]    : 알람 신호 (ALM) / 폰 박스 신호

- A 페이지 B페이지 기능이란

많은 내선 기능의 선택을 12개의 버튼으로는 모자라서 A 와 B로 구분한 것이며 어느 페이지에서도 [버튼10]과 [버튼11]을 누르면 해당 페이지로 전환됩니다.

PAGE (방송 기능) – 초기값 : 사용 못함

내선 가입자별로 송수화기로 방송을 할 수 있도록 허용 여부를 지정합니다.

[버튼1]의 불을 켜면 방송 기능 허용, 불을 끄면 방송 기능 사용 못함

예제1) 내선101번에 방송기능을 사용하거나 사용 못하게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(101101)을 다이얼 합니다.

- [버튼1]을 눌러 불을 켜면 사용 가능, 끄면 사용을 합니다.

- 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

DND(수신거부) – 초기값 : 사용 못함

내선가입자별 수신거부 기능을 사용 또는 사용 못하게 할 수 있으며 수신거부 된 가입자를 호출하면 통화 중 음이 들립니다.

[버튼2]의 불을 켜면 수신거부 기능을 사용할 수 있고, 불을 끄면 사용 못함.

예제1) 내선101번에 수신거부기능을 사용하거나 사용 못하게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(101101)을 다이얼 합니다.

- [버튼2]를 눌러 불을 켜면 사용가능, 끄면 사용 못하게 됩니다.

- 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

SPD(공동 단축 기능) – 초기값 : 사용가능

여러 사람이 공동으로 많이 쓰는 전화번호를 단축 20-99번지에 입력되었을 때 이 단축 번호를 가입자별로 사용 또는 사용하지 못하게 지정합니다.

[버튼3]의 불을 켜면 공동 단축 다이얼을 사용, 불을 끄면 사용을 못합니다.

예제1) 내선101번에 공동단축다이얼 기능을 사용하거나 사용 못하게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(101101)을 다이얼 합니다.

- [버튼3]을 눌러 불을 켜면 사용가능, 끄면 사용을 못합니다.

- 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

HEADSET (헤드 셋 사용) – 초기값 : 사용 못함

[버튼4]의 불을 켜면 헤드 셋 기능 사용, 불을 끄면 사용불가

예제1) 내선101번~104번까지 헤드 셋 기능을 허용 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(101104)를 다이얼 합니다.

- [버튼14]을 눌러 불을 켜면 사용가능, 끄면 사용을 못하게 됩니다.

- 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PLA (자동 착신 기능) – 초기값 : 사용 가능

[버튼5]의 불을 켜면 전화벨이 울릴 때 수화기를 들자 마자 국선을 연결시켜주고 불을 끄면 착신되는 국선버튼을 눌러야만 통화가 됩니다.

예제1) 내선100~104번에 자동 응답 기능을 허용 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(100104)를 다이얼 합니다.

- [버튼5]를 눌러 불을 켜면 자동착신, 끄면 국선버튼을 눌러야 통화가 됩니다.

- 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

WARING (3분 통화 경고음) – 초기값 : 송출 않음

[버튼6]의 불을 켜면 3분통화 경고음 송출, 끄면 송출하지 않습니다.

예제1) 내선100~104번까지 자동 응답 기능을 허용한 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(100104)를 다이얼 합니다.

- [버튼6]을 눌러 불을 켜면 경고음을 송출하며, 끄면 경고음을 송출하지 않습니다.

- 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

FWD (착신 전환 기능) – 초기값 : 사용불가

다른 내선으로의 착신전환 기능을 사용하게 하거나, 사용하지 못하도록 할 때  사용합니다.

[버튼7]의 불을 켜면 전환 기능 허용, 불을 끄면 사용 못함.

예제1) 내선101번에 착신전환기능의 권한을 주거나, 사용 못하게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(101101)를 다이얼 합니다.

- [버튼7]을 눌러 불을 켜면 사용가능, 끄면 사용을 못하게 됩니다.

- 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

ALM (도난 경보음/폰박스) – 초기값 : 폰박스 호출링 수신

[버튼8]의 불을 켜면 알람 신호 선택, 불을 끄면 폰 박스 호출 링 수신 선택이 됩니다.

예제1) 폰 박스에서 호출 시 101번에 링을 울리게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(101101)을 다이얼 합니다.

- [버튼8]을 눌러 불을 켜면 알람 신호 수신, 끄면 폰 박스 호출 링 수신 선택이 됩니다.

- 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

- 도난 경보 기능으로 사용할 경우는 주장치에 별도의 도난 스위치 등을 연결해야 합니다.

내선 기능을 선택합니다.

B 페이지 기능 버튼

| ID |  | COS |  | BLK |  | PICK UP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Page Zone |  | Preset FWD |  | CO Access |  | BBLLR |
| DSP |  | A페이지선택 |  | B페이지선택 |  | 내선범위 |

STA XXX – XXX : 내선 범위

B 페이지  : B 페이지

[버튼1]    : 내선 종류 (ID)

[버튼2]    : 내선 등급 (COS)

[버튼3]    : 단축 다이얼 번호 지정 (BLK) – GK-828/50HB만 사용

[버튼4]    : 대리 응답 그룹 (PICK UP)

[버튼5]    : 방송 구역 (PAGE ZONE) – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

[버튼6]    : 미리 지정된 착신 전환 (PRESET FWD)

[버튼7]    : 국선 발신 그룹 지정 (CO ACCESS)

[버튼8]    : 버튼 및 링 지정 (BBLLR)

ID (전화기 종류) – 초기값 : 1 (키폰 전화기)

해당 내선 가입자가 어떤 종류의 전화기를 사용하는지 선택합니다.

[버튼1]을 누르고 다음을 선택합니다.

1 : 키폰

2 : 폰 박스

3 : DSS/DLS

4 : PULSE 전화기

5 : MFC 전화기

6 : 8버튼 키폰 전화기

- DSS를 지정할 경우 다이얼 “3”을 누른 후, 연동시킬 내선번호를 입력해 주어야 합니다.

- 키폰전화기 및 일반전화기(MFC 전화기)는 특별히 지정하지 않아도 자동으로 지정됩니다.

예제1) 내선103~104번까지 기계식 전화기를 설치 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(103104)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼1]을 누르고 “4”를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

COS (내선 등급 지정) – 초기값 : 11

해당 가입자의 내선 등급을 지정하여 시외/국제 전화를 제어합니다.

[버튼2]를 누르고 내선 등급 2자리(11~66)를 다이얼 합니다.

1등급 : 제약 없음

2등급 : 허용/거부 표 A에 의하여 제어됨

3등급 : 허용/거부 표 B에 의하여 제어됨

4등급 : 시내통화만 가능

5등급 : 국선 사용 불가

6등급 : 수신만 가능

예제1) 내선101~103번을 주간은 제약 없고, 야간은 시내 통화만 가능하게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(101103)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼2]를 누르고 “14”를 다이얼 합니다. (주간1등급, 야간4등급)

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

예제2) 내선103~104번에 대전(지역번호 : 042)은 허용하고 나머지 지역은 거부하고자 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(103104)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼2]를 누르고 “22”를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

[허용/거부표 입력]

- [재발신] 버튼을 누르고 “50”을 다이얼 합니다.

EXECPTION TABLES SELECT A TABLE

- [버튼1]을 누릅니다. (허용표A 입력)

ALLOW TABLE A 01 _________ 02_________

- 일련번호 “01”을 다이얼 합니다.

- 지역 코드 “042”를 다이얼 합니다.

- [버튼2]를 누릅니다. (거부표A 입력)

DENY TABLE A 01 _________ 02_________

- 일련번호 “01”을 다이얼 합니다.

- 지역코드 중 처음 숫자 “0”을 다이얼 합니다.(모든 시외전화 거부)

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

- [버튼5]는 각 일련번호에 입력되어 있는 지역 코드를 확인 할 경우 누릅니다.

BLK(개별 단축 다이얼 개수 지정) – 초기값 : 1(10개)

[버튼3]을 누르고 원하는 숫자를 다이얼 합니다.

0 : 개별 단축 다이얼을 사용할 수 없음.

1 : 개별 단축 다이얼을 00-09까지 할당 (10개 가능)

2 : 개별 단축 다이얼을 00-19까지 할당 (20개 가능)

- 다른 내선의 단축 다이얼 번호가 “0”이 할당되어 있을 때만 20개가 가능합니다.

초기값은 각 내선 당 10개까지 사용할 수 있도록 되어 있습니다.

사용방법 - 초기값 : 1(10개)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 40을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위 (XXX-XXX)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼3]을 누릅니다.

- 원하는 번호를 1자리(0~2) 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PICK UP (대리 응답 그룹) – 초기값 : 1그룹

걸려온 전화를 다른 사람이 대신 당겨 받는 기능으로 같은 그룹으로 각 내선을 지정할 때 사용합니다.

[버튼4]를 누르고 속할 대리 응답 그룹 1자리(0-8)를 다이얼 합니다.

0 : 아무 그룹에 속하지 않음

1 : 1그룹

2 : 2그룹

3 : 3그룹

4 : 4그룹

5 : 5그룹

6 : 6그룹

7 : 7그룹 (내선 브렌치 그룹1)

8 : 8그룹 (내선 브렌치 그룹2)

예제1) 내선100번~102번을 한 그룹으로 묶어 당겨 받게, 내선 103번~104번을 한 그룹으로 묶어 당겨 받게 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(100102)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼4]를 누릅니다.

- 대리 응답 그룹에 해당하는 1자리 “1”을 누릅니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [버튼12]를 누릅니다. (다음 내선 범위 선택)

- 내선범위(103104)를 다이얼 합니다.

- 대리 응답 그룹 한자리 “2”를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PAGE ZONE (방송 구역) – 초기값 : 1구역

키폰 전화기 내선을 구역별로 지정하여 일부구역만 나눠서 방송하고자 할 때 지정합니다.

[버튼5]를 누르고 속할 구역 그룹 1자리 (0-2)를 다이얼 합니다.

0 : 어느 그룹에도 속하지 않음 (방송 청취 못함)

1 : 구역1

2 : 구역2

예제1) 100~103번 내선 가입자를 방송 구역2구역으로 지정 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(100103)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼5]를 누릅니다.

- 방송 구역 그룹 “2”를 누릅니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

FWD (사전 착신 전환 기능) – 초기값 : 없음

해당 내선에 링이 착신된 후 일정 시간 내에 응답하지 않는 경우 착신되는 전화를 다른 가입자에게 울리도록 하는 기능입니다.

이때 착신 전환되는 시간은 재발신 04에서 지정하며 초기값은 10초입니다.

[버튼6]을 누르고 내선 번호 3자리를 다이얼 합니다.

예제1) 103번을 104번으로 착신 전환 시킬 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(103103)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼6]을 누릅니다.

- 착신 전환 시킬 내선번호 “104”를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

CO ACCESS (국선 발신 그룹) – 초기값 : 8 (모든 국선 사용 가능)

해당 내선 가입자가 어느 국선 그룹을 사용하도록 할 것인가를 지정합니다.

[버튼7]을 누르고 국선 그룹을 지정합니다.

1 : 1그룹 사용 가능

2 : 2그룹 사용 가능

3 : 3그룹 사용 가능

4 : 4그룹 사용 가능

5 : 5그룹 사용 가능

6 : 6그룹 사용 가능

7 : 7그룹 사용 가능

8 : 모든 국선 그룹 사용 가능

9 : 모든 국선 사용 불가

예제1) 내선103~104번을 국선2그룹과 3그룹만 사용가능 하도록 지정할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(101103)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼7]을 누릅니다.

- 국선 그룹 (1-9) 중 “2”와 “3”을 연속으로 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

- 재발신30에서 국선그룹이 미리 지정되어 있는지 확인하십시오.

BBLLR (국선 버튼 및 링 지정)

초기값: 버튼1~버튼8=국선1번~국선8번 버튼,

버튼9~버튼24=내선 100번 ~내선 115번 버튼으로 지정되어 있고,

착신 링 지정은 내선 100번에만 모든 국선이 주/야간 착신 링 지정 되어 있음.

[버튼8]을 누르고 국선 버튼 및 링 지정의 5자리를 입력합니다.

BB : 버튼 지정 (01-24)

LL : 국선 지정 (01-14)

R  : 링 상태 (0-3)

0 : 링이 안 울림

1 : 주간에 링 울림

2 : 야간에 링 울림

3 : 주/야간에 모두 링 울림

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 40을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼8]을 누릅니다.

- BBLLR에 해당하는 5자리를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

예제1) 내선범위(103-103)의 버튼1에 국선1을 지정하여 사용하며, 주야간 모두 링이 울리게 지정할 때

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

- [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(103103)를 다이얼 합니다.

- [버튼11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

- [버튼8]을 누릅니다.

- “01013”을 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

- 국선으로 지정된 1번 버튼을 사용자 버튼으로 할 경우 “01###”을 하면 지워집니다.

# 재발신41	착신 국선 외부로 착신 전환 허용 여부 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

착신된 국선을 임의의 외부전화로(전화번호) 착신전환이 되도록 할 것인지 여부를 결정합니다.

사용방법 – 초기값 : NO

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 41을 다이얼 합니다.

CO TO CO OFF-NET FWD Y/N NO

- [버튼1]을 눌러 불을 켜면 외부로 착신전환 허용, 불을 끄면 외부로 착신전환 불가

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

- 재발신 41에서는 시스템 전체적으로 착신국선 외부로 착신전환 기능을 허용할 것인지를 지정하는 것이며, 이와 별도로 재발신 52의 버튼4에서 내선별로 착신국선 외부로 착신전환 권한이 허용되어 있는 내선만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

# 재발신44	착신전환 무응답 시간 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

무 응답 시 착신 전환 기능을 사용 할 경우 이 시간이 경과한 후 전환시킨 가입자에게 링이 울립니다.

사용방법 – 초기값 : 015초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 44를 다이얼 합니다.

CALL FWD NO ANS 000-255 015

- 원하는 시간3자리(000-255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신45	변칙다이얼 방지(내선 발신음 2중음)

DDD 제어를 위해 체크하는 기능으로 2중 다이얼 톤을 들을 수 있습니다.

사용방법 - 초기값: NO

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 45를 다이얼 합니다.

PREVENT ILLEGAL DIAL Y/N NO

- [버튼1]을 눌러 불을 켜면 TOLL CHECK, 불을 끄면 CHECK 안함.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신46	국선 다이얼 대기 시간

사용자가 국선을 잡고 첫 숫자를 다이얼하기까지의 시간으로서 일반 전화기에서만 해당되며 허용하지 않는(도둑전화)를 방지하기 위한 것입니다.

- 국설 교환기의 대기 시간이 20초이므로 그 이상의 값으로 지정해야 합니다.

사용방법 – 초기값 : 30초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 46를 다이얼 합니다.

CO DIAL WAIT TMR 000-255 030

- 원하는 시간(000-255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신49	후크 스위치 DEBOUNCE 시간 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

일반 전화기 가입자가 국선 통화 후 온 후크 할 때 후크 스위치의 떨림에 의한 백 리콜을 방지하기 위한 시간을 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : 10(x100ms)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 49를 다이얼 합니다.

HOOK SWT DEBOUNCE 01-99 10

- 원하는 시간(01-99)을 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신50	허용/거부 표 입력

내선가입자가 2등급일 경우 허용/거부표A에 의하여 제어되고 3등급일 경우 허용/거부표B에 의하여 제어됩니다.

내선2등급에 적용                 내선3등급에 적용

| 허용표A |  | 거부표A |  | 허용표B |  | 거부표B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 확인버튼 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |

허용표 : 01-16개                  거부표 : 01-16개

DDD 관련 완벽한 제어를 위해 재발신56번에서 국선 다이얼 지연시간을 초기값인 “00(x100ms)”에서 “05(x100ms) “정도로 조정해 주면 좋습니다.

- 참조 : 재발신40 내선등급 사항 참조

# 재발신51	음악원 선택 – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

내부/외부 음악원 연결 시 프로그램으로 선택합니다. (이때 MBU의 쇼트핀 위치를 확인합니다.)

0 : 내부음악 (쇼트핀은 INT 위치)

1 : 외부 카셋트 (쇼트핀은 EXT 위치)

2 : 음성 안내 장치 VAU4 (쇼트핀은 INT 위치)

카세트를 외부 음악원으로 설치하고자 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 51을 다이얼 합니다.

- 다이얼 “1”을 선택합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신52	내선 기능 선택

영문/한글 선택 – 초기값: 영문(ON)

한글표시 가능한 키폰전화기의 액정표시 초기값은 영문으로 되어 있으며, 이를  한글로 변경할 때 사용합니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 52를 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.

- [버튼1]을 눌러 불을 켜면 영문, 불을 끄면 한글로 표시됩니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

내선 전환 허용 금지 – 초기값 : 사용 못함

키폰 또는 일반 전화기에서 내선 전환기능 사용을 허용하거나 사용 못하도록 할 때 지정합니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 52를 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.

- [버튼2]를 눌러 불을 켜면 내선 전환 허용, 불을 끄면 내선 전환 기능을 사용할 수 없습니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

배경 음악 청취 기능 – 초기값 : 거부 (GK-828/50HB만 사용)

자체 키폰 전화기에서 스피커를 통해 배경음악을 듣는 것을 허용 또는 거부 할 수 있습니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 52를 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.

- [버튼3]을 눌러 불을 켜면 배경음악 청취 허용, 불을 끄면 배경음악 청취 불가.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

착신 국선 외부로 착신 전환 – 초기값 : 거부(GK-308A 시스템의 경우 사용하지 않음.)

해당 내선에서 착신국선 외부로 착신전환 기능(OFF-NET FORWARD)을 사용하게 할 것인지 여부를 지정합니다.

이와 별도로 재발신 41에서 시스템적으로 착신국선 외부로 착신전환 기능이 허용되어 있어야만 사용 가능합니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 52를 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.

- [버튼4]를 눌러 불을 켜면 착신 국선 외부로 착신 전환 허용, 불을 끄면 착신 국선 외부로 착신 전환 불가

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

문열기 기능 – 초기값 : 거부(GK-308A 시스템의 경우 [버튼3]에 해당합니다.)

해당 내선에서 문 열기 기능을 사용하게 할 것인지 여부를 지정합니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 52를 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE

- 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.

- [버튼5]를 눌러 불을 켜면 문 열기 허용, 불을 끄면 문 열기 불가

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신53	핫 라인 기능

사용자가 수화기를 들거나 ON/OFF 버튼을 누르면 핫라인 시작 시간에 이르면  버튼 조작 없이 미리 지정된 기능이 자동으로 수행됩니다.

사용방법 - 초기값 : 없음

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 53을 다이얼 합니다.

HOT LINE SELECT A STA RANGE

- 내선범위(XXX-XXX)를 지정하고 해당 버튼을 누릅니다.

[버튼1] : 다목적 버튼 지정

[버튼2] : 국선 지정

[버튼3] : 국선 그룹 지정

[버튼4] : 내선 번호 지정

[버튼5] : 단축 다이얼 지정

[버튼6] : 버튼1~5번 내용을 삭제

- [버튼1] ~ [버튼5] 중 하나를 선택하고 다이얼로 필요한 값을 입력합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신54	문 열기 시간

외부 제어 접점을 문 열기로 사용 시 문을 열기 위한 릴레이가 동작되는 시간을 지정합니다.

사용방법 – 초기값:20(100ms)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 54를 다이얼 합니다.

DOOR OPEN TIMER 05~99 20

- 원하는 시간을 2자리(05~99)로 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신55	VAU 녹음 시간 분할 (총 120초) – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

VAU4 카드에 녹음 할 안내 음성을 (총120초) 용도에 따라 몇 개로 나누어 사용할 것인지를 지정합니다.

(재발신58을 참조하신 후 몇 개로 나눌 것 인지 결정하십시오.)

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 55를 다이얼 합니다.

VAU MODE 1~6 : 3(30s) 10s 20s 30s 40s 60s 120s

- 다이얼로 “1~6” 중 한자리를 다이얼 합니다.

1 : 10초씩 12 등분

2 : 20초씩  6등분

3 : 30초씩  4등분

4 : 40초씩  3등분

5 : 60초씩  2등분

6 : 120초씩 1등분

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

녹음방법 – 교환수 키폰 전화기(초기값:100번)에서 녹음

- 다이얼로 701~704중 영역을 선택한 후 키폰 전화기의 송수화기 또는 MDF의 외부 JACK을 통해서 녹음 시킵니다.

예) 영역1에 녹음 시킬 경우

- 701을 다이얼 합니다.

- 1~2를 다이얼 합니다.

1 : 키폰 송수화기로 녹음 시

2 : JACK으로 녹음 시

- [보류]버튼을 누른 후 입력을 시작합니다.

- 녹음이 완료된 후 다시 [보류]버튼을 누릅니다.

- [보류]버튼을 누르면 녹음이 종료됩니다.

녹음확인방법

- 교환수 키폰 전화기(초기값:100번)에서 각 영역별로 7#01~7#04를 다이얼하여 확인합니다.

# 재발신56	국선 다이얼 지연 시간

사용자가 국선 버튼 혹은 국선 다이얼을 시도했을 때 실제 국선과 연결시켜 주는 시간 간격을 말합니다. 이는 낮은 등급의 사용자가 등급제어를 피해 장거리 통화를 하는 행위를 방지하는 기능으로서 초기 00ms인 시간을 늘려주면 됩니다.

사용방법 – 초기값 : 00(100ms)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 56을 다이얼 합니다.

CO DIAL DELAY TMR 00-99 00

- 시간 2자리(00-99)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신57	핫 라인 시작 시간

사용자가 수화기를 들고 몇 초 후에 핫라인 기능이 시작되게 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값: 0초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 57을 다이얼 합니다.

HOT LINE TIMER 0-9 0

- 원하는 시간1자리(0-9)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신58	VAU 분할 영역 용도 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

재발신55에서 분할한 VAU의 각 영역에 녹음할 안내 음성의 용도를 지정합니다.

재발신 55에서 프로그램을 변경하지 않은 경우 초기값은 다음과 같습니다.

1번 영역 : DISA 주간 안내 음성

2번 영역 : DISA 통화 중 안내 음성

3번 영역 : DISA 오 다이얼 시 안내 음성

4번 영역 : DISA 다이얼 입력시간 초과 시 안내 음성

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 58을 다이얼 합니다.

VAU SEGMENT PROGRAM SELECT FLX BTN 1-12

- [버튼1] ~ [버튼12] 중 하나를 눌러 음성 메시지 영역을 선택합니다. ([버튼1] 선택 시)

- SEG : DISA-DAY 1DAY 2NIG 3BUSY 4ERR 5TO

- 용도에 맞는 한자리(1~9)를 다이얼 합니다.

1 : DISA 주간 안내 음성(DISA-DAY)

2 : DISA 야간 안내 음성(DISA-NIGHT)

3 : DISA 통화 중 안내 음성(DISA-BUSY)

4 : DISA 오 다이얼 시 안내 음성(DISA-INVALID)

5 : DISA 입력시간 초과 시 안내 음성(DISA-TIMEOUT)

6 : 보류음악(MOH)

7 : 기상시간을 알려주는 벨이 울릴 때 수화기를 들면 들려주는 안내

음성 (WAKE-UP)

8 : UCD1 안내 음성(UCD 1)

9 : UCD2 안내 음성(UCD 2)

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신59	VAU 채널 용도 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

VAU의 4개의 채널을 어떤 용도로 사용할 것인지를 결정합니다.

VAU에 녹음한 보류음악이나 UCD 멘트를 사용하려면 여기서 4개의 채널 중1~2개의 채널을 해당 채널의 용도로 지정해 주어야만 됩니다.

사용방법 – 초기값 : 2(4개 채널 모두 DISA 채널)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 59를 다이얼 합니다.

SELECT VAU CHANNEL 1~4 BTN OR 01~03 DIAL

- [버튼1] ~ [버튼4] 중 하나를 눌러 채널을 선택합니다.

- 다이얼로 용도를 한 자리(1~3)로 지정합니다.

1 : MOH 채널

2 : DISA 채널

3 : UCD 채널

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신60~65	초기화 관련 사항

다음 사항의 초기화를 시킬 경우

재발신 60 : 시스템 관련 사항 초기화

재발신 61 : 국선 관련 사항 초기화

재발신 62 : 내선 관련 사항 초기화

재발신 63 : 예외표 관련 사항 초기화

재발신 64 : 공동 단축 다이얼 관련 사항 초기화

재발신 65 : 모든 데이터 초기화

예제1) 시스템 관련 사항 프로그램을 초기화 시키고자 할 경우

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 60을 다이얼 합니다.

INITIALIZE SYS PARAM PRESS HOLD

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신66	DISA/DID 무응답 시간– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA/DID로 전화가 걸려왔을 때 무응답으로 간주하는 시간을 말합니다.

사용방법 – 초기값 : 60초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 66을 다이얼 합니다.

DISA/DID NO ANS 000-255 060

- 원하는 시간 3자리(000-255)를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신67	DISA 국선 재사용 허용 코드 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 전화를 건 후 내선을 호출하지 않고 다시 외부 국선을 사용하고자 할 때 입력해야만 하는 코드(비밀번호)를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : 000

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 67을 다이얼 합니다.

DISA ACCESS CODE 000

- 다이얼로 세자리 숫자(XXX)를 입력합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신68	DISA 음성 안내 송출– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 기능 사용 시 음성 안내를 할 것인지 내선 다이얼 톤을 들려 줄 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : DISA안내음성 송출하지 않음(내선 다이얼 톤 송출).

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 68을 다이얼 합니다.

DISA VOICE GUIDE YES/NO NO

- [버튼1]을 눌러 불을 켜면 음성안내 송출, 불을 끄면 내선다이얼 톤 송출

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신69	DISA 국선 재사용 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선을 통하여 다시 외부 국선을 사용할 수 있도록 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : NO

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 69을 다이얼 합니다.

CO ACCESS OF DISA YES/NO NO

- [버튼1]을 눌러 불을 켜면 국선 사용 가능, 불을 끄면 내선 번호만 다이얼 할 수 있습니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신70~75	인쇄 관련 사항– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

다음 사항을 프린트 할 경우

재발신70 : 전체 관련 사항 프린트

재발신71 : 시스템 관련 사항 프린트

재발신72 : 국선 관련 사항 프린트 – 버튼12(국선범위 XX-XX)

재발신73 : 내선 관련 사항 프린트 – 버튼12(내선범위 XXX-XXX)

재발신74 : 허용/거부표 관련 사항 프린트 (버튼1~버튼4)

재발신75 : 공동 단축 다이얼 번호 프린트 – 버튼12(30~99까지 프린트)

예제1)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 “해당번호”를 다이얼 합니다.

PRINT SYSTEM DATA PRESS HOLD

- 해당 버튼을 누릅니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신76	내선 그룹 링 인가 형태 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 전화를 건 후 내선그룹번호(710-717)를 다이얼 하거나 내선 그룹으로 국선 링 착신 지정 시 그룹 내 어떤 내선부터 링을 인가 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : NO (돌아가면서 링을 줌)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 76을 다이얼 합니다.

UCD MEMBER FIRST CHOICE NO

- [버튼1]을 눌러 불을 켜면 항상 첫번째 내선부터 링을 인가하고, 불을 끄면 한번씩 돌아가면서 링을 인가합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신77	DISA 다이얼 시 내선 그룹 번호 1자리 입력– GK-308A 시스템 사용 않음.

DISA 안내 음성을 듣고 그룹번호에 의한 한자리 다이얼을 할 것인지 또는 개별 내선번호(100~699)나 내선그룹번호(710~717) 세자리 숫자를 눌러 직접 호출 할 것인지 등을 선택합니다.

사용방법 – 초기값 : NO

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 77을 다이얼 합니다.

ONLY / CNV / BUSY HUNT NO NO NO

- [버튼1] 눌러 불을 켜면 1자리 호출로 사용, 불을 끄면 3자리 호출

[버튼2] 눌러 불을 켜면 1/3자리 겸용 호출, 불을 끄면 3자리 호출

[버튼3] 눌러 불을 켜면 개별 내선 호출 시 해당 내선이 통화중일 때

그룹 내 다음 내선으로 넘어가고, 불을 끄면 넘어가지 않음.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

참  고

그룹번호에 의해서 한자리 다이얼로 사용하고자 하면 재발신19에서 내선 그룹을 만들어 주어야 하며, 이때

710 → 0

711 → 1

712 → 2

713 → 3

714 → 4

715 → 5

716 → 6

717 → 7로 대응되며, 710 그룹을 호출할 경우 “0”만 누르면 됩니다.

# 재발신78	DISA 야간 운용 방법– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선을 야간에 사용 시 야간 안내 음성을 송출한 후 내선 다이얼을 받아들일지, 또는 끊을지, 미리 지정된 전화기로 착신되도록 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : 1 (다이얼 받아 들임)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 78을 다이얼 합니다.

DISA NIGHT ACT : DIAL 1DIAL-NUM 2TONE 3PRE-SET

- 다이얼로 운용 방법을 한자리 (1-3) 지정합니다.

1 : 주간처럼 다이얼 받아 들임.

2 : 국선 끊음.

3 : 미리 지정된 내선으로 착신 지정

- “3”을 누른 후에는 내선번호 또는 내선 그룹 번호를 입력하여 주어야 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신79	DISA의 상태에 따른 처리 방법 지정– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 전화를 한 후 내선 호출 시 통화 중이거나, 잘못된 내선번호, 무응답 시, 아무 다이얼도 누르지 않을 때 또는 CPT회로가 국선이 끊어진 톤을 감지 후 어떻게 처리할 것인지를 지정합니다.

사용방법

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 79를 다이얼 합니다.

DISA BUSY/NO/ERROR DEST PRESS FLX KEY 1~5

- [버튼1] ~ [버튼5] 중 하나를 선택합니다.

| 버튼 | 내 용 | 초기값 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 통화중인 경우 처리 방법 지정 | 3(재시도) |
| 2 | 오 다이얼 시 처리 방법 지정 | “ |
| 3 | 무 응답 시 처리 방법 지정 | 2(교환수연결) |
| 4 | 입력 시간 초과 시 처리 방법 지정 | “ |
| 5 | CPT회로가 끊어진 국선톤 감지 후 처리 방법 지정 | “ |

[버튼1]을 누를 경우

DISA BUSY : RETRY 1:TONE 2:ATTD 3:RETRY

- 다이얼로 원하는 방법을 한자리(1-3)로 선택합니다.

1 : TONE으로 송출(국선 끊음)

2 : 교환수로 연결

3 : 다시 안내 메시지 송출

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신80	DID 수신 자릿수 지정 (2-4) – 828/50HB에서 사용

전화국 교환기로부터 DID 국선을 통하여 보내어 키폰시스템 측에서 받아들이는 DID자릿수를 지정할 때 사용합니다.

사용방법 – 초기값 : 3자리

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 80을 다이얼 합니다.

DID RECEIVE DIGIT NUM 3

- 다이얼로 (2-4) 중 한자리를 선택합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신81	DID 숫자 변환 코드 지정– 828/50HB에서 사용

전화국으로부터 받아들인 숫자중 앞자리 2자리를 변환시킬 수 있습니다. (내선번호와 전화국으로부터 받은 번호가 일치하지 않을 때 사용)

사용방법 – 초기값 :   (들어온 대로 받아 들임.)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 81을 다이얼 합니다.

DID DIGIT CONV ; DIAL 2 DGT  #:DELETE, :USING

- 2개의 숫자를 다이얼 합니다. (0~9, #,  사용가능)

# : 무시,  : 들어온 대로 받아들임.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신82	DID 통화 중/무응답 시 처리 방안– 828/50HB에서 사용

DID 국선으로 걸려온 전화에 대하여 내선가입자가 통화 중 또는 무응답일 경우 통화 중 톤을 내보낼 것인지 교환수로 가게 할 것인지 지정할 수 있습니다.

사용방법 – 초기값 : TONE

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 82를 다이얼 합니다.

DID BUSY/NO ANSWER DEST TONE

- 다이얼로 처리방법 (1~2)을 1자리 입력합니다.

1(TONE) : TONE을 송출합니다.

2(ATD) : 교환수를 호출합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신83	VAU 감지 톤 주기– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 들어온 외부 가입자가 VAU안내음성을 듣는 중에 국선을 끊을 경우, VAU의 CPT회로가 감지할 톤의 주기를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : ON/OFF각각005(x50ms)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 83을 다이얼 합니다.

VAU TONE CADENCE(50ms) ON : 005 OFF:005

- 시간을 입력하기 위해 [버튼1]을 누르고 3자리(000-255)로 원하는 시간을 두 번(ON/OFF시간) 입력합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신84	VAU 톤 감지 시간– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 들어온 외부 가입자가 VAU안내음성을 듣는 중에 국선을 끊을 경우, VAU의 CPT회로가 톤을 얼마동안 감지할 때 국선에서 끊었다고 판단할 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : 5초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 84를 다이얼 합니다.

VAU TONE TIME 3-9 5

- 톤 감지 시간을 1자리(3-9) 입력합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신85	DISA 주간 메시지 반복 여부– GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 호출이 들어 온 후 아무것도 다이얼 하지 않은 경우, 재생되는 초기 주간 메시지의 반복 재생 여부를 프로그램 합니다.

사용방법 – 초기값 : NO(1회)

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 85를 다이얼 합니다.

DISA MESSAGE REPLAY Y/N NO

- [버튼1]을 누르고 불을 켜면 반복, 불을 끄면 반복하지 않습니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신86	팩스 국선/내선 지정 – GK-616HB, 308A의 경우 76에 해당

팩스 국선과 내선을 지정합니다.

팩스 국선으로 지정된 내선에 국선이 착신되면 시스템이 응답한 후 지정된 시간 동안 팩스에서 보내는 톤을 감지한 후, 팩스에서 걸려온 전화이면 팩스내선으로 전환시킵니다. 팩스가 아닌 경우 그 국선에 링이 지정된 내선을 호출하게 됩니다.

사용방법 – 초기값 : 없음.

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 86을 다이얼 합니다.

FAX CO, STA ASSGN CO : ## STA : ###

- 팩스 국선을 지정 시 [버튼1]을 누르고 국선번호 2자리를 다이얼 합니다.

- 팩스 내선을 지정 시 [버튼2]를 누르고 내선번호 3자리를 다이얼 합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

주의사항 – 내선 100번은 팩스 내선으로 지정할 수 없습니다.

# 재발신87	팩스 톤 감지 시간– GK-616HB, 308A의 경우 77에 해당

팩스 국선에 응답 후 이 시간 내에 팩스 톤이 감지되지 않으면 일반 통화로 간주하고 팩스 국선에 링이 지정된 내선을 호출하게 됩니다.

사용방법 – 초기값 : 05초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 87을 다이얼 합니다.

FAX TONE DTCT TMR 05-30 05

- 원하는 시간 2자리(05-30)를 입력합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신88	팩스 국선 호출 시간– GK-616HB, 308A의 경우 78에 해당

팩스 국선 링 착신 시 팩스 톤 감지 상태에 따라 팩스 내선이나, 팩스 국선에 지정된 내선을 호출하게 되며, 이 시간 내에 응답하지 않으면 팩스 국선을 끊습니다.

사용방법 – 초기값 : 1분

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 88을 다이얼 합니다.

FAX CO CALL TMR 1-3 1

- 원하는 시간을 1자리(1-3) 입력합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

# 재발신89	일반 전화기 링 OFF 시간 지정– GK-616HB, 308A의 경우 79에 해당

일반 전화기의 링 OFF 시간을 3초 또는 4초로 지정할 수 있습니다.

사용방법 – 초기값 : 4초

- 7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [재발신]버튼을 누르고 89를 다이얼 합니다.

SLT RING OFF TIME 4 SEC

- 원하는 시간을 1자리(3-4) 입력합니다.

- [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

- [ON/OFF]버튼을 누릅니다.