(부 록)

LDK-300/100/50

주요 기능 설명서

목     차

1. 기본 프로그램 방법	3

1) 개별 슬롯 지정(PGM 101)	4

2) 논리적 슬롯 지정(PGM 103)	5

3) 내선번호 변경(PGM 105)	6

4) 기능번호 변경(PGM 106~107)	7

5) 국선 착신 지정(PGM 144) (초기값: 모든 국선이 내선 101번에만 착신지정)	8

6) 발신 국선 지정(PGM 141, 117) (초기값: 모든 내선이 국선1그룹만 사용 가능)	10

7) 내선 등급 지정(PGM 116) (초기값: 모든 내선 주/야/주말 1등급)	11

8) 대리응답(Pick-up)그룹 지정(PGM 190) (초기값: 지정되어있지 않음)	12

9) 다목적 버튼 지정(PGM 115)	14

10) 날짜/시간 지정(PGM 178)	15

11) DISA 국선 지정(PGM 140) (초기값: DISA 지정 안됨)	16

■ VMIB 시스템 멘트 종류	17

■ VMIB 시스템 멘트 녹음 방법	18

■ VMIB 개인 인사말 녹음 방법	19

■ VMIB 통화내용 녹음 방법	20

■ VMIB로 착신전환 방법	21

■ VMIB 개별 메시지 확인 방법	22

■ VMIB 원격제어 방법	23

■ VMIB로 MOH 사용 방법	24

12) VoIP 관련 프로그램	25

13) 디지털 DID(E1) 관련 프로그램	34

2. LDK-50/100 기본 프로그램 예	37

1) 카드 슬롯 지정	37

2) 내선 번호 변경	37

3) 기능코드 변경	38

4) 국선착신 관련	38

5) 국선발신 관련	38

6) 내선등급 지정	39

7) 대리응답그룹 지정	39

8) 날짜, 시간 입력	39

9) DISA 국선 지정	40

# 1. 기본 프로그램 방법

- 일반적인 주장치 프로그램에 앞서 다음과 같은 몇 가지 프로그램(미리 지정된 프로그램)을 먼저 확인 또는 프로그램 해야 합니다.

① 국가 지정(PGM 100, 버튼1 → 초기값으로 Korea인 ‘82’로 지정되어 있음)

② MPB카드의  DIP스위치 8번을 ‘ON’위치로 하고, 시스템을 Reset하면 각 슬롯에 실장되어 있는 카드를 자동 감지하여 지정됩니다.(PnP 기능 제공)

③ 현재 지정된 상태를 유지하기 위해 DIP 스위치 8번을 ‘OFF’ 위치로 변경합니다.

④ 개별 슬롯지정(PGM 101) : 자동감지한 내용과 실제 슬롯지정이 틀리거나 슬롯내용이 변경된 경우는 반드시 수동으로 프로그램 해 주어야만 합니다.

⑤ 논리적 슬롯지정 (PGM 103) : 자동 지정되지만 국/내선의 순서를 변경하고자 할 경우 수동으로 프로그램 해 줍니다.

☞ 개별 슬롯지정(PGM 101)이나 논리적 슬롯지정(PGM 103) 후에는 반드시 시스템을 Reset시켜야 함.

그밖에 IP Address를 지정(PGM 108, 340 등)한 후에도 반드시 시스템을 Reset 시켜야 함

⑥ 번호체계형태선택(PGM 104) : 총 8가지의 형태가 있으며 초기값은 형태 ‘1’로 되어 있음

⑦ 번호 체계 지정 (PGM 105~107)

## 1) 개별 슬롯 지정(PGM 101)

DIP스위치 8번이 ‘ON’상태로 Reset하면 자동 감지되나, 슬롯내용이 변경된 경우 프로그램 합니다.

①  “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “101” 을 다이얼 합니다.

BOARD ASSIGNMENT ENTER SLOT NUMBER

③ 슬롯번호(01~12) 2자리를 다이얼 합니다.(예:01,  이때 이미 지정되어 있는 경우 지정된 내용이 표시됨)

SLOT 01(F1:ID F2:DEVS) ID : DTIB12 DEVS: 12

- 버튼1 을 누른 후 카드 종류를 2자리 코드로 다이얼 합니다.(예:31)

SLOT 01(F1:ID F2:DEVS) ID : PRIB DEVS: 30

- 카드 종류별 코드

| 내선카드 | 코드 | 국선카드 | 코드 | 국/내선카드 | 코드 | 기타카드 | 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTIB12 DTIB24 SLIB6 SLIB12 WTIB DSIB | 11 12 13 14 15 18 | PRIB BRIB LCOB4 LCOB8 DIDB BWDIDB TLIB EMIB AC15 DCOB | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | VOIB NPRIB NBRIB(8) NBRIB(4) CLCOB8 STIB | 41 42 43 44 45 51 | VMIB MISB | 61 71 |

⑤ 디지털 국선카드인 DCOB나 PRIB카드인 경우만 실제 사용할 포트수를 지정할 수 있는데,  버튼2 를 누른 후 포트 수를 2자리(01~30)로 다이얼 합니다.(예:20)

SLOT 01(F1:ID F2:DEVS) ID : PRIB DEVS: 20

⑥ [보류/저장] 버튼을 누릅니다

## 2) 논리적 슬롯 지정(PGM 103)

DIP스위치 8번이 ‘ON’상태로 Reset하면 자동 지정되나, 슬롯내용이 변경된 경우 프로그램 합니다. 반드시 개별슬롯지정(PGM 101)이 먼저 지정된 상태에서만 논리적 슬롯 지정(PGM 103)이 가능하며, 논리적 슬롯 지정 순서에 따라 국선번호(01~40) 및 내선번호(100~227)가 부여됩니다.

①  “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “103” 을 다이얼 합니다.

LOGICAL SLOT ASSIGN COL STA VMIB

③  버튼1 을 누른 후 국선카드를 실장 한 슬롯번호를 연속으로 다이얼 합니다.(예:05 06)

05 06 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

④  버튼2 를 누른 후 내선카드를 실장 한 슬롯번호를 연속으로 다이얼 합니다.(예:01 02 03)

01 02 03,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

⑤  버튼3 을 누른 후 VMIB카드를 실장 한 슬롯번호를 연속으로 다이얼 합니다.(예:04 11)

04 11 , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

⑥ [보류/저장]버튼을 누릅니다.

☞ 주의 : 개별 및 논리적슬롯지정 프로그램후 반드시 수동으로 시스템 Reset을 해주어야 함

## 3) 내선번호 변경(PGM 105)

내선번호는 다른 내선번호를 비롯한 기능번호와 겹치지 않는 한 1~4자리 범위 내에서 자유롭게 변경 가능 합니다.

①  “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “105”를 다이얼 합니다.

000 001 002 003 100 101 102 103

☞ 만약  <LCD1> 상태에서

ⅰ)  단축  버튼을 누른 후, [보류/저장] 버튼을 누르면 모든 내선번호가 삭제됩니다.

ⅱ) 아무 버튼도 누르지 않은 상태에서 내선범위를 다이얼하면, 범위내 (시작번호 ~ 끝번호)의 개수만큼만 연속된 번호로 모두 변경됩니다.

③ 이때  버튼1  ~  버튼4  는 현재 LCD에 표시된 4개의 포트에 해당되므로, 변경하고자 하는 포트에 해당하는 버튼을 누른후 새로운 내선번호를 다이얼 합니다.

(예:  버튼3  + 400)

000 001 002 003 100 101 400 103

④ ▲ 버튼을 누르면 그 다음 4개의 포트와 내선번호가 표시되며 같은 방식으로 변경합니다. (▼버튼을 누르면 이전 4개의 포트와 내선번호가 표시됨)

⑤ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

## 4) 기능번호 변경(PGM 106~107)

기능번호는 내선번호를 비롯한 다른 기능번호와 겹치지 않는 한 1~4자리 범위 내에서 자유롭게 변경 가능 합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “106” 또는 “107”을 다이얼 합니다.

| FLEX NUMBERING PLAN A PRESS FLEX KEY (01-24) |  | FLEX NUMBERING PLAN B PRESS FLEX KEY (01-22) |
| --- | --- | --- |

<PGM 106의 경우>                  <PGM107의 경우>

③  버튼1  ~  버튼24  중 변경하려는 기능코드를 선택하여 누릅니다.

(예: PGM 107에서  버튼2  , 이때 이미 해당 기능 코드 값이 입력되어 있는 경우 지정된 내용이 표시됨)

GROUP CALL PKUP ENTER NEW # : **

Group Call Pickup코드로 현재 ”**”이라는 값이 지정되어 있는 상태

④  새로운 기능코드를 다이얼 합니다.(예: #)

GROUP CALL PKUP ENTER NEW # : #

⑤ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

☞ 이 경우처럼 “#”으로 변경하려면 사전에 “#”으로 시작되는 모든 기능코드(PGM 107의 버튼14~19)를 삭제하거나 또는 다른 코드로 변경시켜야만 “#”으로 입력이 가능합니다.

## 5) 국선 착신 지정(PGM 144) (초기값: 모든 국선이 내선 101번에만 착신지정)

LDK-Series 시스템에는 총 4개의 모드(주간/야간/주말/On-Demand)가 있으며, 각 모드별로 국선 착신 지정하는 방법은 3가지(개별착신/그룹착신/ VMIB 음성 송출)가 있으며 이중 하나의 방법으로 착신지정 합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “144” 를 다이얼 합니다.

CO RING ASSIGNMENT ENTER COL RANGE

③ 지정하려고 하는 국선범위를 4자리로 다이얼 합니다.(예: 0102)

01-02 PRESS KEY DAY NIGHT WEEK ON-D

④ 이때  버튼1  ~  버튼4 는 LCD에 표시된 4개의 모드에 해당되므로, 입력하고자 하는 모드에 해당하는 버튼을 누릅니다.

☞  버튼1  : DAY(주간)모드     버튼3  : WEEK(주말)모드

버튼2  : NIGHT(야간) 모드  버튼4  : On-Demand 모드

(예: 버튼1 )

01-02 DAY CO RING DIAL TYPE (1:S/2:H/3:D)

⑤ 다이얼 1~3중 하나를 다이얼하여 3가지 착신 방법 중 하나를 선택합니다.

☞ 1:S (Station)		개별 내선별 착신지정

2:H(Hunt Group)		내선그룹별 착신지정

3:D(DISA)		DISA 착신 지정

⑤-1) ‘1’을 다이얼 한 경우

01-02 ENTER STA RANGE STA : …... DLY : .

착신 링 지정할 내선범위를 다이얼 한 다음, 이어서 링 지연 카운터(0~9) 1자리를 다이얼 합니다. 링 지연 카운터는 특별한 경우를 제외하고는  ‘0’으로 입력합니다. (예: 200201+0)

01-02 ENTER STA RANGE STA : 200-201 DLY : 0

☞ 착신 링 지정을 해제하려면 링 지연 카운터(0~9)를  단축 버튼으로 삭제하면 됩니다.

⑤-2) ‘2’를 다이얼 한 경우

01-02 DAY CO RING HUNT GRP : …

착신 링 지정할 내선그룹번호를 다이얼 합니다.

(예: 620)  ※ 내선그룹지정은 PGM 190에서 함.

01-02 DAY CO RING HUNT GRP : 620

⑤-3) ‘3’을 다이얼 한 경우

01-02 DAY CO RING VMIB MSG . . (00-70)

송출 할 VMIB의 멘트 번호(00~70)를 2자리로 다이얼 합니다.(예: 01)

01-02 DAY CO RING VMIB MSG 01(00-70)

☞ 삭제하려면 ‘00’을 입력하고, 음성 송출 후 끊어버리려면 멘트 번호에 이어서 ‘#’을 다이얼 합니다. (예:01#)

01-02 DAY CO RING VMIB MSG 01(#) (00-70)

⑥ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

## 6) 발신 국선 지정(PGM 141, 117) (초기값: 모든 내선이 국선1그룹만 사용 가능)

여러 개의 국선을 개인 또는 부서별로 나누어 사용하고자 할 경우 다음과 같이 2단계로 프로그램 합니다.

1단계: 국선을 몇 개의 그룹으로 묶는다(PGM 141, 버튼1)

2단계: 내선별로 어느 사용할 국선그룹을 지정한다(PGM 117)

1단계: 국선 그룹 지정 (초기값: 모든 국선이 1그룹)

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램]” 을 누릅니다.

② “141” 을 다이얼 합니다.

CO LINE ATT 1 ENTER COL RANGE

③ 지정하려고 하는 국선범위를 4자리로 다이얼 합니다.(예: 0102)

01-02 CO LINE ATT 1 PRESS FLEX_KEY (1-9)

④ 국선 그룹을 지정하기 위해  버튼1 을 누른 후 국선 그룹번호를 2자리 (00~25)로 다이얼 합니다.(예:02)

01-02 CO LINE GRP (00-25) : 02

☞ 이때 00: 직통전화그룹(해당 국선버튼이 있는 키폰전화기에서만 사용 가능한 국선)

25: 사용하지 않는 국선그룹(국선카드는 실장되 있으나 국선이 인입되지 않은 국선)

⑤ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

2단계: 내선별 사용 가능한 국선 그룹 지정(초기값: 전 내선이 국선 1그룹만 사용 가능)

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “117” 을 다이얼 합니다.

CO GROUP ACCESS ENTER STA RANGE

③ 지정하려고 하는 내선범위를 6자리로 다이얼 합니다.(예: 100110)

100-110 CO GRP (01-24) PRESS FLEX KEY

④ 이때  버튼1  ~  버튼24 는 각각 국선그룹 01~24그룹을 의미하며, 이중 사용할 국선 그룹의  버튼 을 ON시키고, 사용하지 못하게 할 국선그룹의  버튼 은 OFF시킵니다.

⑤ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

## 7) 내선 등급 지정(PGM 116) (초기값: 모든 내선 주/야/주말 1등급)

내선별로 국제/시외 전화 또는 특정 번호에 대하여 통제하고자 할 때 프로그램 합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “116” 을 다이얼 합니다.

STATION COS ENTER STA RANGE

③ 지정하려고 하는 내선범위를 6자리로 다이얼 합니다.(예: 100110)

100-110 STATION COS DAY = 1 NIGHT = 1

④  버튼1 을 누른 후 주간 등급을 1자리 (1~7)로 다이얼 하고,

버튼2 를 누른 후 야간 및 주말 등급을 1자리 (1~7)로 다이얼 합니다.

☞ⅰ)	1 등급 : 제약 없음

2 등급 : 허용/거부표A에 의해 제약 받음

3 등급 : 허용/거부표B에 의해 제약 받음

4 등급 : 허용/거부표A와 B에 의해 모두 제약 받음

5 등급 : 시외전화 제약 받음

6 등급 : 시외전화와 9자리 이상 시내전화 제약 받음

7 등급 : 국선발신 불가, 국선수신과 내선통화만 가능

ⅱ) 2~4등급에 대한 허용/거부표는 PGM 224에서 입력하며 각각 30개까지 지정이 가능하고, 5~6등급에 대한 허용/거부표는 PGM 225에서 입력하며 각각 20개까지 지정이 가능하며, 1개당 최대 14자리까지 입력 가능

ⅲ) PGM 224에서 허용/거부표를 입력하지 않으면 2~4등급은 1등급과 동일하게 제약이 없게 됨

(예:  버튼1  + 1,  버튼2  +7)

100-110 STATION COS DAY = 1 NIGHT = 7

⑤ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

## 8) 대리응답(Pick-up)그룹 지정(PGM 190) (초기값: 지정되어있지 않음)

부서별로 국/내선 Call에 대하여 당겨받기(Pickup)그룹을 지정하고자 할 때 프로그램 합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “190” 을 다이얼 합니다.

STATION GRP ASSIGN ENT HUNT NO (620-634)

③ 지정하려고 하는 내선그룹번호(620~634)를 3자리 다이얼 합니다.(예: 620)

STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP

④ 내선그룹의 형태(Type)을 지정하기 위하여  버튼1 을 누릅니다.

STATION GRP 620 NOT ASSIGNED (0-6)

⑤ 내선그룹의 형태(Type)를 Pickup그룹으로 지정하기 위하여 ‘6’을 다이얼 하고 [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

STATION GRP 620 PICK UP GROUP (0-6)

☞ⅰ)    0 : Not Assigned (형태 미지정-그룹 삭제)

1 : Circular Group (고리형 그룹)

2 : Terminal Group (터미널형 그룹)

3 : UCD Group (UCD 그룹)

4 : Ring Group (링 그룹)

5 : VM Group (음성사서함 그룹)

6 : Pick-up Group (대리응답 그룹)

ⅱ) 1개의 내선그룹에 대하여 그룹의 형태는 중복하여 지정할 수 없으나, Pick-up그룹으로만은 중복 지정이 가능

⑥ 그룹의 형태(Type)를 1~5로 지정한 경우 동시에 대리응답그룹으로 지정하려면  버튼2 를 누르고 ‘1’을 다이얼 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다.(형태를 ‘6’으로 한 경우는 자동으로 ‘ON’으로 되어 있음)

GROUP 620 PICK-UP (1:ON/0:OFF) : ON

⑦ 내선그룹의 가입자(Member)를 지정하기 위하여  버튼3 을 누릅니다.

PICK UP GROUP 620 . . . . . . . . . . . .

⑧  버튼1 을 누르고 첫번째 가입자 내선번호를 입력하고,

:

i버튼4를 누르고 네 번째 가입자 내선번호를 입력합니다.

(▲버튼을 누르고 같은 방식으로 계속 입력)

PICK-UP 620 100

(예:  버튼1  + 100,  버튼2  + 107)

☞ⅰ) 만약 아무 버튼도 누르지 않고 내선범위를 입력하면 처음번호와 끝 번호 사이 범위에 포함된 모든 내선들이 등록됨.

ⅱ) 1개 내선그룹에는 최대 32명의 가입자 까지 등록 가능

ⅲ) 하나의 내선번호는 Pick-up그룹을 제외한 다른 형태의 내선그룹에 중복가입이 불가

⑨ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

※ 내선그룹에 대한 각종 특성 및 시간 등의 지정은 PGM 191에서 지정함.

## 9) 다목적 버튼 지정(PGM 115)

(초기값: 버튼1~11= CO 01~11, 버튼12=LOOP, 버튼13~=EMPTY)

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “115” 를 다이얼 합니다.

FLEX BUTTON ASSIGN ENTER STA RANGE

③ 지정하려고 하는 내선범위를 6자리 다이얼 합니다.(예: 100110)

100-110 BTN ASSIGN PRESS FLEX_KEY (01-44)

④ 지정할 다목적 버튼 중 하나를 누릅니다. 이때 현재 지정되어 있는 내용을 표시해 줍니다.

(예:  버튼1  )  버튼 01이 CO(국선) 01번으로 지정되어 있는 상태

100-110 DIAL 01 - 10 BTN1 = CO 01

⑤ 용도번호(01~10) 2자리와 입력할 데이터 값을 연속해서 다이얼 합니다.

| 용도번호 | 용도 | 입력할 데이터 간의 범위 | 비고(LCD표시) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 빈 버튼 | 없음 | EMPTY |
| 02 | 국선버튼 | 국선번호(01-40) | CO xx |
| 03 | 국선그룹 버튼 | 국선그룹번호(01-24) | CO GRP xx |
| 04 | LOOP 버튼 | 없음 | LOOP |
| 05 | 내선버튼 | 내선번호(100-227) | STA xxx |
| 06 | 내선프로그램 버튼 | 내선 프로그램 코드(11-99) | PGM xx |
| 07 | 개별단축 다이얼 버튼 | 개별단축다이얼번호(00-99) | STA SPD xx |
| 08 | 공동단축 다이얼 버튼 | 공동단축다이얼번호(2000-3499) | SYS SPD xxxx |
| 09 | 기능버튼 | 기능코드(PGM106-107의 코드) | FLEX NUM : |
| 10 | Network DSS 버튼 | Network DSS 번호 | NET DSS : |

※ LOOP버튼: 키폰전화기의 경우 반드시 해당국선버튼이 있어야만 착/발신이 가능하나, 다목적 버튼 부족으로 전 국선을 지정할 수 없을 경우 LOOP버튼을 지정해 놓으면 버튼지정이 안되어 있는 국선이 모두 LOOP버튼을 통해 착발신이 가능해짐

(예: 05 + 101)

100-110 BTN ASSIGN BTN1 = STA 101

⑥ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

## 10) 날짜/시간 지정(PGM 178)

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램]” 을 누릅니다.

② “178” 을 다이얼 합니다.

SET SYSTEM TIME/DATE PRESS FLEX_KEY (1-2)

③  버튼1 을 누르고 시간을 24시간 모드로 시/분을 각각 2자리씩 총 4자리를 다이얼 합니다.(예:1430)

SET SYSTEM TIME/DATE TIME 14:30 (HH:MM)

④  버튼2 를 누르고 날자를 월/일/년 순으로 각각 2자리씩 총 6자리를 다이얼 합니다.(예:062001)

SET SYSTEM TIME/DATE DATE: 06/20/01 (MM/DD/YY)

⑤ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

## 11) DISA 국선 지정(PGM 140) (초기값: DISA 지정 안됨)

국선 착신지정과 DISA국선 지정이 같이 지정되어 있는 경우 DISA가 최우선권이 있어 동작됩니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “140” 을 다이얼 합니다.

COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE

③ 지정하려고 하는 국선범위를 4자리로 다이얼 합니다.(예: 0102)

01-02 COL SVC F1:TYPE F2:SUB ATT

④ 국선 서비스 형태(Type, 1~5)를 선택하기 위하여  버튼1 을 누른 후 다이얼 ‘1’로 일반국선 으로 지정 합니다.  ☞ 1 : NORMAL CO(일반 국선)

2 : ANALOG DID (아날로그 DID 회선) → 현재 지원 안됨

3 : ISDN DID/MSN(ISDN 회선)

4 : TIE  (전용선)

5 : DCO DID (디지털 DID, E1회선)

(예 : 1)

01-02 SVC TYPE (1-5) NORMAL CO(1)

⑤ [보류/저장] 버튼을 누른 후, 선택한 국선 서비스 형태에 대한 세부사항을 지정하기 위하여  버튼2 를 누릅니다.(일반국선에 대한 세부사항으로 DISA 관련기능이 표시됨)

01-02 DISA ATT F1:DAY F2:NIGHT

⑥  버튼1  ~  버튼3  중 하나를 눌러 3가지 모드(주간/야간/주말)중 하나를 선택합니다.   (예: 버튼1 )

01-02 DISA ATT F1:SVC F2:VMIB

⑦ 다시  버튼1 을 눌러 SVC 를 선택 후, ON/OFF 여부를 1자리 다이얼(0~1)로 선택합니다. (예: 1)

01-02 DISA SVC (1: ON/ 0: OFF) : ON

⑧ [보류/저장] 버튼을 누른 후, VMIB 멘트 번호를 지정하기 위하여  버튼2 를 누릅니다.

01-02 VMIB ANNC VMIB MSG . . (00-70)

⑨ 송출할 VMIB 멘트 번호를 2자리(00~70)로 다이얼 합니다.(예: 01)

01-02 VMIB ANNC VMIB MSG 01(00-70)

☞ 멘트 번호를 ‘00’으로 하면 VMIB 멘트 대신 내선 톤을 송출함

⑩ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

※ DISA 통화 중/오류 시/무응답 시 처리방법 지정은 PGM 167에서 지정하며, 각각의 경우에 대하여 3가지 방법(끊어버림/ 교환수(or 링 지정 내선) 착신/내선그룹 착신)중 택일함.

### ■ VMIB 시스템 멘트 종류

VMIB카드에 녹음할 수 있는 멘트의 종류는 최대 100가지로서 각각의 멘트 번호에 따른 용도는 다음과 같이 지정되어 있으며 변경이 불가합니다.

이중 001~071번은 녹음되어 있지 않고, 073~097번의 Prompt는 초기값으로 예제와 같은 내용이 녹음되어있으며, 사용자가 임의의 내용으로 새로 녹음이 가능합니다.

| 번호 | 형태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 001~ 070 | 주간/야간/주말/On-Demand 모드의 DISA 안내 음성 및 UCD 대기멘트 | 안녕하십니까? LG전자입니다. 원하시는 내선번호를 다이얼...(주간 멘트의 경우) 지금 다른 전화를 받고 있사오니 잠시 기다리시면….(UCD 대기 멘트의 경우) |
| 071 | MOH(보류 음악) | 저희 LG전자는 고객만족을… |
| 073 | 오 다이얼 시 안내 음성 | 잘못 누르셨습니다. |
| 074 | 다이얼 입력 시간 초과 시 안내음성 | 시간이 초과 되었습니다. |
| 075 | 다시 누름 안내 음성 | 다시 눌러 주십시오 |
| 076 | 교환수로 전환시 안내음성 | 안내로 연결하여 드리겠습니다. |
| 078 | 메시지 남김 안내음성 | 메시지를 남기시려면 #를 눌러주십시오 |
| 079 | 녹음 시작 안내음성 | 녹음을 시작하십시오 |
| 080 | 비밀번호 입력 안내음성 | 비밀번호를 눌러 주십시오 |
| 081 | 통화중 안내음성 | 현재 통화중입니다. |
| 083 | 내선호출 외부로 착신전환시 안내음성 | 외부로 착신전환 되었습니다. |
| 084 | 수신 거부 안내음성 | 수신 거부 상태 |
| 085 | 무응답 안내음성 | 현재 전화를 받지 않습니다. |
| 088 | 원격제어- 메인 메뉴 안내음성 | 남겨진 메시지 청취는 1번, 인사말 녹음은 2번, 착신전환 해제는 3번, 원격제어 해제는 *를 눌러 주십시오 |
| 089 | 원격제어- 서브 메뉴 1 안내음성 | 현재 메시지 청취는 1번, 다음 메시지 청취는 2번, 현재 메시지 삭제는 3번, 남겨진 메시지 전부 삭제는 4번을 누르시고, 상위 메뉴로 가시려면 *를 눌러 주십시오 |
| 091 | 메시지 모두 청취 안내음성 | 남겨진 메시지가 없습니다. |
| 093 | 원격제어-서브 메뉴 2 안내음성 | 녹음된 개인 인사말을 듣는 도중 #를 누르시면 녹음이 시작되며 녹음을 마치시려면 *를 누르시면 종료와 함께 상위 메뉴로 갑니다. |
| 094 | 원격제어- 서브 메뉴 3 안내음성 | 착신전환이 해제됩니다. |
| 095 | 원격제어- 서브 메뉴 * 안내음성 | 원격 제어를 해제합니다. |
| 096 | 삐~ 소리 후 메시지 남김 안내음성 | 삐~ 소리 후 메시지를 남겨 주십시오 |
| 097 | SLT용 메시지 남아있음 안내음성 | 예: “메시지가 남겨져 있습니다.” |
| 098 ~100 | 예비(현재는 사용하지 않음.) |  |

※ 시스템 멘트 및 Prompt의 녹음시간은 제한이 없으며, VMIB 카드 녹음시간 용량 내에서 자유롭게 녹음 할 수 있습니다.

### ■ VMIB 시스템 멘트 녹음 방법

  - VMIB카드에 멘트를 녹음시 육성으로 하는 방법과 카세트를 이용하는 방법 등이 있으며, 2가지 모두 가능 합니다.

  - 카셋트연결 시는 MPB 카드의 MUSIC으로 표시된 파란색 Jack부분(위쪽 Jack)에 연결합니다.

  - 시스템 멘트나 Prompt를 녹음시에는 VMIB카드의 모든 채널이 Idle상태이어야만 합니다.

  - 녹음은 반드시 주교환수로 지정된 키폰전화기(초기값은 내선 101번)에서 다음과 같은 순서로 합니다.

① [전환/프로그램]버튼을 누른 후 “06” 을 다이얼 합니다.

ENTER SYS NUM (001-100)

② 녹음하려는 멘트 번호를 3자리(001~070)로 다이얼 합니다.

→ 이때 “메시지를 남기시려면 우물정자(#)를 눌러 주십시오”라는 멘트가 들리며, 이어서 기존에 녹음되어 있는 내용이 있으면 재생(Play)됩니다. 듣는 도중 [단축] 버튼을 누르면 녹음되어 있던 내용이 삭제됩니다.

PRESS # TO START REC.

③ 송수화기를 통해서 녹음하려면 “#”을 누르고, 카셋트를 이용하는 경우는 “*”를 누릅니다.

→ 이때 “#”을 누른 경우는 “녹음을 시작하십시요. 삐~”라는 멘트가 들립니다.

④ 송수화기를 이용하는 경우 “삐~”소리후에 송수화기를 통하여 녹음을 시작하면 되고, 카셋트를 이용하는 경우는 위의 멘트가 들리지 않으므로 카셋트를 Play 시키면 키폰전화기의 스피커로 Play 되는 내용이 들리게 되고 이를 듣다가 “#”을 누르면 녹음이 시작됩니다.

PRESS [HOLD] TO END REC.

- 녹음이 끝나면 [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

### ■ VMIB 개인 인사말 녹음 방법

  - VMIB카드에 개인 인사말을 녹음 시킬 때는 각자 자신의 전화기에서 녹음합니다.

  - 조건:

개인이 인사말을 녹음하기 위해서는 사전에 PGM 113(내선특성 III)의  버튼2 (VMIB 사용권한)을  Enable시켜주어야 (초기값은 교환수를 제외한 모든 내선이 Disable 임) 합니다.

  - 개인 인사말 녹음 방법:

① [전환/프로그램]버튼을 누른 후 “61”을 다이얼 합니다.(SLT의 경우 “563”+“61”다이얼함)

→ 이때 “메시지를 남기시려면 우물정자(#)를 눌러 주십시오.”라는 멘트가 들림

② “#”을 누르고 개인 인사말을 녹음 후 끝나면 [보류/저장]버튼을 누릅니다.(SLT의 경우는 Hook-Flash)

※ 개인 인사말 녹음시간은 제한이 없으며, VMIB 카드 녹음시간 용량내에서 자유롭게 녹음 할 수 있습니다. 그러나 외부사람이 남기는 메시지의 길이는 PGM 181의  버튼3 (메시지 최대 녹음시간)과  버튼4 (메시지 최소 녹음시간)에 의하여 제한을 받습니다.

또한 VMIB 카드 1장당 메시지 개수는 최대 2,000개 까지 저장 가능합니다.(시스템 최대 4,000개)

- 개인 인사말 삭제 방법:

① [전환/프로그램]버튼을 누른 후 “66”을 다이얼 합니다.(SLT의 경우는 “563” + “66”)

### ■ VMIB 통화내용 녹음 방법

  - 조건:

① 통화 내용 녹음 기능은 키폰전화기에서만 사용 가능한 기능으로서 이 기능을 사용하기 위해서는 PGM 112(내선 특성 II)의  버튼10 (통화중 녹음권한)을 Enable 시켜주어야 하고(초기값은 Disable임),

② 다목적 버튼상에 “통화중 녹음 버튼(Two-way Record)”을 만들어 주어야만 합니다.

“통화중 녹음 버튼(Two-way Record)” 지정 방법:

① [전환/프로그램] + 지정할  버튼  +  [전환/프로그램] + 54 + [보류/저장]

통화중 녹음 방법:

① 통화도중 녹음이 필요한 경우 미리 지정한 “통화중 녹음 버튼”을 누릅니다.

→ 이때 상대방에게 전혀 표시가 나지않고 “통화중 녹음 버튼”이 계속 점멸합니다.

② 녹음을 종료하고 싶으면 다시한번 “통화중 녹음 버튼”을 누릅니다.

→ 이때 점멸하던 “통화중 녹음 버튼”이 OFF 되며 자신의 사서함에 통화 내용이 녹음됩니다.

### ■ VMIB로 착신전환 방법

  - 조건:

① VMIB카드내 자신의 사서함으로 착신전환시키기 위해서는 PGM 111(내선특성 I)의  버튼2 (착신전환 권한)을 Enable 시켜주어야 (초기값은 Disable임) 합니다.

② 사전에 개인 인사말이 녹음되어 있어야만 합니다.

- VMIB로 착신전환 방법:

① [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

② [거부/착신전환]버튼을 누릅니다. (이때 SLT의 경우는 “554”를 다이얼 합니다.)

③ 착신전환 형태(Type) 1자리(1~4)와 ‘#’을 다이얼 합니다.

☞ 착신전환 형태(Type)  1: Unconditional(무조건 착신전환)

2: Busy(통화중일때만 착신전환)

3: No Answer(무응답일때만 착신전환)

4: Busy/No Answer(통화중이거나 무응답일때 착신전환)

→ 이때 ‘삐익~’하는 확인음과 함께 [거부/착신전환] 버튼이 깜박거리며, LCD에도 다음과 같이 VMIB로 착신전환되어 있음을 표시해 줍니다.

FORWARD TO VMIB

- VMIB로의 착신전환 해제방법:

① 깜박거리는 [거부/착신전환]버튼을 눌러 OFF시킵니다. (SLT : “559”를 다이얼 합니다.)

### ■ VMIB 개별 메시지 확인 방법

- VMIB카드 내 자신의 사서함에 남겨진 메시지 확인은 자신의 전화기에서 확인합니다.

- 개인 메시지 확인 방법:

① 키폰전화기의 경우 자신의 사서함에 외부로부터 메시지가 남겨지면 [예약] 버튼이 깜박거리며, LCD상에도 다음과 같이 메시지 개수를 표시해 줍니다. (SLT의 경우는 VMIB카드의 “097”번 멘트 또는“DND 톤”을 들려줌)

MSG: VMIB(1)

② 깜박거리는 [예약] 버튼을 누르면 남겨진 메시지의 시간과 날짜를 들려주고 내용이 Play됩니다. (SLT의 경우는 “557”을 다이얼 합니다.)

③ 메시지가 Play되는 도중 사용 가능한 버튼은 다음과 같습니다.

- [회의] 버튼 : 현재 Play되는 메시지 삭제 후 다음 메시지 재생 (SLT의 경우는 “#1”)

- [보류/저장]버튼 : 현재 Play되는 메시지 저장 후 다음 메시지 재생(SLT의 경우는 “#2”)

- [예약] 버튼 : 현재 Play되는 메시지 다시 Play (SLT의 경우는 “#3”)

- 내선번호 다이얼 : 다른 사람의 사서함으로 메시지 전달(이동)

### ■ VMIB 원격제어 방법

- 조건:

VMIB카드 내 자신의 사서함에 남겨진 메시지를 외부에서 원격(Remote Control)으로 확인하려면 사전에 비밀번호를 등록해 놓아야만 합니다.

- 개인 비밀번호 등록 방법:

① [전환/프로그램]버튼을 누른 후 “31”을 다이얼 합니다.(SLT의 경우 “563”+“31”을 다이얼 함)

ENTER PASSWORD :

② 비밀번호 5자리를 다이얼 한 다음 [보류/저장]버튼을 누릅니다.(SLT의 경우는 Hook-Flash)

※ 비밀번호는 PGM 227에서도 입력 가능합니다.

→ PGM 227에서는 Bin No 001~164까지 최대 164개의 비밀번호 등록이 가능하며,

이중 Bin No 001~127번은 내선포트 001~ 127 번의 내선에 해당됩니다.

원격 확인 방법

① 외부에서 자신의 사무실로 전화를 겁니다.

② DISA 멘트가 송출될 때 자신의 내선번호를 다이얼 합니다.

③ 자신이 녹음해둔 개인인사말이 송출될 때 “*”을 누르고 자신의 비밀번호를 다이얼 합니다.

④ 남겨진 메시지 개수를 알려주고 원격제어 사용방법이 Play되므로 안내에 따라 사용합니다.

⑤ 참고로 원격제어 사용방법은 다음과 같습니다.

Dial 1 : 남겨진 메시지 Play          Play 도중

Dail 1: 현재 메시지 다시 Play

Dial 2: 다음 메시지 Play

Dial 3: 현재 메시지 삭제

Dial 4: 남겨진 메시지 모두 삭제

Dial 2 : 개인 인사말 변경(새로 녹음)

Dial 3 : VMIB로 착신전환 상태 해제

Dial * : 원격제어 해제

### ■ VMIB로 MOH 사용 방법

- 별도의 외부MOH장비를 사용하지 않고 VMIB카드내 071번에 녹음한 내용을 시스템의 MOH 로 사용하려면 PGM 171의  버튼2 (MOH종류) 및 PGM 142의  버튼6 (국선별 MOH지정) 에서 다이얼 ‘05’로 지정하면 됩니다.(초기값은 ‘01’로 시스템에 내장되어 있는 내부음악을 사용함)

- 이처럼 VMIB카드에서 MOH를 사용할 경우 VMIB카드 채널 중 1개 채널을 MOH전용으로 항상 할당합니다.

- 시스템 내에 VMIB카드를 2장까지 실장 할 수 있으며, 각 카드마다 별도의 MOH를 녹음하여 사용하는 것도 가능하며 VMIB카드를 2장 실장 후 각 카드마다 별도의 MOH를 녹음하는 경우 녹음 시 멘트 번호는 ‘071’이 아니라 순서에 따라 ‘0711’, ‘0712’로 입력합니다.

## 12) VoIP 관련 프로그램

- VoIP란?

① Voice over Internet Protocol 의 약자로 인터넷으로 음성정보를 전달하는 음성/데이터 통합 기술을 말하며, Internet과 통신장비의 통합을 의미합니다.

② 흔히 ‘인터넷폰’이라고 부르는 새롬기술의 다이얼패드가 VoIP 기술을 적용한 서비스입니다.

VoIP 를 통하여 전화통화를 하는 경우, 내가 말하는 아날로그 음성은 디지털 데이터로 바뀌어 인터넷을 통해 전달되고,  상대방 시스템에서는 디지털로 전송된 데이터를 다시 아날로그 음성으로 바꿔 들려 주게 되는 것입니다.

③ 여기서 인터넷과 일반전화망을 연결하는 것이 VoIP의 핵심기술인 게이트웨이(Gateway)이며, VoIP 기술은 1995년 이스라엘의 보컬텍社가 최초로 상용화하여 오늘에 이르고 있습니다.

VoIP 관련 기술은 ITU-T 및 IETF/IMTC 등의 표준화 단체에서 다음과 같은 기술 규격을 제정함

    - Protocol : H.323(QoS가 보장되지 않는 LAN 상에서 실시간 음성/데이터/비디오를 전송하는 표준)

H.450(IP상에서의 Networking Protocol)

    - Voice Encoding	G.711 (64 Kbps PCM, Delay＜1ms)

G.729A (8Kbps ACELP, Delay 10ms)

G.723.1 (5.3~6.3 Kbps ACELP2, Delay ＞30ms)

④ 장점: 기존 인터넷망을 사용하므로 통신비용이 획기적으로 절감(전용선 대체)

단점: 일반전화보다 소리가 잘 들리지 않고 메아리(Echo)처럼 울리는 등 통화품질(QoS)이 떨어지는 점.

- VoIP 구성 예:

아래 구성도와 같이 본/지점간에 별도의 전용선망(E&M, R/D, T/D)을 구축할 필요 없이 LDK-Series 시스템내에 VoIP기능을 지원하는 VOIB카드를 각각 실장하고 LAN포트를 하나씩 연결해 주면 됩니다.

내선 1000번

41

.

.

.

내선 100번

42

.

.

.

내선 2999번

내선 299번

IP: 100.100.100.1

GW:100.100.100.50

SM:255.255.255.0

LAN

LAN

IP: 150.150.150.2

Hub

Hub

Router

Router

Internet

WAN

WAN

Router

Hub

43

내선 2000번

:

:

내선 2999번

IP: 200.200.200.3

- 사용 방법:

본/지점간에 통화하고 싶을 때는 임의로 지정한 “상대지점의 호출코드 +  내선번호”만 다이얼 하면 됩니다.

(예) 본점 → 지점1(부산)의 내선 100번을 호출 시  ….  “42100”

지점1(부산) → 지점2(광주)의 2510번을 호출 시 …. “432510”

- VoIP 관련 프로그램:

① PGM 101(개별 슬롯 지정)

② PGM 103(논리적 슬롯 지정)

③ PGM 140 (국선종류를 ISDN DID/MSN으로 지정)

④ PGM 322 (VoIP 국선들을 별도의 Net CO 그룹으로 지정)

⑤ PGM 340 (VOIB카드 IP Address 등 설정)

⑥ PGM 324 (Network 번호계획 및 Routing Table 작성)

⑦ PGM 143 (ISDN DID 삭제할 자릿수 지정)

⑧ PGM 230 (DID 숫자변경 Table 작성) : 필요한 경우

◆ 프로그램 방법(앞의 구성도에서와 같은 경우 본점측의 프로그램 예)

① 국선 종류를 ISDN DID/MSN으로 지정(PGM 140) (초기값: 일반국선)

VoIP 국선 종류를 ISDN DID/MSN 으로 지정합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “140” 을 다이얼 합니다.

COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE

③ 지정하려고 하는 VoIP 국선범위를 4자리로 다이얼 합니다.(예: 0508)

05-08 COL SVC F1:TYPE F2:SUB ATT

④ 국선 서비스 형태를 선택하기 위하여  버튼1 을 누릅니다.

05-08 SVC TYPE (1-5) NORMAL CO (1)

⑤ ‘3’을 다이얼 하여 국선 서비스 종류를 ‘ISDN DID/MSN’으로 지정합니다.

05-08 SVC TYPE (1-5) ISDN DID/MSN (3)

⑥ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

② VoIP 국선 그룹 지정(PGM 322) (초기값: 00 그룹)

VoIP 국선을 묶어서 별도의 Net CO그룹으로 지정합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “322”를 다이얼 합니다.

NET COL ATTRIBUTE ENTER CO RANGE

③ 지정하려고 하는 VoIP 국선범위를 4자리로 다이얼 합니다.(예: 0508)

05-08 NET COL PGM PRESS FLEX_KEY (1-3)

④  버튼1 을 누릅니다.

05-08 NET CO GRP ( 00 –24 ) : 00

⑤ 다이얼(00~24)로  Net CO그룹으로 지정합니다.(예:01)

05-08 NET CO GRP ( 00 – 24 ) : 01

☞ PGM 322에서 지정하는 Net CO 그룹은  PGM 141에서 지정한 국선그룹과는 완전히 무관한 별개의 국선 그룹입니다.

⑥ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

③ VOIB 카드  IP 설정(PGM 340) (초기값: 없음)

VOIB카드에 연결한 LAN 포트에 대하여 IP Address, Gateway, Subnet-Mask 등을 지정합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램]”을 누릅니다.

② “340”을 다이얼 합니다.

VOIB IP SETTING F1:BRD1 F2:BRD2

③ 첫번째 VOIB카드에 대하여 설정하기 위하여  버튼1 을 누릅니다.

VOIB 1 NET SETTING PRESS FLEX_KEY (1-5)

④  버튼1 을 누른 후 IP Address를 입력 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다. (예: 100.100.100.1)

IP ADDRESS (SKIP:#) 100 . 100 . 100 . 1

☞ 3자리씩 4개로 구분되어 있는 IP Address를 입력할 때  중간에 있는 주소가 3자리가 아닌 1~2자리로 구성된 주소인 경우 입력후 ‘#’을 누르면 다음칸의 주소로 이동됨.

⑤  버튼2 를 누른후 Gateway Address를 입력 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다.

(예: 100.100.100.50)

GATEWAY ADDR (SKIP:#) 100 . 100 . 100 . 50

⑥  버튼3 을 누른 후 Subnet-Mask Address를 입력 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다.(예: 255.255.255.0)

SUBNET MASK (SKIP:#) 255 . 255 . 255 . 0

⑦  버튼4 를 누른 후 DNS Server Address를 입력 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다.(예: 100.100.100.60)

DNS ADDR (SKIP:#) 100 . 100 . 100 . 60

⑧  버튼5 를 누른 후 VOIB카드 Trace 시 사용할 비밀번호를 영문자(최대 10글자)로 입력 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다.(예: VOIP → 83 63 43 71)

TRACE PASSWORD VOIP

☞ IP Address 등을 설정한 후에는 반드시 시스템을 수동으로 Reset 시켜 주어야 함.

④ Network 번호계획 및 Routing Table(네트웍 분기표) 작성(PGM 324) (초기값: 없음)

여러 상대측 시스템과 VoIP기능으로 Network을 구성 후 번호계획 및  IP주소 등 분기될 표를 작성합니다. 이때 “00”번 Table에는 자기 시스템의 번호계획을 입력해야만 합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램] ” 을 누릅니다.

② “324” 를 다이얼 합니다. (LCD 1)

NET NUM PLAN TABLE ENTER BIN NO (00-71)

③ Bin No (00~71)중 하나를 다이얼 합니다.(예: 00)

00 NET NUM PLAN TBL PRESS FLEX_KEY (1-6)

④  버튼1 을 누른 후 Bin No 00번 Table의 번호계획에 “자신의 시스템의 호출코드+#+내선자리수 만큼의 *” 를 입력한 다음 (초기값은 없음) [보류/저장]버튼을 누릅니다. (예: 41#***)

00 NUM PLAN CODE 41#****

☞ 이때 #은 자신의 시스템의 내선번호를 의미하고, *은 다이얼 한 그대로 (Bypass)를 의미함.

⑤  버튼2 를 누른 후 Bin No 00번 Table에 대하여 사용할 Net CO그룹으로 “00”을 입력한 다음 (초기값은 없음) [보류/저장]버튼을 누릅니다.

00 NUM PLAN CO GRP ( 00 – 24 ) : 00

☞ 이때 ”00”은 자신의 시스템의 내부 Net CO 그룹을 의미함.

⑥ [회의]버튼을 2회 눌러 이전의 <LCD 1>단계로 이동합니다.

NET NUM PLAN TABLE ENTER BIN NO (00-71)

⑦ Bin No (00~71)중 하나를 다이얼합니다.(예: 01)

01 NET NUM PLAN TBL PRESS FLEX_KEY (1-6)

⑧  버튼1 을 누른 후 Bin No 01번 Table의 번호계획에 “상대방 시스템의 호출코드 + 내선번호”를 입력한 다음 [보류/저장]버튼을 누릅니다. (예: 42***)

01 NUM PLAN CODE 42***

⑨  버튼2 를 누른 후 Bin No 01번 Table에 대하여 사용할 Net CO그룹을 입력한 다음 [보류/저장]버튼을 누릅니다.(예: 01)

01 NUM PLAN CO GRP (00-24) : 01

⑩  버튼3 을 누른 후 Bin No 01번 Table의 용도를 VoIP로 지정하기 위하여 ‘1’을 다이얼 다음 (초기값은 QSIG으로 되어 있음) [보류/저장]버튼을 누릅니다

.01 SYSTEM USAGE (1:VOIP/0:QSIG) : VOIP

⑪  버튼4 를 누른 후 Bin No 01번 Table에 대하여 찾아갈 상대방 IP Address를 입력한 다음 (예: 150.150.150.2),  [보류/저장]버튼을 누릅니다.(초기값은 없음)

01 CPN INFORMATION 150. 150. 150. 2

⑫  버튼5 를 누른 후 Bin No 01번 Table에 대하여 Network에 치명적인 문제가 발생한 경우 대체할 공동 단축 다이얼 번호를 입력한 다음(예:2999), [보류/저장]버튼을 누릅니다.(초기값은 없음)

01 ALT SPD BIN (2000 - 3499) : 2999

⑬  버튼6 을 누른 후 Bin No 01번 Table에 대한 상대측 MPB IP Address를 입력한 다음(예:150.150.150.1), [보류/저장]버튼을 누릅니다.(초기값은 없음)

MPB LAN IP (SKIP:#) 150 . 150 . 150 . 1

☞ 이처럼 Bin No 01번에 대하여 프로그램한 결과는,

어느 내선에서든 42+ 100~999번을 호출하면 IP Address  150.150.150.2 이라는 주소로 인터넷망을 통해 Net CO 01그룹을 이용하여 VoIP로 연결을 하라는 의미가 됩니다.

계속해서 Bin 02 번에 대하여도 아래 표와 같이 되도록 입력합니다.

| Bin No | Code + Station No | Net CO Group | Usage | IP Address | Alt Speed Bin No | MPB IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 41#**** | 00 |  |  |  |  |
| 01 | 42*** | 01 | VoIP | 150.150.150.2 | 2999 | 150.150.150.1 |
| 02 | 43**** | 02 | VoIP | 200.200.200.3 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |

<Network Routing Table 예>

⑤ ISDN DID 삭제할 자릿수 지정(PGM 143) (초기값: 00)

상대방으로부터 VoIP 회선을 통하여 호출코드 및 내선번호가 DID처럼 들어오므로 필요한 자릿수만큼 삭제하도록 설정합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램]” 을 누릅니다.

② “143” 을 다이얼 합니다.

COL ISDN ATT ENTER CO RANGE

③ 지정하려고 하는 VoIP 국선범위를 4자리로 다이얼 합니다.(예: 0508)

05-08 COL ISDN ATT PRESS FLEX_KEY (1-6)

④  버튼5 를 누릅니다. (초기값: 00)

05-08 DID REMOVE NO (00-99) : 00

⑤ 삭제할 자릿수를 다이얼 합니다.(예: 02)

05-08 DID REMOVE NO (00-99) : 02

⑥ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

⑥ DID 숫자변경 Table 지정(PGM 230) (초기값: 3자리, #***)

VoIP국선을 통하여 들어오는 숫자도 DID처럼 동작되므로 필요한 경우 DID숫자변경 Table을 지정합니다. 여기서 받는 자릿수는 PGM 143에서 지정한 자릿수만큼 삭제후 남는 자리수를 의미합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램]” 을 누릅니다.

② “230”을 다이얼 합니다.

DID DIGIT CONVERSION F1:RCV_NO F2:DGT_CONV

③  버튼1 을 누른후 상대측 시스템으로 부터 받는 자리수를 다이얼 한 다음(예: 4), [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

DID DIGIT CONVERSION RCV_NO : 4 (2-4)

④  버튼2 를 누른 후 변환시킬 4자리 숫자를 다이얼 합니다. (예: ****)

DID DIGIT MASK ****

☞ 이때 ‘#’은 무시(Ignore) 하란 의미이고,

‘*’은 그대로 받아들인다(Bypass)는 의미이며,

특정 숫자는 그 숫자로 변경시키란 의미임

⑤ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

## 13) 디지털 DID(E1) 관련 프로그램

- E1(R2DCOB) 관련 프로그램:

① PGM 101(개별 슬롯 지정)

② PGM 103(논리적 슬롯 지정)

③ PGM 140 (국선종류를 디지털 DID로 지정)

④ PGM 186, 버튼1(DCOB Type을 한국용으로 지정) : 초기값으로 한국용으로 지정되어 있음

⑤ PGM 187 (DID 신호방식을 R2MFC로 지정) : 초기값으로 R2MFC로 지정되어 있음

⑥ PGM 230 (DID 숫자변경 Table 작성) : 필요한 경우

⑦ PGM 167 (DID 통화중/오류/무응답시 처리방법 지정)

① 국선종류를 디지털 DID로 지정(PGM 140) (초기값: 일반국선)

E1회선에 대하여 국선종류를 디지털 DID회선인 DCO DID로 지정합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램]”을 누릅니다.

② “140”을 다이얼 합니다.

COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE

③ 지정하려고 하는 E1 국선범위를 4자리로 다이얼 합니다.(예: 0938)

09-38 COL SVC F1:TYPE F2:SUB ATT

④ 국선 서비스 형태를 선택하기 위하여  버튼1 을 누릅니다.

09-38 SVC TYPE (1-5) NORMAL CO (1)

⑤  ‘5’를 다이얼 하여 국선 서비스 종류를 ‘DCO DID’로 지정합니다.

09-38 SVC TYPE (1-5) DCO DID (5)

⑥ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

② DCOB  Type을 한국용으로 지정(PGM 186) (초기값: Type 2)

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램]”을 누릅니다.

② “186”을 다이얼 합니다.

DCOB SYS ATTRIBUTE PRESS FLEX_KEY (01-12)

③ DCOB Type을 지정하기 위하여  버튼1 을 누릅니다.

DCOB TYPE (0~2) : 2

④ 한국용으로 지정하기 위하여 “2”를 다이얼 합니다.

DCOB TYPE (1-5) (0~2) : 2

☞ 이때     0 : 스웨덴/사이프러스용,

1 : 이태리용

2 : 한국/호주용

⑤ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

③ DID 신호방식을 R2MFC로 지정(PGM 187) (초기값: R2MFC)

LDK-Series 시스템과 전화국 교환기 사이에 주고 받는 E1회선의 신호(Signal)방식을 R2MFC로 설정합니다.

① “[전환/프로그램] * # [전환/프로그램]”을 누릅니다.

② “187”을 다이얼 합니다.

DCOB TYPE (1-5) (0~2) : 2

③ 지정하려고 하는 E1 국선범위를 4자리로 다이얼 합니다.(예: 0938)

09-38 DCOB CO ATT PRESS FLEX_KEY (1-2)

④ 전화국으로부터 받는 Incoming 신호방식을 지정하기 위하여  버튼1 을 누릅니다.

09-38 IN DGT TYPE (0 - 2) : R2MFC(2)

⑤ R2MFC 방식으로 지정하기 위하여 “2”를 다이얼 합니다.

09-38 IN DGT TYPE (0 - 2) : R2MFC(2)

☞ 이때     0 : PULSE

1 : DTMF

2 : R2MFC

⑥ 전화국쪽으로 보내는 Outgoing 신호방식을 지정하기 위하여  버튼2 를 누릅니다.

09-38 OUT DGT TYPE (0 –2) : R2MFC(2)

⑦ R2MFC 방식으로 지정하기 위하여 “2”를 다이얼 합니다.

09-38 OUT DGT TYPE (0 - 2) : R2MFC(2)

⑧ [보류/저장] 버튼을 누릅니다.

④ DID 숫자변경 Table 지정(PGM 230) (초기값: 3자리, #***)

☞ 프로그램 방법은 54페이지 참조

# 2. LDK-50/100 기본 프로그램 예

## 1) 카드 슬롯 지정

LCOB4 국선카드를 01,02,03에 3장 실장, DTIB12 내선카드를 05에 1장 실장, SLIB12 내선카드를 06,07에 2장 실장, SLIB6 내선카드를 08에 1장 실장 시

① 프로그램 + *# + 프로그램 +  101  +  01  + 버튼1 +  33  + 저장 + 회의 + 02 + 버튼1 +

(PGM번호) (슬롯번호)  (ID지정)  (LCOB4)       (전단계로 이동)

33 + 저장 + 회의 + 03 + 버튼1 + 33 + 저장 + 회의 +  05 + 버튼1 + 11 + 저장 + 회의 +

06 + 버튼1 + 14 + 저장 + 회의 + 07 + 버튼1 + 14 + 저장 + 회의 + 08 + 버튼1 + 13 + 저장

② 프로그램 + 103 + 버튼1 + 01 02 03 + 저장 + 버튼2  +  05 06 07 08   + 저장

(PGM번호)(국선카드지정)(국선슬롯번호들)   (내선카드지정)  (내선슬롯번호들)

③ MPB카드상의 Reset 버튼을 누르거나, 전원을 껐다가 켬

## 2) 내선 번호 변경

내선 100~104번 → 700~704번으로, 106~107번 → 720~721번으로 변경하려면

① 프로그램 + *# + 프로그램 + 107 + 버튼6 + 단축 + 저장  → “7”이라는 코드 삭제

(PGM번호)(‘7’코드 지정된 버튼) (삭제)

② 프로그램 + 105 + 버튼1 + 700 + 저장 + 버튼2 + 701 + 저장 + 버튼3 + 702 + 저장

(내선번호변경PGM번호) (1번째 내선변경)     (2번째 내선변경)           (3번째 내선변경)

+ 버튼4 + 703 + 저장 + ▲(볼륨Down) + 버튼1 + 704 + 저장 + 버튼3 + 720 + 저장

(4번째 내선변경)         (다음 4개 내선선택)   (5번째 내선변경)          (7번째 내선변경)

+ 버튼4 + 721 + 저장

(8번째 내선변경)

## 3) 기능코드 변경

대리응답(Pick-up)코드를 “**”에서 “*”로 변경하려면

① 프로그램+*#+프로그램+107+버튼20+단축+저장+버튼21+단축+저장 → 중복코드 삭제

(번호체계변경PGM번호) (*8코드)  (삭제)        (*9코드)  (삭제)

+  버튼2   +   *  +  저장 → 대리응답코드 변경

(대리응답 코드 변경)

## 4) 국선착신 관련

국선 1~5번의 경우 주간에는 내선110번에, 야간에는 200번에,

국선6~11번의 경우 내선 120,121번에 주/야 착신시킬 경우

① 프로그램 + *# + 프로그램 +  144  +  0105  +  버튼1  +  1  +  110110 + 0 + 저장

(국선착신 PGM번호)(국선범위)(주간착신지정) (개별내선착신지정) (내선범위) (링지연카운터)

+  버튼2  +  1  +  200200  +  0  +  저장  +  회의  +  0611  +  버튼1  +  1

(야간착신지정)   (전단계로 이동)   (국선범위)

+  120121  +  0  + 저장  +  버튼2  +  1  +  120121  +  0  +  저장

## 5) 국선발신 관련

내선 100~110번은 국선1~8번을, 내선 111~120번은 국선9~11번을, 내선 121~130번은 국선1~11번을 모두 사용하고, 국선 12번은 사용하지 않는 국선(미 인입)일 경우

① 프로그램 + *# + 프로그램 + 141 + 0108 + 버튼1 + 01 + 저장 → 1그룹 지정

(국선관련 PGM번호) (국선범위) (국선그룹 지정) (그룹번호)

② 프로그램 + 141  +  0911  +   버튼1   +  02  + 저장 → 2그룹 지정

③ 프로그램 + 141  +  1212  +   버튼1   +  25  + 저장 → 안쓰는 그룹 지정

④ 프로그램 + 117  +  100110  +   버튼1만 LED On(나머지 LED Off) + 저장

(발신국선 PGM번호)   (내선범위)              (국선1그룹만 발신토록 지정)

⑤ 프로그램 + 117  +  111120  +   버튼2만 LED On(나머지 LED Off) + 저장

⑥ 프로그램 + 117  +  121130  +   버튼1,2만 LED On(나머지 LED Off) + 저장

## 6) 내선등급 지정

내선 100~130번을 주간 1등급, 야간 6등급으로 지정할 경우 (주간은 무제한, 야간에는 시내통화만 허용)

① 프로그램 + *# + 프로그램 + 116  + 100130 + 버튼1 + 1 + 버튼2 + 6 + 저장

(내선등급 PGM번호)    (내선범위)  (주간등급)     (야간등급)

## 7) 대리응답그룹 지정

내선 100~105번은 A부서, 내선 106~110번은 B부서로 같은 부서끼리만 서로 당겨 받을 수 있도록 하려면

① 프로그램 + *#  + 프로그램 +   190   +    620    +   버튼1   +   6   +  저장  +

(내선그룹 PGM번호) (그룹번호)              (대리응답그룹 선택)

버튼3   +  버튼1 + 100 +  + 버튼2 + 101 + 버튼3 + 102 + 버튼4 + 103 + ▲(볼륨 Down) +

(멤버입력) (첫번째 내선 지정)    (두번째 내선 )  (세번째 내선)       (네번째 내선)    (다음 4개 내선 입력)

버튼1 + 104  + 버튼2 + 105 + 저장

(다섯번째 내선)   (여섯번째 내선)

② 프로그램  + 190  +  621  + 버튼1  + 6 + 저장 +  버튼3 + 버튼1 + 106 + 버튼2 + 107

(그룹번호)   (대리응답그룹 선택)

+ 버튼3 + 108 + 버튼4 + 109 + 버튼4  + ▲(볼륨 Down) + 버튼1 + 110 + 저장

## 8) 날짜, 시간 입력

2001년 6월 20일 오후 3시 45분 입력시

① 프로그램 + *# + 프로그램 + 178 + 버튼1 + 1545 + 저장 + 버튼2 + 062001 + 저장

(PGM번호)  (시간지정)                   (날짜지정)

## 9) DISA 국선 지정

국선 5~10번을 DISA 국선으로 지정하되, 국선 5~7번은 주간에 1번멘트 야간에 2번멘트를 내보내고 국선 8~10번은 주간에 3번멘트 , 야간에 5번 멘트를 송출하고자 할 경우

① 프로그램 + *# + 프로그램 + 140 + 0507 + 버튼1 + 1 + 저장 + 버튼2 + 버튼1 + 버튼1

(국선서비스종류 PGM번호)  (국선범위)  (국선서비스종류)  (일반국선) (DISA특성 지정)  (주간모드) (SVC모드)

+ 1 + 저장 + 버튼2 + 01 + 저장 + 회의 + 회의 + 버튼2 + 버튼1 + 1 + 저장+버튼2+ 02+ 저장

(DISA ON) (VMIB멘트번호 지정)  (전단계로 이동) (전단계이동) (야간모드)  (SVC모드) (DISA ON) (VMIB멘트번호 지정)

② 프로그램 + 140 + 0810 + 버튼1 + 1 + 저장 + 버튼2 + 버튼1 + 버튼1 + 1 + 저장 + 버튼2 + 03 + 저장 + 회의 + 회의 + 버튼2 + 버튼1 +  1 + 저장 +  버튼2 + 04 + 저장