LDK-300/100/50

주장치 프로그램

목     차

1.	주장치 프로그램	5

1.1	서문	5

1.2	프로그램 모드 진입	6

1.3	데이터 영구 저장	6

1.5	주장치 프로그램	11

1.6	초기값	14

2.	미리 프로그램된 데이터 베이스	44

2.1	위치 정보 프로그램  (PGM 100)	45

2.2	RACK 슬롯 지정  (PGM 101)	47

2.3	WTIB 포트 번호 지정  (PGM 102) – 국내에서는 사용하지 않습니다.	48

2.4	사용자 정의 슬롯 지정  (PGM 103)	48

2.5	번호 체계 형태  (PGM 104)	49

2.6	번호 체계  (PGM 105)	50

2.7	번호 체계  (PGM 106-107)	51

2.8	IP 지정  (PGM 108)	54

3.	내선 관련 프로그램	55

3.1	내선 ID  (PGM 110)	55

3.2	내선 특성 – I  (PGM 111)	58

3.3	내선 특성 - II  (PGM 112)	59

3.4	내선 특성 - III  (PGM 113)	61

3.5	ISDN 내선 특성  (PGM 114) – LDK-100/50은 지원되지 않는 기능입니다.	62

3.6	다목적 버튼 지정  (PGM 115)	64

3.7	내선 등급  (PGM 116)	66

3.8	국선 그룹 사용  (PGM 117)	68

3.9	내부 방송 구역  (PGM 118)	69

3.10	회의 방송 구역  (PGM 119)	70

3.11	내선 임차 그룹 (PGM 120)	71

3.12	사전 착신 전환  (PGM 121)	72

3.13	핫라인 / 웜라인 지정 (PGM 122)	73

3.14	CTI 내선 특성  (PGM 123)	74

3.15	SMDR 계정 그룹  (PGM 124)	75

4.	국선 관련 프로그램	76

4.1	국선 서비스 형태  (PGM 140)	76

4.2	국선 특성 – I  (PGM 141)	78

4.3	국선 특성 – II  (PGM 142)	79

4.4	ISDN 국선 특성  (PGM 143) – LDK-100/50은 지원되지 않는 기능입니다.	81

4.5	국선 링 지정  (PGM 144)	82

4.6	국선 링 지정  (PGM 145)	83

5. 시스템 데이터 프로그램	84

5.1	시스템 특성 - I  (PGM 160)	84

5.2	시스템 특성 - II  (PGM 161)	86

5.3	ADMIN 비밀번호 (PGM 162)	87

5.4	비상 경보 특성  (PGM 163)	88

5.5	교환수 지정  (PGM 164)	89

5.6	자동 교환용 VMIB 인사말 지정 (PGM 165)	90

5.7	국선 대 국선 서비스 등급  (PGM 166)	91

5.8	DID/DISA 통화 중/오류 처리 (PGM 167)	92

5.9	외부 제어 접점 (PGM 168)	93

5.10	LCD 시간/날짜/언어 표시 모드  (PGM 169)	94

5.11	모 뎀  (PGM 170)	95

5.12	음 악  (PGM 171)	96

5.13	PBX 호출 코드  (PGM 172)	98

5.14	우선권 있는 국선 응답(PLA) 우선 순위 지정 (PGM 173)	99

5.15	RS232 포트 설정  (PGM 174)	100

5.16	프린터 포트 선택 (PGM 175)	101

5.17	다이얼 펄스 속도 및 비율  (PGM 176)	103

5.18	SMDR 특성  (PGM 177)	104

5.19	시스템 시간/날짜 설정  (PGM 178)	106

5.20	내선 연결 (PGM 179)	107

5.21	발신 번호 표시 장비(CIDU) 설정  (PGM 185)	108

6.  시스템 시간 지정	109

6.1	시스템 시간 - I  (PGM 180)	109

6.2	시스템 시간 - II  (PGM 181)	111

6.3	시스템 시간 - III  (PGM 182)	112

7.	DCOB 특성 (PGM 186 - PGM 187)	113

7.1	DCOB 시스템 특성 (PGM 186)	113

7.2	DCOB 국선 특성 (PGM 187)	114

8.	내선 그룹 지정 (PGM 190 - PGM 191)	115

8.1	내선 그룹 지정  (PGM 190)	115

8.2	내선 그룹 특성  (PGM 191)	117

8.2.1	고리형/터미널형 내선 그룹 특성	117

8.2.2	UCD 그룹 특성	119

8.2.3	링 그룹 특성	121

8.2.4	음성 사서함 그룹 특성	123

8.2.5	대리 응답 그룹 특성	125

9.	ISDN – LDK-100/50은 지원되지 않는 기능입니다.	126

9.1 	ISDN 특성 (PGM 200)	126

9.2	COLP 테이블  (PGM 201)	128

9.3	MSN 테이블  (PGM 202)	129

10.	LCR	130

10.1	LCR 관련 사항  (PGM 220)	130

10.2	비교 코드 테이블 (LEADING DIGIT TABLE)  (PGM 221)	132

10.3	숫자 변경 테이블 (DIGIT MODIFICATION TABLE)  (PGM 222)	134

10.4	LCR 테이블 초기화  (PGM 223)	136

11.	허용/거부 표	138

11.1	허용/거부 표  (PGM 224)	138

11.2	내선 5,6 등급에 대한 허용/거부 표  (PGM 225)	140

11.3	비상 전화 테이블  (PGM 226)	141

12.	기타 테이블	142

12.1	비밀 번호 테이블 (PGM 227)	142

12.2	CUSTOM CALL ROUTING  (PGM 228)	143

12.3	중역/비서 테이블  (PGM 229)	145

12.4	DID 숫자 변경 테이블 (PGM 230)	146

12.5	다목적 DID 테이블  (PGM 231)	147

12.6	공동 단축 다이얼 구역  (PGM 232)	149

12.7	요일별 시간 테이블  (PGM 233)	150

12.8	음성 사서함 다이얼 테이블  (PGM 234)	151

12.9	전용선 우회 테이블  (PGM 235)	152

13.	네트워킹 특성 – LDK-100/50 네트워킹 기능은 지원되지 않습니다.	153

13.1	네트워킹 기본 특성  (PGM 320)	153

13.2	네트워킹 부가 특성  (PGM 321)	154

13.3	네트워킹 국선 특성  (PGM 322)	155

13.4	네트워킹 교환수 지정 (PGM 323)	156

13.5	네트워킹 변환 테이블 (PGM 324)	157

14.	VOIB 특성	158

14.1	VOIP IP 설정  (PGM 340)	158

15.	국가별 특이사항 프로그램	159

15.1	DTIB RX GAIN 조정  (PGM 400)	159

15.2	SLIB RX GAIN 조정  (PGM 401)	160

15.3	CTR SLIB RX GAIN 조정  (PGM 402)	161

15.4	WTIB RX GAIN 조정  (PGM 403) – 국내에서는 사용하지 않습니다.	162

15.5	ACOB RX GAIN 조정  (PGM 404)	163

15.6	CTR ACOB RX GAIN 조정  (PGM 405)	164

15.7	DCOB RX GAIN CONTROL  (PGM 406)	165

15.8	VMIB RX GAIN 조정  (PGM 407)	166

15.9	DTMF RCVR RX GAIN 조정  (PGM 408)	167

15.10	EXT PAGE RX GAIN 조정  (PGM 409)	168

15.11	CPT RX GAIN 조정  (PGM 410)	169

15.12	모뎀 RX GAIN 조정 (PGM 411)	170

15.13	PTRP RX GAIN 조정 (PGM 419)	171

15.14	시스템 톤 주파수 지정  (PGM 420)	172

15.15	키폰 전화기용 링 주파수 지정  (PGM 421)	173

15.16	국선 구별 링 주파수 지정  (PGM 422)	174

15.17	자동 재다이얼 톤 주기 조정  (PGM 423)	175

16.	초기화  (PGM 450)	176

17.	데이터 베이스 프린트  (PGM 451)	177

# 1.	주장치 프로그램

## 1.1	서문

LDK-300/100/50 키폰 시스템은 사용자의 개별 요구에 맞게 프로그램하여 사용할 수 있습니다. 모든 프로그램은 STA 100 전화기에서 가능하며, 대형 LCD 키폰 전화기는 100번 전화기로 사용할 수 없습니다. 다른 내선도 프로그램이 가능한 내선으로 지정될 수 있으나, 한번에 하나의 내선만이 프로그램할 수 있습니다.

프로그램 모드에 있는 경우 STA100은 일반적인 키폰 전화기로 동작하지 않고, 프로그램이 가능하도록 모든 버튼이 재지정됩니다. 다이얼 패드는 데이터를 입력하는데 사용되며, 24개의 다목적 버튼은 특정 데이터 필드에 정보를 입력하는데 사용됩니다. 때때로 [단축]버튼과 ‘’ 버튼은 데이터를 지우거나, 입력된 데이터의 마지막을 나타내는데 사용되면, [재다이얼]버튼은 입력한 숫자나 글자를 지울 때 사용됩니다.

표 1.6.1 - 1.6.27은 초기값을 나타내며, 프로그램된 데이터가 사용자의 요구와 맞을 경우는 프로그램을 추가로 할 필요는 없습니다. 프로그램 데이터를 변경하기 위해서는 프로그램 모드로 들어가서 원하는 프로그램 번호를 선택합니다. 프로그램을 하는 동안 다른 키셋들은 정상적으로 동작합니다.

주장치 프로그램 동안 LCD와 LED는 현재 프로그램 중인 데이터와 현재 상태를 나타냅니다. 입력한 데이터가 맞을 경우, 입력된 데이터가 LCD와 LED에 표시되고, 입력된 데이터는 임시 버퍼에 저장되며, 실제 주장치 프로그램 데이터는 변경되지 않습니다. [보류/저장]버튼을 누르면 임시 버퍼에 저장된 모든 데이터가 저장되면, 입력된 데이터가 맞으면 확인음이, 틀린 경우에는 실수 지시음이 들립니다.

프로그램 도중 전 단계로 돌아가려면 [회의]버튼을 누릅니다. [회의]버튼을 누르면 입력중인 모든 데이터가 지워집니다.

시스템을 리셋하려면 PGM 450 – 버튼15에서 [보류/저장] 버튼을 누르면 시스템은 자동으로 리셋됩니다.

※ LDK-100/50 시스템에서는 ISDN, Networking과 관련된 기능들은 지원되지 않습니다.

## 1.2	프로그램 모드 진입

- 프로그램 가능한 전화기에서 수화기를 들거나 [ON/OFF]버튼을 누르면 내선 다이얼 톤이 들립니다.

- [전환/프로그램]버튼을 누르고 # 을 다이얼 합니다. (확인음이 들림)

- 비밀번호가 설정되어 있는 경우에는 비밀번호를 다이얼하면 프로그램 가능한 상태가 됩니다.

각각의 프로그램은 [전환/프로그램]버튼을 누르고 세 자리의 프로그램 번호를 다이얼하여 진입할 수 있습니다. 데이터를 잘못 입력했을 경우에는 다시 [회의]버튼을 누르면 전 단계로 되돌아갑니다. [전환/프로그램]버튼을 눌렀을 경우, LCD는 아래와 같이 표시됩니다.

ENTER PGM NUMBER

## 1.3	데이터 영구 저장

데이터를 입력하고 [보류/저장]버튼을 누르면 데이터가 맞을 경우 [보류/저장]버튼을 누르면 확인음이 들립니다. 입력상에 오류가 있을 경우에는 실수 지시음이 들리고 데이터가 영구 저장되지 않습니다.

1.4	번호 체계

아래의 번호체계는 사용자의 요구에 따라 PGM104~107에서 변경할 수 있습니다.

| 번 호 |  | 기 능 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LDK-300 | LDK-100/50 |  |  |
| 100–399 | 100-195 | 내선 번호 |  |
| 620–667 | 620-634 | 내선 그룹 번호 |  |
| 501-535 | 501-515 | 내부 방송 구역 |  |
| 543 | 543 | 내부 전체 방송 |  |
| 544 | 544 | 방송 응답 |  |
| 545 | 545 | 외부 방송 구역 –1 |  |
| 546 | 546 | 외부 방송 구역 – 2 |  |
| 547 | 547 | 외부 방송 구역 – 3 |  |
| 548 | 548 | 외부 전체 방송 |  |
| 549 | 549 | 전체 방송 |  |
| 550 | 550 | SMDR 계정 코드 입력 | 일반전화기 |
| 551 | 551 | 국선 재발신 명령 | 일반전화기 |
| 552 | 552 | 최종 번호 재다이얼 (LNR) | 일반전화기 |
| 553 | 553 | 수신 거부 (ON/OFF) | 일반전화기 |
| 554 | 554 | 착신 전환 | 일반전화기 |
| 555 | 555 | 단축 다이얼 프로그램 | 일반전화기 |
| 556 | 556 | 메시지 대기 허용 |  |
| 557 | 557 | 메시지 대기 응답 | 일반전화기 |
| 558 | 558 | 단축 다이얼 허용 | 일반전화기 |
| 559 | 559 | 수신거부/착신전환/미리 지정된 메시지 취소 | 일반전화기 |
| 560 | 560 | 시스템 보류 | 일반전화기 |
| 561 | 561 | 내선 재배치 백업 |  |
| 562 | 562 | 내선 재배치 retrieve |  |
| 563 | 563 | 프로그램 모드 진입 | 일반전화기 |
| 564 | 564 | ACD Reroute |  |
| 565 | 565 | 알람 리셋 |  |
| ** | ** | 그룹 대리 응답 |  |
| 568 | 568 | UCD 수신 거부 |  |
| 569 | 569 | 야간 대리 응답 (UNA) |  |
| 601-619 | 601-610 | 국선 대기 |  |
| 7XXX | 7XXX | 직접 대리 응답 (XXX = 내선 번호) |  |
| 8XX | 8XX | 국선 그룹 사용 |  |
| 88XXX | 88XX | 개별 국선 사용 |  |
| 8901 | 8901 | 전용선 우회 |  |
| 8* | 8* | 보류 국선 그룹 점유 |  |
| 8#XXX | 8#XX | 보류 국선 개별 점유 |  |
| 9 | 9 | 사용가능한 국선그룹 중 첫번째 그룹내 국선 점유 |  |

| 번호 |  | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LDK-300 | LDK-100/50 |  |  |
| 0 | 0 | 교환수 호출 |  |
| #*1 | #*1 | 문열기 1 |  |
| #*2 | #*2 | 문열기 2 |  |
| #*3 | #*3 | 문열기 3 |  |
| #*4 | #*4 | 문열기 4 |  |
| #*5 | #*5 | 문열기 5 |  |
| #*6 | #*6 | 문열기 6 |  |
| #*7 | 없음 | 문열기 7 | LDK-300 |
| *8 | *8 | VM 메시지 대기 허용 |  |
| *9 | *9 | VM 메시지 대기 불가 |  |

- 사용자 프로그램 모드로 진입하려면 키폰 전화기에서는 [전환/프로그램]버튼을, 일반전화기에서는 5 6 3 을 다이얼 합니다.

- 아래의 번호체계는 고정되어 있으며, 주장치 프로그램에서 변경할 수 없습니다.

- 내선 관련

| 번호 | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 착신 링 음색 지정 | 키폰전화기 |
| 12 | 내선 수신 형태 (1 HF / 2 TONE / 3 PV) | 키폰전화기 |
| 21 | 내선 등급 변경 |  |
| 22 | 내선 등급 복구 |  |
| 23 | 임시 내선 등급 변경 | 키폰전화기 |
| 31 | 비밀 번호 등록 |  |
| 32 | 비밀 번호 변경 |  |
| 41 | 기상 시간 등록 (1회/연속) |  |
| 42 | 기상 시간 취소 |  |
| 51 | 부재중 안내 메시지 사용 |  |
| 52 | 사용자 메시지 지정 |  |
| 61 | VMIB 사용자 메시지 녹음 |  |
| 62 | VMIB 시간 날짜 안내 |  |
| 63 | 내선 번호 안내 |  |
| 64 | 내선 상태 안내 |  |
| 65 | VMIB 방송 메시지 녹음 |  |
| 66 | VMIB 사용자 메시지 지움 |  |
| 67 | VMIB 방송 메시지 지움 |  |
| 71 | LCD 표시 형태 (영문/한글) | 키폰전화기 |
| 72 | MPB 버전 표시 | 키폰전화기 |
| 73 | 배경 음악 | 키폰전화기 |
| 74 | 내선 이름 지정 |  |
| 75 | 헤드셋/스피커폰 모드 | 키폰전화기 |
| 78 | 시리얼 번호/SW 패키지 | LCD 키폰전화기 |

- 교환수 관련

| 번호 | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0111 | SMDR 프린트 (내선 단위) | 시스템 교환수 |
| 0112 | SMDR 삭제 (내선 단위) | 시스템 교환수 |
| 0113 | SMDR 프린트 (그룹 단위) | 시스템 교환수 |
| 0114 | SMDR 삭제 (그룹 단위) | 시스템 교환수 |
| 0115 | 통화 요금 표시 | 시스템 교환수 |
| 0116 | 프린트 취소 | 시스템 교환수 |
| 0117 | 무응답 호 프린트 | 시스템 교환수 |
| 0118 | 무응답 호 삭제 | 시스템 교환수 |
| 0121 | 모든 통화량 요약 정보 프린트 | 시스템 교환수 |
| 0122 | 모든 통화량 정보 주기적 프린트 | 시스템 교환수 |
| 0123 | 주기적 프린트 취소 | 시스템 교환수 |
| 0124 | 교환수 통화량 정보 프린트 | 시스템 교환수 |
| 0125 | 통화 요약 정보 프린트 | 시스템 교환수 |
| 0126 | 모든 통화량 정보 시간별 프린트 | 시스템 교환수 |
| 0127 | H/W 관련 프린트 | 시스템 교환수 |
| 0128 | 국선 요약 정보 프린트 | 시스템 교환수 |
| 0129 | 국선 정보 시간별 프린트 | 시스템 교환수 |
| 021 | 내선 등급 변경 (7등급) | 교환수 |
| 022 | 내선 등급 복구 | 교환수 |
| 031 | 비밀 번호 취소 | 시스템 교환수 |
| 041 | 시스템 날짜/시간 지정 | 교환수 |
| 042 | 기상 시간 등록 (1회/연속) | 교환수 |
| 043 | 기상 시간 취소 | 시스템 교환수 |
| 044 | LCD 날짜 모드 변경 | 시스템 교환수 |
| 045 | LCD 시간 모드 변경 | 시스템 교환수 |
| 046 | PX 날짜 시간 사용 | 시스템 교환수 |
| 051 | 부재중 안내 메시지 사용 | 교환수 |
| 052 | 부재중 안내 메시지 취소 | 교환수 |
| 053 | 사용자 안내 메시지 지정 (11-20) | 시스템 교환수 |
| 054 | VM 메시지 삭제 | 교환수 |
| 06 | VMIB 시스템 메시지 녹음 | 시스템 교환수 |
| 071 | 수신거부/착신전환/부재중 안내 메시지 취소 | 교환수 |
| 072 | 내선 이름 등록 | 교환수 |
| 073 | 국선 발신 금지 | 시스템 교환수 |
| 074 | 자동 주/야간/주말 모드 프로그램 | 교환수 |
| 075 | ICM BOX 배경 음악 지정 | 교환수 |
| 076 | 외부 방송 음악 -1 지정/취소 | 교환수 |
| 077 | 외부 방송 음악 -2 지정/취소 | 교환수 |
| 078 | 외부 방송 음악 –3 지정/취소 | 교환수 |
| 079 | 선불 통화 |  |
| 07* | LCD 표시 언어 |  |

- 다목적 버튼 프로그램

| 번 호 | 기 능 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 내선 링 형태 지정 |  |
| 21 | 내선 등급 제한 |  |
| 22 | 내선 등급 복구 |  |
| 23 | 내선 등급 임시 변경 |  |
| 31 | 비밀 번호 등록 |  |
| 32 | 비밀 번호 변경 |  |
| 41 | 기상 시간 등록 (1회/연속) |  |
| 42 | 기상 시간 취소 |  |
| 51 | 부재중 안내 메시지 기능 |  |
| 52 | 부재중 안내 메시지 지정 |  |
| 53 | CLIR 버튼 |  |
| 54 | 양방향 통화 녹음 |  |
| 61 | 사용자 안내 메시지 녹음 |  |
| 64 | 내선 안내 메시지 |  |
| 66 | 사용자 안내 메시지 삭제 |  |
| 71 | 언어 표시 지정 |  |
| 73 | 배경 음악 |  |
| 74 | 내선 이름 등록 |  |
| 75 | 헤드 셋/스피커 폰 사용 모드 |  |
| 76 | 헤드 셋 링 모드 |  |
| 80 | Account Code 입력 |  |
| 81 | DID Call Wait 버튼 지정 |  |
| 83 | [내선보류] 버튼 지정 |  |
| 84 | [LOOP] 버튼 지정 |  |
| 85 | [긴급호출] 버튼 지정 |  |
| 86 | [할입] 버튼 지정 | 시스템 교환수 |
| 87 | [UCD DND] 버튼 지정 | 헌트 그룹 번호 |
| 89 | Keypad Facility 버튼 |  |
| 8* | {ACD STATUS} 버튼 지정 |  |
| 91 | [회의] 버튼 지정 | 2/8 버튼 키폰 전화기 |
| 92 | [예약] 버튼 지정 | 2/8 버튼 키폰 전화기 |
| 93 | [수신거부/전환] 버튼 지정 | 2/8 버튼 키폰 전화기 |
| 94 | [재발신] 버튼 지정 | 2/8 버튼 키폰 전화기 |
| 95 | [송화차단] 버튼 지정 | 2/8 버튼 키폰 전화기 |
| 96 | [ON/OFF] 버튼 지정 | 2/8 버튼 키폰 전화기 |
| 97 | [재다이얼] 버튼 지정 | 2/8 버튼 키폰 전화기 |

## 1.5	주장치 프로그램

| 메 뉴 | 프로그램 | 기 능 |
| --- | --- | --- |
| 미리 지정된 프로그램 | 100 | 위치 정보 프로그램 |
|  | 101 | Rack 슬롯 지정 |
|  | 102 | WTIB 포트 번호 지정 |
|  | 103 | 사용자 정의 슬롯 지정 |
|  | 104 | 번호 체계 형태 |
|  | 105 | 번호 체계 – 내선 번호 |
|  | 106 | 번호 체계 A |
|  | 107 | 번호 체계 B |
|  | 108 | IP 지정 |
| 내선 관련 프로그램 | 110 | 내선 ID |
|  | 111 | 내선 특성 - I |
|  | 112 | 내선 특성 - II |
|  | 113 | 내선 특성 - III |
|  | 114 | ISDN 내선 특성 - LDK-100/50 지원 안됨 |
|  | 115 | 다목적 버튼 지정 |
|  | 116 | 내선 등급 |
|  | 117 | 국선 그룹 사용 |
|  | 118 | 내선 방송 구역 |
|  | 119 | 회의 방송 구역 |
|  | 120 | 내선 임차 그룹 |
|  | 121 | 미리 지정된 착신 전환 |
|  | 122 | 핫라인/웜라인 지정 |
|  | 123 | CTI 내선 특성 |
|  | 124 | 요금 계정 그룹 |
| 국선 관련 프로그램 | 140 | 국선 서비스 형태 |
|  | 141 | 국선 특성 - I |
|  | 142 | 국선 특성 - II |
|  | 143 | ISDN 국선 특성 - LDK-100/50 지원 안됨 |
|  | 144 | 국선 링 지정 |
|  | 145 | 국선 링 지정 상태 보기 |
| 시스템 관련 프로그램 | 160 | 시스템 특성 – I |
|  | 161 | 시스템 특성 – II |
|  | 162 | 프로그램 진입 비밀번호 |
|  | 163 | 알람 특성 |
|  | 164 | 교환수 지정 |
|  | 165 | 교환수 VMIB 메시지 지정 |
|  | 166 | 국선 대 국선 등급 |
|  | 167 | DID/DISA 목적지 |
|  | 168 | 외부 제어 접점 |
|  | 169 | LCD 날짜/시간/언어 표시 형태 |

| 메 뉴 | 프로그램 | 기 능 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 관련 프로그램 | 170 | 모뎀 |
|  | 171 | 음악 |
|  | 172 | PBX 사용코드 |
|  | 173 | 우선 응답 순위 지정 |
|  | 174 | RS-232C 포트 지정 |
|  | 175 | 프린트 포트 선택 |
|  | 176 | 펄스 다이얼 Ratio |
|  | 177 | SMDR 특성 |
|  | 178 | 시스템 날짜/시간 지정 |
|  | 179 | 내선 연결 기능 |
|  | 180 | 시스템 타이머 – I |
|  | 181 | 시스템 타이머 – II |
|  | 182 | 시스템 타이머 – III |
|  | 185 | 발신자 번호 확인 설정 |
| DCOB | 186 | DCOB 시스템 특성 |
|  | 187 | DCOB 국선 라인 특성 |
| 내선 그룹 | 190 | 내선 그룹 지정 |
|  | 191 | 내선 그룹 특성 |
| ISDN 시스템 관련 프로그램 | 200 | ISDN 특성 - LDK-100/50 지원 안됨 |
|  | 201 | COLP 테이블 - LDK-100/50 지원 안됨 |
|  | 202 | MSN 테이블 - LDK-100/50 지원 안됨 |
| 기타 테이블 | 220 | LCR 특성 |
|  | 221 | LCR – 비교 코드 테이블 (LDT) |
|  | 222 | LCR – 숫자 변경 테이블 (DMT) |
|  | 223 | LCR 테이블 초기화 |
|  | 224 | 허용/거부 통제표–허용표A (Entry no:01-30) |
|  |  | 허용/거부 통제표–거부표A (Entry no:01-30) |
|  |  | 허용/거부 통제표–허용표B (Entry no:01-30) |
|  |  | 허용/거부 통제표–거부표B (Entry no:01-30) |
|  | 225 | Canned Toll Table – 허용 (Entry no:01-10) |
|  |  | Canned Toll Table – 거부 (Entry no:01-10) |
|  | 226 | 비상 전화 코드 테이블 |
|  | 227 | 비밀번호 테이블 |
|  | 228 | Customer Call Routing |
|  | 229 | 중역/비서 지정 테이블 |
|  | 230 | DID 숫자 변경 테이블 |
|  | 231 | 유동 DID 테이블 |
|  | 232 | 시스템 단축 구역 |
|  | 233 | 요일별 시간 테이블 |
|  | 234 | Voice Mail 다이얼 테이블 |
|  | 235 | 전용선 우회 테이블 |

| 메 뉴 | 프로그램 | 기 능 |
| --- | --- | --- |
| 네트워킹 | 320 | 네트워킹 기본 특성 - LDK-100/50 Networking 지원 안됨 |
|  | 321 | 네트워킹 부가적특성 - LDK-100/50 Networking 지원 안됨 |
|  | 322 | 네트워킹 국선라인특성 - LDK-100/50 Networking 지원 안됨 |
|  | 323 | 네트워킹 교환수 지정 - LDK-100/50 Networking 지원 안됨 |
|  | 324 | 네트워킹 라우팅 테이블 - LDK-100/50 Networking 지원 안됨 |
| VOIB | 340 | VOIB IP 셋팅 |
| 국가별 특이사항 | 400 | DTIB Rx Gain 조정 |
|  | 401 | SLIB Rx Gain 조정 |
|  | 402 | SLIB12 Rx Gain 조정 |
|  | 403 | WTIB Rx Gain 조정 |
|  | 404 | ACOB Rx Gain 조정 |
|  | 405 | ACOB8 Rx Gain 조정 |
|  | 406 | DCOB Rx Gain 조정 |
|  | 407 | VMIB Rx Gain 조정 |
|  | 408 | DTMF Receiver Rx Gain 조정 |
|  | 409 | EXT Page Rx Gain 조정 |
|  | 410 | CPTU Rx Gain 조정 |
|  | 411 | Modem Rx Gain 조정 |
|  | 419 | PTRP Rx Gain 조정 |
|  | 420 | 시스템 톤 주파수 조정 |
|  | 421 | 구별 링 주파수 조정 |
|  | 422 | 개별 국선 링 주파수 조정 |
|  | 423 | 자동 재다이얼 톤 주파수 조정 |
| 초기화 | 450 | 초기화 |
| 데이터베이스 프린트 | 451 | 주장치 프로그램 데이터 베이스 프린트 |

## 1.6	초기값

#### 표1.6.1  위치 정보 프로그램

| PGM | 버튼 | 항목 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 국가 코드 | 82 | 최대 4자리 |
|  | 2 | 사용자 이름 | . | 최대 23자리 |

#### 표 1.6.2  RACK 슬롯 지정

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | - | 슬롯 지정 | Note 2 참조 | Note 1 참조 | PRIB를 지정할 경우에는 사용자 정의 포트 번호 지정 가능. |

Note 1) 수동 보드 지정에 대한 DIP 스위치(8번)가 ON되어 있는 경우, 설치된 보드 형태는 자동으로 지정됩니다. 이 DIP 스위치(8번)가 OFF되어 있으면 각각의 슬롯에 대한 보드 형태를 입력해야 합니다. 보드 형태를 수동으로 입력한 경우에는 반드시 시스템을 리셋해야 합니다.

Note 2) 보드 형태 코드:

| STA | CODE | COL | CODE | STA & COL | CODE | Etc | CODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTIB12 DTIB24 SLIB6 SLIB12 WTIB DSIB | 11 12 13 14 15 18 | PRIB BRIB LCOB4 LCOB8 DIDB BWDIDB TLIB EMIB DCOB VOIB NPRIB NBRIB(8) NBRIB(4) LCOBC | 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42(LDK-100) 43(LDK-100) 44(LDK-100) 45 | STIB | 51 | VMIB MISB | 61 71 |

#### 표 1.6.3  WTIB 포트 번호 지정 – 국내에서는 사용하지 않습니다.

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 |  | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LDK-300 | LDK-100 |  |  |
| 102 | - | WTIB 포트 번호 지정 | 008 – 192 (8의 배수) | 08 – 80 (8의 배수) | 8 | LDK-50 : 08-40 |

#### 표 1.6.4  사용자 정의 슬롯 지정

| PGM | 번호 | 항목 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 1 | 국선 보드 | Note 참조 |  |
|  | 2 | 내선 보드 | Note 참조 |  |
|  | 3 | VMIB | 지정 안됨 |  |

Note) 수동 보드 지정에 대한 DIP 스위치(8번)가 ON되어 있는 경우, 시스템은 자동으로 슬롯을 지정합니다. 이 DIP 스위치(8번)가 OFF되어 있는 경우, 각각의 슬롯에 대한 보드 형태를 입력해야 합니다. 보드 형태를 수동으로 입력한 경우에는 반드시 시스템을 리셋해야 합니다.

#### 표 1.6.5  번호 체계 형태

| PGM | 버튼 | 항목 | 내선 범위 |  | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LDK-300 | LDK-100/50 |  |  |
| 104 | 1 | 번호체계형태 1 | 100 – 399 | 100 – 195 | Yes | 기본 형태로, 내선 번호의 첫 자리는 1 – 4이어야 함. |
|  | 2 | 번호체계형태 2 | 100 – 399 | 100 – 195 | No | 내선번호는 799내에서 변경 가능 |
|  | 3 | 번호체계형태 3 | 100 – 399 | 100 – 195 | No |  |
|  | 4 | 번호체계형태 4 | 700 – 999 | 700 – 795 | No |  |
|  | 5 | 번호체계형태 5 | 200 – 499 | 200 – 295 | No |  |
|  | 6 | 번호체계형태 6 | 21 – 79 | 21 – 79 | No | 최대 내선 포트: 60 60 포트 이상은 “***”로 표시됨 |
|  | 7 | 번호체계형태 7 | 100 - 299 | 100 – 195 | No | 최대 내선 포트: 200 70 포트 이상은 “***”로 표시됨 |
|  | 8 | 번호체계형태 8 | 100 – 399 | 100 – 195 | No | 내선번호는 999내에서 변경 가능 |

#### 표1.6.6  번호 체계

| PGM | 버튼 | 항목 | 번호체계 1 | 번호체계 2 | 번호체계 3 | 번호체계 4 | 번호체계 5 | 번호체계 6 | 번호체계 7 | 번호체계 8 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | - | 내선 호출 | 100 – 399 | 100 – 399 (100 ~ 799) | 100 – 399 | 700 - 999 | 200 – 499 | 21-79 | 100 – 299 | 100 – 399 (100 ~ 999) | LDK-300 |
|  |  |  | 100 – 195 | 100 – 195 (100 ~ 799) | 100 – 195 | 700 - 795 | 200 – 295 | 21-79 | 100 – 195 | 100 – 195 (100 ~ 999) | LDK-100/50 |
| 106 | 1 | 내선 그룹 번호 | 620 – 667 | *620 - *667 | 620 – 667 | 620-667 | 620 – 667 | *620 - *667 | 620 - 667 | *620 - *667 | LDK-300 |
|  |  |  | 620 – 634 | *620 - *634 | 620 – 634 | 620-634 | 620 – 634 | *620 - *634 | 620 - 634 | *620 - *634 | LDK-100/50 |
|  | 2 | 내선 방송 구역 | 501 – 535 | *501 – *535 | #01-#35 | #01-#35 | #01-#35 | *501 – *535 | 401 – 419 | *501 – *535 | LDK-300 |
|  |  |  | 501 – 515 | *501 – *515 | #01-#15 | #01-#15 | #01-#15 | *501 – *515 | 401 – 415 | *501 – *515 | LDK-100/50 |
|  | 3 | 내선 전체 방송 | 543 | *543 | #5 | #7 | #5 | *543 | 43 | *543 |  |
|  | 4 | 방송 응답 | 544 | *544 | ## | ## | ## | *544 | 44 | *544 |  |
|  | 5 | 외부 방송 구역 1 | 545 | *545 | #6 | #41 | #6 | *545 | 45 | *545 |  |
|  | 6 | 외부 방송 구역 2 | 546 | *546 | #7 | #42 | #7 | *546 | 46 | *546 |  |
|  | 7 | 외부 방송 구역 3 | 547 | *547 | #8 | #43 | #8 | *547 | 47 | *547 |  |
|  | 8 | 외부 전체 방송 | 548 | *548 | #9 | #5 | #9 | *548 | 48 | *548 |  |
|  | 9 | 전체 방송 (내부/외부) | 549 | *549 | #00 | #6 | #00 | *549 | 49 | *549 |  |
|  | 10 | SMDR 계정 코드 입력 | 550 | *550 | 550 | 550 | 50 | *550 | 50 | *550 | 일반 전화기 |
|  | 11 | 국선 재발신 코드 | 551 | *551 | 551 | 551 | 51 | *551 | 51 | *551 | 일반 전화기 |
|  | 12 | 최종 번호 재다이얼 | 552 | *552 | 552 | 552 | 52 | *552 | 52 | *552 | 일반 전화기 |
|  | 13 | 수신 거부 (ON/OFF) | 553 | *553 | 553 | 553 | 53 | *553 | 53 | *553 | 일반 전화기 |
|  | 14 | 착신 전환 | 554 | *554 | 554 | 554 | 54 | *554 | 54 | *554 | 일반 전화기 |
|  | 15 | 단축 다이얼 | 555 | *555 | 555 | *40 | 55 | *555 | 55 | *555 | 일반 전화기 |
|  | 16 | 메시지 대기/예약 등록 | 556 | *556 | 556 | *66 | 56 | *556 | 56 | *556 |  |
|  | 17 | 메시지 대기/예약 응답 | 557 | *557 | 557 | *67 | 57 | *557 | 57 | *557 | 일반 전화기 |
|  | 18 | 단축 다이얼 허용 | 558 | *558 | 558 | *7 | 58 | *558 | 58 | *558 | 일반 전화기 |
|  | 19 | 수신거부/착신전화/부재중 안내 메시지 취소 | 559 | *559 | 559 | 559 | 59 | *559 | 59 | *559 | 일반 전화기 |
|  | 20 | 시스템 보류 | 560 | *560 | 560 | 560 | 690 | *560 | 30 | *560 | 일반 전화기 |
|  | 21 | 내선 재배치 백업 | 561 | *561 | 561 | 561 | 691 | *561 | 31 | *561 |  |
|  | 22 | 내선 재배치 지정 | 562 | *562 | 562 | 562 | 692 | *562 | 32 | *562 |  |
|  | 23 | 프로그램 모드 진입 | 563 | *563 | 563 | 563 | 693 | *3 | 33 | *3 | 일반 전화기 |
|  | 24 | ACD Reroute | 564 | *564 | 564 | 564 | 694 | *4 | 34 | *4 |  |

| PGM | 버튼 | 기능 | 번호체계 1 | 번호체계 2 | 번호체계 3 | 번호체계 4 | 번호체계 5 | 번호체계 6 | 번호체계 7 | 번호체계 8 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 1 | 알람 리셋 | 565 | *565 | 565 | *565 | 695 | *565 | 35 | *565 |  |
|  | 2 | 그룹 대리 응답 | ** | *566 | ** | *1 | ** | *566 | 36 | *566 |  |
|  | 3 | UCD 수신 거부 | 568 | *568 | 568 | 568 | 698 | *568 | 68 | *568 |  |
|  | 4 | 야간 응답 | 569 | *569 | 577 | 2 | 699 | *569 | 69 | *569 |  |
|  | 5 | 국선 대기 | 601 - 619 | *601 -* 619 | 601 – 619 | 601-619 | 601 - 619 | *601 -* 619 | 601 - 619 | *601 -* 619 | LDK-300 |
|  |  |  | 601 - 610 | *601 -* 610 | 601 – 610 | 601-610 | 601 - 610 | *601 -* 610 | 601 - 610 | *601 -* 610 | LDK-100/50 |
|  | 6 | 직접 대리 응답 | 7 | *7 | *7 | *42 | 7 | *7 | 7 | *7 |  |
|  | 7 | 국선 그룹 사용 | 8xx | 8xx | 8xx | 4xx | 8xx | 8xx | 8xx | #8xx |  |
|  | 8 | 개별 국선 점유 | 88xxx | 88xxx | 88xxx | 48xxx | 88xxx | 88xxx | 88xxx | #88xxx | LDK-300 |
|  |  |  | 88xx | 88xx | 88xx | 48xx | 88xx | 88xx | 88xx | #88xx | LDK-100/50 |
|  | 9 | 전용선 우회 | 8901 | 8901 | 8901 | 4901 | 89 | 8901 | 8901 | #401 |  |
|  | 10 | 보류된 국선 재점유 | 8* | 8* | 8* | 4* | 8* | 8* | 8* | #8* |  |
|  | 11 | 보류된 개별 국선 재점유 | 8#xxx | 8#xxx | 8#xxx | 4#xxx | 8#xxx | 8#xxx | 8#xxx | #8#xxx | LDK-300 |
|  |  |  | 8#xx | 8#xx | 8#xx | 4#xx | 8#xx | 8#xx | 8#xx | #8#xx | LDK-100/50 |
|  | 12 | 사용 가능한 국선 그룹중 첫번째 그룹내 국선 호출 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |
|  | 13 | 교환수 호출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #9 |  |
|  | 14 | 문열기 1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 | #*1 |  |
|  | 15 | 문열기 2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 | #*2 |  |
|  | 16 | 문열기 3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 | #*3 |  |
|  | 17 | 문열기 4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 | #*4 |  |
|  | 18 | 문열기 5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 | #*5 |  |
|  | 19 | 문열기 6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 | #*6 |  |
|  | 20 | 문열기 7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | #*7 | LDK-300 |
|  |  |  | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | LDK-100/50 |
|  | 21 | VM 메시지 대기 사용 | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 | *8 |  |
|  | 22 | VM 메시지 대기 취소 | *9 | *9 | *9 | *9 | *9 | *9 | *9 | *9 |  |

#### 표 1.6.7  IP 지정

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 1 | IP 이름 | 최대 16자리 |  |  |
|  | 2 | 서버 IP 주소 | 12 자리 |  | 생략: # |
|  | 3 | CLI IP 주소 | 12 자리 |  |  |
|  | 4 | Gateway 주소 | 12 자리 |  |  |
|  | 5 | Subnet Mask | 12 자리 | 255.255.255.0 |  |

#### 표1.6.8  내선 ID 지정

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 |  | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LDK-300 | LDK-100/50 |  |  |
| 110 | 1 | ID | 01-16 | 01-11 |  |  |
|  | 2 | DSS/DLS MAP – 연결 내선 | 내선 번호 | 내선 번호 |  |  |

#### 표 1.6.9  내선 특성 I/II/III

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 1 | 자동 스피커 선택 | ON / OFF | ON |  |
|  | 2 | 착신 전환 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 3 | 수신 거부 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 4 | 데이터 라인 보호 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 5 | 일반전화기 하울링 톤 | ON / OFF | ON |  |
|  | 6 | 인터컴 박스 호출링 수신 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 7 | 국선 직접 응답 | ON / OFF | ON |  |
|  | 8 | 방송 허용 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 9 | 링 형태 | 1 - 4 | 1 |  |
|  | 10 | 스피커/헤드셋 링 | SP/HEAD/ BOTH | 스피커폰 |  |
|  | 11 | 스피커폰/헤드셋 | ON/OFF | ON |  |
|  | 12 | VMIB 슬롯 | 0-2(LDK-300) 0-1(LDK-100/50) | 0 |  |
|  | 13 | 내선 그룹 번호 | 1-15(LDK-300) 1-5(LDK-100/50) | 1 |  |
|  | 14 | TAD에 대한 에러톤 | ON/OFF | OFF |  |
|  | 15 | 일반전화기 플래시 드랍 | ON / OFF | OFF |  |
| 112 | 1 | 국선 경고음 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 2 | 자동 보류 | ON / OFF | OFF | STA 2: ON |
|  | 3 | 국선 호출 시간 제한 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 4 | 개별 국선 사용 | EN/DIS | ENABLE |  |
|  | 5 | 국선 예약 | EN/DIS | ENABLE |  |
|  | 6 | 국선 프로그램 | EN/DIS | DISABLE |  |
|  | 7 | 우선권 있는 응답 | EN/DIS | ENABLE |  |
|  | 8 | 선불 통화 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 9 | 단축 다이얼 허용 | EN/DIS | ENABLE |  |
|  | 10 | 통화중 녹음 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 11 | 팩스 모드 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 12 | 외부로 착신 전환 | EXT/ALL | ALL |  |
|  | 13 | UCD 그룹 서비스 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 14 | 링 그룹 서비스 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 15 | 긴급호출 톤 송출 정지선택 | ON / OFF | OFF |  |

| PGM | 버튼 | 기능 |  |  |  | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 1 | 주장치 프로그램 |  |  |  | EN/DIS | DISABLE | STA100: |
|  | 2 | VMIB 사용 |  |  |  | EN/DIS | DISABLE | Enable |
|  | 3 | 그룹 청취 |  |  |  | EN/DIS | DISABLE |  |
|  | 4 | 끼어들기 권한 |  |  |  | EN/DIS | DISABLE |  |
|  | 5 | SMDR 다이얼 번호 감추기 |  |  |  | EN/DIS | DISABLE |  |
|  | 6 | 교대 통화 |  |  |  | EN/DIS | DISABLE |  |
|  | 7 | 웜 라인 |  | 핫라인/웜 라인 |  | 웜 라인 |  |  |
|  | 8 | VMIB 메시지 청취 시 비밀번호 입력 |  |  |  | ON / OFF | OFF |  |
|  | 9 | VMIB 메시지 청취 시 날짜 시간 정보 듣기 |  |  |  | ON / OFF | ON |  |
|  | 10 | 알람 특성 | LDK-300 |  | MISB RAU1 RAU2 | (ON/OFF) (ON/OFF) (ON/OFF) | OFF OFF OFF |  |
|  |  |  | LDK-100/50 |  | MPB MISB | (ON/OFF) (ON/OFF) | OFF OFF |  |

#### 표 1.6.10  ISDN 내선 특성 –  LDK-100/50은 지원되지 않는 기능입니다.

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 1 | CLIP LCD 표시 | ON / OFF | ON |  |
|  | 2 | COLP LCD 표시 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 3 | CLI / REDIRECT 표시 | CLI /REDIRECT | CLI |  |
|  | 4 | CLI 메시지 대기 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 5 | EXT 또는 CO ATD | ATD/EXT | EXT |  |
|  | 6 | KEYPAD FACILITY | KEYPAD/DTMF | DTMF |  |
|  | 7 | LONG/SHORT | LONG/SHORT | SHORT |  |
|  | 8 | CPN 형태 | 0-2 | 0 (사용하지 않음) |  |
|  | 9 | S0 SUB ADDRESS | 0-2 | 0 (사용하지 않음) |  |
|  | 10 | Reserved | - | - |  |
|  | 11 | CLI 이름 표시 | ON/OFF | OFF |  |
|  | 12 | ISDN CLI 내선 번호 | 최대 4자리 | 내선 번호 |  |
|  | 13 | PROGRESS INDICATION | ON / OFF | OFF |  |
|  | 14 | ISDN CLIR | ON/OFF | OFF |  |
|  | 15 | ISDN COLR | ON/OFF | OFF |  |
|  | 16 | DID 제한 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 17 | DID 대기 | ON/OFF | OFF |  |

#### 표 1.6.11   버튼 프로그램

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 01-44 | 다목적 버튼 지정 | 버튼 01-44 |  |  |
|  |  | 1: 사용자 버튼 | - |  | 지정 안됨 |
|  |  | 2: {국선xxx} 버튼 | 001-200(LDK-300) 01-40(LDK-100/50) |  |  |
|  |  | 3: {국선 그룹xx} 버튼 | 01-72(LDK-300) 01-24(LDK-100/50) |  |  |
|  |  | 4: {LOOP} 버튼 | - |  |  |
|  |  | 5: {내선 xxx} 버튼 | 내선 번호 |  |  |
|  |  | 6: 내선 프로그램 버튼 | 11 - 99 |  |  |
|  |  | 7: {내선 단축xxx} 버튼 | 내선 단축 번호 |  |  |
|  |  | 8: {시스템 단축xxxx} 버튼 | 시스템 단축 번호 |  |  |
|  |  | 9: 번호 체계 버튼 | 번호 체계 번호 |  |  |
|  |  | 10:네트워크 내선 버튼 |  |  | 네트워크 기능 사용 시 |

#### 표 1.6.12  내선 관련 프로그램

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 1 | 내선 등급: 주간 | 1 - 7 | 1 |  |
|  | 2 | 내선 등급: 야간 | 1 - 7 | 1 |  |
| 117 |  | 국선 그룹 사용 |  |  |  |
|  | 1 | 국선 그룹 01~24 |  | 01-24 |  |
|  | 2 | 국선 그룹 25~48 |  | 25-48 | LDK-300 |
|  | 3 | 국선 그룹 49~72 |  | 49-72 | LDK-300 |
| 118 |  | 내부 방송 구역 사용 |  | 그룹 01 |  |
|  | 1 | 내부 방송 구역 01~24 | LDK-100/50 : 01-10 |  |  |
|  | 2 | 내부 방송 구역 25~30 |  |  | LDK-300 |
| 119 | 1-xx | 회의 방송 구역 사용 | 31 – 35(LDK-300) 11 – 15(LDK-100/50) |  |  |
| 120 |  | 내선 임차 그룹 번호 |  |  |  |
|  | 1 | 내선 임차 그룹 교환수 | 내선 번호 | - |  |
|  | 2 | 내선 임차 그룹 사용 | 01 – 15(LDK-300) 1 – 5(LDK-100/50) | - |  |
| 121 |  | 미리 지정된 착신 전환 | 1 - 2 | - | 1: 내선 2: 내선 그룹 |
| 122 |  | 핫라인 / 웜라인 |  | - |  |
|  |  | 1: 다목적 버튼 | 01 – 44 | - |  |
|  |  | 2: 국선 | 001-200(LDK-300) 01-40(LDK-100/50) | - |  |
|  |  | 3: 국선 그룹 | 01-72(LDK-300) 01-24(LDK-100/50) | - |  |
|  |  | 4: 내선 번호 | 내선 번호 | - |  |
| 123 | 1 | CTI 형태 | 0 – 2 | 1 | 0: Inactive 1: CTI mode 2: AT mode |
|  | 2 | CTI Baud Rate | 0 – 2 | 0 | 0: 1200 1: 2400 2: 4800 |
| 124 |  | SMDR 계정 그룹 지정 | 00 – 99(LDK-300) 00 – 23(LDK-100/50) | 00 (지정안됨) |  |

#### 표 1.6.13  국선 관련 프로그램 (1/2)

| PGM | 버튼 | 항목 |  | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 |  | 국선 서비스 형태 |  |  |  |  |
|  | 1 | 국선 형태 |  | 1-4 | 1 (Normal) | 1:Normal, 2:A_DID, 3:ISDN DID/MSN, 4:TIE |
|  | 2 | 세부 사항 |  |  |  |  |
|  |  | DISA (D/N/W) |  |  |  | 주간/야간/주말 |
|  |  |  | DISA SVC | ON /OFF | OFF |  |
|  |  |  | VMIB ANNC | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 아날로그 DID |  |  |  |  |
|  |  |  | SIGNAL | 1-3 | 1 | 1: Immediate 2: Wink 3: Delayed Dial |
|  |  |  | INFO NO | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 전용선 |  |  |  |  |
|  |  |  | TIE SIG | 1-5 | 1 | 1:RD 2:LD 3:EM-C 4:EM-D 5:EM-I |
| 141 |  | 국선 특성 1 |  | 1-9 |  |  |
|  | 1 | 국선 그룹 지정 |  | 00-73(LDK-300) 00-25(LDK-100/50) | 01 |  |
|  | 2 | 국선 등급 |  | 1-5 | 1 |  |
|  | 3 | DISA 계정 코드 |  | ON / OFF | OFF |  |
|  | 4 | 국선 지정 |  | POL/LOOP | LOOP | Polarity RV, Loop Start |
|  | 5 | 국선 형태 |  | PBX/CO | CO |  |
|  | 6 | 국선 시그널 형태 |  | DTMF/PULSE | DTMF |  |
|  | 7 | 재발신 형태 |  | GROUND/ LOOP | LOOP |  |
|  | 8 | 야간 응답 |  | ON / OFF | OFF |  |
|  | 9 | 국선 그룹 계정 |  | ON / OFF | OFF |  |
| 142 |  | 국선 특성 2 |  | 1-13 |  |  |
|  | 1 | 국선 이름 표시 |  | ON / OFF | OFF |  |
|  | 2 | 국선 이름 지정 |  |  | - | 최대 12자리 |
|  | 3 | 요금 등산 신호 종류 |  | 0-6 | 0 |  |
|  | 4 | CPT 감지 지정 |  | ON / OFF | OFF |  |
|  | 5 | 국선별 링 형태 |  | 0-4 | 0 |  |
|  | 6 | 국선별 보류 음악 |  | 0-13(LDK-300) 0-12(LDK-100/50) | 1 |  |
|  | 7 | PABX 국선 다이얼 톤 |  | YES / NO | YES |  |
|  | 8 | PABX 국선 링백톤 |  | YES / NO | NO |  |
|  | 9 | PABX 국선 에러톤 |  | YES / NO | NO |  |
|  | 10 | PABX 국선 통화중 톤 |  | YES / NO | NO |  |
|  | 11 | PABX 국선 메시지 톤 |  | YES / NO | NO |  |
|  | 12 | 국선 재발신 시간 |  | 000 – 300 | 050 | 10 msec base |
|  | 13 | 오픈 루프 감지 시간 |  | 0 – 20 | 0 | 100 msec base |

#### 표 1.6.13  국선 관련 기능 (2/2)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 |  | ISDN 국선특성 | 1-7 |  | LDK-100/50 지원 안됨 |
|  | 1 | COLP표 인덱스 | 00 ~ 50 | None | 00 ~ 49: PGM 201 Bin No. 50: PGM 114-버튼 5 |
|  | 2 | CLIP표 인덱스 | 00 ~ 50 | None | 00 ~ 49: PGM 201 Bin No. 50: PGM 114-버튼 5 |
|  | 3 | 호출 번호 형태 | 0-4 | 2 | 0:내선 번호만 보냄 1:국제전화 코드 포함 2:지역번호 포함 3:사용하지 않음 4:COLP + 내선 번호 |
|  | 4 | DID 변환 형태 | 0 ~ 2 | 0 |  |
|  | 5 | DID 삭제 번호 | 00-99 | 00 | 00: Do not ignore 99: indicate an ignored called party number (DID_RN : DID Remove number from called party information) |
|  | 6 | ISDN Enblock Sending | ON / OFF | OFF | ON: Enblock Sending 모드 OFF: Overlap Sending 모드 |
|  | 7 | CLI Transit | ORI(1)/CFW(0) | CFW(0) | 착신 전환된 국선콜의 CLI 정보를 발신자 번호를 사용할지, 착진 전환된 내선 번호를 사용할지 결정 |
| 144 |  | 국선 링 지정 |  |  |  |
|  | 1 | 주간 | 내선/ 내선그룹/VMIB |  | 내선범위 (지연 링: 0 – 9), 내선 그룹, VMIB 메시지 |
|  | 2 | 야간 | 내선/ 내선그룹/VMIB |  |  |
|  | 3 | 주말 | 내선/ 내선그룹/VMIB |  |  |
|  | 4 | On-demand | 내선/ 내선그룹/VMIB |  |  |
| 145 |  | 국선 링 지정 상태 보기 |  |  |  |
|  | 1 | 주간 |  |  |  |
|  | 2 | 야간 |  |  |  |
|  | 3 | 주말 |  |  |  |
|  | 4 | On-demand |  |  |  |

#### 표 1.6.14  시스템 관련 프로그램 (1/4)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 |  | 시스템 특성 – I | 1-13 |  |  |
|  | 1 | 교환수 호출시 링백톤 / 보류음악 | ON/OFF | OFF | ON: 링백톤 OFF: PGM171-2 |
|  | 2 | 긴급호출시 링백톤 /보류음악 | 링백톤 /보류음알 | 보류음악 |  |
|  | 3 | 국선 선택 방식 | LAST /ROUND | LAST | Round-Robin, Last Choice |
|  | 4 | DISA 재시도 수 | 1-9 | 3 |  |
|  | 5 | 내선 다이얼톤 방식 지정 | CONT / DISCONT | CONT | Continuous, Discontinuous |
|  | 6 | 국선 다이얼톤 검출 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 7 | 외부 야간 링 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 8 | 보류 형태 지정 | SYS/EXEC | SYS | 개별/시스템 |
|  | 9 | 다중 국선 회의 통화 | ON / OFF | ON |  |
|  | 10 | LCR 코드 표시 방법 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 11 | 회의 경고음 | ON / OFF | ON |  |
|  | 12 | 외부착신전환 메시지 사용여부 | ON / OFF | ON |  |
|  | 13 | 외부착신전환 DTMF톤 사용여부 | ON / OFF | ON |  |
| 161 |  | 시스템 특성 – II | 1-13 |  |  |
|  | 1 | 네트웍 날짜/시간 지정 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 2 | 오프훅 링 종류 지정 | MUTE /BURST | MUTE | Mute Ring, One Burst |
|  | 3 | 첫번째 국선 그룹 무시 | ON / OFF | ON |  |
|  | 4 | 방송 경고음 | ON / OFF | ON |  |
|  | 5 | 자동 비화 | ON / OFF | ON |  |
|  | 6 | 자동 비화 경고음 | ON / OFF | ON |  |
|  | 7 | 일반 전화기 링 변경 | YES/NO | NO |  |
|  | 8 | WTU 자동 해제 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 9 | ACD 프린트 허용 | ON / OFF | OFF | ON:10s |
|  | 10 | ACD 프린트 시간 | 001 – 255 | 001 | 10 sec base |
|  | 11 | ACD 프린트 후 데이터 지움 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 12 | VMIB PROMPT GAIN | 00 – 31 | 08 |  |
|  | 13 | NEW VM TYPE SET | ON / OFF | OFF |  |
| 162 | - | 주장치 프로그램 비밀번호 | 4 자리 | - |  |
| 163 | 1 | 알람 허용 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 2 | 알람 접점 형태 | CLOSE/OPEN | CLOSE | 닫힘, 열림 |
|  | 3 | 알람 형태 | ALARM / BELL | ALARM | 알람, 도어벨 |
|  | 4 | 알람 시그널 모드 | RPT/ONCE | RPT | 연속, 한번 |
| 164 | 1-5 | 교환수 지정 | STA No. | 1 : 101 | 최대 5개 |
| 165 | - | 교환수 VMIB 메시지 번호 | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  | 1 | 교환수 VMIB 사용여부 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 2 | 교환수 VMIB 메시지 번호 | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |

#### 표 1.6.14  시스템 관련 프로그램 (2/4)

| PGM | 버튼 | 항목 |  | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 |  | 국선 대 국선 등급 |  | 1-7 | 1 |  |
|  | 1 | 주간 등급 |  | 1-7 | 1 |  |
|  | 2 | 야간 등급 |  | 1-7 | 1 |  |
| 167 |  | DID/DISA 목적지 |  |  |  | 1: 톤 2: 교환수(링 지정) 3: 내선 그룹 |
|  | 1 | 에러시 목적지 |  | F1-F3 | F1 |  |
|  | 2 | 통화중시 목적지 |  | F1-F3 | F1 |  |
|  | 3 | 무응답시 목적지 |  | F1-F3 | F1 |  |
|  | 4 | VMIB PROMPT 사용법 |  | F1-F5 |  |  |
|  |  | 1 | Busy Prompt Usage | ON / OFF | ON |  |
|  |  | 2 | Error Prompt Usage | ON / OFF | ON |  |
|  |  | 3 | DND Prompt Usage | ON / OFF | ON |  |
|  |  | 4 | No Ans Prompt Usage | ON / OFF | ON |  |
|  |  | 5 | Atd Xfer Prompt Usage | ON / OFF | ON |  |
| 168 | 1 | 첫번째 접점 |  | 1-5 | - | 1: LBC (STA #) 2: Door 3: Ext. 1 4: Ext. 2 5: Ext. 3 |
|  | 2 | 두번째 접점 |  | 1-5 | - |  |
|  | 3 | 세번째 접점 |  | 1-5 | - |  |
|  | 4 | 네번째 접점 |  | 1-5 | - |  |
|  | 5 | 다섯번째 접점 |  | 1-5 | - |  |
|  | 6 | 여섯번째 접점 |  | 1-5 | - |  |
|  | 7 | 일곱번째 접점 |  | 1-5 | - | LDK-300 |
| 169 | 1 | 시간 표시 형태 |  | 12H/ 24H | 12H |  |
|  | 2 | 날짜 표시 형태 |  | MMDD / DDMM | DDMMYY |  |
|  | 3 | LCD 표시 언어 지정 |  | 00-14 | 12 (한글) | 0: 영어, 1: 이태리, 2: 핀란드, 3: 네델란드, 4: 스웨덴, 5: 덴마크, 6: 노르웨이, 7: 히브리, 8: 독일, 9: 프랑스, 10: 포르투갈,11: 스페인, 12: 한글, 13: 에스토니아, 14: 러시아 |
| 170 |  | 모뎀 지정 |  |  | STA399 (LDK-300) STA195 (LDK-100/50) | 마지막 내선 |
|  | 1 | 관련 내선 |  | 내선번호 |  |  |
|  | 2 | 관련 국선 |  | 국선번호 |  |  |

표 1.6.14  시스템 관련 프로그램 (3/4)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 1 | 배경 음악 형태 | 0-12(LDK-300) 0-11(LDK-100/50) | 1 | 0: 없음 1: 내부 음악 2-4: 외부 음악 1-3 5-6(7): VMIB 1-2(3) 7(8)-11(12): 일반전화기 보류 음악 |
|  | 2 | 보류 음악 형태 | 0-13(LDK-300) 0-12(LDK-100/50) | 1 | 0: 지정 안됨 1: 내부 음악 2-4: 외부 음악 1-3 5-6(7): VMIB 1-2(3) 7(8)-11(12): 일반전화기 12(13). 보류 음악 |
|  | 3 | 인터컴 박스 음악 채널 | 0-12(LDK-300) 0-11(LDK-100/50) | 1 |  |
|  | 4 | 일반전화기를 이용한 보류음악 | Flex. 1-5 (+일반전화기 번호) | - | 일반전화기 MOH 1-5 |
| 172 | 1 - 4 | PBX 사용 코드 | 최대 2자리 | - | 최대 4개 지정가능 |
| 173 |  | 우선 응답순위 지정 |  |  |  |
|  | 1 | 전환된 국선 | 1 – 4 | 1 |  |
|  | 2 | 재호출된 국선 | 1 – 4 | 2 |  |
|  | 3 | 착신된 국선 | 1 – 4 | 3 |  |
|  | 4 | 예약된 국선 | 1 – 4 | 4 |  |
| 174 |  | RS-232 포트 지정 |  |  |  |
|  | 1 | Baud Rate 지정 | 0-8 | 19200 (6) | 0: 지정 안됨 1: UNKNOWN 2: 1200 BAUD 3: 2400 BAUD 4: 4800 BAUD 5: 9600 BAUD 6: 19200 BAUD 7: 38400 BAUD 8: 57600 BAUD |
|  | 2 | CTS | ON / OFF | OFF |  |
|  | 3 | Page Break | ON / OFF | OFF |  |
|  | 4 | Line Page | 001-199 | 060 |  |

#### 표 1.6.14  시스템 관련 프로그램 (4/4)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 1 | Off-line SMDR/ 통계 프린트 | 01-13 (LDK-300) 01-11 (LDK-100/50) | COM2(02) : LDK-300 COM1(01) : LDK-100/50 | Value : 1-8 (LDK-300) Value : 1-6 (LDK-100/50) |
|  | 2 | 주장치프로그램 프린트 |  |  |  |
|  | 3 | 통화량 프린트 |  |  |  |
|  | 4 | SMDI 프린트 |  |  |  |
|  | 5 | CALL Info 프린트 |  |  |  |
|  | 6 | On-line SMDR 프린트 |  |  |  |
|  | 7 | Trace 프린트 |  |  |  |
|  | 8 | Debug 프린트 |  |  |  |
|  | 9 | PC_ADM |  | NET_PCADM | LDK-300 : 1-5, 9,10 LDK-100/50 : 1-3,7,8 |
|  | 10 | PC_ATD |  | NET_PCATD | LDK-300 : 1,2,4,5,11 LDK-100/50 : 1,2,4,9 |
|  | 11 | CTI |  | NET_CTI | LDK-300 : 1,2,4,5,12 LDK-100/50 : 1,2,4,10 |
|  | 12 | REMOTE_DIAG |  | NET_REMOTE | LDK-300 : 1-5, 13 LDK-100/50 : 1-3,11 |
| 176 | - | Pulse Dial/Speed Ratio | 66/33/ 60/40 | 66/33 | 66/33 60/40(10 PPS only) |
| 177 |  | SMDR 특성 | 1-14 |  |  |
|  | 1 | SMDR 저장 허용 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 2 | SMDR 프린트 허용 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 3 | SMDR 저장 호출 형태 | LD / ALL | LD | LD : 장거리 전화 ALL: 전체 |
|  | 4 | SMDR 장거리 전화 코드 숫자 지정 | 07-15 | 07 | 지정된 숫자보다 크면 장거리 전화로 간주 |
|  | 5 | 착신 호출 프린트 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 6 | Lost Call 프린트 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 7 | 세부 사항 저장 | ON / OFF | ON |  |
|  | 8 | SMDR 다이얼 감추기 | 0-9 | 0 |  |
|  | 9 | SMDR 화폐명 지정 | 3 자 | - |  |
|  | 10 | SMDR 펄스당 요금 | 6 자리 | - |  |
|  | 11 | SMDR소수점 이하 자리 수 | 0-5 | 0 |  |
|  | 12 | SMDR 시작 시간 | 0 – 250 | 0 | 1 sec base |
|  | 13 | SMDR 숨길 번호 위치 | 오른쪽 /왼쪽 | 오른쪽 |  |
|  | 14 | SMDR 장거리 전화 코드 | 최대 2자리 | 0 | 최대 5개 코드가능 |
| 178 | 1 | 시스템 시간 지정 | 4자리 | - | 시간 / 분 순서 |
|  | 2 | 시스템 날짜 지정 | 6 자리 | - | 월 / 일 / 년 순서 |
| 179 | 1 | 보기 |  |  | 연결된 내선 확인 |
|  | 2 | 내선 연결 지정 | 내선 번호(2개) |  | 최대 64쌍 |

#### 표 1.6.15  시스템 시간 관련 프로그램  (1/2)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 1 | - 교환수 재호출 시간 | 00 - 60 | 01 | 1 min base |
|  | 2 | - 국선 대기 재호출 시간 | 000 - 600 | 120 | 1 sec base |
|  | 3 | 긴급 호출 재호출 시간 | 000 - 200 | 030 | 1 sec base |
|  | 4 | - 개별 보류 재호출 시간 | 000 - 300 | 060 | 1 sec base |
|  | 5 | - 보류자 재호출 시간 | 000 - 300 | 030 | 1 sec base |
|  | 6 | - 시스템 보류 재호출 시간 | 000 - 300 | 030 | 1 sec base |
|  | 7 | - 전환 재호출 시간 | 000 - 300 | 030 | 1 sec base |
|  | 8 | - 자동 재다이얼 지연 시간 | 000 - 300 | 030 | 1 sec base |
|  | 9 | - 자동 재다이얼 무응답 시간 | 10 - 50 | 30 | 1 sec base |
|  | 10 | - 자동 재다이얼 휴지 시간 | 005 - 300 | 030 | 1 sec base |
|  | 11 | - 자동 재다이얼 재시도 수 | 01 - 30 | 3 |  |
|  | 12 | - No Tone시 톤 감지 재시도 수 | 1 - 9 | 1 |  |
|  | 13 | - 자동 재다이얼 톤 감지 시간 | 001-300 | 030 | 1 sec base |
|  | 14 | 국선 자동 해제 시간 | 020 - 300 | 030 | 1 sec base |
|  | 15 | - CCR Inter-Digit 시간 | 000 - 255 | 030 | 100msec base |
|  | 16 | - 국선 호출 종료 경고 시간 | 00 - 99 | 10 | 1 sec base |
|  | 17 | - 국선 호출 제한 시간 | 00 - 99 | 0 | 1 min base |
|  | 18 | - 국선 다이얼 지연 시간 | 00 - 99 | 01 | 100msec base |
|  | 19 | - 국선 해제 보장 시간 | 001 - 150 | 020 | 100msec base |
|  | 20 | 국선 링 OFF 시간 | 010 - 150 | 060 | 100msec base |
|  | 21 | - 국선 링 ON 시간 | 1 - 9 | 2 | 100msec base |
|  | 22 | - 국선 경고음 시간 | 060 - 900 | 180 | 1 sec base |
| 181 | 1 | 착신 전환 무응답 시간 | 000 - 255 | 015 | 1 sec base |
|  | 2 | DID/DISA 무응답 시간 | 00 - 99 | 20 | 1 sec base |
|  | 3 | VMIB 사용자 메시지 녹음 시간 | 010 - 255 | 020 | 1 sec base |
|  | 4 | VMIB 사용자 메시지 최소 녹음 시간 | 0-9 | 4 | 1 sec base |
|  | 5 | 문열기 시간 | 05 - 99 | 20 | 100msec base |
|  | 6 | 인터컴 박스 시간 | 00 - 60 | 30 | 1 sec base |
|  | 7 | 내선 다이얼 톤 시간 | 01 - 20 | 10 | 1 sec base |
|  | 8 | Inter Digit 시간 | 01 - 20 | 05 | 1 sec base |
|  | 9 | 메시지 대기 경고음 | 00 - 60 | 00 | 1 min base |
|  | 10 | 방송 시간 | 000 - 255 | 015 | 1 sec base |
|  | 11 | - 휴지 시간 | 1 - 9 | 3 | 1 sec base |
|  | 12 | - 미리 지정된 착신전환 시간 | 00 - 99 | 10 | 1 sec base |

#### 표 1.6.15  시스템 시간 프로그램  (2/2)

| PGM | 번호 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 1 | 일반전화기 훅플래쉬 시간 | 01 - 25 | 01 | 100msec base |
|  | 2 | 일반전화기 최대 훅플래쉬 시간 | 01-25 | 05 | 100msec base |
|  | 3 | 일반전화기 최소 훅플래쉬 시간 | 000 - 250 | 020 | 10msec base |
|  | 4 | 일반전화기 링 휴지 시간 | 2 - 5 | 5 | 1 sec base |
|  | 5 | 내선 자동 해제 시간 | 020 - 300 | 060 | 1 sec base |
|  | 6 | - 주재자없는 회의 통화 시간 | 00 - 99 | 10 | 1 min base |
|  | 7 | 기상 시간 해제 링 시간 | 00 - 99 | 20 | 1 sec base |
|  | 8 | - 웜라인 시간 | 01 - 20 | 05 | 1 sec base |
|  | 9 | Wink 시간 | 010 - 200 | 010 | 10msec base |
|  | 10 | Enblock Digit 시간 | 01-20 | 15 | 1 sec base |
|  | 11 | CCR 종료 시간 | 000-300 | 015 | 1 sec base |
|  | 12 | DID Inter Digit 시간 | 01-20 | 03 | 1 sec base |

| PGM | 번호 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 |  | 발신 번호 확인 장비(CIDU) 설정 |  |  |  |
|  | 1 | 발신 번호 확인 장비 사용 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 2 | 발신자 이름 표시 | NAME(1)/ TEL NO(0) | TEL NO(0) |  |
|  | 3 | 시리얼 포트 선택 | 1-4 | - |  |
|  | 4 | CID/국선 포트 매핑 | 000-063 | - |  |
|  | 5 | CID 데이터 초기화 |  |  |  |

#### 표 1.6.16  DCOB 특성

| PGM | 번호 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 |  | DCOB 시스템 특성 | 1-12 |  |  |
|  | 1 | DCOB 형태 | 0-2 | 2 | 0:PULSE 1:DTMF 2:R2MFC |
|  | 2 | 요금 등산 형태 | 0-1 | 0 |  |
|  | 3 | R2 OUT 관리 시간 | 01-50 | 14 | 1 sec |
|  | 4 | R2 IN 관리 시간 | 01-50 | 14 | 1 sec |
|  | 5 | R2 Disappear 시간 | 01-50 | 14 | 1 sec |
|  | 6 | R2 Pulse 시간 | 01-30 | 7 | 20 msec |
|  | 7 | R2 Ready 시간 | 000-500 | 7 | 20 msec |
|  | 8 | Dial Tone 지연 시간 | 01-30 | 20 |  |
|  | 9 | 라인 상태 | 1-9 | 6 | Free Line |
|  | 10 | 호 범주 | 1-9 | 1 | User no priority |
|  | 11 | DNIS 서비스 | ON/OFF | OFF |  |
|  | 12 | CLI Digit 개수 | 01-10 | 4 | Reserved |
| 187 |  | DCOB 국선 특성 | 국선 범위 |  |  |
|  | 1 | IN Digit 형태 | 0-2 | 2 | 0:PULSE 1:DTMF |
|  | 2 | OUT Digit 형태 | 0-2 | 2 | 2:R2MFC |
|  | 3 | CLI Digit 개수 | 01-15 | 10 |  |

#### 표 1.6.17  내선 그룹 지정

| PGM | 번호 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 |  | 내선 그룹 번호 | 내선 그룹 번호 | - |  |
|  | 1 | 그룹 형태 | 0-6 | 0 | 0:지정 안됨 1:고리형 2:터미널 형 3:UCD형 4:링형 5:VM 6:대리 응답 형 |
|  | 2 | 대리 응답 특성 | ON/OFF | OFF | OFF |
|  | 3 | 그룹 멤버 지정 | 지정 안됨 | - | 그룹형태를 먼저 지정해야 함 |

#### 표 1.6.18  내선 그룹 특성 프로그램  (1/3)

| PGM | 항목 | 번호 | 세부 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 고리형 그룹 | 1 | VMIB 어나운스 1 시간 | 000-999 | 015 | 1 sec base |
|  |  | 2 | VMIB 어나운스 2 시간 | 000-999 | 000 | 1 sec base |
|  |  | 3 | VMIB 어나운스 1 위치 | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 4 | VMIB 어나운스 2 위치 | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 5 | VMIB 어나운스 2 반복 | 000-999 | 000 | 1 sec base |
|  |  | 6 | VMIB 어나운스 2 반복 허용/취소 | ON / OFF | OFF |  |
|  |  | 7 | 대기시간 초과시 응답자 | 내선번호/그룹번호/ VMIB 번호/ 공동단축다이얼번호 | - |  |
|  |  | 8 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 | 180 | 1 sec base |
|  |  | 9 | 되감기 시간 | 002-999 | 002 | 1 sec base |
|  |  | 10 | 무응답 시간 | 00-99 | 15 | 1 sec base |
|  |  | 11 | 그룹 번호에 의한 호출 | ON / OFF | ON |  |
|  |  | 12 | Alt If No Member | ON / OFF | OFF |  |
|  |  | 13 | 음악 지정 | 00-12(LDK-300) 00-11(LDK-100/50) | 00 |  |
|  | 터미날형 그룹 | 1 | VMIB 어나운스 1 시간 | 000-999 | 015 | 1 sec base |
|  |  | 2 | VMIB 어나운스 2 시간 | 000-999 | 000 | 1 sec base |
|  |  | 3 | VMIB 어나운스 1 위치 | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 4 | VMIB 어나운스 2 위치 | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 5 | VMIB 어나운스 2 반복 | 000-999 | 000 | 1 sec base |
|  |  | 6 | VMIB 어나운스 2 반복 허용/취소 | ON / OFF | OFF |  |
|  |  | 7 | 대기 시간 초과시 응답자 | 내선번호/그룹번호/ VMIB 번호/ 공동단축다이얼번호 | - |  |
|  |  | 8 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 | 180 | 1 sec base |
|  |  | 9 | 되감기 시간 | 002-999 | 002 | 1 sec base |
|  |  | 10 | 무응답 시간 | 00-99 | 15 | 1 sec base |
|  |  | 11 | 그룹 번호에 의한 호출 | ON / OFF | ON |  |
|  |  | 12 | Alt If No Member | ON / OFF | OFF |  |
|  |  | 13 | 음악 지정 | 00-12 (LDK-300) 00-11(LDK-100/50) | 00 |  |

#### 표 1.6.18 내선 그룹 특성 프로그램  (2/3)

| PGM | 항목 | 번호 | 세부 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | UCD형 그룹 | 1 | VMIB 어나운스 1 시간 | 000-999 | 015 | 1 sec base |
|  |  | 2 | VMIB 어나운스 2 시간 | 000-999 | 000 | 1 sec base |
|  |  | 3 | VMIB 어나운스 1 위치 | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 4 | VMIB 어나운스 2 위치 | 00-70 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 5 | VMIB 어나운스 2 반복 | 000-999 | 000 | 1 sec base |
|  |  | 6 | VMIB 어나운스 2 반복 허용/취소 | ON / OFF | OFF |  |
|  |  | 7 | 대기 시간 초과시 응답자 | 내선번호/그룹번호/ VMIB 번호/ 공동단축다이얼번호 | - |  |
|  |  | 8 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 | 180 | 1 sec base |
|  |  | 9 | 되감기 시간 | 002-999 | 002 | 1 sec base |
|  |  | 10 | Alt If No Member | ON / OFF | OFF |  |
|  |  | 11 | 음악 지정 | 00-12(LDK-300) 00-11(LDK-100/50) | 00 |  |
|  |  | 12 | ACD 경고음 | ON / OFF | ON |  |
|  |  | 13 | 대체 응답자 | 내선번호/그룹번호 |  |  |
|  |  | 14 | 감시자 시간 | 000-999 | 030 | 1 sec base |
|  |  | 15 | 감시자 호출 수 | 00-99 | 00 |  |
|  |  | 16 | ACD 호출 대기 | ON / OFF | OFF | Reserved |
|  |  | 17 | 최대 호출 대기 수 | 00-99 | 00 |  |
|  |  | 18 | 감시자 | 내선 번호 | - |  |
|  |  | 19 | UCD 그룹 멤버 우선 순위 | 0-9 | 0 |  |
|  | 링형 그룹 | 1 | VMIB 어나운스 1 시간 | 000-999 | 015 | 1 sec base |
|  |  | 2 | VMIB 어나운스 2 시간 | 000-999 | 000 | 1 sec base |
|  |  | 3 | VMIB 어나운스 1 위치 | 00-07 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 4 | VMIB 어나운스 2 위치 | 00-07 | 00 (지정안됨) |  |
|  |  | 5 | VMIB 어나운스 2 반복 | 000-999 | 000 | 1 sec base |
|  |  | 6 | VMIB 어나운스 2 반복 허용/취소 | ON / OFF | OFF |  |
|  |  | 7 | 대기 시간 초과시 응답자 | 내선번호/그룹 번호/VMIB 번호/ 공동단축다이얼번호 | - |  |
|  |  | 8 | 대기 시간 초과 시간 | 000-600 | 180 | 1 sec base |
|  |  | 9 | 되감기 시간 | 002-999 | 002 | 1 sec base |
|  |  | 10 | 음악 지정 | 00-12 (LDK-300) 00-11(LDK-100/50) | 00 |  |
|  |  | 11 | 최대 대기 호출 수 | 00-99 | 00 |  |

#### 표 1.6.18  내선 그룹 특성 프로그램  (3/3)

| PGM | 항목 | 번호 | 세부 항목 | 범위 | 초기값 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | VM 그룹 | 1 | 되감기 시간 | 002-999 | 002 | 1 sec base |
|  |  | 2 | 메일 저장 인덱스 | 1-4 | 1 |  |
|  |  | 3 | 메일 읽기 인덱스 | 1-4 | 2 |  |
|  |  | 4 | 내선 그룹 형태 | 고리형/터미날형 | 터미날형 |  |
|  |  | 5 | SMDI 포트 | 01-13(LDK-300) 01-11(LDK-100/50) | 02(COM2) 01(COM1) |  |
|  |  | 6 | 대기시간 초과시 시간 | 000-600 | 180 | 1 sec base |
|  |  | 7 | 대기시간 초과시 응답자 | 내선번호/그룹 번호/ VMIB 번호/공동단축 다이얼번호 | - |  |
|  | 대리응답 그룹 | 1 | 자동 대리 응답 | ON / OFF | OFF |  |
|  |  | 2 | 전체 링 지정 | ON / OFF | OFF |  |

#### 표 1.6.19  ISDN 특성 - LDK-100/50에서는 지원되지 않습니다.

| PGM | 번호 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1 | Advice of Charge | 0-6 | 0 | 0: 사용하지 않음 1: 이태리/스페인 2: 핀란드 3: 호주 4: 벨기에 5: 표준 6: 네델란드 |
|  | 2 | 국선 교환수 코드 | 최대 2자리 | - |  |
|  | 3 | Incoming Prefix Code Insertion | ON / OFF | OFF |  |
|  | 4 | Outgoing Prefix Code Insertion | ON / OFF | ON |  |
|  | 5 | A/u-Law 국선 설치 | U/A | A-Law | ON: u-Law OFF: A-Law |
|  | 6 | CLI 프린트 | ON/OFF | OFF |  |
|  | 7 | International Access Code | 최대 4자리 | - |  |
|  | 8 | Calling Sub-address | ON/OFF | OFF |  |
|  | 9 | 자기 지역 코드 | 최대 6자리 | - |  |
|  | 10 | My Area Prefix Code | 최대 4자리 | - |  |
| 201 | - | COLP 표 | Entry No. (00-49) | - | 최대 10자리 |
| 202 | - | MSN 표 | Entry No. (000-249) | - |  |
|  | 1 | 국선 번호 | 001-200 (LDK-300) 01-40 (LDK-100/50) | - |  |
|  | 2 | 인덱스 | 000-999 | - |  |
|  | 3 | SUB 번호 | 0-9 | - |  |
|  | 4 | MSN 번호 | 20자리 | - |  |

#### 표 1.6.20  LCR 표 지정

| PGM | 번호 | 항목 |  | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 1 | LCR 사용 모드 |  | M00/M01/M02/M11/M12/M13 | M00 |  |
|  | 2 | 요일 구역 지정 |  |  | 1234567 |  |
|  |  | 1 | 월 | 1 - 3 | 1 |  |
|  |  | 2 | 화 | 1 - 3 | 1 |  |
|  |  | 3 | 수 | 1 - 3 | 1 |  |
|  |  | 4 | 목 | 1 - 3 | 1 |  |
|  |  | 5 | 금 | 1 - 3 | 1 |  |
|  |  | 6 | 토 | 1 - 3 | 1 |  |
|  |  | 7 | 일 | 1 - 3 | 1 |  |
|  | 3 | 요일 구역 1의 시간 구역 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 시간 구역 1 | 00 - 24 | 0024 |  |
|  |  | 2 | 시간 구역 2 | 00 - 24 | - |  |
|  |  | 3 | 시간 구역 3 | 00 - 24 | - |  |
|  | 4 | 요일 구역 2의 시간 구역 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 시간 구역 1 | 00 – 24 | 0024 |  |
|  |  | 2 | 시간 구역 2 | 00 – 24 | - |  |
|  |  | 3 | 시간 구역 3 | 00 - 24 | - |  |
|  | 5 | 요일 구역 3의 시간 구역 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 시간 구역 1 | 00 - 24 | 0024 |  |
|  |  | 2 | 시간 구역 2 | 00 - 24 | - |  |
|  |  | 3 | 시간 구역 3 | 00 - 24 | - |  |
| 221 |  | Leading Digit Table |  | 000-249 |  |  |
|  | 1 | LCR 형태 |  | 1 - 3 | 3 | 1:int 2:col 3: both |
|  | 2 | 코드(실제 다이얼한 코드) |  | 최대 12자리 | - |  |
|  | 3 | 요일 구역 1 DMT |  | 6자리 |  | Time 1: 2자리 |
|  | 4 | 요일 구역 2 DMT |  | 6자리 |  | Time 2: 2자리 |
|  | 5 | 요일 구역 3 DMT |  | 6자리 |  | Time 3: 2자리 |
| 222 |  | Digit Modification Table |  | 00-99 |  |  |
|  | 1 | 추가 코드 |  | 최대 25자리 |  |  |
|  | 2 | 삭제 위치 |  | 1 - 12 | 1 |  |
|  | 3 | 삭제 숫자 개수 |  | 1 - 12 | 0 |  |
|  | 4 | 추가 위치 |  | 1 – 13 | 1 |  |
|  | 5 | 국선 그룹 |  | 1-72(LDK-300) 1-24(LDK-100/50) | 1 |  |
|  | 6 | 대체 인덱스 |  | 0 - 99 | - |  |
| 223 |  | LCR Table 초기화 |  |  |  |  |
|  | 1 | 요일 구역 1 DMT |  | 6 digits |  | Time 1: 2자리 |
|  | 2 | 요일 구역 2 DMT |  | 6 digits |  | Time 2: 2자리 |
|  | 3 | 요일 구역 3 DMT |  | 6 digits |  | Time 3: 2자리 |
|  | 4 | 국선 그룹 초기화 |  | 1-72(LDK-300) 1-24(LDK-100/50) |  |  |
|  | 5 | 대체 인덱스 초기화 |  | 0 - 99 |  |  |
|  | 6 | 전체 LCR 데이터 초기화 |  |  |  |  |

#### 표 1.6.21  허용/거부표 지정

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 |  | 허용/거부표 |  |  |  |
|  | 1 | 허용표 A (01-30) | 최대 14자리 | - |  |
|  | 2 | 거부표 A (01-30) | 최대 14자리 | - |  |
|  | 3 | 허용표 B (01-30) | 최대 14자리 | - |  |
|  | 4 | 거부표 B (01-30) | 최대 14자리 | - |  |
| 225 |  | 5/6등급 허용/거부표 |  |  |  |
|  | 1 | 허용표 (01-20) | 최대 14자리 | - |  |
|  | 2 | 거부표 (01-20) | 최대 14자리 | - |  |
| 226 |  | 긴급호출 표 (01-10) | 최대 14자리 |  |  |

#### 표 1.6.22  기타 표 (1/2)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 |  | 비밀번호 표 | 001-600 (LDK-300) 001-164 (LDK-100/50) |  |  |
|  |  | 표 | 최대 5자리 |  |  |
| 228 |  | CCR 표 | 1-70 |  |  |
|  | 1 | 내선 | 내선번호 | - |  |
|  | 2 | 내선 그룹 | 내선 그룹 번호 | - |  |
|  | 3 | VMIB | 어나운스 번호 | - |  |
|  | 4 | VMIB 송출 후 국선 해제 | 어나운스 번호 |  |  |
|  | 5 | 시스템 단축 다이얼 | 2000-4999 (LDK-300) 2000-3499 (LDK-100) | - |  |
|  | 6 | 내부 방송 | 1-35 (LDK-300) 1-15(LDK-100/50) | - |  |
|  | 7 | 외부 방송 | 1 – 3 | - |  |
|  | 8 | 전체 방송 | 1 – 3 | - | 1:내부 2:외부 3:전체 |
| 229 |  | 중역/비서 표 | 01-36(LDK-300) 01-12(LDK-100/50) |  |  |
|  |  | 표 | 내선번호/내선번호 |  |  |
| 230 |  | DID 숫자 변환 코드 |  |  |  |
|  | 1 | 받은 번호 | 2 – 4 | 3 |  |
|  | 2 | 숫자 Mask | 최대 5자리 | #*** |  |
| 231 | - | 유동 DID 테이블 | Entry No (000-999) | - |  |
|  | 1 | DID 이름 | 최대 9자리 | - |  |
|  | 2 | 주간 목적지 | 1-9 | - | 1(내선), 2(내선그룹), 3(VMIB), 4(VMIB후 종료), 5(단축다이얼), 6(내부 방송), 7(외부 방송), 8(전체 방송) |
|  | 3 | 야간 목적지 | 1-9 | - |  |
|  | 4 | 주말 목적지 | 1-9 | - |  |
|  | 5 | 변경 목적지 | 1-5 |  |  |
| 232 |  | 공동 단축 다이얼 구역 | 01-10 |  |  |
|  | 1 | 구역내 단축 다이얼 범위 | 2200 – 4999 (LDK-300) 2200 – 3499 (LDK-100/50) | - |  |
|  | 2 | 내선 범위 | 내선 범위 | - |  |
|  | 3 | 내선 등급 체크 | ON/OFF | - | ON |
| 233 |  | 요일별 시간 테이블 | 1 – 7 | - |  |
|  | 1 | 주간 시작 시간 | 0000 – 2359 | 0900 |  |
|  | 2 | 야간 시작 시간 | 0000 – 2359 | 1800 |  |
|  | 3 | 주말 시작 시간 | 0000 – 2359 |  |  |
| 234 |  | Voice Mail 다이얼 표 | 1 - 9 |  |  |
|  | 1 | Prefix 인덱스 | 12자리 | - |  |
|  | 2 | Suffix 인덱스 | 12자리 | - |  |
| 235 |  | 전용선 우회표 | 국선 번호 | - |  |

#### 표 1.6.23  네트워킹 특성 – LDK-100/50 네트워킹 기능은 지원되지 않습니다.

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 |  | 기본 특성 | F1-F5 |  |  |
|  | 1 | 네트워킹 사용여부 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 2 | 네트워킹 재시도 수 | 00 – 99 | 00 |  |
|  | 3 | 네트워킹 CNIP 사용여부 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 4 | 네트워킹 CONP 사용여부 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 5 | 네트워킹 신호방식 | FAC / UUS | UUS |  |
|  | 6 | 네트워킹 CAS 사용여부 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 7 | 네트워킹 VPN 사용여부 | ON / OFF | OFF |  |
| 321 |  | 부가 특성 | F1-F1 |  |  |
|  | 1 | 네트워킹 전환 형태 | RERT / JOIN | JOIN |  |
|  | 2 | TCP 포트 | 4 digits | 9000 |  |
|  | 3 | UDP 포트 | 4 digits | 9001 |  |
|  | 4 | 게이트키퍼 IP 주소 | 12 digits | 0.0.0.0 |  |
|  | 5 | BLF 상태 주기 | 01 ~ 20 sec | 02 |  |
|  | 6 | 멀티캐스트 IP 주소 | 12 digits | 0.0.0.0 |  |
|  | 7 | 네트워킹 전환 리콜 시간 | 1 ~ 300 | 10 |  |
| 322 |  | 네트워킹 국선 특성 | Co line range |  |  |
|  | 1 | 네트워킹 국선 그룹 | 00 – 24 | 00 |  |
|  | 2 | 네트워킹 국선 외부발신 | ON / OFF | OFF |  |
|  | 3 | 네트워킹 국선 외부전환 | ON / OFF | OFF |  |
| 323 |  | 네트워킹 교환수 지정 | F1 – F3 |  |  |
|  | 1 | 네트워킹 교환수 번호 테이블 인덱스 | 00-71 | 00 |  |
|  | 2 | VPN 국선 그룹 | 00-71 | 00 |  |
|  | 3 | 네트워킹 교환수 PREFIX 코드 | 8 digits | - |  |
| 324 |  | 네트워킹 변환 테이블 | 00-71 |  |  |
|  | 1 | 네트워킹 넘버링 코드 | 16 digits | - |  |
|  | 2 | 네트워킹 넘버링 국선 그룹 | 00-24 | - |  |
|  | 3 | 네트워킹 국선 타입 | VOIP(1) / QSIG(0) | QSIG(0) |  |
|  | 4 | CPN INFORMATION | 16 digits | - |  |
|  | 5 | 대체 국선용 SPEED BIN | 2000-4999(LDK-300) 2000-3499 (LDK-100/50) | - |  |
|  | 6 | MPB LAN IP 주소 | IP address | - |  |

#### 표 1.6.24  VOIB NET 특성

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 |  | VOIB IP 설정 | F1-F3(LDK-300) F1-F2(LDK-100/50) |  | 3VOIB boards (LDK-300) 2VOIB boards (LDK-100/50) |
|  |  | VOIB NET 설정 | F1-F5 |  |  |
|  | 1 | IP 주소(SKIP:#) |  |  |  |
|  | 2 | 게이트웨이 주소(SKIP:#) |  |  |  |
|  | 3 | 서브넷 마스크(SKIP:#) |  |  |  |
|  | 4 | DNS 주소(SKIP:#) |  |  |  |
|  | 5 | TRACE 비밀번호 |  |  | Max 10 Digits |

#### 표 1.6.25  국가별 특이사항 (1/4)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  | DTIB RX GAIN |  |  | Korea version |
|  | 1 | DTIB/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | DTIB/SLT | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 3 | DTIB/CTR SL | 00 – 63 | 22 |  |
|  | 4 | DTIB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 5 | DTIB/ACO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 6 | DTIB/CTR CO | 00 – 63 | 22 |  |
|  | 7 | DTIB/DCO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 8 | DTIB/VMIB | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 9 | DTIB/DTMF | 00 – 63 | 8 |  |
|  | 10 | DTIB/TONE | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 11 | DTIB/MUSIC1 | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 12 | DTIB/MUSIC2 | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 13 | DTIB/MUSIC3 | 00 – 63 | 29 |  |
| 401 |  | SLIB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | SLIB/DKT | 00 – 63 | 12 |  |
|  | 2 | SLIB/SLT | 00 – 63 | 23 | LDK-100 : 27 |
|  | 3 | SLIB/CTR SL | 00 – 63 | 12 | LDK-100 : 16 |
|  | 4 | SLIB/WTU | 00 – 63 | 12 |  |
|  | 5 | SLIB/ACO | 00 – 63 | 21 |  |
|  | 6 | SLIB/CTR CO | 00 – 63 | 12 |  |
|  | 7 | SLIB/DCO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 8 | SLIB/VMIB | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 9 | SLIB/DTMF | 00 – 63 | 8 |  |
|  | 10 | SLIB/TONE | 00 – 63 | 18 |  |
|  | 11 | SLIB/MUSIC1 | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 12 | SLIB/MUSIC2 | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 13 | SLIB/MUSIC3 | 00 – 63 | 20 |  |
| 402 |  | CTR SLIB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | CTRSL2/DKT | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 2 | CTRSL2/SLT | 00 – 63 | 43 | LDK-100 : 47 |
|  | 3 | CTRSL2/CTR SL | 00 – 63 | 32 | LDK-100 : 36 |
|  | 4 | CTRSL2/WTU | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 5 | CTRSL2/ACO | 00 – 63 | 41 |  |
|  | 6 | CTRSL2/CTR CO | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 7 | CTRSL2/DCO | 00 – 63 | 44 |  |
|  | 8 | CTRSL2/VMIB | 00 – 63 | 40 |  |
|  | 9 | CTRSL2/DTMF | 00 – 63 | 28 |  |
|  | 10 | CTRSL2/TONE | 00 – 63 | 38 |  |
|  | 11 | CTRSL2/MUSIC1 | 00 – 63 | 40 |  |
|  | 12 | CTRSL2/MUSIC2 | 00 – 63 | 40 |  |
|  | 13 | CTRSL2/MUSIC3 | 00 – 63 | 40 |  |

#### 표 1.6.25 국가별 특이사항 (2/4)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 |  | WTIB RX GAIN (국내에서는 사용하지 않습니다.) |  |  |  |
|  | 1 | WTIB/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | WTIB/SLT | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 3 | WTIB/CTR SL | 00 – 63 | 22 |  |
|  | 4 | WTIB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 5 | WTIB/ACO | 00 – 63 | 38 |  |
|  | 6 | WTIB/CTR CO | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 7 | WTIB/DCO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 8 | WTIB/VMIB | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 9 | WTIB/DTMF | 00 – 63 | 8 |  |
|  | 10 | WTIB/TONE | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 11 | WTIB/MUSIC1 | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 12 | WTIB/MUSIC2 | 00 – 63 | 29 |  |
|  | 13 | WTIB/MUSIC3 | 00 – 63 | 29 |  |
| 404 |  | ACOB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | ACOB/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | ACOB/SLT | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 3 | ACOB/CTR SL | 00 – 63 | 27 |  |
|  | 4 | ACOB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 5 | ACOB/ACO | 00 – 63 | 36 |  |
|  | 6 | ACOB/CTR CO | 00 – 63 | 27 |  |
|  | 7 | ACOB/DCO | 00 – 63 | 33 |  |
|  | 8 | ACOB/VMIB | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 9 | ACOB/DTMF | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 10 | ACOB/TONE | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 11 | ACOB/MUSIC1 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 12 | ACOB/MUSIC2 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 13 | ACOB/MUSIC3 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 14 | ACOB/MODEM | 00 – 63 | 37 |  |
| 405 |  | CTR ACOB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | CTRCO8/DKT | 00 – 63 | 28 |  |
|  | 2 | CTRCO8/SLT | 00 – 63 | 43 |  |
|  | 3 | CTRCO8/CTR SL | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 4 | CTRCO8/WTU | 00 – 63 | 31 |  |
|  | 5 | CTRCO8/CTR CO | 00 – 63 | 41 |  |
|  | 6 | CTRCO8/SLT | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 7 | CTRCO8/DCO | 00 – 63 | 38 |  |
|  | 8 | CTRCO8/VMIB | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 9 | CTRCO8/DTMF | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 10 | CTRCO8/TONE | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 11 | CTRCO8/MUSIC1 | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 12 | CTRCO8/MUSIC2 | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 13 | CTRCO8/MUSIC3 | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 14 | CTRCO8/MODEM | 00 – 63 | 44 |  |

#### 표 1.6.25  국가별 특이사항  (3/4)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 |  | DCOB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | DCOB/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | DCOB/SLT | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 3 | DCOB/CTR SL | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | DCOB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 5 | DCOB/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 6 | DCOB/CTR CO | 00 – 63 | 15 |  |
|  | 7 | DCOB/DCO | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 8 | DCOB/VMIB | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 9 | DCOB/DTMF | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 10 | DCOB/TONE | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 11 | DCOB/MUSIC1 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 12 | DCOB/MUSIC2 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 13 | DCOB/MUSIC3 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 14 | DCOB/MODEM | 00 – 63 | 37 |  |
| 407 |  | VMIB RX GAIN |  |  |  |
|  | 1 | VMIB/DKT | 00 – 63 | 21 |  |
|  | 2 | VMIB/SLT | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 3 | VMIB/CTR SL | 00 – 63 | 21 |  |
|  | 4 | VMIB/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 5 | VMIB/ACO | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 6 | VMIB/CTR CO | 00 – 63 | 23 |  |
|  | 7 | VMIB/DCO | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 8 | VMIB/MUSIC1 | 00 – 63 | 32 |  |
|  | 9 | VMIB/MUSIC2 | 00 – 63 | 32 |  |
| 408 |  | DTMF RC GAIN |  |  |  |
|  | 1 | DTMF/SLT | 00 – 63 | 28 |  |
|  | 2 | DTMF/CTR SL | 00 – 63 | 17 |  |
|  | 3 | DTMF/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 4 | DTMF/CTR CO | 00 – 63 | 15 |  |
|  | 5 | DTMF/DCO | 00 – 63 | 24 |  |
| 409 |  | EXT PAGE GAIN |  |  |  |
|  | 1 | EXT PAGE/DKT | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 2 | EXT PAGE/SLT | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 3 | EXT PAGE/CTR SL | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 4 | EXT PAGE/WTU | 00 – 63 | 26 |  |
|  | 5 | EXT PAGE/ACO | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 6 | EXT PAGE/CTR CO | 00 – 63 | 28 |  |
|  | 7 | EXT PAGE/DCO | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 8 | EXT PAGE/VMIB | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 9 | EXT PAGE/MUSIC1 | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 10 | EXT PAGE/MUSIC2 | 00 – 63 | 37 |  |
|  | 11 | EXT PAGE/MUSIC3 | 00 – 63 | 37 |  |
| 410 |  | CPT GAIN |  |  |  |
|  | 1 | CPT/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 2 | CPT/CTR CO | 00 – 63 | 15 |  |
|  | 3 | CPT/DCO | 00 – 63 | 24 |  |
| 411 |  | MODEM GAIN |  |  |  |
|  | 1 | MODEM/ACO | 00 – 63 | 24 |  |
|  | 2 | MODEM/CTR CO | 00 – 63 | 20 |  |
|  | 3 | MODEM/DCO | 00 – 63 | 24 |  |

#### 표 1.6.25 국가별 특이사항 (4/4)

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 |  | 시스템 톤 주파수 |  |  |  |
|  | 1 | 다이얼 톤 | 4digits | 0425, 0000 |  |
|  | 2 | 링백톤 | 4digits | 0425, 0000 |  |
|  | 3 | 통화중 톤 | 4digits | 0425, 0000 |  |
|  | 4 | 에러톤 | 4digits | 0620, 000 |  |
|  | 5 | 가상 다이얼 톤 | 4digits | 0350, 440 |  |
| 421 |  | 구별 링 주파수 |  |  |  |
|  | 1 | Ring 1 | 4digits | 1000, 1020 |  |
|  | 2 | Ring 2 | 4digits | 0890, 0910 |  |
|  | 3 | Ring 3 | 4digits | 1260, 1280 |  |
|  | 4 | Ring 4 | 4digits | 0800, 0820 |  |
| 422 |  | 개별 국선 링 주파수 |  |  |  |
|  | 1 | Ring 1 | 4digits | 0480, 0000 |  |
|  | 2 | Ring 2 | 4digits | 0400, 0000 |  |
|  | 3 | Ring 3 | 4digits | 0620, 0000 |  |
|  | 4 | Ring 4 | 4digits | 0770, 0000 |  |
| 423 |  | 자동 재다이얼 톤 주파수 |  |  |  |
|  | 1 | 링백톤 | 0-255 | 050, 100 | 20msec base |
|  | 2 | 통화중 톤 | 0-255 | 025, 025 | 20msec base |
|  | 3 | 에러톤 | 0-255 | 012, 012 | 20msec base |
|  | 4 | S –다이얼 톤 | 0-255 | 070, 000 | 20msec base |

#### 표 1.6.26  초기화

| PGM | 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 |  | 초기화 |  |  |  |
|  | 1 | 번호 체계 초기화 |  |  |  |
|  | 2 | 내선 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 3 | 국선 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 4 | 시스템 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 5 | 내선 그룹 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 6 | ISDN 표 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 7 | 무선 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 8 | 시스템 시간 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 9 | Toll 표 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 10 | LCR 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 11 | 표 초기화 |  |  |  |
|  | 12 | 다목적 버튼 프로그램 초기화 |  |  |  |
|  | 13 | 네트워킹 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 14 | 전체 데이터 베이스 초기화 |  |  |  |
|  | 15 | 시스템 리셋 |  |  |  |
|  | 16 | Flexible DID 테이블 변경 목적지 초기화 |  |  |  |

#### 표 1.6.27 프린트PROT 데이터베이스

| PGM | 버튼 | 항목 |  | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 |  | 프린트 Prot 데이터 |  |  |  |  |
|  | 1 | 번호 체계 프린트 |  |  |  |  |
|  | 2 | 내선 데이터 베이스 프린트 |  | 내선 범위 |  |  |
|  | 3 | 국선 데이터 베이스 프린트 |  | 국선 범위 |  |  |
|  | 4 | 시스템 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
|  | 5 | 내선 그룹 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
|  | 6 | ISDN 표 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
|  | 7 | 시스템 시간 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
|  | 8 | Toll 표 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
|  | 9 | LCR 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
|  | 10 | 기타 표 프린트 |  |  |  |  |
|  | 11 | 국가별 특이사항 프린트 |  |  |  |  |
|  | 12 | 번호 체계 프로그램 프린트 |  | 내선 범위 |  |  |
|  | 13 | 네트워킹 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
|  | 14 | 전체 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
|  | 15 | LCD 메시지 프린트 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 언어 | 00 – 12 | 국가별 | 00:ENG 01:ITA 02:FIN 03:DUT 04:SWE 05:DAN 06:NOR 07:HUN 08:GER 09:FRE 10:POR 11:SPA 12:KOR |
|  |  | 2 | 내선 형태 | 0 – 2 | 0 | 0: NORMAL 1: LG-GAP 2: LARGE |
|  | 16 | 프린트 중지 |  |  |  |  |

# 2.	미리 프로그램된 데이터 베이스

시스템을 설치할 때 아래의 몇 가지 데이터를 반드시 프로그램해야 시스템이 올바르게 동작합니다. (국가, 번호 체계 형태, 슬롯 지정 등)

시스템의 국가를 변경하려면 PGM 100을,  각 rack의 슬롯을 지정하려면 PGM 101~102를 실행합니다. 슬롯을 지정한 후에는 PGM 103을 반드시 조정해야 합니다. 내선번호 범위를 변경하여 사용하려면 PGM 104에서 번호 체계 형태를 선택합니다. 내선 번호나 기능 코드를 변경하려면 PGM 105~107을 실행합니다.

순    서

- 국가 지정 (2.1참조)

- DIP 스위치 8번을 ‘ON’으로 하고, 시스템을 리셋하면 (PGM 450-BTN 15) 슬롯이 지정됩니다.

- 현재 상태를 유지하지 위해 DIP 스위치 8번을 ‘OFF’ 위치로 변경합니다.

- Rack 슬롯 지정 (슬롯 지정이 시스템의 초기 슬롯 지정과 같지 않을 때는 반드시 수동으로 프로그램 되어야 합니다. 2.2 참조)

- 논리적 슬롯 지정 (논리적 슬롯 지정이나 rack 슬롯 지정 후에는 반드시 시스템을 리셋해야 합니다. 2.4 참조)

- 번호 체계 형태 선택 (2.5참조)

- 번호 체계 지정 (2.6참조)

## 2.1	위치 정보 프로그램  (PGM 100)

프로그램 방법

| LOCATION PROGRAM PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [전환/프로그램] + 100. |
| --- | --- |
| NATION CODE 82 | - 다목적 버튼 1 또는 2를 누르면 (예. 다목적 버튼 1을 누른 경우) LCD에 초기값 또는 저장된 국가 코드가 표시됩니다. 표 2.1.2에 있는 원하는 국가 코드를 입력하고 [보류/저장]버튼을 누르면 변경된 국가 코드가 저장됩니다. |
| LOCATION PROGRAM PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (1) 번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국가 코드 |  | 82 | 최대 4자리 |
| 2 | 설치 지역 이름 |  |  | 최대 23자리 (문자 입력표 참조) |

표 2.1.1	 위치 정보 프로그램 (PGM 100)

| 국가 | 코드 | 국가 | 코드 | 국가 | 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| America | 1 | Argentina | 54 | Australia | 61 |
| Bahrain | 973 | Bangladesh | 880 | Belgium | 32 |
| Bolivia | 591 | Brazil | 55 | Brunei | 673 |
| Burma | 95 | Cameroon | 237 | Chile | 56 |
| China (Taiwan) | 886 | CIS | 7 | Colombia | 57 |
| Costa Rica | 506 | Cyprus | 357 | Czech | 42 |
| Denmark | 45 | Ecuador | 593 | Egypt | 20 |
| El Salvador | 503 | Ethiopia | 251 | Fiji | 679 |
| Finland | 358 | France | 33 | Gabon | 241 |
| Germany | 49 | Ghana | 233 | Greece | 30 |
| Guam | 671 | Guatemala | 502 | Guyana | 592 |
| Haiti | 509 | Honduras | 504 | Hong kong | 852 |
| India | 91 | Indonesia | 62 | Iran | 98 |
| Iraq | 964 | Ireland | 353 | Israel | 972 |
| Italy | 39 | Japan | 81 | Jordan | 962 |
| Kenya | 254 | Korea | 82 | Kuwait | 965 |
| Liberia | 231 | Libya | 218 | Malta | 356 |
| Luxembourg | 352 | Malaysia | 60 | Morocco | 212 |
| Mexico | 52 | Monaco | 377 | Nigeria | 234 |
| Netherlands | 31 | New Zealand | 64 | Pakistan | 92 |
| Norway | 47 | Oman | 968 | Paraguay | 595 |
| Panama | 507 | P.N.G | 675 | Portugal | 351 |
| Peru | 51 | Philippines | 63 | Senegal | 221 |
| Qatar | 974 | Saudi Arabia | 966 | Spain | 34 |
| Singapore | 65 | South Africa | 27 | Sweden | 46 |
| Sri Lanka | 94 | Swaziland | 268 | Tunisia | 216 |
| Switzerland | 41 | Thailand | 66 | United Kingdom | 44 |
| Turkey | 90 | U.A.E. | 971 | Y.A.R. | 967 |
| Uruguay | 598 | Venezuela | 58 |  |  |

표 2.1.2  국가 코드 (PGM 100)

| Q – 11 Z – 12 . – 13 1 – 10 | A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20 | D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30 |
| --- | --- | --- |
| G – 41 H - 42 I - 43 4 - 40 | J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50 | M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60 |
| P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70 | T - 81 U - 82 V - 83 8 - 80 | W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90 |
| *1 - Blank *2 - : *3 - , | 0-00 | # |

표 2.1.3 문자 입력표

## 2.2	RACK 슬롯 지정  (PGM 101)

Rack 슬롯은 자동 또는 수동으로 지정할 수 있습니다. 수동 보드 감지에 대한 DIP 스위치가 ON 되어 있는 경우, 설치된 보드 형태가 자동으로 감지되고, 이 DIP 스위치가 OFF 되어 있으면 각 슬롯에 대한 보드 형태를 입력해야 합니다. 수동으로 슬롯을 지정한 후에는 반드시 시스템을 리셋해야 합니다.

프로그램 방법

| BOARD ASSIGNMENT ENTER SLOT NUMBER | - [전환/프로그램] + 101 |
| --- | --- |
| SLOT 01 (F1:ID F2:DEVS) ID : DTIB12 DEVS: 12 | - 2자리의 슬롯 번호를 입력합니다. 이미 슬롯이 지정되어 있는 경우에는 지정된 내용이 LCD에 표시됩니다. |
| SLOT 01 (F1:ID F2:DEVS) ID : SLIB6 DEVS: 6 | - 지정된 슬롯을 변경하려면 다목적 버튼 1을 누르고 2자리의 보드 형태 코드를 다이얼 합니다. (표 2.2.1 참조) LCD에 입력된 보드 형태 코드가 표시됩니다. |
| SLOT 01 (F1:ID F2:DEVS) ID : PRIB DEVS: 30 | Cf.) PRIB의 경우에는 사용자 정의 슬롯 지정을 할 수 있습니다. 보드 형태 코드를 입력하고 다목적 버튼 2를 누른 후 01에서 최대 보드 용량 사이의 두자리 포트 번호를 입력합니다. 사용자 정의 포트가 입력되지 않으면 최대 포트는 지정되지 않습니다. (사용자 정의 포트 번호 지정 후, PGM 103을 프로그램 하십시오.) |
| SLOT 01 (F1:ID F2:DEVS) ID : PRIB DEVS: 30 | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| BOARD ASSIGNMENT ENTER SLOT NUMBER | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (1) 번 상태가 됩니다. |

| 내선보드 | 코드 | 국선보드 | 코드 | 내선&국선보드 | 코드 | 기타 | 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTIB12 DTIB24 SLIB6 SLIB12 WTIB DSIB | 11 12 13 14 15 18 | PRIB BRIB LCOB4 LCOB8 DIDB BWDIDB TLIB EMIB DCOB VOIB NPRIB NBRIB(8) NBRIB(4) LCOBC | 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42(LDK-100) 43(LDK-100) 44(LDK-100) 45 | STIB | 51 | VMIB MISB | 61 71 |

표 2.2.1   보드 형태 코드  (PGM 101)

## 2.3	WTIB 포트 번호 지정  (PGM 102) – 국내에서는 사용하지 않습니다.

## 2.4	사용자 정의 슬롯 지정  (PGM 103)

사용자 정의 슬롯 지정은 자동 및 수동으로 할 수 있으며, 수동 보드 지정에 대한 DIP 스위치가 ON되어 있는 경우, 시스템은 자동으로 슬롯을 지정합니다. 이 DIP 스위치가 OFF되어 있는 경우, 각각의 슬롯에 대한 보드 형태를 입력해야 합니다. 보드 형태를 수동으로 입력한 경우에는 반드시 시스템을 리셋해야 합니다. VMIB는 자동 슬롯 지정이 불가능하며, 반드시 슬롯 번호를 입력해야 합니다.

프로그램 방법

| LOGICAL SLOT ASSIGN COL STA VMIB | - [전환/프로그램] + 103 |
| --- | --- |
| 02 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | - 지정하고자 하는 보드의 형태에 따라 다목적 버튼을 누르고 슬롯 번호를 차례대로 다이얼 합니다. |
| 02 03 05 07 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
|  | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (1) 번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 기능 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국선 보드 | - | DIP 스위치 OFF: 수동 슬롯 지정 DIP 스위치 ON: 자동 슬롯 지정 |
| 2 | 내선 보드 | - | DIP 스위치 OFF: 수동 슬롯 지정 DIP 스위치 ON: 자동 슬롯 지정 |
| 3 | VMIB | - | 수동 프로그램 되어야 함. |

표 2.4.1  슬롯 지정  (PGM 103)

## 2.5	번호 체계 형태  (PGM 104)

프로그램 방법

| NUMBERING PLAN (1-8) 1 | - [전환/프로그램] + 104. |  |
| --- | --- | --- |
| NUMBERING PLAN (1-8) 2 |  | - 번호 체계 형태를 선택하기 위해 원하는 번호(1~8)를 다이얼 합니다. |
| NUMBERING PLAN (1-8) 2 |  | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |

| 버튼 | 기능 | 내선 범위 |  | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LDK-300 | LDK-100/50 |  |  |
| 1 | 번호 체계 형태 1 | 100 – 399 | 100 – 195 | Yes | 기본 형태. 내선 번호의 첫번째 자리는 1~4 이어야 함. |
| 2 | 번호 체계 형태 2 | 100 – 399 | 100 – 195 | No | 내선 번호는 799이내에서 변경 가능 |
| 3 | 번호 체계 형태 3 | 100 – 399 | 100 – 195 | No |  |
| 4 | 번호 체계 형태 4 | 700-999 | 700 - 795 | No |  |
| 5 | 번호 체계 형태 5 | 200 – 499 | 200 – 295 | No |  |
| 6 | 번호 체계 형태 6 | 21 – 79 | 21 – 79 | No | 최대 내선 포트: 60 |
| 7 | 번호 체계 형태 7 | 100 – 299 | 100 – 195 | No | 최대 내선 포트: 200(LDK-300) |
| 8 | 번호 체계 형태 8 | 100 – 399 | 100 – 195 | No | 내선 번호는 999이내에서 변경 가능 |

표 2.5.1	번호 체계  (PGM 104)

## 2.6	번호 체계  (PGM 105)

내선 번호는 시스템 프로그램으로 변경 가능하며, 내선 번호의 길이는 2~4 자리 사이이어야 합니다.

프로그램 방법

| 000 001 002 003 100 101 102 103 | - [전환/프로그램] + 105. |
| --- | --- |
| 000 001 002 003 100 101 102 103 | - 내선 번호 지정. 4개의 포트 번호에 해당되는 4개의 내선 번호가 LCD에 표시됩니다. 내선 번호의 길이는 2~4자리 이어야 하며, 내선 번호를 변경하는 데는 아래의 두 가지 방법이 있습니다. - 두개의 내선 번호 다이얼 – 범위내의 시작 내선 번호 와 마지막 내선 번호를 다이얼 하면, LCD에 다이얼 한 내선 범위가 표시됩니다. 이때 [보류/저장]버튼을 누르면 입력한 내선 범위가 저장됩니다. (모든 버튼의 LED가 꺼집니다.) - 다목적 버튼 1~4를 누르면 해당 버튼의 LED가 켜집니다. 새로운 내선 번호를 입력하고 [보류/저장]버튼을 누르거나, 입력한 데이터를 저장하지 않고 다른 내선 번호를 입력하려면 다른 다목적 버튼을 누릅니다. (누른 다목적 버튼의 LED가 켜집니다.) - 모든 내선 번호를 삭제하려면 [단축]버튼을 누르고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. - 다음의 4개의 내선 번호를 변경하려면 []버튼을 누르고, 이전의 4개의 내선 번호를 변경하려면 []버튼을 누릅니다. |
| 000 001 002 003 100 400 102 103 | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. (예: 다목적 버튼 2를 누르고 400 을 다이얼 한 후, [보류/저장]버튼을 누릅니다. |

## 2.7	번호 체계  (PGM 106-107)

시스템의 기능 코드는 주장치 프로그램으로 변경할 수 있습니다. 기능 코드는 1~4자리여야 하며, 중복되어서는 안됩니다. 예를 들어, 53 과 536은 함께 사용될 수 없습니다.. 코드가 겹치는 경우에는 에러 톤이 들리고 입력이 되지 않습니다.

프로그램 방법

| FLEX NUMBERING PLAN A PRESS FLEX KEY (01-24) | - [전환/프로그램] + 106. 24개의 다목적 버튼을 이용하여 번호 체계를 프로그램 할 수 있습니다. (표 2.7.1은 PGM 106 에서 가능한 24개의 리스트를 나타내며, 표 2.7.2는 PGM 107에서 프로그램 가능한 리스트입니다.) |
| --- | --- |
| STA GRP PILOT NUMBER START & END #(620-667) | - 번호체계를 변경하기 위해서는 해당 다목적 버튼을 누르고 변경 코드를 다이얼 합니다. 예를 들어, 내선 그룹 번호를 변경하려면, 다목적 버튼 1을 누르고 첫번째 내선 그룹 번호와 마지막 내선 그룹 번호를 다이얼 한 다음, [보류/저장]버튼을 누릅니다. 변경된 내선 그룹 번호가 LCD에 표시되고, 다른 다목적 버튼을 누르면 다른 번호 체계를 변경할 수 있습니다. (LDK-100에서는 LCD가 왼쪽과 다르게 나타납니다. 아래 참조) |
| STA GRP PILOT NUMBER START & END #(620-667) | - 변경된 데이터를 저장하려면 [보류/저장]버튼을 누르고, 변경된 번호 체계에 에러가 없으면 확인음이 들립니다. |
|  | - 에러가 있는 경우에는 데이터가 저장되지 않고, 에러음이 들립니다. |

| 버튼 | LCD 표시 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1 | STA GRP PILOT NUMBER START & END #(620-667) : LDK-300 START & END #(620-634) : LDK-100/50 | 내선 그룹 번호 |
| 2 | INT PAGE ZONES START & END #(501-530) : LDK-300 START & END #(501-510) : LDK-100/50 | 내부 방송 구역 번호 |
| 3 | INT ALL CALL ENTER NEW #(543) | 내부 전체 방송 |
| 4 | MEET ME PAGE ENTER NEW #(544) | 방송 응답 |
| 5 | EXT PAGE ZONE 1 ENTER NEW #(545) | 외부 방송 구역 - 1 |
| 6 | EXT PAGE ZONE 2 ENTER NEW #(546) | 외부 방송 구역 - 2 |
| 7 | EXT PAGE ZONE 3 ENTER NEW #(547) | 외부 방송 구역 - 3 |
| 8 | EXT ALL CALL ENTER NEW #(548) | 외부 전체 방송 |
| 9 | ALL CALL PAGE ENTER NEW #(549) | 전체 방송 (내부/외부) |
| 10 | SMDR ACT CODE ENTER ENTER NEW #(550) | SMDR 계정 코드 입력 |
| 11 | FLASH CMD TO CO ENTER NEW #(551) | 국선 재발신 명령 |
| 12 | SLT LAST SPD DIAL ENTER NEW #(552) | SLT 최종 번호 재다이얼 |
| 13 | DND ENTER NEW #(553) | 수신 거부 |
| 14 | CALL FWD ENTER NEW #(554) | 착신 전환 |
| 15 | SPD DIAL PGM ENTER NEW #(555) | 단축 다이얼 프로그램 |
| 16 | MSG WAIT ENABLE ENTER NEW #(556) | 메시지 대기/예약 허용 |
| 17 | MSG WAIT RETURN ENTER NEW #(557) | 메시지 대기/예약 응답 |
| 18 | SPD DIAL ACCESS ENTER NEW #(558) | 단축 다이얼 허용 |
| 19 | DND/FWD CANCEL ENTER NEW #(559) | 수신거부/착신전환/부재중안내 취소 |
| 20 | SYSTEM HOLD ENTER NEW #(560) | 공동 보류 |
| 21 | STA RELOC BACKUP ENTER NEW #(561) | 내선 재배치 백업 |
| 22 | STA RELOC RETRIEVE ENTER NEW #(562) | 내선 재배치 복구 |
| 23 | SLT PGM MODE ENTER ENTER NEW #(563) | 일반전화기 프로그램 모드 선택 |
| 24 | ACD REROUTE ENTER NEW #(564) | ACD Reroute |

표 2.7.1  번호 체계 - A  (PGM 106)

| 버튼 | LCD 표시 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALARM RESET ENTER NEW #(565) | 알람 리셋 |
| 2 | GROUP CALL PKUP ENTER NEW #(**) | 그룹 대리 응답 |
| 3 | UCD DND ENTER NEW #(568) | UCD 그룹 수신 거부 |
| 4 | NIGHT ANSWER ENTER NEW #(569) | 야간 응답 |
| 5 | CALL PARK LOCATIONS START & END #(601-619) : LDK-300 START & END #(601-610) : LDK-100/50 | 국선 대기 장소 |
| 6 | DIRECT CALL PKUP ENTER NEW #(7) | 직접 대리 응답 |
| 7 | ACCESS CO GROUP FEAT START & END #(801-872) : LDK-300 START & END #(801-824) : LDK-100/50 | 국선 그룹 사용 |
| 8 | ACCESS IND CO FEAT START&END #(88001-88200) : LDK-300 START&END #(88001-88200) : LDK-100/50 | 개별 국선 사용 |
| 9 | TIE ROUTING ACCESS ENTER NEW #(8901) | 전용선 사용 |
| 10 | ACCESS HELD CO FEAT ENTER NEW #(8*) | 보류된 국선 점유 |
| 11 | ACCESS HELD IND CO FEAT START&END # (8#001-8#200) : LDK-300 START&END # (8#01-8#40) : LDK-100/50 | 보류된 개별 국선 점유 |
| 12 | ACCESS CO IN 1ST CO GRP ENTER NEW #(9) | 첫번째 가능한 국선 그룹에서 국선 점유 |
| 13 | ATTENDANT CALL ENTER NEW #(0) | 교환수 호출 |
| 14 | DOOR OPEN 1 ENTER NEW #(#*1) | 문열기 – 1 |
| 15 | DOOR OPEN 2 ENTER NEW #(#*2) | 문열기 – 2 |
| 16 | DOOR OPEN 3 ENTER NEW #(#*3) | 문열기 – 3 |
| 17 | DOOR OPEN 4 ENTER NEW #(#*4) | 문열기 – 4 |
| 18 | DOOR OPEN 5 ENTER NEW #(#*5) | 문열기 – 5 |
| 19 | DOOR OPEN 6 ENTER NEW #(#*6) | 문열기 – 6 |
| 20 | DOOR OPEN 7 ENTER NEW #(#*7) | 문열기 – 7 : LDK-300에만 해당 |
| 21 | VM MSG WAIT ENABLE ENTER NEW #(*8) | VM 메시지 대기 허용 |
| 22 | VM MSG WAIT CANCEL ENTER NEW #(*9) | VM 메시지 대기 취소 |

표 2.7.2  번호 체계 - B  (PGM 107)

## 2.8	IP 지정  (PGM 108)

네트웍을 통해 Trace, Remote Upgrade, PC Admin, PC Attendant을 사용하기 위해. IP address, Sub-net mask, GW address을 지정해야 합니다.

프로그램 방법

| IP NET SETTING PRESS FLEX_KEY (1-5) | - [전환/프로그램] + 108. |
| --- | --- |
| IP NAME LGICKEYPHONE | - IP 이름을 지정하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고 이름을 입력합니다. |
| SERVER IP ADDR(SKIP:#) 165.147. 3. 1 | - Server IP를 지정하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고, 12자리를 입력합니다. - 입력을 생략하려면 # 를 다이얼 합니다. |
| SERVER IP ADDR(SKIP:#) 165.147. 3. 1 | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| IP NET SETTING PRESS FLEX_KEY (1-5) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (1) 번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 기능 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP Name | 16 자리 | - | IP 이름 |
| 2 | Server IP Address | 12 자리 | - | Sever Address |
| 3 | CLI IP Address | 12 자리 | - | CLI IP Address |
| 4 | Gateway Address | 12 자리 | - | Gateway Address |
| 5 | Sub-net mask | 12 자리 | - |  |

표 2.8.  IP 지정  (PGM 108)

# 3.	내선 관련 프로그램

내선 관련 기능을 프로그램 하려면, 주장치 프로그램 모드에서 [전환/프로그램]버튼을 누르고 110~124를 다이얼 합니다. 프로그램 중, LCD 와 LED는 현재 프로그램된 데이터와 프로그램 상태를 나타내고, 입력된 데이터에 오류가 없으면 입력된 데이터가 임시 저장되고, [보류/저장]버튼을 누르면 임시 저장된 모든 데이터가 시스템에 저장됩니다.

## 3.1	내선 ID  (PGM 110)

시스템이 초기화되면 표 3.1.3 과 같이 초기화됩니다.

프로그램 방법

| STATION ID ASSIGN ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 110. |  |
| --- | --- | --- |
| 100-110 (F1: ID F2 :ASC) DKTU | - 내선 범위를 입력하면 LCD에 입력한 내선 범위가 표시됩니다. 다목적 버튼 1을 누르고 표 3.1.1.을 참조하여 내선 형태를 선택합니다. - Note: DSS Map은 다목적 버튼 2로만 지정 가능합니다. |  |
| 100-110 (F1: ID F2 :ASC) SLT (DTMF) | - 12(LDK-100에서는 7)를 다이얼하면 SLT (DTMF) 가 선택된 내선 범위에 지정되고, [보류/저장]버튼을 누르면 시스템에 저장됩니다. |  |
| 110-110 (F1: ID F2 :ASC) DSS MAP2 : STA . . . . | - DSS Map의 경우, (1)에서 내선 범위를 입력합니다 (예. 110-110). 먼저 다목적 버튼 1을 누르고 두 자리 숫자(예. 03: DSS Map 2)를 입력한 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다. 다음으로 다목적 버튼 2를 누르고 지정하려는 내선 번호를 입력한 다음, [보류/저장]버튼을 누릅니다. - Note: 내선에 DSS를 사용할 경우에는 DSS를 사용하는 내선이 아닌, DSS 와 연결되어 있는 키폰 전화기의 내선 번호를 입력해야 합니다. (표 3.1.2 참조) |  |

| 번호 | LDK-300 |  | LDK-100/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 기능 | 다목적 버튼 2 | 기능 | 다목적 버튼 2 |
| 1 | 키폰 전화기 | - | 키폰 전화기 | - |
| 2 | DSS MAP 1 | 관련 내선 번호 | DSS MAP 1 | 관련 내선 번호 |
| 3 | DSS MAP 2 | 관련 내선 번호 | DSS MAP 2 | 관련 내선 번호 |
| 4 | DSS MAP 3 | 관련 내선 번호 | DSS MAP 3 | 관련 내선 번호 |
| 5 | DSS MAP 4 | 관련 내선 번호 | 인터컴 박스 | - |
| 6 | DSS MAP 5 | 관련 내선 번호 | WHTU | - |
| 7 | DSS MAP 6 | 관련 내선 번호 | 일반 전화기 (DTMF) | - |
| 8 | DSS MAP 7 | 관련 내선 번호 | 일반 전화기 (PULSE) | - |
| 9 | DSS MAP 8 | 관련 내선 번호 | 메시지 대기 램프가 있는 일반 전화기 (DTMF) | - |
| 10 | 인터컴 박스 | - | 메시지 대기 램프가 있는 일반 전화기 (PULSE) | - |
| 11 | WHTU | - | ISDN 폰 | - |
| 12 | 일반 전화기 (DTMF) | - |  |  |
| 13 | 일반 전화기 (PULSE) | - |  |  |
| 14 | 메시지 대기 램프가 있는 일반 전화기 (DTMF) | - |  |  |
| 15 | 메시지 대기 램프가 있는 일반 전화기 (PULSE) | - |  |  |
| 16 | ISDN 폰 | - |  |  |

표 3.1.1  내선 ID 버튼 구성  (PGM 110)

| 기능 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| DSS/DLS MAP 1 | * 첫번째 12개 버튼 버튼 1 : 교환수 끼어들기 버튼 2 : 전체 방송 버튼 3 : 국선 대기 01 버튼 4 : 내선 그룹 1 버튼 5 : 긴급 호출 버튼 6 : 내부 전체 방송 버튼 7 : 국선 대기 02 버튼 8 : 내선 그룹 2 버튼 9 : 당겨받기 버튼 10 : 외부 전체 방송 버튼 11 : 국선 대기 03 버튼 12 : 내선 그룹 3 |  |
| DSS/DLS MAP 2 | 내선 포트 136 - 183 |  |
| DSS/DLS MAP 3 | 내선 포트 184 – 231 (LDK-100/50에서는 184-195) |  |
| DSS/DLS MAP 4 | 내선 포트 232 – 279 | LDK-300 해당 |
| DSS/DLS MAP 5 | 내선 포트 280 – 327 |  |
| DSS/DLS MAP 6 | 국선 01 - 48 |  |
| DSS/DLS MAP 7 | 국선 49 – 96 |  |
| DSS/DLS MAP 8 | 국선 97 - 144 |  |

표 3.1.2  DSS/DLS Map  (PGM 110)

| 번호 | LDK-300 |  | LDK-100/50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 항목 | 초기값 (ID) | 항목 | 초기값 (ID) |
| 1 | 카폰 전화기 | DKTU | 카폰 전화기 | DKTU |
| 2 | DSS MAP 1 | DKTU | DSS MAP 1 | DKTU |
| 3 | DSS MAP 2 | DKTU | DSS MAP 2 | DKTU |
| 4 | DSS MAP 3 | DKTU | DSS MAP 3 | DKTU |
| 5 | DSS MAP 4 | DKTU | 인터컴 박스 | ICM BOX |
| 6 | DSS MAP 5 | DKTU | WHTU | WHTU |
| 7 | DSS MAP 6 | DKTU | 일반 전화기 (DTMF) | SLT (DTMF) |
| 8 | DSS MAP 7 | DKTU | 일반 전화기 (PULSE) | SLT (DTMF) |
| 9 | DSS MAP 8 | DKTU | 메시지 대기 램프가 있는 일반 전화기 (DTMF) | SLT (DTMF) |
| 10 | 인터컴 박스 | ICM BOX | 메시지 대기 램프가 있는 일반 전화기 (PULSE) | SLT (DTMF) |
| 11 | WHTU | WHTU | ISDN 폰 | ISDN |
| 12 | 일반 전화기 (DTMF) | SLT (DTMF) |  |  |
| 13 | 일반 전화기 (PULSE) | SLT (DTMF) |  |  |
| 14 | 메시지 대기 램프가 있는 일반 전화기 (DTMF) | SLT (DTMF) |  |  |
| 15 | 메시지 대기 램프가 있는 일반 전화기 (PULSE) | SLT (DTMF) |  |  |
| 16 | ISDN 폰 | ISDN |  |  |

표 3.1.3  내선 ID 초기값  (PGM 110)

## 3.2	내선 특성 – I  (PGM 111)

프로그램 방법

| STATION ATT 1 ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 111. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION ATT 1 PRESS FLEX_KEY (01-15) | - 내선 범위를 입력합니다. (예. 100-110). |
|  | - 표 3.2.1를 참조하여 원하는 기능을 프로그램 합니다. 다목적 버튼을 누르고 원하는 값을 입력합니다. |
| 100-110 AUTO SPKER (1 : ON / 0 : OFF) : ON | 예) 다목적버튼1을 누르면 ‘자동 스피커 선택 (Auto Speaker Selection)’ 기능이 표시됩니다. |
| 100-110 AUTO SPKER (1 : ON / 0 : OFF) : OFF | - 0을 다이얼하여 값을 변경할 수 있으며, LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| 100-110 AUTO SPKER (1 : ON / 0 : OFF) : OFF | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| STATION ATT 1 PRESS FLEX KEY (01-15) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (1) 번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 기능 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 자동 스피커 선택 | ON/OFF | ON | 수화기를 들거나 [ON/OFF]버튼을 누르지 않고 국선 버튼이나 {DSS} 버튼을 눌러 전화를 걸 수 있습니다. |
| 2 | 착신 전환 | ON/OFF | OFF | 착신 전환 허용 |
| 3 | 수신 거부 | ON/OFF | OFF | 수신 거부 허용 |
| 4 | 데이터 라인 보호 | ON/OFF | OFF | 통화 중, 할입이나 긴급호출에 의해 방해 받지 않게 합니다. |
| 5 | 일반전화기 하울링 톤 | ON/OFF | ON | 일반전화기에서 에러 톤 송출 후, 하울링 톤을 들려줍니다. |
| 6 | 인터컴 박스 링 수신 | ON/OFF | OFF | 인터컴 박스에서 호출 시 링을 울려줍니다. |
| 7 | 전환된 국선 직접 연결 | ON/OFF | ON | 내선이 H/P 모드일 때, 자동으로 전환된 국선 호출을 연결시켜 줍니다. |
| 8 | 방송 허용 | ON/OFF | OFF | 방송 허용 |
| 9 | 링 형태 | 0 – 4 | 0 | 내선은 호출하는 사람에 따라 링 음색을 다르게 지정할 수 있습니다. |
| 10 | 스피커 링 | (1:S /2:H/ 3:BOTH) | 스피커 | 내선에 링은 스피커, 헤드셋 또는 스피커와 헤드셋에서 함께 울리게 지정할 수 있습니다. |
| 11 | 스피커폰 | ON/OFF | ON | 스피커폰 사용 |
| 12 | VMIB 슬롯 | 0-2 | 0 | 내선별 VMIB 슬롯 지정 |
| 13 | 내선 임차 그룹 | 01-15 (LDK-300) 1-5 (LDK-100/50) | 01 | 내선이 속하는 임차 그룹을 지정할 수 있습니다. |
| 14 | 자동 응답기에 대한 에러 톤 | ON/OFF | OFF | 일반 전화기 대신 자동 응답기를 연결하여 사용할 경우, 에러 톤 대신 통화중음이 들립니다. |
| 15 | 일반전화기 플래쉬 드랍 | ON/OFF | OFF | 일반전화기에서 [FLASH]키를 누르거나 후크 플래시를 누르면 국선전화가 끊길 것입니다. |

표 3.2.1  내선 특성 - 1 (PGM 111)

## 3.3	내선 특성 - II  (PGM 112)

프로그램 방법

| STATION ATT 2 ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 112. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION ATT 2 PRESS FLEX_KEY (01-14) | - 내선 범위를 입력합니다. (예. 100-110). |
|  | - 표 3.3.1을 참조하여 프로그램 하려는 기능을 선택합니다. 원하는 번호의 다목적 버튼을 누르고 원하는 값을 입력합니다. |
| 100-110 CO WARN TN (1 : ON/ 0 : OFF ) : OFF | 예) 다목적 버튼 1을 누르면 “국선 경고음 (CO Warning Tone)” 이 표시됩니다. |
| 100-110 CO WARN TN (1 : ON/ 0 : OFF ) : ON | - 1을 다이얼하여 값을 변경할 수 있으며, 변경된 값이 LCD에 표시됩니다. |
| 100-110 CO WARN TN (1 : ON/ 0 : OFF ) : ON | - 변경된 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| STATION ATT 2 PRESS FLEX_KEY (01-14) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (1) 번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 기능 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국선 경고음 | ON/OFF | OFF | 국선 외부 통화중, 국선이 종료되기 전에 경고음을 줄 수 있습니다. (PGM 180-BTN 22) |
| 2 | 자동 보류 | ON/OFF | OFF | 국선 통화중, 내선이 다른 국선을 점유하면 통화하던 국선은 자동으로 보류 상태가 됩니다. |
| 3 | 국선 통화 시간 제한 | ON/OFF | OFF | 이 기능이 설정되어 있으면 국선 통화 제한 시간(PGM 180-BTN 17) 이 지나면 국선이 자동으로 끊어집니다. |
| 4 | 개별 국선 사용 | ENABLE /DISABLE | ENABLE | 국선 번호를 다이얼하여 개별 국선을 점유할 수 있습니다. |
| 5 | 국선 예약 | ENABLE /DISABLE | ENABLE | 통화중인 국선 및 국선 그룹에 대해 예약을 할 수 있습니다. |
| 6 | 국선 버튼 프로그램 | ENABLE /DISABLE | DISABLE | 각 내선에서 국선 버튼을 프로그램 할 수 있습니다. |
| 7 | 우선 응답 | ENABLE /DISABLE | ENABLE | 응답에 대한 우선 순위를 지정할 수 있으며, 수화기를 들거나, [ON/OFF]버튼을 눌러 바로 호출에 응답할 수 있습니다. (PGM 173) |
| 8 | 선불 통화 | ON/OFF | OFF | 선불 통화 기능 허용 (PGM 180-BTN 16) |
| 9 | 단축 다이얼 사용 | ENABLE /DISABLE | ENABLE | 내선이 단축 다이얼 기능을 사용할 수 있도록 허용합니다. |
| 10 | 통화중 녹음 | ON/OFF | OFF | 내선이나 국선통화중, 내용을 녹음할 수 있습니다. |
| 11 | 팩스 모드 | ON/OFF | OFF | 팩스 모드에서는 싱글 톤이 들리고 교환수 재호출이 적용되지 않습니다 |
| 12 | 착신 국선 전환 | EXT/ALL | ALL | ALL: 착신 국선 내부 전환 및 외부로 전환이 모두 허용됩니다. EXT: 착신 국선 외부로 전환만 허용됩니다. |
| 13 | UCD 그룹 서비스 | ON/OFF | OFF | DID/DISA 호출의 목적지가 내선으로 지정된 경우, ON: 그 내선이 속한 UCD 그룹으로 링이 감. OFF: 지정된 내선이 링이 울림. |
| 14 | 링 그룹 서비스 | ON/OFF | OFF | DID/DISA 호출의 목적지가 내선으로 지정된 경우, ON: 그 내선이 속한 링 그룹으로 링이 감. OFF: 지정된 내선이 링이 울림. |

표 3.3.1  내선 특성 - 2  (PGM 112)

## 3.4	내선 특성 - III  (PGM 113)

프로그램 방법

| STATION ATT 3 ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 113. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION ATT 3 PRESS FLEX_KEY (1-10) | - 내선 범위를 입력합니다. (예. 100-110). |
|  | - 표 3.4.1을 참조하여 프로그램 하려는 기능을 선택합니다. 원하는 번호의 다목적 버튼을 누르고 원하는 값을 입력합니다. |
| 100-110 ADMIN (1 : EN/ 0 : DIS ) : DISABLE | 예) 다목적 버튼 1을 누르면 ‘주장치 프로그램 (Admin)”기능이 표시됩니다. |
| 100-110 ADMIN (1 : EN/ 0 : DIS ) : ENABLE | - 1을 다이얼하여 값을 변경할 수 있으며, 변경된 값이 LCD에 표시됩니다. |
| 100-110 ADMIN (1 : EN/ 0 : DIS ) : ENABLE | - 변경된 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| STATION ATT 3 PRESS FLEX KEY (1-10) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (1) 번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 기능 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 주장치 프로그램 | ENABLE /DISABLE | DISABLE | 내선에 주장치 프로그램이 가능하도록 허용합니다. (키폰 전화기만 가능: 내선 100은 초기값으로 허용됨) |
| 2 | VMIB 사용 | ENABLE /DISABLE | DISABLE | VMIB를 사용할 수 있도록 허용합니다. |
| 3 | 그룹 청취 | ENABLE /DISABLE | DISABLE | 그룹 청취 허용 (수화기로 통화를 하는 동안 [ON/OFF] 버튼을 누르면 스피커를 통해 주변 사람들이 통화내용을 들을 수 있습니다.) |
| 4 | 끼어들기 | ENABLE /DISABLE | DISABLE | 국선 통화 중 다른 내선이 통화에 끼어 들 수 있습니다. |
| 5 | SMDR 다이얼 한 번호 감추기 | ENABLE /DISABLE | DISABLE | SMDR 프린트에 다이얼 한 번호가 보이지 않게 할 수 있습니다. |
| 6 | 교대 통화 | ENABLE /DISABLE | DISABLE | 교대 통화 허용 |
| 7 | 웜라인 | HOT/WRM | WARM | PGM 122에서 핫라인 또는 웜 라인을 사용할 것인지를 결정합니다. |
| 8 | VMIB 메시지 청취 시 비밀번호 입력 | ON/OFF | OFF | VMIB 메시지 청취 시 비밀번호 입력 여부를 결정한다. |
| 9 | VMIB 메시지 청취 시 날짜시간 정보듣기 | ON/OFF | ON | VMIB 메시지 청취 시 날짜 시간 정보 청취 여부를 결정한다. |
| 10 | 알람 특성 | 다목적버튼 1 ON/OFF | OFF | 알람 MISB (LDK-300) 알람 MPB (LDK-100/50) |
|  |  | 다목적버튼 2 ON/OFF | OFF | 알람 RAU 1 (LDK-300) 알람 MISB (LDK-100/50) |
|  |  | 다목적버튼 3 ON/OFF | OFF | 알람 RAU 2 : LDK-300에만 해당 |

표 3.4.1  내선 특성 - III   (PGM 113)

## 3.5	ISDN 내선 특성  (PGM 114) – LDK-100/50은 지원되지 않는 기능입니다.

프로그램 방법

| STATION ATT 4 ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 114. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION ATT 4 PRESS FLEX_KEY (01-17) | - 내선 범위를 입력합니다 (예. 100-110). |
|  | - 표 3.5.1을 참조하여 프로그램 하려는 기능을 선택합니다. 원하는 번호의 다목적 버튼을 누르고 원하는 값을 입력합니다. |
| 100-110 CLIP DISP (1 : ON / 0 : OFF ) : OFF | 예) 다목적 버튼 1을 누르면, ‘CLIP LCD Display’ 기능이 LCD에 표시됩니다. |
| 100-110 CLIP DISP (1 : ON / 0 : OFF ) : ON | - 1을 다이얼하여 값을 변경할 수 있으며, 변경된 값이 LCD에 표시됩니다. |
| 100-110 CLIP DISP (1 : ON / 0 : OFF ) : ON | - 변경된 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| STATION ATT 4 PRESS FLEX_KEY (01-17) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (1) 번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 기능 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - CLIP LCD 표시 | ON/OFF | ON | 내선에 CLIP를 보여줄 것인지 결정 |
| 2 | - COLP LCD 표시 | ON/OFF | OFF | 내선에COLP를 보여줄 것인지 결정 |
| 3 | - CLI / Redirect - 표시 | RED/CLI | CLI | 원래의 CLI 또는 변경된 CLI 선택 ON: 원래의 CLI, OFF: 변경된 CLI |
| 4 | - CLI 메시지 대기 | ON/OFF | OFF | - 내선이 국선 메시지 대기를 받을 것인지 결정 - ON:YES, OFF:NO |
| 5 | - EXT 또는 CO ATD | ATD/EXT | EXT | - 외부 CLI 또는 COLP를 내보낼 때, 내선번호(extension number) 또는 CO ATD를 사용할 것인지 결정 |
| 6 | - Keypad Facility | KEYPAD /DTMF | DTMF | - ISDN 내선이 연결 후 DTMF 또는 Keypad facility로 다이얼을 보낼 것인지 결정 |
| 7 | Long/Short | LONG /SHORT | SHORT | ISDN 내선이 Short passive mode로 동작할 것인지 결정 |
| 8 | CPN 형태 | 0-2 | 0 | MSN 또는 Sub-address 지정된ISDN 내선 호출 시 내선 번호를 보낼 것인지 결정 0: 호출된 내선의 번호를 보내지 않음. 이 경우, S 포트의 모든 S0 내선에 링이 울림 1: 호출된 내선의 번호를 내보냄. 2: 망으로부터 온 번호를 그대로 내보냄 (1과 2의 경우에는 하나의 특정 내선에만 링이 울림) |
| 9 | S0 Sub Address | 0-2 | 0 | 해당 내선에 sub-address기능을 사용할 것인지 결정 0: 내선 sub-address를 사용하지 않음 1: Sub-address 는 SETUP 메시지의 CPN 필드에 적용됨 2: Sub-address 는 SETUP 메시지의 CPSN (Called Party Sub-address Number) 필드에 적용됨 |
| 10 | Reserved | - | - | - |
| 11 | CLI 이름 표시 | ON/OFF | OFF | 이 기능이 설정되어 있는 경우, 들어온 CLI가 단축 다이얼 데이터와 일치하는지 확인하고, 일치하는 단축 다이얼이 있으면 그 단축 다이얼의 이름이 표시됩니다. |
| 12 | ISDN CLI STA | 최대4자리 | Logical STA No. | 외부 CLI가 설정되어 있고, CLI 형태가 EXT이면, 외부 CLI를 설정할 때 이 기능이 사용됩니다. |
| 13 | Progress Indication | ON/OFF | OFF | 이 기능이 설정되어 있을 때 일반전화기에서 ISDN 국선을 점유하면, 국선 점유 내선이 ISDN 전화기가 아니라는 것을 나타내기 위해 progress indication IE가 SETUP 메시지에 포함됩니다. |
| 14 | ISDN CLIR | ON/OFF | OFF | 내선별로 CLI를 보내지 않도록 설정할 수 있습니다. |
| 15 | ISDN COLR | ON/OFF | OFF | 내선별로 COLI를 보내지 않도록 설정할 수 있습니다. |
| 16 | DID 제한 | ON/OFF | OFF | DID 콜을 제한한다. |
| 17 | DID 대기 | ON/OFF | OFF | DID 콜을 대기 시킨다. |

표 3.5.1  ISDN 내선 특성  (PGM 114)

## 3.6	다목적 버튼 지정  (PGM 115)

각 키폰 전화기의 다목적 버튼은 다음 중 하나로 지정할 수 있습니다.

| 번호 | 형태 | 범위 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LDK-300 | LDK-100/50 |  |
| 1 | 사용자 버튼 | - | - | 사용자가 임의로 지정 가능 (내선/기능 버튼) |
| 2 | {국선xx} 버튼 | 001 – 200 | 01 – 40 | 국선 |
| 3 | {국선그룹xx} | 01 – 72 | 01 – 24 | 국선 그룹 |
| 4 | {LOOP} |  |  |  |
| 5 | {내선xxx} | 100 – 399 | 100 – 195 | 내선 번호 |
| 6 | 내선 프로그램 버튼 | 11 – 99 | 11 – 99 | 내선 프로그램 코드 (21,22,23,41,42,73,83,85,86,89,54) |
| 7 | {개별 단축xx} | 00 –99 | 00 –99 | 개별 단축 다이얼 번호 |
| 8 | {공동 단축xxxx} | 2000 –4999 | 2000 –3499 | 공동 단축 다이얼 번호 |
| 9 | 번호 체계 버튼 |  |  | 번호 체계 |
| 10 | 네트워킹 DSS 버튼 | 네트워킹넘버 | 네트워킹넘버 | 네트워킹 기능 사용시 |

표 3.6.1  다목적 버튼 지정  (PGM 115)

프로그램 방법

| FLEX BUTTON ASSIGN ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 115. |
| --- | --- |
| 100-110 BTN ASSIGN PRESS FLEX_KEY (01-48) | - 내선 범위를 입력합니다. (예.100 -110). |
| 100-110 DIAL 1 - 10 BTN 01 = CO 001 | - 먼저 프로그램 하려는 다목적 버튼을 누르면 선택된 내선범위의 첫번째 내선의 버튼 지정 상태가 LCD에 표시되고, 해당 LED가 켜집니다. (표 3.6.3 참조). 원하는 형태를 선택하고 필요한 경우 데이터 입력하면 변경된 데이터가 LCD에 표시됩니다. (표 3.6.3 참조) |
| 100-110 BTN ASSIGN PRESS FLEX_KEY(01-44) | - 입력된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 100-110 BTN ASSIGN PRESS FLEX_KEY(01-44) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (2) 번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 12-버튼 (Digital) | 24-버튼 (Digital) |
| --- | --- | --- |
| 1 | {CO 1} | {CO 1} |
| 2 | {CO 2} | {CO 2} |
| 3 | {CO 3} | {CO 3} |
| 4 | {CO 4} | {CO 4} |
| 5 | {CO 5} | {CO 5} |
| 6 | {CO 6} | {CO 6} |
| 7 | {CO 7} | {CO 7} |
| 8 | {CO 8} | {CO 8} |
| 9 | {CO 9} | {CO 9} |
| 10 | {CO 10} | {CO 10} |
| 11 | {CO 11} | {CO 11} |
| 12 | {LOOP} | {LOOP} |
| 13 |  | {STA 100} |
| 14 |  | {STA 101} |
| 15 |  | {STA 102} |
| 16 |  | {STA 103} |
| 17 |  | {STA 104} |
| 18 |  | {STA 105} |
| 19 |  | {STA 106} |
| 20 |  | {STA 107} |
| 21 |  | {STA 108} |
| 22 |  | {STA 109} |
| 23 |  | {STA 110} |
| 24 |  | {STA 111} |
| 13 - 24 |  | 비어 있음 |

표 3.6.2  초기 버튼 지정  (PGM 115)

|  | 버튼 | 형태 | 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버튼 01 - 24 | 1 - 24 | 1 : User Button 2 : CO 3 : CO GRP 4 : LOOP 5 : STA … 6 : STA PGM (11-99) 7 : SPD (00-99) 8 : SYS SPD 9 : NUM PLN | - 국선 국선 그룹 - 내선 번호 내선 프로그램 코드 개별 단축 다이얼 번호 공동 단축 다이얼 번호 번호 체계 |

표 3.6.3  다목적 버튼 지정  (PGM 115)

## 3.7	내선 등급  (PGM 116)

주간/야간에 대해 초기값으로 모든 내선은 1등급으로 지정되어 있으며, 내선 등급과 국선 등급을 조합하여 통화를 제한할 수 있습니다. 각 내선은 주/야간에 대해 국제전화/시외전화 또는 특정 번호를 다이얼하지 못하도록 지정할 수 있습니다. 주말 등급은 야간 등급과 동일합니다. (표 3.7.1 & 표 3.7.2 참조)

| 내선 등급 1 | 다이얼에 아무 제한이 없습니다. |
| --- | --- |
| 내선 등급 2 | 허용/거부표 A에 있는 허용 번호와 거부 번호에 의해 통제됩니다. |
| 내선 등급 3 | 허용/거부표 B에 있는 허용 번호와 거부 번호에 의해 통제됩니다. |
| 내선 등급 4 | 허용/거부표 A/B에 있는 허용 번호와 거부 번호에 의해 통제됩니다. |
| 내선 등급 5 | 장거리 전화 코드가 첫번째 다이얼로 올 수 없으나, 시내 전화에 대한 자릿수 제한은 없습니다. |
| 내선 등급 6 | 장거리 전화 코드가 첫번째 다이얼로 올 수 없으며, 8자리 이하의 시내 통화만 허용됩니다. |
| 내선 등급 7 | 내선 통화와 국선 수신만 허용되며, 국선 통화는 제한됩니다. (인터컴 박스는 7등급으로 지정됨) |

표 3.7.1  내선 등급  (PGM 116)

|  | 국선등급 1 | 국선등급 2 | 국선등급 3 | 국선등급 4 | 국선등급 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 내선등급 1 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 제한 없음 |
| 내선등급 2 | 허용/거부표A 적용 | 허용/거부표A 적용 | 제한 없음 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 제한 없음 |
| 내선등급 3 | 허용/거부표B 적용 | 제한 없음 | 허용/거부표B 적용 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 제한 없음 |
| 내선등급 4 | 허용/거부표A&B 적용 | 허용/거부표A 적용 | 허용/거부표B 적용 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 제한 없음 |
| 내선등급 5 | 시외전화 제한 | 시외전화 제한 | 시외전화 제한 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 제한 없음 |
| 내선등급 6 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 시외전화 제한 8자리 이하 시내통화만 가능 | 제한 없음 |
| 내선등급 7 | 내선통화가능 | 내선통화가능 | 내선통화가능 | 내선통화가능 | 내선통화 가능 |

표 3.7.2  등급 제어표  (PGM 116)

프로그램 방법

| STATION COS ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 116. |
| --- | --- |
| 100-110 STATION COS DAY=1 NIGHT=1 | - 내선 범위를 입력합니다. (예. 100-110). |
|  | - 표 3.7.3을 참조하여 주간/야간(주말)을 선택합니다. 주간 내선 등급을 변경하기 위해, 다목적 버튼 1을 누르고 내선 등급 1 자리를 다이얼 합니다. 야간 내선 등급을 변경하려면 다목적 버튼 2를 누르고 내선 등급 1자리를 다이얼 합니다. 변경된 데이터가 LCD에 표시됩니다. (예. 주간= 5, 야간= 3) |
| 100-110 STATION COS DAY=5 NIGHT=3 | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| STATION COS ENTER STA RANGE | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 초기값 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 – 7 | 주간 등급 |
| 2 | 1 | 1 – 7 | 야간/주말 등급 |

표 3.7.3  내선 등급  (PGM 116)

## 3.8	국선 그룹 사용  (PGM 117)

내선이 특정 국선 그룹을 사용할 수 있도록 프로그램 할 수 있으며. 초기값으로 모든 내선은 첫번째 국선 그룹을 사용할 수 있도록 지정되어 있습니다.

프로그램 방법

| CO GROUP ACCESS ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 117. |
| --- | --- |
| SELECT CO GROUP RANGE PRESS FLEX_KEY (1-3) | - 내선 범위를 입력하고, (예. 100-110) 국선 그룹 사용에 대한 허용을 프로그램 하려면 다목적 버튼 1~3누릅니다. (LDK-300의 경우) |
|  | - 다목적 버튼 01-24는 입력한 내선 범위의 첫번째 내선의 국선 그룹 01~24에 대한 현재 허용 상태를 나타냅니다. 현재 상태를 변경하려면 해당 국선 그룹의 다목적버튼을 눌러 값을 변경합니다. (LED ON: 국선 그룹 사용 가능/ LED OFF: 국선 그룹 사용 불가) |
| 100-110 CO GRP (01-24) PRESS FLEX_KEY | - 변경된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
|  | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 초기값 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1-24 | 국선 그룹 01-24 (토글) |
| 2 | - | 1-24 | 국선 그룹 25-48 (토글) : LDK-300에만 해당 |
| 3 | - | 1-24 | 국선 그룹 49-72 (토글) : LDK-300에만 해당 |

표 3.8.1  국선 그룹 사용  (PGM 117)

## 3.9	내부 방송 구역  (PGM 118)

각 내선은 여러 개의 내부 방송 구역에 속할 수도 있고, 어느 구역에도 속하지 않을 수도 있습니다. 어떤 내부 방송 구역에도 속하지 않은 내선의 경우, 내부 방송을 전혀 들을 수 없습니다. LDK-300 시스템에서는 30개의 방송 구역을, LDK-100/50 시스템에서는 10개의 방송 구역을 지정할 수 있습니다.

초기값으로 모든 내선은 내부 방송 구역 1로 지정되어 있습니다.

프로그램 방법

| INTERNAL PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 118. |
| --- | --- |
| SELECT PAGE ZONE RANGE F1: 1-24 F2: 25-30 | - 내선 범위를 입력합니다. (예. 100-110) 내부 방송 그룹에 대한 사용 여부를 프로그램하기 위해 다목적버튼 1~2를 누릅니다. (LDK-300의 경우) |
| 100-110 (ZONE 01-24) PRESS FLEX_KEY 1-XX | - 버튼 1~24의 LED는 범위 내 첫번째 내선에 지정된 방송 그룹을 나타냅니다. 내부 방송 구역을 지정하기 위해서는 해당 다목적 버튼을 누릅니다. (LED ON: 내선이 속한 방송 구역, LED OFF: 내선이 속하지 않은 방송 구역) |
| 100-110 (ZONE 01-24) PRESS FLEX_KEY 1-XX | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
|  | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 초기값 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 – 24 : LDK-300 1 – 10 : LDK-100/50 | 내부 방송 구역 01 - 24 (토글) : LDK-300 내부 방송 구역 01 - 10 (토글) : LDK-100/50 |
| 2 | - | 1 - 6 | 내부 방송 구역 25 - 30 (토글) : LDK-300에만 해당 |

표 3.9.1  내부 방송 그룹 지정  (PGM 118)

## 3.10	회의 방송 구역  (PGM 119)

각 내선은 여러 개의 회의 방송 구역에 속할 수도 있고, 어느 구역에도 속하지 않을 수도 있습니다. LDK-300/100/50 시스템에서는 최대 5 개의 회의 방송 구역을 지정할 수 있습니다

초기값으로 모든 내선은 회의 방송 구역에 속해 있지 않습니다.

프로그램 방법

| CONFERENCE PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 119. |
| --- | --- |
| CPAGE ZONE 100-110 PRESS FLEX_KEY 1-5 | - 내선 범위를 입력합니다 (예. 100-110). 다목적 버튼의 LED는 범위내의 첫번째 내선이 속한 방송 구역을 표시합니다. |
|  | - 회의방송구역을 지정하기 위해, 해당 다목적 버튼을 누릅니다. (LED ON: 내선이 속한 회의 방송 구역, LED OFF: 내선이 속하지 않은 회의 방송 구역) |
| CONFERENCE PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| CONFERENCE PAGE ZONE ENTER STA RANGE | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 초기값 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | 1-5 | 방송 회의 그룹 (토글) |

표 3.10.1  방송 회의 그룹 사용  (PGM 119)

## 3.11	내선 임차 그룹 (PGM 120)

내선은 하나의 임차 그룹에 속할 수 있습니다. 내선 임차 그룹 (A)에 속한 내선이 다른 임차 그룹 호출이 허용되도록 프로그램 되어 있는 경우, 내선 임차 그룹 (A)에 속한 내선은 다른 임차 그룹 (B)에 속한 내선을 호출할 수 있습니다.

LDK-300 시스템은 15개, LDK-100 시스템은 5개의 내선 임차 그룹과 임차 그룹 교환수를 지정할 수 있습니다.

프로그램 방법

| ICM TENANCY GROUP ENTER GRP NUMBER(01-15) | - [전환/프로그램] + 120. LDK-100/50에서는 내선 임차 그룹의 범위가 1-5로 나타납니다. |
| --- | --- |
| ICM TENANCY GRP 01 F1: ATD F2:ACCESS | - 그룹 번호를 다이얼 합니다 (예. 01). |
|  | - 표 3.11.1을 참조하여 내선 임차 그룹을 프로그램 합니다.. |
| ICM TENANCY GRP 01 ATD : …. | - 내선 임차 그룹의 교환수를 지정하려면, 다목적 버튼 1을 누르고 교환수로 지정할 내선의 번호를 입력합니다. 지정된 교환수의 내선 번호가 LCD에 표시됩니다. |
| ICM TENANCY GRP 01 ENTER GRP NUMBER(01-15) | - 호출 가능한 내선 임차 그룹을 지정하기 위해 다목적 버튼 2를 누르면, 현재 호출 가능한 임차 그룹이 표시됩니다. 값을 변경하려면 원하는 그룹에 해당하는 다목적 버튼을 누릅니다 (LED ON: 해당 내선 임차 그룹 호출 가능, LED OFF: 해당 내선 임차 그룹 호출 불가). [회의] 버튼을 누르면 데이터가 저장되지 않고 (2)번 상태가 됩니다. |
| ICM TENANCY GRP 01 F1: ATD F2:ACCESS | - 변경한 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ICM TENANCY GRP 01 F1: ATD F2:ACCESS | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 내선 번호 | 지정된 내선 임차 그룹의 교환수 |
| 2 | GROUP 01 | 버튼 01 – 15 : LDK-300 버튼 1 – 5 : LDK-100/50 | 호출 가능한 내선 임차 그룹 지정 |

표 3.11.1  내선 임차 그룹  (PGM 120)

## 3.12	사전 착신 전환  (PGM 121)

각 내선에 착신된 국선에 대해 착신 전환 무응답 시간동안 응답이 없을 경우, 미리 지정되어 있는 다른 내선으로 전환되도록 프로그램할 수 있습니다.

초기값으로 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | - [전환/프로그램] + 121. |
| --- | --- |
| (1:STN /2:HUNT GRP) FROM 101 TO .... | - 착신 전환할 내선 번호를 다이얼 한 후 (예.101), 내선에 착신 전환할지, 내선그룹에 전환할 지에 따라 1또는 2를 다이얼 합니다. (예. 2) |
| ENTER FWD HUNT GRP NO. FROM 101 TO HUNT .... | - 첫번째 착신 전환될 내선 그룹 번호를 다이얼 합니다. (예.620) |
| CALL FWD PRESET FROM 101 TO HUNT 620 | - 착신 전환을 취소하려면 [단축]버튼을 누릅니다. |
| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | - 입력한 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| CALL FWD PRESET ENTER STA NUMBER | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 3.13	핫라인 / 웜라인 지정 (PGM 122)

수화기를 들거나 [ON/OFF]버튼을 눌렀을 때 미리 지정된 다목적 버튼/국선/국선 그룹/내선 중 하나의 기능이 자동으로 실행되도록 할 때 사용합니다. 핫라인으로 지정한 경우, 수화기를 들거나 [ON/OFF]을 누르면 지정된 기능이 바로 실행되고, 웜라인으로 지정한 경우에는, 웜라인 시간동안 아무런 동작도 하지 않을 경우, 지정된 기능이 실행됩니다. PGM 113에서 핫라인 또는 웜라인을 선택할 수 있습니다.

초기값으로 핫라인/웜라인 기능은 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 122. |
| --- | --- |
| 100-110 IDLE LINE NOT ASSIGNED | - 내선 범위를 입력합니다 (예.100-110). |
|  | - 표 3.13.1을 참조하여 핫라인/웜라인으로 동작할 기능을 프로그램합니다. 원하는 기능을 지정하기 위해 번호를 선택하고 (1~4), 관련 데이터를 입력하면 입력된 내용이 LCD에 표시됩니다. 입력된 데이터를 지우려면 [단축]버튼을 누릅니다. |
| IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| IDLE LINE SELECTION ENTER STA RANGE | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 번호 | 항목 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 다목적버튼 | 01 - 44 | 다목적 버튼에 저장된 기능 동작 |
| 2 | 국선 | 001 - 200 : LDK-300 01 - 40 : LDK-100/50 | 국선 점유 |
| 3 | 국선 그룹 | 01 – 72 : LDK-300 01 – 24 : LDK-100/50 | 국선 그룹 점유 |
| 4 | 내선 | 100 – 399 : LDK-300 100 – 195 : LDK-100/50 | 다른 내선 호출 |

표 3.13.1  핫라인/웜라인  (PGM 122)

## 3.14	CTI 내선 특성  (PGM 123)

키폰 전화기에 CTIU8/30 또는 CTI 모듈을 연결하여 사용할 경우 지정합니다. CTI 내선이 CTI 모드로 설정되어 있을 경우, PC를 이용한 CTI 기능을 사용할 수 있습니다.

프로그램 방법

| CTI STATION ATT ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 123. |
| --- | --- |
| CTI STATION ATT PRESS FLEX_KEY (1-2) | - 내선 범위를 입력하고 다목적 버튼 1 또는 2를 누릅니다. (예.100 - 110) (표 3.14.1 참조) |
| 100-110 CTI MODE (0-2) CTI MODE (2) | - CTI 내선 모드를 설정하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고, 원하는 모드를 다이얼 합니다 (0~2). 초기값은 모드 1(CTI 모드)로 설정되어 있습니다. |
| 100-110 STA BAUD(0-2) 1200 (1) | - CTI 내선의 baud rate을 설정하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고 원하는 값을 선택합니다 (0~2). 초기값으로 baud rate는 1200으로 설정되어 있습니다. |
| 100-110 STA BAUD(0-2) 1200 (1) | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| CTI STATION ATT PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 초기값 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTI 내선 모드 | 1 | 0-2 | CTI 키폰 전화기 모드 결정 0: Inactive 1: CTI Mode 2: At Mode |
| 2 | CTI 내선 Baud Rate | 0 | 0-2 | CTI 키폰 전화기의 Baud Rate 결정 0: 1200 1: 2400 2: 4800 |

표 3.14.1  CTI 내선 특성  (PGM 123)

## 3.15	SMDR 계정 그룹  (PGM 124)

한 내선은 하나의 계정 그룹에만 속할 수 있으며, 각 내선을 특정 계정 그룹에 속하도록 지정하여 통화 내역 및 통화요금 출력시 계정 그룹별 데이터를 볼 수 있습니다. LDK-300 시스템에서는 최대 99개, LDK-100 시스템에서는 23개의 계정 그룹을 지정할 수 있습니다.

초기값으로 SMDR 계정 그룹은 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | - [전환/프로그램] + 124. |
| --- | --- |
| 100-110 SMDR ACCT GRP (00 – 99) : 01 | - 내선 범위를 입력하면 (예.100-110) LCD에 내선의 현재 계정 그룹에 대한 지정이 표시됩니다. LDK-100에서는 00-23으로 표시됩니다. |
|  | - 계정 그룹을 지정하기 위해, 그룹 번호를 입력하면 입력된 내용이 LCD에 표시됩니다. 표시된 내용을 삭제하려면 [단축]버튼을 누릅니다. |
| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | - 변경한 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SMDR ACCOUNT GROUP ENTER STA RANGE | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

# 4.	국선 관련 프로그램

국선 관련 기능을 프로그램 하려면, 주장치 프로그램 모드에서 [전환/프로그램]버튼을 누르고 140~144를 다이얼 합니다. 프로그램 중, LCD 와 LED는 현재 프로그램된 데이터와 프로그램 상태를 나타내고, 입력된 데이터에 오류가 없으면 입력된 데이터가 임시 저장되고, [보류/저장]버튼을 누르면 임시 저장된 모든 데이터가 시스템에 저장됩니다.

## 4.1	국선 서비스 형태  (PGM 140)

프로그램 방법

| COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE | - (1) [전환/프로그램] + 140. LDK-100/50에서는 국선 관련 프로그램을 하기 위해서 2자리를 입력해야 하며 LCD에도 2자리로 표시됩니다. |
| --- | --- |
| 001-002 COL SVC F1:TYPE F2:SUB ATT | - (2) 국선 범위를 입력하고, 다목적 버튼 1을 눌러 국선 서비스 형태를 선택할 수 있습니다. |
| 001-002 SVC TYPE (1-5) NORMAL CO (1) | - 표 4.1.1을 이용하여 원하는 국선 서비스 형태를 선택합니다 (국선 형태(1-5)는 중복될 수 없으며, 초기값은 NORMAL CO임) |
| 001-002 SVC TYPE (1-5) ISDN DID / MSN (3) | - 다른 번호를 선택하여 국선 형태를 변경할 수 있으며, [보류/저장]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장됩니다 (예. 3). |
| 001-002 COL SVC PRESS FLEX_KEY (1-2) | - 선택한 국선 형태의 세부 사항을 프로그램하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| 001-002 DISA ATT F1:DAY F2:NIGHT F3: WEND | - Normal CO 형태에서 주간/야간/주말을 선택할 수 있으며, 각 모드는 또한 세 개의 세부 특성을 지정할 수 있습니다. (주간/야간/주말: 다목적 버튼1~3. 표 4.1.2 참조) |
| 001-002 DISA ATT F1: SVC F2: VMIB | - 다목적 버튼 1~2를 이용하여 DISA 특성을 지정할 수 있습니다. (표 4.1.2 참조) |
| 001-002 DISA SVC (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | - DISA 서비스 허용 여부를 선택하기 위해 다목적 버튼 1을 누릅니다. 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 001-002 VMIB ANNC VMIB MSG .. (00-70) | - VMIB 안내 메시지를 선택하기 위해 다목적 버튼 2 를 누르고 원하는 메시지 번호를 다이얼 합니다. VMIB 안내 메시지가 지정되어 있고 CCR 테이블 (PGM 228)과 일치하는 경우, CCR 이 동작합니다. |
| COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE | (7) 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| COL SERVICE ATT ENTER COL RANGE | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 항목 | 비고 |
| --- | --- |
| Normal CO | 초기값으로 모든 국선은 일반 국선으로 지정되어 있습니다. 시스템의 각 국선은 DISA로 지정 가능하며, DISA 형태는 다음과 같습니다; - 다목적 버튼 1 (주간) / 2 (야간) / 3 (주말) - 각 DISA 형태의 세부 사항 (BTN 1-2) F1: DISA 서비스 허용 여부 (ON/OFF) F2: VMIB 안내 메시지 번호 (VMIB 안내 메시지는 00-70까지 지정 가능하며, 초기값은 지정되어 있지 않음 (00)). |
| Analog DID | 각 국선은 DID 라인으로 지정 가능하며, DID 형태는 다음과 같습니다; - 1(Immediate Start) / 2 (Wink Start) / 3 (Delayed Dial Start) (중복 지정 불가능) |
| ISDN DID/ MSN |  |
| TIE | 전용선 형태는 다음과 같습니다; - 1 (EM-C) / 2 (EM-D) / 3 (LD) / 4 (RD) / 5 (EM-I) |
| DCO DID |  |

표 4.1.1  국선 서비스 형태  (PGM 140)

| 버튼 | 형태 | 다목적 버튼 2 | 초기값 | 세부 사항 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal CO | DISA 특성 -다목적버튼 1 (주간) -다목적버튼 2 (야간) -다목적버튼 3 (주말) |  | 각각에 대해, 다목적버튼 1 - DISA 서비스: ON/OFF 다목적버튼 2 - VMIB 메시지 (00- 70) (00:지정 안됨) |  |
| 2 | ANALOG DID | 다목적버튼 1 : (Signal Type) 다목적버튼 2 : (INFO NO) | - | Signal Type 1: Immediate Start 2: Wink Start 3: Delayed Dial Start INFO NO : 00–70(00: 지정안됨) |  |
| 3 | ISDN DID /MSN |  |  |  |  |
| 4 | TIE | 1:RD 2:LD 3:EM-C 4:EM-D 5:EM-I | RD | - |  |
| 5 | DCO DID |  |  |  |  |

표 4.1.2  국선 서비스 형태의 버튼 지정 (PGM 140)

## 4.2	국선 특성 – I  (PGM 141)

프로그램 방법

| CO LINE ATT 1 ENTER COL RANGE | - [전환/프로그램] + 141. |
| --- | --- |
| 001-002 CO LINE ATT1 PRESS FLEX_KEY (1-9) | - 국선 범위를 입력합니다. |
|  | - 표 4.2.1을 참조하여 프로그램하고자 하는 다목적 버튼을 누릅니다. 다목적 버튼을 누르고 원하는 데이터를 입력하면 입력한 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| 001-002 FLASH TYPE (1: GND/ 0: LOOP) : LOOP | 예) 다목적 버튼 7을 누르면 플래쉬 타입을 지정 가능합니다.  플래쉬 타입을 변경하려면, 0 또는 1을 다이얼합니다. (예. 1을 다이얼 한 경우) |
| 001-002 FLASH TYPE (1: GND/ 0: LOOP) : LOOP | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| CO LINE ATT 1 ENTER COL RANGE | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국선 그룹 | 00-73 (LDK-300) 00-25 (LDK-100/50) | 01 | 국선 형태 및 등급별로 국선 그룹을 지정하여 내선 가입자별로 국선을 사용하게 합니다. (00:직통전화그룹, 73(25): 사용하지 않음) |
| 2 | 국선 등급 | 1-5 | 1 | -국선 등급 1: 제한 없음 -국선 등급 2: 허용/거부표 A에 의해 통제됨 -국선 등급 3: 허용/거부표 B에 의해 통제됨 -국선 등급 4: 시외 전화 제한 -국선 등급 5: 내선 등급 무시 |
| 3 | DISA 계정 코드 | ON/OFF | OFF | DISA 국선을 통해 시스템 내 다른 국선을 점유하고자 할 경우, 비밀번호를 입력해야 합니다. |
| 4 | 국선 지정 | POL/LOOP | LOOP | Polarity Reverse, Loop Start |
| 5 | 국선 형태 | PBX/CO | CO | 주장치에 연결된 라인이 국선 또는 사설교환기 인지 선택합니다. |
| 6 | 국선 시그널 형태 | DTMF/PULSE | DTMF | 전자식/기계식 |
| 7 | 플래쉬 형태 | GROUND/ LOOP | LOOP |  |
| 8 | 야간 응답 | ON/OFF | OFF | 야간 응답 기능 허용 |
| 9 | 국선 그룹 Account | ON/OFF | OFF |  |

표 4.2.1  국선 특성 - I  (PGM 141)

## 4.3	국선 특성 – II  (PGM 142)

프로그램 방법

| CO LINE ATT 2 ENTER COL RANGE | (1) [전환/프로그램] + 142. |
| --- | --- |
| CO LINE ATT 2 PRESS FLEX_KEY (01-13) | - 국선 범위를 입력합니다. |
|  | - 표 4.3.1을 참조하여 프로그램 하고자 하는 다목적 버튼을 누릅니다. 다목적 버튼을 누르고 원하는 데이터를 입력하면 입력한 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| 001-002 CO DIST RING (0-4) : 3 | - 국선별 링 타입을 프로그램 하려면 다목적 버튼 5를 누릅니다 (예. 3을 다이얼 한 경우) |
| 001-002 CO DIST RING (0-4) : 3 | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 001-002 MOH(00-13) INT MUSIC (1) | - 보류 음악을 변경하기 위해 다목적 버튼 6을 누르고 00~13을 다이얼 합니다. LDK-100/50에서는 00-12로 표시됩니다. |
| 001-002 MOH(00-13) INT MUSIC (1) | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| CO LINE ATT 2 PRESS FLEX_KEY (01-13) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 국선 이름 표시 | ON/OFF | OFF | 버튼2에 국선이름이 입력되어 있는 경우, 국선 링이 울릴 때 국선이름이 LCD에 표시됩니다. |
| 2 | 국선 이름 입력 | 최대 12자 | - | 국선별로 표시될 이름을 지정할 수 있습니다. |
| 3 | 요금등산 신호종류 | 00-06 | 00 | 요금 등산의 경우, 통화시간을 감지하는 방법을 선택할 수 있습니다. - 0 : 없음 - 1 : 50 Hz - 2 : 12 KHz - 3 : 16 KHz - 4 : 단수 등산 (SPR) - 5 : 복수 등산 (PPR) - 6 : 시스템 자체 시간 계산 (NPR) |
| 4 | CPT를 이용한 국선 해제 | ON/OFF | OFF | 이 기능이 지정되어 있는 경우 CPT로 착신되는 국선을 체크하고, 다이얼 톤을 감지하여 등급에 따라 국선을 끊을 수 있습니다. |
| 5 | 국선 개별 링 | 0-4 | 0 | 국선별로 국선 링을 다르게 줄 수 있으며, 링 타입은 PGM 422에서 프로그램할 수 있습니다. |
| 6 | 국선별 보류 음악 | 0-13 (LDK-300) 0-12 (LDK-100/50) | 1 | - 0: 지정하지 않음 - 1: 내부 음악 - 2~4: 외부 음악 - 5~6(7): VMIB 보류 음악 - 7(8)-11(12): SLT단자를 이용한 보류 음악 - 12(13): 보류음 |
| 7 | PABX국선 다이얼 톤 | YES/NO | YES | - YES: PABX에서 다이얼 톤을 보내줌. - NO: PABX에서 다이얼 톤이 들리지 않고, LDK 시스템에서 다이얼 톤을 들려줌. |
| 8 | PABX 국선 링백톤 | YES(PBX)/ NO(System) | NO | - PX가 called party의 상태에 따라 톤을 제공하지 않을 경우, 시스템에서 cause value에 따라 톤을 제공합니다. (Cause가 링백톤을 의미할 경우에만 해당됨) |
| 9 | PABX 국선 에러톤 | YES(PBX)/ NO(System) | NO | - PX가 called party의 상태에 따라 톤을 제공하지 않을 경우, 시스템에서 cause value에 따라 톤을 제공합니다. (Cause가 에러톤을 의미할 경우에만 해당됨) |
| 10 | PABX 국선 통화중음 | YES(PBX)/ NO(System) | NO | - PX가 called party의 상태에 따라 톤을 제공하지 않을 경우, 시스템에서 cause value에 따라 톤을 제공합니다. (Cause가 통화중 음을 의미할 경우에만 해당됨) |
| 11 | PABX 국선 메시지톤 | YES(PBX)/ NO(System) | NO | - PX가 called party의 상태에 따라 톤을 제공하지 않을 경우, 시스템에서 cause value에 따라 톤을 제공합니다. (Cause가PX에서 제공되는 안내 메시지를 의미할 경우에만 해당되며, 시스템은 에러톤을 들려줌.) |
| 12 | 국선 재발신 시간 | 000 – 300 | 005 | 10msec 기준 |
| 13 | 오픈 루프 감지 시간 | 00 - 20 | 00 | 100msec 기준 |

- 표 4.3.1  국선 특성 - II  (PGM 142)

## 4.4	ISDN 국선 특성  (PGM 143) – LDK-100/50은 지원되지 않는 기능입니다.

프로그램 방법

| COL ISDN ATT ENTER CO RANGE | - [전환/프로그램] + 143. |
| --- | --- |
| 001-009 COL ISDN ATT PRESS FLEX KEY (01-07) | - 국선 범위를 입력합니다. |
|  | - 표 4.4.1을 참조하여 프로그램 하고자 하는 다목적 버튼을 누릅니다. 다목적 버튼을 누르고 원하는 데이터를 입력하면 입력한 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| 001-009 DID REMOVE NO (00-99) : 00 | - DID 삭제 번호를 프로그램 하려면 다목적 버튼 5를 누르고 원하는 값을 입력합니다. (예. 21을 다이얼 한 경우) |
| 001-009 DID REMOVE NO (00-99) : 21 | - 변경한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 001-009 COL ISDN ATT PRESS FLEX KEY(01-07) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLP Table 인덱스 | 00 – 50 | 지정안됨 | 지정된 COLP 표(PGM 201)에 따라 국선 발신 시 표시할 COLP번호를 선택합니다. 00~49: PGM 201 Bin No. / 50: PGM 11-BTN 5 |
| 2 | CLIP Table 인덱스 | 00 – 50 | 지정안됨 | 지정된 CLIP 표(PGM 201)에 따라 국선 발신 시 표시할 CLIP번호를 선택합니다. 00~49: PGM 201 Bin No. / 50: PGM 11-BTN 5 |
| 3 | 호출 형태 | 0 – 4 | 2 | - 0: Unknown (내선 번호만 보냄) - 1: International (국가코드 포함) - 2: National (지역코드 포함) - 3: 사용하지 않음 - 4: Subscriber (COLP + 내선번호) |
| 4 | DID 변환 타입 | 0 – 2 | 0 | - 0: PGM 230에 따라 변환 - 1: 유효한 내선 번호 호출 - 2: PGM 231에 따라 변환 |
| 5 | DID 삭제 번호 | 00 – 99 | 지정안됨 | - 국선에서 들어온 번호를 지정된 숫자만큼 앞에서부터 삭제함 |
| 6 | ISDN Enblock Send | ON/OFF | OFF | - ON: Enblock Sending Mode - OFF: Overlap Sending Mode |
| 7 | CLI Transit | ORI(1) / CFW(0) | CFW(0) | - 착신 전환된 콜의 CLI 정보를 발신자 번호를 사용할지, 착신 전환된 내선 번호를 사용할지 결정 |

- 표 4.4.1  ISDN 국선 특성  (PGM 143)

## 4.5	국선 링 지정  (PGM 144)

프로그램 방법

| CO RING ASSIGNMENT ENTER COL RANGE | - [전환/프로그램] + 144. |
| --- | --- |
| 001-002 PRESS KEY DAY NIGHT WEEK ON-D | - 국선 범위를 입력합니다. |
| 001-002 DAY CO RING DIAL TYPE (1:S/2:H/3:D) | - 4개의 링 지정 모드(주간/야간/주말/On-demand)중 하나를 선택하고 1~3을 다이얼하여 타입을 선택합니다. (표 4.5.1 참조) |
| 001-002 ENTER STA RANGE STA : 100-150 DLY : . . | - 타입 1의 경우, 내선 범위를 입력하면 입력된 내용이 LCD에 표시되고 지연 링을 입력할 수 있습니다. (확인음이 들립니다.) |
| 001-002 ENTER STA RANGE STA : 100-150 DLY : 9 | - 내선 범위를 입력한 후 원하는 지연 링 값을 입력합니다. 입력된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 001-002 DAY CO RING HUNT GRP : . . . | - 타입 2의 경우, 원하는 내선 그룹을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 001-002 NIGHT CO RING VMIB MESSAGE 50 | - 타입 3의 경우, 원하는 음성 안내 메시지 번호를 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. (예. 50) |
| 001-002 NIGHT CO RING VMIB MESSAGE 50(#) | - 음성 안내 송출 후 국선을 끊으려면, 메시지 번호와 함께 ‘#’를 다이얼 합니다. |
| 001-002 PRESS KEY DAY NIGHT WEEK ON-D | - 입력한 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 001-002 PRESS KEY DAY NIGHT WEEK ON-D | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 형태 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 주간 | 타입 1: 내선범위+지연 링 타입 2: 내선 그룹 타입 3: 음성 안내 메시지 | 내선 지연 링: 0 - 9 내선 그룹: 620 – 667(634) 음성안내 메시지: 01~70 | - 지정안됨 - 지정안됨 - 지정안됨 - 삭제 : # |
| 2 | 야간 |  |  |  |
| 3 | 주말 |  |  |  |
| 4 | ON-Demand |  |  |  |

- 표 4.5.1 국선 링 지정  (PGM 144)

## 4.6	국선 링 지정  (PGM 145)

프로그램 방법

| CO RING ASSIGN DISPLAY ENTER COL NUMBER | (1) [전환/프로그램] + 145. |  |
| --- | --- | --- |
| 001-001 PRESS KEY DAY NIGHT WEEK ON-D | (2) 국선 범위를 입력한 후 4개의 링 지정 모드 (주간/야간/주말/On-demand)중 하나를 선택합니다. |  |
| C001(D): 101(0) . . . . . . . . . . . . . . . . |  주간이나 야간 국선이 내선으로 지정이 되어 있는 경우 지연링 값이 괄호 안에 나타납니다. |  |
| C001(N): VMIB MESSAGE 50 (00-70) |  유동버튼을 이용해서 다른 모드 (주간/야간/주말/On-demand)로 바로 이동합니다. |  |

| 버튼 | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 주간 | - 링이 내선으로 지정된 경우, 내선번호가 많아 한 페이지에 나타나지 않을 때는 볼륨 업다운 키를 이용해서 스크롤 가능. |
| 2 | 야간 |  |
| 3 | 주말 |  |
| 4 | ON-Demand |  |

- 표 4.6.1 국선 링 지정 상태 보기 (PGM 145)

# 5. 시스템 데이터 프로그램

시스템 관련 데이터를 프로그램 하려면, 주장치 프로그램 모드에서 [전환/프로그램]버튼을 누르고 160 ~ 179를 다이얼 합니다. 프로그램 중, LCD 와 LED는 현재 프로그램된 데이터와 프로그램 상태를 나타내고, 입력된 데이터에 오류가 없으면 입력된 데이터가 임시 저장되고, [보류/저장]버튼을 누르면 임시 저장된 모든 데이터가 시스템에 저장됩니다.

## 5.1	시스템 특성 - I  (PGM 160)

프로그램 방법

| SYSTEM ATT 1 PRESS FLEX_KEY (1-13) | - [전환/프로그램] + 160. (표 5.1.1 참조) |
| --- | --- |
| ATD CALL QUE RB TONE (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | - 통화중인 교환수 호출 시 링백톤/MOH를 선택하기 위해 다목적 버튼 1을 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| CAMP RBT/MOH (1: RBT/ 0 :MOH ) : MOH | ● 긴급 호출 시 링백톤/MOH를 선택하기 위해서는 다목적 버튼 2를 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| CO LINE CHOICE (1:LAST/ 0:ROUND) : LAST | ● 발신 국선 선택 방법을 선택하기 위해 다목적 버튼 3을 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. (1: Last Choice, 0: Round Robin) |
| DISA RETRY CNT (1 – 9) : 3 | ● DISA 재시도 횟수를 입력하기 위해 다목적 버튼 4를 누릅니다. 원하는 숫자(1-9)를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다 . |
| ICM CONT DIAL TONE (1: CONT/ 0: DISC) : CONT | ● 내선다이얼 톤을 선택하기 위해 다목적 버튼 5를 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. (1: Continuous DT, 0: Discontinuous DT) |
| CO DIAL TONE DET (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | ● 국선 다이얼 톤 감지를 입력하기 위해 다목적 버튼 6을 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| EXT NITE RING (1 : ON/ 0 : OFF) : OFF | ● 외부 야간 링 착신을 선택하기 위해 다목적 버튼 7을 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| HOLD PREFENCE (1: SYS/ 0: EXC) : SYS | ● 국선 보류 형태를 지정하기 위해 다목적 버튼8을 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경 된 값이 표시됩니다. (1: 시스템 보류, 0: 개별 보류) |
| MULTI LINE CONF (1 : ON/ 0 : OFF) : ON | ● 다중 국선 회의 통화를 선택하기 위해 다목적 버튼 9를 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| PRT LCR CONV DGT (1: ON/ 0: OFF) : OFF | ● LCR 변경 번호 프린트를 선택하기 위해 다목적 버튼 10을 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| CONF WARNING TONE (1: ON/ 0: OFF) : ON | ● 회의 통화 경고음을 선택하기 위해 다목적 버튼 11을 누릅니다. 원하는 데이터를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| CONF WARNING TONE (1: ON/ 0: OFF) : ON | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYSTEM ATT 1 PRESS FLEX_KEY (1-13) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 통화중인 교환수 호출시 링백톤/MOH선택 | - ON/OFF | - OFF | - ON: 통화중인 교환수 호출 시 내선은 링 백 톤을 듣게 됩니다. - OFF: PGM 171-버튼2의 프로그램에 따라 내선은 MOH, 보류 톤 또는 DVU-MOH를 듣게 됩니다. |
| 2 | 긴급 호출시 링백톤/MOH선택 | - RBT/MOH | - MOH | - 긴급 호출 시 MOH 또는 링백톤을 듣게 됩니다. |
| 3 | 발신 국선 선택 | LAST/ ROUND | LAST | 국선 그룹 호출 시 국선 점유 방법을 지정합니다. (그룹의 마지막부터 점유 또는 순환점유) |
| 4 | DISA 재시도 횟수 | 1-9 | 3 | DISA 사용자가 내선 또는 기능 호출에 실패하였을 때, DISA 재시도 횟수만큼 다시 시도할 수 있습니다. 하지만 그 이상 시도하면 DISA 국선은 자동적으로 종료됩니다. |
| 5 | 내선 다이얼톤 선택 | CONT/DISCONT | CONT | 내선 다이얼 톤을 지속음 또는 단속음으로 줄 것인지를 선택합니다. |
| 6 | 국선 다이얼톤 감지 | - ON/OFF | OFF | 단축 다이얼 동작 시 휴지 시간 대신, CPT를 이용하여 국선 다이얼 톤을 감지 후 다이얼을 송출합니다. |
| 7 | 외부 야간 링 착신 | - ON/OFF | OFF | 시스템이 야간 모드이고 국선이 UNA로 설정되었을 때, 착신 국선은 LBC 1으로 링 착신됩니다. |
| - 8 | 국선 보류 형태 지정 | SYS/EXEC | SYS | 개별 또는 시스템 국선 보류형태를 지정합니다. |
| - 9 | - 다중 국선 - 회의 통화 | - ON/OFF | ON | 다중 국선 회의 통화를 허용할 수 있습니다. |
| - 10 | - LCR 변경 번호 프린트 | - ON/OFF | OFF | LCR 모드에서 LCD 와 SMDR 출력 시, 다이얼 된 번호 또는 변환된 번호를 출력할 것인지를 선택합니다. |
| - 11 | - 회의 통화 경고음 | - ON/OFF | ON | 회의에 참여할 때, 회의 통화중인 멤버들에게 경고음이 들립니다. |
| - 12 | - 외부착신전환 메시지 사용여부 | - ON/OFF | ON | 외부착신 전환 시 전환 메시지 송출. |
| - 13 | - 외부착신전환 DTMF 톤 사용여부 | - ON/OFF | ON | 외부착신 전환 시 DTMF 톤이 제공된다. |

표 5.1.1  시스템 특성 – I  (PGM 160)

## 5.2	시스템 특성 - II  (PGM 161)

프로그램 방법

| SYSTEM ATT 2 PRESS FLEX_KEY (1-13) | - [전환/프로그램] + 161. (표 5.2.1 참조) |
| --- | --- |
| NETWORK TIME/DATE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - 다목적 버튼 1 – 12중 원하는 버튼을 누르고 (예. 다목적 버튼 1) 변경할 값을 다이얼하면, LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| NETWORK TIME/DATE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYSTEM ATT 2 PRESS FLEX_KEY (1-13) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Network 시간/ 날짜 설정 | - ON/OFF | - OFF | - ON되어있으면, 시스템의 날짜와 시간을 망으로부터 전달 받아 설정합니다. |
| 2 | Off-Hook 링 형태 | MUTE/ BURST | MUTE | 오프-훅 시 국선 착신링을 한 번 또는 연속으로 수신할 수 있습니다. |
| 3 | 첫번째 국선 그룹 무시 | - ON/OFF | ON | 국선그룹 호출시 첫번째 국선 그룹에 있는 국선이 모두 사용중 일지라도 다음의 호출 가능한 국선 그룹에서 사용하지 않는 국선을 검색합니다. |
| 4 | 방송 경고음 | - ON/OFF | ON | 방송 경고음을 선택적으로 줄 수 있습니다. |
| 5 | 자동 비화 | - ON/OFF | ON | ON: 국선 통화중 끼어들기를 할 수 없습니다. OFF:통화중 끼어들기 권한이 있는 내선에 서 통화중 끼어들기를 할 수 있습니다. |
| 6 | 자동비화 경고음 | - ON/OFF | ON | 통화중 끼어들기를 할 때, 경고음을 선택적으로 줄 수 있습니다. |
| - 7 | 링 주기 변경 | - YES/NO | NO | 내선과 국선 링의 주기를 변경할 수 있습니다. NO인 경우, -내선 링 : 1sec on/ 4sec off -국선 링 : 0.4s on/ 0.2s off/ 0.4s on/ 4sec off YES인 경우는 그 반대가 됩니다. |
| 8 | WTU 자동 종료 | ON/OFF | OFF | WTU의 자동 통화 종료 여부를 선택할 수 있습니다. |
| 9 | ACD 프린트 | 1:10s/ 0:OFF | OFF | ACD 출력 기능을 선택할 수 있습니다. |
| 10 | ACD 프린트 시간 | 001 –255 (3자리) | 001 | 주기적인 ACD 출력 시간을 선택할 수 있습니다. |
| 11 | ACD 프린트후 데이터 삭제 | ON/OFF | OFF | ACD 자료를 출력 후 Database를 초기화 시킬 수 있습니다. |
| 12 | VMIB Prompt Gain | 00-31 | 08 | prompt gain 을 조정한다.. |
| 13 | New VM Type Set | ON / OFF | OFF | 시리얼 포트를 통해 SMDI Voice Mail 정보를 출력할 때, 사용할 프린트 Type 1과 Type 2의 선택 |

표 5.2.1  시스템 특성 – II  (PGM 161)

## 5.3	ADMIN 비밀번호 (PGM 162)

Admin 비밀번호를 지정하여 시스템 관리자이외의 사용자들의 Admin진입을 제한할 수 있습니다. 초기값으로는 비밀번호가 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| ADMIN PASSWORD .... |  | - [전환/프로그램] + 162. |
| --- | --- | --- |
| ADMIN PASSWORD 1234 |  | - 4자리의 Admin 비밀번호를 다이얼하면 LCD에 입력된 번호가 나타납니다. (예. 1234) 비밀번호를 삭제하려면 [단축] 버튼을 누릅니다. |
| ADMIN PASSWORD .... |  | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |

## 5.4	비상 경보 특성  (PGM 163)

프로그램 방법

| SYSTEM ALARM ATT PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [전환/프로그램] + 163. (표 5.4.1. 참조) |
| --- | --- |
| ALARM ENABLE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - 원하는 다목적 버튼 (1–4)을 누릅니다. (예. 다목적 버튼 1) 변경할 값을 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. - Note: SLT는 비상경보 또는 도어 벨을 수신하도록 지정하지 마십시오. |
| ALARM ENABLE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - 입력한 값 저장을 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYSTEM ALARM ATT PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alarm 허용 | ON/OFF | OFF | 비상 경보를 선택할 수 있습니다. |
| 2 | Alarm Contact 형태 | CLOSE/OPEN | CLOSE | 비상 경보 장치의 Relay 상태를 지정합니다. (Close/Open) |
| 3 | Alarm 형태 | ALARM/BELL | ALARM | 비상 경보 또는 도어 벨로 지정합니다. (Alarm/Door Bell) |
| 4 | Alarm 시그널 형태 | RPT/ONCE | RPT | 비상 경보 수신 링의 종류를 선택합니다. (Repeat/Once) |

표 5.4.1  비상 경보 특성 (PGM 163)

## 5.5	교환수 지정  (PGM 164)

- 시스템 및 주 교환수를 포함하여 최대 5개의 교환수를 지정할 수 있습니다. 시스템 교환수는 주 교환수보다 호 처리 또는 시스템 관리에 있어서 우선권을 가지며, 시스템 교환수는 1개만 지정될 수 있고, 주 교환수는 4개까지 지정될 수 있습니다. 초기값으로 시스템 교환수는 내선 101번이고, 다른 교환수는 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| ATTENDANT ASSIGNMENT 101 . . . . . . . . . . . . . . . . | - [전환/프로그램] + 164. |  |
| --- | --- | --- |
| ATTENDANT ASSIGNMENT 101 . . . . . . . . . . . . . . . . | - 시스템 교환수 지정을 위해 다목적 버튼 1을 누릅니다. 내선 번호를 입력하면 LCD에 입력한 내선 번호가 나타납니다. 기존에 입력된 교환수를 삭제하고자 할 때는 [단축] 버튼을 누릅니다. - Note: 첫번째 시스템 교환수는 삭제할 수 없습니다. |  |
| MAIN ATD ASSIGN 101 . . . . . . . . . . . . . . . . | - 주 교환수 입력하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고, (2)번과 같이 입력합니다. |  |
| ATTENDANT ASSIGNMENT 101 . . . . . . . . . . . . . . . . | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |  |
| ATTENDANT ASSIGNMENT 101 . . . . . . . . . . . . . . . . |  | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 5.6	자동 교환용 VMIB 인사말 지정 (PGM 165)

자동 교환을 위한 VMIB의 안내 메시지를 지정할 수 있습니다.

프로그램 방법

| AUTO ATTENDANT PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [전환/프로그램] + 165. |
| --- | --- |
| AUTO ATTENDANT VMIB ANNC : 55 (00-70) | - 자동 교환을 위한 VMIB의 안내 메시지를 지정하기 위해 유동버튼1을 누른 후 VMIB의 안내 메시지 위치 번호를 다이얼 합니다. (예. 55) LCD에는 다이얼 한 번호가 표시됩니다. |
| AUTO ATTENDANT VMIB ANNC : 55 (00-70) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| AUTO ATTENDANT PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 5.7	국선 대 국선 서비스 등급  (PGM 166)

외부에서 DID/DISA/TIE 국선을 통하여 시스템의 다른 국선을 호출하고자 할 때, 국선 대 국선 서비스 등급이 적용됩니다. 국선 대 국선 서비스 등급은 내선 서비스 등급의 특성과 동일합니다.

프로그램 방법

| CO TO CO COS (1 – 7) DAY: 1 NITE/WEEKEND: 1 | - [전환/프로그램] + 166. (표 5.7.1 참조) |
| --- | --- |
|  | - 주간 서비스 등급 변경은 다목적 버튼 1을 누르고 서비스 등급 1자리를 다이얼하고, 야간/주말 서비스 등급 변경은 다목적 버튼 2를 누른 후, 서비스 등급 1자리를 다이얼 합니다. (예, Day:2 & N/W:3) LCD에 변경된 서비스 등급이 표시됩니다. |
| CO TO CO COS (1 – 7) DAY: 2 NITE/WEEKEND:3 | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| CO TO CO COS (1 – 7) DAY: 1 NITE/WEEKEND:1 | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 주간 등급 | 1-7 | 1 |  |
| 2 | 야간/주말 등급 | 1-7 | 1 |  |

- 표 5.7.1  국선 대 국선 서비스 등급 (PGM 166)

## 5.8	DID/DISA 통화 중/오류 처리 (PGM 167)

DID/DISA에서 내선이 통화 중이거나 없는 내선 또는 에러인 경우, 교환수로 전환하거나, 톤을 들려줄 수 있으며, 또는 내선 그룹으로 전환할 수 있습니다. 교환수로 전환을 지정한 경우, 링 지정에 따라 링이 울리며, 링 지정이 되어 있지 않은 경우에는 교환수에 링이 울립니다.

프로그램 방법

| DID/DISA DEST PRESS FLEX_KEY (1-4) | - (1) [전환/프로그램] + 167. DID/DIAS 통화 중/에러 시/무응답 시 목적지를 지정하기 위해 다목적 버튼 (1~4)을 누릅니다. |
| --- | --- |
| BUSY DESTINATION TONE (F1-F3) | 예) 통화중시 목적지를 지정하기 위해 다목적 버튼 1을 누릅니다. |
| BUSY DESTINATION ATD (RING ASGN) | - 통화중시 교환수로 전환하기 위해 다목적 버튼2를 누릅니다. |
| BUSY DESTINATION HUNT: 620 | - 통화중시 내선 그룹 620으로 전환하기 위해 다목적 버튼3을 누릅니다. |
| BUSY DESTINATION HUNT: 620 (F1-F3) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| VMIB PROMPT USAGE PRESS FLEX_KEY (1-5) | - VMIB 프롬프트 사용을 지정하기 위해, 다목적 버튼4를 누른다. |
| BUSY PROMPT USAGE (1:ON / 0:OFF) : ON | 예) 통화중 프롬프트 사용을 변경하기 위해 다목적 버튼 1을 누른다. 저장하기 위해 [보류/저장]을 누른다. |
| DID/DISA DEST PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 |  | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 에러 시 목적지 |  | F1-F3 | F1 | 1: 톤 2: 교환수 (링 지정) 3: 내선 그룹 |
| 2 | 통화중시 목적지 |  | F1-F3 | F1 |  |
| 3 | 무응답 시 목적지 |  | F1-F3 | F1 |  |
| 4 | VMIB 프롬프트 사용 |  | F1-F5 |  | 각 항목의 설정 값이 “OFF”로 설정 되어있으면, 각 프롬프트는 동작하지 않는다. 단, 이 필드는 DID 국선에 대해서만 적용된다. DISA에 대해서는 적용되지 않는다. |
|  | 1 | 통화중시 프롬프트 사용 | ON / OFF | ON |  |
|  | 2 | 에러 시 프롬프트 사용 | ON / OFF | ON |  |
|  | 3 | DND 프롬프트 사용 | ON / OFF | ON |  |
|  | 4 | 무응답 시 프롬프트 사용 | ON / OFF | ON |  |
|  | 5 | ATD Xfer Prompt Usage | ON / OFF | ON |  |

표 5.8.1  DID/DISA 통화중/오류 처리  (PGM 167)

## 5.9	외부 제어 접점 (PGM 168)

초기값으로는 외부 제어 접점이 지정되어있지 않습니다.

프로그램 방법

| EXT CONTROL CONTACT PRESS FLEX_KEY (1-7) | - [전환/프로그램] + 168. |  |
| --- | --- | --- |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : .… ( 1 – 5 ) | - (2) 다목적 버튼 1-7(LDK-100/50에서는 1-6)로 외부 제어 접점 중 하나를 선택하면, 깜빡이던 버튼의 LED가 켜지면서 현재 지정된 외부 제어 접점이 LCD에 표시됩니다. (예. 외부 제어 접점 1; 다목적 버튼 1) |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : LBC 150 | - (3) 외부 제어 접점을 LBC로 지정하려면, 1을 다이얼하고 내선 번호를 입력합니다. 입력된 데이터가 LCD에 나타납니다. (예. STA 150). |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : DOOR OPEN | - 외부 제어 접점을 Door Open으로 지정하려면, 2를 다이얼 합니다. |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : EXT_1 | - 외부 제어 접점을 External Control Device 1로 지정하려면, 3을 다이얼 합니다. LDK-300/100/50에서는 External Control Device를 2개까지 지정할 수 있습니다. |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 2 : EXT_2 | - 외부 제어 접점을 External Control Device 2로 지정하려면, 4를 다이얼 합니다. |  |
| EXT CONTROL CONTACT NO 1 : ... | - 지정되어있는 외부 제어 접점을 삭제하려면, [단축] 버튼을 누릅니다. |  |
| EXT CONTROL CONTACT PRESS FLEX_KEY (1-7) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| EXT CONTROL CONTACT PRESS FLEX_KEY (1-7) |  | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1번째 접점 | 1 – 5 | - | 1: LBC (내선 번호) 2: Door Open 3: Ext. 1 4: Ext. 2 5: Ext. 3 |
| 2 | 2번째 접점 | 1 – 5 | - |  |
| 3 | 3번째 접점 | 1 – 5 | - |  |
| 4 | 4번째 접점 | 1 – 5 | - |  |
| 5 | 5번째 접점 | 1 – 5 | - |  |
| 6 | 6번째 접점 | 1 – 5 | - |  |
| 7 | 7번째 접점 | 1 – 5 | - | LDK-300에만 해당 |

표 5.9.1  외부 제어 접점 (PGM 168)

## 5.10	LCD 시간/날짜/언어 표시 모드  (PGM 169)

LCD의 시간/날짜/언어 표시 모드를 변경할 수 있습니다. 12시간 또는 24시간 모드, 일/월/년 또는 월/일/년의 날짜 표시 모드와 언어를 선택할 수 있습니다.

프로그램 방법

| LCD DISPLAY MODE PRESS FLEX_KEY (1-3) | - [전환/프로그램] + 169. |
| --- | --- |
| LCD TIME MODE (1: 12H/ 0: 24H) : 12H | - 시간 표시 모드를 변경하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고, 원하는 표시 모드를 선택합니다. |
| LCD DATE MODE (1:MMDD/0:DDMM): DDMMYY | - 날짜 표시 모드를 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고, 원하는 표시 모드를 선택합니다 - (1: 월-일-년, 0: 일-월-년) |
| LCD LANGUAGE (00-24) ENGLISH (00) | - 언어 표시 모드를 변경하기 위해 다목적 버튼 3을 누르고, 원하는 언어 번호 2자리를 다이얼 합니다. (표 5.10.1 참조) |
| LCD LANGUAGE (00-24) ENGLISH (00) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| LCD DISPLAY MODE PRESS FLEX_KEY (1-3) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD 시간 표시 모드 | 12H/24H | 12H | 12-시간 모드 / 24-시간 모드 |
| 2 | LCD 날짜 표시 모드 | MMDDYY/DDMMYY | DDMMYY | 월/일/년도 / 일/월/년도 |
| 3 | LCD 언어 표시 모드 | - 00-14 | - 00 (영어) | - 00: 영어, - 01: 이태리어, - 02: 핀란드어, - 03: 네덜란드어, - 04: 스웨덴어, - 05: 덴마크어, - 06: 노르웨이어, - 07: 히브리어, - 08: 독일어, - 09: 프랑스어, - 10: 포르투갈어, - 11: 스페인어, - 12: 한국어, - 13: 에스토니아어, - 14: 러시아어 |

표 5.10.1  LCD 시간/날짜/언어 표시 모드  (PGM 169)

## 5.11	모 뎀  (PGM 170)

프로그램 방법

| MODEM ASC DEVICE STA : 399 (F1: STA F2: CO) | - [전환/프로그램] + 170. LDK-100/50에서는 STA : 195로 표시됩니다. |
| --- | --- |
| MODEM ASC DEVICE STA : 399 (F1: STA F2: CO) | - 다목적 버튼(1-2)을 누르고 모뎀 특성을 지정합니다. (표 5.11.1 참조) - 모뎀관련 장치를 내선으로 지정하려면 다목적 버튼 1을 누르고 내선 번호를 다이얼합니다. 이때 LCD에 입력된 데이터가 표시되고, 저장하려면 [보류/저장]버튼을 누르십시오. - 모뎀관련 장치를 국선으로 지정하려면 다목적 버튼 2를 누르고 국선 번호를 다이얼합니다. 이때 LCD에 입력된 데이터가 표시되고, 저장하려면 [보류/저장]버튼을 누르십시오. |
| MODEM ASC DEVICE CO : . . . (F1: STA F2: CO) |  |
| MODEM ASC DEVICE CO : 010 (F1: STA F2: CO) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| MODEM ASC DEVICE STA : 399 (F1: STA F2: CO) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 내선번호 | 100-399 : LDK-300 100-195 : LDK-100/50 | 내선 399 : LDK-300 내선 195 : LDK-100/50 | 마지막 내선 번호 |
| 2 | 국선번호 | 001-200 : LDK-300 01-40 : LDK-100/50 | …. |  |

표 5.11.1  모뎀 지정  (PGM 170)

## 5.12	음 악  (PGM 171)

프로그램 방법

| MUSIC ASGN PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [전환/프로그램] + 171. |
| --- | --- |
|  | - 다목적 버튼 1-4를 누르고 관련 데이터를 입력하면, LCD에 입력된 데이터가 표시됩니다 (표 5.12.1 참조). |
| BGM TYPE (00-12) INT MUSIC (1) | - BGM 종류를 변경하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고, 2자리(LDK-300:00-12, LDK-100/50:00-11)를 다이얼하면 LCD에 변경된 BGM이 표시됩니다. (예. 내부 음악) |
| BGM TYPE (00-12) EXT MUSIC 2 ( 3) | - 외부 음악 원을 선택하기 위해 3을 다이얼 합니다. |
| MOH TYPE (00-13) INT MUSIC (1) | - MOH 종류를 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고 2자리(00-13, LDK-100/50에서는 00-12)를 다이얼하면, LCD에 변경된 MOH가 표시됩니다. |
| ICM BOX MUSIC CH (00-12) INT MUSIC (1) | - ICM box의 음악을 변경하기 위해 다목적 버튼 3을 누르고, 2자리(LDK-300:00-12, LDK-100/50:00-11)를 다이얼하면, LCD에 변경된 ICM box의 음악이 표시됩니다. |
| ASSIGN SLT MOH …. …. …. …. …. | - SLT MOH를 변경하기 위해 다목적 버튼 4를 누른 후, 버튼 1 – 버튼 5를 누르고 SLT번호를 입력합니다. 각 SLT번호를 입력한 후 [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 데이터가 저장됩니다. |
| MUSIC ASGN PRESS FLEX KEY (1-4) | (7) 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| MUSIC ASGN PRESS FLEX KEY (1-4) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 |  | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LDK-300 | LDK-100/50 |  |  |
| 1 | BGM 종류 | 00-12 | 00-11 | 01 | - 00: 지정하지 않음 - 01: 내부 음악 - 02~04: 외부 음악 - 05~06(07): VMIB 보류 음악 - 07(08)-11(12): 일반전화기 단자를 이용한 보류 음악 |
| 2 | MOH 종류 | 00-13 | 00-12 | 01 | - 00: 지정하지 않음 - 01: 내부 음악 - 02~04: 외부 음악 - 05~06(07): VMIB 보류 음악 - 07(08)-11(12): 일반전화기 단자를 이용한 보류 음악 12(13): 보류음 |
| 3 | ICM Box 음악 채널 | 00-12 | 00-11 | 01 | - 00: 지정하지 않음 - 01: 내부 음악 - 02~04: 외부 음악 - 05~06(07): VMIB 보류 음악 - 07(08)-11(12): 일반전화기 단자를 이용한 보류 음악 |
| 4 | SLT MOH 지정 | - | - | 다목적버튼 1-5 (+SLT번호) | SLT MOH 1-5 |

표 5.12.1  음악 지정  (PGM 171)

## 5.13	PBX 호출 코드  (PGM 172)

최대 4개의 PABX 호출 코드(1 또는 2자리)를 지정할 수 있습니다.

초기값으로 PABX호출 코드는 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| PABX ACCESS CODE PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [전환/프로그램] + 172. LCD에 현재의 PABX 호출 코드가 표시됩니다. |
| --- | --- |
| PABX ACCESS CODE 1 9 | - 다목적 버튼 1 – 4를 눌러 PABX 호출 코드를 지정합니다. - PABX 호출 코드 1 또는 2자리의 숫자를 다이얼합니다. - PABX 호출 코드를 삭제하려면 [단축]버튼을 누릅니다. 예. 다목적 버튼 1을 누르고 9를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. |
| PABX ACCESS CODE PRESS FLEX_KEY (1-4) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| PABX ACCESS CODE PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 5.14	우선권 있는 국선 응답(PLA) 우선 순위 지정 (PGM 173)

국선 재호출, 전환 국선, 착신 국선, 대기 국선등에 대한 응답 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

프로그램 방법

| XFR REC INC QUE 1 2 3 4 | - [전환/프로그램] + 173. |
| --- | --- |
| XFR REC INC QUE 2 1 4 3 | - PLA 순서를 변경하기 위해 원하는 다목적 버튼(1-4)을 누르고, 1-4중의 숫자를 다이얼하면 LCD에 변경된 값이 표시됩니다. (예. 다목적 버튼 2를 누르고 1 을 다이얼 한 경우) |
| XFR REC INC QUE 2 1 4 3 | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| XFR REC INC QUE 1 2 3 4 | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XFER (전환) | 1 – 4 | 1 | PLA 우선 순위는 중복될 수 없습니다. |
| 2 | REC (재착신) | 1 – 4 | 2 |  |
| 3 | INC (착신) | 1 – 4 | 3 |  |
| 4 | QUE (대기) | 1 – 4 | 4 |  |

표 5.14.1  PLA 우선 순위 지정 (PGM 173)

## 5.15	RS232 포트 설정  (PGM 174)

프로그램 방법

| RS232 PORT SETTING PRESS FLEX_KEY (1-5) | - [전환/프로그램] + 174. (표 5.15.1. 참조) LDK-100/50에서는 범위가 1-3으로 표시됩니다. |
| --- | --- |
| COM1 PORT SETTING F1:BD F2:CTS F3:BK F4:P | - RS-232 포트 1을 설정하기 위해 다목적 버튼 1을 누르면, COM 포트 1에 대한 설정 값들이 LCD에 표시됩니다. |
| COM1 BAUDRATE BAUDRATE: 19200 | - BAUD RATE는 다목적 버튼 1을 누르고, 0-8의 1자리를 다이얼합니다. 관련된 baud-rate가 LCD에 표시되며, 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| COM1 CTS/RTS (1:ON/0:OFF):OFF | - CTS/RTS는 다목적 버튼 2를 누르고, 0-1의 1자리를 다이얼합니다. 관련된 데이터가 LCD에 표시되며, 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| COM1 PAGE BRK (1:ON/0:OFF):OFF | - PAGE BREAK는 다목적 버튼 3을 누르고, 0-1의 1자리를 다이얼합니다. 관련된 데이터가 LCD에 표시되며, 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| COM1 LINE PAGE (001-199) : 060 | - LINE PAGE는 다목적 버튼 4를 누르고, 001-199의 3자리를 다이얼 합니다. 입력된 데이터가 LCD에 표시되며, 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| COM1 PORT SETTING F1:BD F2:CTS F3:BK F4:P | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| COM1 PORT SETTING F1:BD F2:CTS F3:BK F4:P | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COM1 포트 설정 | 다목적버튼 1-4 |  |  |
| 2 | COM2 포트 설정 | 다목적버튼 1-4 |  |  |
| 3 | COM3 - MODU 포트 설정 | 다목적버튼 1-4 |  |  |
| 4 | COM4 - MISB 포트 설정 | 다목적버튼 1-4 |  | LDK-300에만 해당 |
| 5 | COM5 - MISB 포트 설정 | 다목적버튼 1-4 |  | LDK-300에만 해당 |

표 5.15.1  RS-232 포트 설정  (PGM 174)

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAUDRATE | 0-7 | 19200 | 0: Unknown 1: Unknown 2: 1200 Baud 3: 2400 Baud 4: 4800 Baud 5: 9600 Baud 6: 19200 Baud 7: 38400 Baud (단, COM2의 경우는 ‘8’을 입력하면 57600 baud rate를 사용할 수 있다) |
| 2 | CTS/RTS | ON/OFF | OFF |  |
| 3 | P-BREAK | ON/OFF | OFF |  |
| 4 | LPP | 001-199 | 060 |  |

표 5.15.2  COM 포트 설정  (PGM 174)

## 5.16	프린터 포트 선택 (PGM 175)

프로그램 방법

| PRINT PORT SELECTION PRESS FLEX_KEY (01-12) | - [전환/프로그램] + 175. (표 5.16.1 참조) |
| --- | --- |
| OFF LINE SMDR (01-13) COM2 (02) | - 오프-라인 SMDR/통계 프린터 모드를 지정하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고 01-13의 2자리를 다이얼하면, 관련된 데이터가 표시됩니다. 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| ADMIN DATA (01-13) COM2 (02) | ● Admin 데이터 프린터 모드를 지정하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고 01-13의 2자리를 다이얼하면, 관련된 데이터가 표시됩니다. 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| SMDI (01-13) COM2 (02) | ● SMDI 프린터 모드를 지정하기 위해 다목적 버튼 4를 누르고 01-13의 2자리를 다이얼하면, 관련된 데이터가 표시됩니다. 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| ONLINE SMDR (01-13) COM2 (02) | ● 온-라인 SMDR 프린터 모드를 지정하기 위해 다목적 버튼 6을 누르고 01-13의 2자리를 다이얼하면, 관련된 데이터가 표시됩니다. 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| TRACE (01-13) COM2 (02) | ● Trace 프린터 모드를 지정하기 위해 다목적 버튼 7을 누르고 01-13의 2자리를 다이얼하면, 관련된 데이터가 표시됩니다. 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
| PRINT PORT SELECTION PRESS FLEX_KEY (01-12) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| PRINT PORT SELECTION PRESS FLEX_KEY (01-12) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범위 |  | 초기값 |  | 비고 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 | 100/50 | 300 | 100/50 | 300 | 100/50 |
| 1 | 오프-라인 SMDR/ 통계 프린터 | 01-13 | 01-11 | COM2 (02) | COM1 (01) | 01: COM1 02: COM2 03:COM3–MODU 04: COM4-MISB 05: COM5-MISB 06: TELNET 1 07: TELNET 2 08: TELNET 3 09: ISDN 10: NET_PCADM 11: NET_PCATD 12: NET_CTI 13:NET_REMOTE | 01: COM1 02: COM2 03:COM3 – MODU 04: TELNET 1 05: TELNET 2 06: TELNET 3 07: ISDN 08: NET_PCADM 09: NET_PCATD 10: NET_CTI 11: NET_REMOTE |
| 2 | ADMIN 프린터 | 01-13 | 01-11 | COM2 (02) | COM1 (01) |  |  |
| 3 | 통화량 분석 | 01-13 | 01-11 | COM2 (02) | COM1 (01) |  |  |
| 4 | SMDI 프린터 | 01-13 | 01-11 | COM2 (02) | COM1 (01) |  |  |
| 5 | 호출 정보 | 01-13 | 01-11 | COM2 (02) | COM1 (01) |  |  |
| 6 | 정보/온-라인 SMDR | 01-13 | 01-11 | COM2 (02) | COM1 (01) |  |  |
| 7 | Trace | 01-13 | 01-11 | COM2 (02) | COM1 (01) |  |  |
| 8 | Debug | 01-13 | 01-11 | COM2 (02) | COM1 (01) |  |  |
| 9 | PC Admin | 01-13 | 01-11 | NET_PCADM (10) |  |  |  |
| 10 | PC Attendant | 01-13 | 01-11 | NET_PCATD (11) |  |  |  |
| 11 | CTI | 01-13 | 01-11 | NET_CTI (12) |  |  |  |
| 12 | 원격 유지 보수 | 01-13 | 01-11 | NET_REMOTE (13) |  |  |  |

표 5.16.1  프린터 포트 선택  (PGM 175)

## 5.17	다이얼 펄스 속도 및 비율  (PGM 176)

LDK-300/100/50 시스템에서 다이얼 펄스 속도는 10 PPS만 제공됩니다.

프로그램 방법

| PULSE DIAL RATIO (1:66/33 0:60/40) : 66/33 | - [전환/프로그램] + 176. |
| --- | --- |
| PULSE DIAL RATIO (1:66/33 0:60/40) : 60/40 | - 다이얼 펄스 비율을 선택하기 위해 0 또는 1을 다이얼하면, 입력된 값이 LCD에 표시됩니다. (예. 다이얼 0 : 60/40) |
| PULSE DIAL SPD RATIO (1:66/33 0:60/40) : 60/40 | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |

| 숫자 | 다이얼 펄스 속도 및 비율 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 PPS 66/33 % | 초기값 |
| 0 | 10 PPS 60/44 % |  |

표 5.17.1  다이얼 펄스 속도 및 비율  (PGM 176)

## 5.18	SMDR 특성  (PGM 177)

국선의 착신 및 발신에 대한 상세한 요금 등산정보(SMDR)가 제공됩니다. ‘모든 통화 저장’을 선택 시 착신 국선 및 장거리/시내 전화 발신 내역이 모두 서비스되고, ‘장거리 전화’ 선택 시 발신되는 국선 중, 장거리 전화에 해당되는 내역만이 저장 및 출력됩니다.

프로그램 방법

| SMDR ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (01-14) | - [전환/프로그램] + 177. (표 5.18.1 참조) |
| --- | --- |
| SMDR SAVE (1 : ON/ 0: OFF) : OF | (2) SMDR 저장 여부를 선택하기 위해 다목적 버튼 1을 누릅니다. LCD에 현재의 설정된 값이 표시되며, 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SMDR PRINT (1 : ON/ 0: OFF) : ON | - SMDR 출력 여부를 선택하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. LCD에 현재의 설정된 값이 표시되며, 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| RECORD TYPE (1 : LD/ 0: ALL) : LD | - SMDR 저장 형태를 선택하기 위해 다목적 버튼 3을 누릅니다. LCD에는 현재의 설정된 값이 표시되며, 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| LD CALL DGT CNT (07-15) : 07 | - SMDR 장거리 전화 자릿수를 지정하기 위해 다목적 버튼 4를 누르고 2자리를 다이얼 합니다 (예. 07). LCD에는 현재의 설정된 값이 표시되며, 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| PRINT INCOMING CALL (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - SMDR 착신 국선 출력 모드를 지정하기 위해 다목적 버튼 5를 누릅니다. LCD에는 현재의 설정된 값이 표시되며, 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| PRINT LOST CALL (1 : ON/ 0: OFF) : ON | - SMDR 통화 실패 출력 여부를 지정하기 위해 다목적 버튼 6을 누릅니다. LCD에는 현재의 설정된 값이 표시되며, 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| RECORD IN DETAIL (1 : ON/ 0: OFF) : ON | - 상세 SMDR 데이터 저장 여부를 선택하기 위해 다목적 버튼 7을 누릅니다. LCD에는 현재의 설정된 값이 표시되며, 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| HIDDEN DIALED DGT (0 – 9) : 7 | - SMDR 다이얼 번호 숨김 여부를 선택하기 위해 다목적 버튼 8을 누릅니다. LCD에는 현재의 설정된 값이 표시되며 (예. 7), 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SMDR CURRENCY UNIT ABC | - SMDR 화폐 단위를 선택하기 위해 다목적 버튼 9를 누릅니다. 원하는 단위를 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. (입력 방법은 영문 입력표 참조) |
| COST PER PULSE (6DGT) 000000 | - SMDR 통화당 요금을 지정하기 위해 다목적 버튼 10을 누르고 6자리를 다이얼 합니다. LCD에는 설정된 값이 표시되며, [보류/저장]버튼을 누르면 저장됩니다. |
| SMDR FRACTION (1 : ON/ 0: OFF) : ON | - SMDR 소수점 이하 자릿수 표시를 선택하기 위해 다목적 버튼 11을 누릅니다. LCD에는 현재의 설정된 값이 표시되며, 원하는 값을 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| LONG DISTANCE CODE 0 .. .. .. .. | - SMDR 장거리 전화 코드를 입력하기 위해 다목적 버튼 14를 누르면 현재 설정된 값이 LCD에 표시됩니다. 다목적 버튼 1 –5를 누르고 최대 2자리를 다이얼 하고, [보류/저장] 버튼을 눌러 저장합니다. |
| SMDR ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (1-14) | (3) 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SMDR ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (1-14) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMDR 저장 | ON/OFF | OFF | SMDR데이터를 저장할 것인지를 선택합니다. OFF 선택시 SMDR데이터는 저장되지 않습니다. |
| 2 | SMDR 출력 | ON/ OFF | OFF | SMDR 데이터를 실시간으로 출력할 것인지를 선택합니다. OFF를 선택하면 SMDR 데이터는 실시간으로 출력되지 않습니다. |
| 3 | 장거리 전화/ 모든 전화 | LD/ All Call | LD | 장거리 전화 또는 모든 발신 전화에 대하여 SMDR 서비스를 할 것인지를 선택합니다. SMDR 장거리 전화 번호는 다목적 버튼 14에서 지정합니다. |
| 4 | SMDR 장거리 전화 번호 자릿수 | 07-15 | 07 | SMDR 장거리 전화 번호 이상의 숫자를 다이얼 하면 장거리 전화로 간주됩니다. |
| 5 | 착신 국선 출력 | ON/ OFF | OFF | ON되어 있으면 착신 국선에 대하여도 SMDR 출력됩니다. |
| 6 | 통화 연결 실패 출력 | ON/ OFF | ON | ON되어 있으면 착신 국선에 대하여 응답하지 않은 호에 대하여도 SMDR이 출력됩니다. |
| 7 | SMDR 상세 정보 | ON/ OFF | ON | 시스템의 저장 공간의 제한으로 많은 국선 통화시 쉽게 SMDR 버퍼가 넘치게 됩니다. 사용자가 상세한 요금 정보 대신 각 내선에 대한 총 통화 수/총 사용 도수/총 사용 요금만이 필요하다면 이것들만 저장하게 되어 메모리의 효율성을 높일 수 있습니다. |
| 8 | SMDR 다이얼 번호 숨김 | 0-9 | 0 | 입력된 숫자만큼 다이얼된 전화 번호가 숨겨지게 되며, 그 자리에는 “*”가 표시됩니다.. |
| 9 | SMDR 화폐 단위 | 3 자리 | - | LCD 또는 프린터 출력시 요금에 화폐 단위가 같이 출력됩니다. |
| 10 | SMDR 단위 요금 | 6 자리 | - | 전화국으로부터 수신된 1통화 도수에 대한 단위 요금을 지정합니다. |
| 11 | SMDR 소수점 이하 출력 | 0-5 | 0 | 요금 출력시 소수점 이하 자릿수를 지정합니다. |
| 12 | SMDR시작시간 | 000-250 | 000 | 1초 단위 |
| 13 | SMDR 다이얼 번호 숨김순서 | 오른쪽/ 왼쪽 | 오른쪽 | 다이얼 번호를 숨길 때 시작하는 위치를 지정합니다. (왼쪽 또는 오른쪽부터) |
| 14 | SMDR 장거리 전화 번호 | 버튼 1 – 5 | 0 | 최대 5개까지의 SMDR장거리 전화 번호 코드를 지정할 수 있습니다. 장거리 전화 코드는 1자리 또는 2자리로 입력 가능하며, 초기값은 ‘0’입니다. |

표 5.18.1 SMDR 특성  (PGM 177)

## 5.19	시스템 시간/날짜 설정  (PGM 178)

시스템의 시간과 날짜를 설정합니다.

프로그램 방법

| SET SYSTEM TIME/DATE PRESS FLEX_KEY (1 - 2) | - [전환/프로그램] + 178. |
| --- | --- |
| SET SYSTEM TIME/DATE TIME 12:30(HH:MM) | - 시스템의 시간을 설정하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고 24시간 모드로 시/분(HHMM) 4자리를 입력합니다. LCD에는 변경된 시간이 표시됩니다. |
| SET SYSTEM TIME/DATE DATE: 05/10/00 (MMDDYY) | - 시스템의 날짜를 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고 월/일/년(MMDDYY) 6자리를 입력합니다. LCD에는 변경된 날짜가 표시됩니다. |
| SET SYSTEM TIME/DATE PRESS FLEX_KEY (1-2) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SET SYSTEM TIME/DATE PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 시간 | 4 자리 | - - | - 시간/분 |
| 2 | 시스템 날짜 | 6 자리 | - - | - 월/일/년 |

표 5.19.1  시스템 시간/날짜 설정 (PGM 178)

## 5.20	내선 연결 (PGM 179)

프로그램 방법

| - LINKED STA_PAIR - F1 : VIEW F2 : INPUT | - [전환/프로그램] + 179. |
| --- | --- |
| - LINKED STA_PAIR - 100 / 200 | - 다목적 버튼 2를 누르고, 연결하고자 하는 2개의 내선 번호를 차례로 다이얼 합니다. 왼쪽의 내선이 주 내선이 되고, 오른쪽은 부 내선이 됩니다. |
| - LINKED STA_PAIR - 110 / 120 | - 이미 연결된 쌍이 있으면, 자동으로 이전에 입력되어 있던 쌍이 표시됩니다. (예. 110/120이 이미 입력되어있었다면, 110을 다이얼하면 110/120이 표시됩니다.) |
| - LINKED STA_PAIR - . . . . / . . . . | - [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값들이 저장되고, 이러한 절차로 내선 연결을 계속 지정할 수 있습니다. - 내선 연결 지정을 해제하려면 [보류/저장]버튼 대신 [단축]버튼을 누릅니다. |
| - 100 108 150 152 - 110 155 151 160 | - 다목적 버튼 1을 누르면 입력되어 있는 내선 연결 쌍을 볼 수 있습니다. 각 열의 내선 번호가 연결되어 있음을 나타내며, 첫번째 행의 내선 번호들이 주 내선이고 그 다음의 내선 번호들이 부 내선이 됩니다. (예. 주 내선 100 & 부 내선 110, 108 & 155, 150 & 151, 152 & 160). [] 버튼을 누르면 다음 4개의 내선 연결 쌍을 볼 수 있습니다. 또 다른 내선 연결 쌍을 입력하기 위해 다목적 버튼 2를 누르면 (2)단계로 진입합니다. |
| - ALL LINKED PAIRS DELETE - PRESS [HOLD/SAVE] BTN | - 모든 내선 연결 쌍을 삭제하려면 [단축]버튼을 누릅니다. 이때 LCD에 삭제 확인 메시지가 나올 때 [보류/저장]버튼을 누르면 모든 입력된 내선 연결 쌍이 삭제됩니다. |
| - LINKED STA_PAIR - F1 : VIEW F2 : INPUT | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 내선 연결 쌍 보기 | - 100 –399 : LDK-300 - 100 –195 : LDK-100/50 | - - | - 현재 입력된 모든 내선 연결 쌍을 보여줍니다. |
| - 2 | - 내선 연결 입력 | - 내선번호 | - - | - 내선 번호 1/내선 번호 2 - (최대.64 개의 내선 연결 쌍) |

- 표 5.20.1  내선 연결 (PGM 179)

## 5.21	발신 번호 표시 장비(CIDU) 설정  (PGM 185)

아나로그 국선의 발신 번호 표시 서비스를 사용하기 위한 CIDU 장비 관련 ADMIN 사항을 설명한다.

프로그램 방법

| CIDU SETTING PRESS FLEX_KEY (1 – 5) | - [전환/프로그램] + 185. |
| --- | --- |
| CID USAGE (1:ON/0:OFF) : OFF | - CID를 사용하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고, 다이얼 1을 입력합니다. |
| CID NAME DISPLAY (1:NAME/0:TEL) : TEL | - CID 표시 형식을 선택하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고 NAME과 TEL(전화번호) 중에서 선택합니다. |
| SERIAL PORT SEL (1-4) : COM1 | - CIDU 장비와의 연결에 사용할 RS-232C 시리얼 포트를 선택하기 위해 다목적 버튼 3을 누르고, 적절한 시리얼 포트를 선택합니다. |
| 000 001 002 003 001 002 003 004 | - CID 서비스가 되는 아날로그 국선 포트와 CIDU 포트를 매핑하기 위해 다목적 버튼 4를 선택한 후 프로그램을 합니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CID 사용 | ON / OFF | - OFF | - CID 사용 여부를 결정 |
| 2 | CID Name Display | NAME(1) / TEL(0) | - TEL(0) | - NAME : CID 정보 중에서 이름을 표시 - TEL : CID 정보 중에서 전화번호를 표시 |
| 3 | 시리얼 포트 선택 | 1-4 : LDK-300 1-2 : LDK-100/50 | - - | - CIDU 장비와 연결할 시리얼 포트 결정 |
| 4 | CID/CO Line Port Mapping | 000-063 | - - | - CIDU 포트와 아날로그 국선 포트 매핑 |
| 5 | CID 데이터 초기화 |  |  | - CIDU ADMIN 데이터를 초기화 |

표 5.21.1  발신 번호 표시 장비(CIDU) 설정 (PGM 185)

# 6.  시스템 시간 지정

## 6.1	시스템 시간 - I  (PGM 180)

프로그램 방법

| SYSTEM TIMER 1 PRESS FLEX KEY (01-22) | - [전환/프로그램] + 180. (표 6.1.1 참조) |
| --- | --- |
|  | - 다목적 버튼 1-22를 누르고 관련된 시간을 입력합니다. (선택된 버튼의 LED가 켜집니다.) |
| - ATD RECALL TMR(min) - (00 – 60) : 01 | 예. 교환수 재호출 시간을 입력하기 위해 다목적 버튼 1을 누르면 현재의 시간이 LCD에 표시됩니다. 원하는 시간을 입력하면 변경된 값이 표시됩니다. |
| - SYSTEM TIMER 1 - PRESS FLEX KEY (01-22) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYSTEM TIMER 1 PRESS FLEX KEY (01-22) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 교환수 재호출 시간 | - 00 – 60 - (2 자리) | - 01 - (분) | - 교환수에 재호출될 때 교환수가 응답하지 않아 국선이 끊어지는 시간 |
| - 2 | - 국선 대기 시간 | - 000 – 600 - (3 자리) | - 120 - (초) | - 국선 대기 후 국선 대기를 시도한 내선으로 재호출되는 시간 |
| - 3 | 긴급 호출 재호출 시간 | 000 – 200 (3 자리) | 030 (초) | 통화중인 내선으로 긴급호출로 전환 후, 이 시간 동안 응답이 없는 경우 전환을 시도한 내선으로 다시 전환되는 시간 |
| - 4 | - 개별 보류 재호출 시간 | - 000 – 300 - (3 자리) | - 060 - (초) | - 개별 보류된 국선에 대한 재호출 시간. |
| - 5 | - 보류자 재호출 시간 | - 000 – 300 - (3 자리) | - 030 - (초) | - 보류자에게 재호출 후 응답하지 않아 교환수에게 재호출 되는 시간 |
| - 6 | - 공동 보류 재호출 시간 | - 000 – 300 - (3 자리) | - 030 - (초) | - 공동 보류된 국선에 재호출 되는 시간 |
| - 7 | - 국선 전환 재호출 시간 | - 000 – 300 - (3 자리) | - 030 - (초) | - 국선 전환에 응답하지 않아 전환한 내선으로 재호출 되는 시간 |
| - 8 | - 자동 재다이얼 지연 시간 | - 000 – 300 - (3 자리) | - 030 - (초) | - 자동 재다이얼이 시도될 때, 국선 그룹 내에 비어 있는 국선이 없을 경우, 다시 시도하게 되는 시간. 만약 다시 시도했는데도 비어 있는 국선이 없을 경우 자동 재다이얼 휴지 시간이 시작됩니다. |
| - 9 | - 자동 재다이얼 무응답 시간 | - 10 – 50 - (2 자리) | - 30 - (초) | - 자동 재다이얼시 상대방이 이 시간 동안 응답하지 않을 때 다시 자동 재다이얼 대기 상태가 됩니다. |
| - 10 | - 자동 재다이얼 대기 시간 | - 005 – 300 - (3 자리) | - 030 - (초) | - 만료 되었을 때 자동 재다이얼이 작동되는 시간 |
| - 11 | - 자동 재다이얼 시도 횟수 | 01 – 30 - (2 자리) | - 03 | - 매번 자동 재다이얼이 시도 될수록 감소하며, 값이 0으로 정립되면 자동재다이얼은 취소된다. |
| - 12 | - No Tone시 톤 감지 재시도 횟수 | - 1 – 9 - (1 자리) | - 1 | - 아무런 톤이 없을 때 톤을 감지하기 위한 재시도 횟수를 의미합니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 13 | - 자동 재다이얼 톤 감지 시간 | 000 –300 (3 자리) | - 030(초) | - 다이얼 후 이 시간동안 적합한 톤이 감지되지 않을 경우, 상대방이 통화중인 것으로 간주됩니다. |
| - 14 | 자동 국선 해제 시간 | 020 –300 (3 자리) | 030(초) | 국선 다이얼이 완전히 끝나지 않았을 때, 이 시간 후 국선은 자동 종료됩니다. |
| - 15 | - CCR 다이얼 간격 시간 | - 000 – 255 - (3 자리) | - 030 - (100ms) | - CCR에서 외부 사용자가 이 시간 내에 다음 다이얼을 해야만 합니다. DID 타입-2에서는 DID 다이얼 간격 시간으로 사용됩니다. |
| - 16 | - 국선 자동 해제 경고 시간 | - 00 – 99 - (2 자리) | - 10(초) | - 선불 통화 또는 주재자 없는 회의 통화시 국선 종료 전 경고음을 들려주는 시간입니다. 이 시간이후 국선은 종료됩니다. |
| - 17 | - 발신 국선 통화 시간 | - 00-99 - (2 자리) | 00(분) | - 발신 국선에 대하여 통화 시간을 제한합니다. |
| - 18 | - 국선 다이얼 지연 시간 | - 00 – 99 - (2 자리) | - 01 - (100ms) | - 음성 통화가 이 시간 이후 가능합니다. 이것은 교환기로부터의 응답이 지연되어 국선 다이얼 제어를 빠져나가는 경우에 대비한 것입니다. |
| - 19 | - 국선 해제 보장 시간 | - 001 – 150 - (3 자리) | - 020 - (100ms) | - 국선이 해제될 때, 국선이 물리적으로 복구되는 것을 보장하기 위한 시간 |
| - 20 | 국선 링-오프 시간 | 010 –150 (3 자리) | 060 (100ms) | 교환기로부터 국선 링이 끊어졌음을 보장하기위한 시간. 이 시간 만큼의 링-오프가 유지 되어야 시스템은 링이 끊어졌음을 인식합니다. |
| - 21 | - 국선 링-온 시간 | - 1 – 9 - (1 자리) | - 2 - (100ms) | - 교환기로부터 국선 링이 착신되었음을 보장하기위한 시간. 이 시간 만큼의 링-온이 유지 되어야 시스템은 링 착신으로 인식합니다. |
| - 22 | - 국선 경고음 시간 | - 060 – 900 - (3 자리) | - 180(초) | - 발신 통화에 대하여 일정 시간이 경과하였음을 알려주기 위한 시간 |

표 6.1.1  시스템 시간 - I  (PGM 180)

## 6.2	시스템 시간 - II  (PGM 181)

프로그램 방법

| SYSTEM TIMER 2 PRESS FLEX KEY (01-12) | - [전환/프로그램] + 181. (표 6.2.1 참조) |
| --- | --- |
|  | - 다목적 버튼 1-22를 누르고 관련된 시간을 입력합니다. (선택된 버튼의 LED가 켜집니다.) |
| - CFW NO ANS TMR(sec) - (000 – 255) : 015 | 예. 착신 전환 무응답 시간을 지정하기 위해 다목적 버튼 1을 누르면 현재의 시간이 LCD에 표시됩니다. 원하는 시간을 입력하면 변경된 값이 표시됩니다. |
| - SYSTEM TIMER 2 - PRESS FLEX KEY (01-12) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYSTEM TIMER 2 PRESS FLEX KEY (01-12) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 착신 전환 무응답 시간 | 000 -255 (3 자리) | 015 (초) | 무응답 착신 전환 지정된 내선에 링 착신될 때, 이 시간동안 응답하지 않으면 착신 링이 전환됩니다. |
| - 2 | DID/DISA 무응답 시간 | 00 –99 (2 자리) | 20 (초) | DID/DISA에서 내선 호출 시 이 시간동안 응답하지 않으면 착신 링이 교환수에게 전환됩니다. |
| - 3 | VMIB 사용자 녹음 시간 | 010 – 255 (3 자리) | 20 (초) | VMIB의 사용자 안내 메시지 녹음 시간 |
| - 4 | VMIB 내부 사용자 메시지 녹음 시간 | 0-9 (1 자리) | 4 (초) | VMIB에 저장 가능한 메시지의 최소시간. 0인 경우는 어떤 메시지도 녹음되지 않습니다. |
| - 5 | 문 열림 시간 | 05 –99 (2 자리) | 20 (100ms) | 문을 열기 위한 접점의 Open 시간 |
| - 6 | 인터컴 박스 시간 | 00 –60 (2 자리) | 30 (초) | 인터컴에서 [호출]버튼을 눌렀을 때 미리 지정되어 있는 내선에 링이 착신되는 시간 |
| - 7 | 내선 다이얼 톤 시간 | 01-20 (2 자리) | 10 (sec) | 오프-훅 이후 이 시간동안 아무런 동작도 하지 않을 때, 에러-톤을 듣게 됩니다. |
| - 8 | 다이얼 간격 시간 | 01-20 (2 자리) | 05 (초) | 하나의 숫자를 다이얼한 후, 이 시간 내에 다음 다이얼을 해야 합니다. 시간이 초과하면 에러-톤을 듣습니다. |
| - 9 | 메시지 대기 경고 시간 | 00 –60 (2 자리) | 00 (초) | 키폰 전화기에 메시지가 착신되어 있을 때, 이 시간의 주기로 경고음이 들립니다. |
| - 10 | 방송 시간 | 000 –255 (3 자리) | 15 (초) | 최대 방송 시간을 지정합니다. 이 시간 후에 방송은 자동으로 종료됩니다. |
| - 11 | - 휴지 시간 | - 1 – 9 - (1 자리) | - 3 (초) | - 단축 또는 자동 다이얼시 국선 점유후 이 시간 이후에 다이얼합니다. |
| - 12 | - 사전 착신 전환 시간 | - 00 – 99 - (2 자리) | - 10 (초) | - 사전 착신이 지정되어 있을 때, 착신된 국선은 이 시간까지도 응답하지 않을 때 자동 전환됩니다. |

표 6.2.1  시스템 시간 - II  (PGM 181)

## 6.3	시스템 시간 - III  (PGM 182)

프로그램 방법

| SYSTEM TIMER 3 PRESS FLEX KEY (01-12) | - [전환/프로그램] + 182. (표 6.3.1 참조) |
| --- | --- |
|  | - 다목적 버튼 1-12를 누르고 관련된 시간을 입력합니다. (선택된 버튼의 LED가 켜집니다.) |
| - STA AUTO RLS TMR (sec) - (020 – 300) : 060 | 예. 내선 자동해제 시간을 지정하기 위해 다목적 버튼 5를 누르면 현재의 시간이 LCD에 표시됩니다. 원하는 시간을 입력하면 변경된 값이 표시됩니다. |
| - SYSTEM TIMER 3 - PRESS FLEX KEY (01-12) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYSTEM TIMER 3 PRESS FLEX KEY (01-12) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | SLT 훅-스위치 보장 시간 | 01-25 (2 자리) | 01 (100ms) | 온-훅 또는 오프-훅으로 간주하기 위한 시간 입니다. 이 시간의 훅-스위치는 무시됩니다. |
| - 2 | SLT 훅-스위치 최대 보장 시간 | 01-25 (2 자리) | 05 (100ms) | 일반 전화기에서 재발신으로 인식하기 위한 최대 시간입니다. 이 시간까지 훅-스위치를 누르면 시스템은 온-훅으로 간주합니다. |
| - 3 | SLT 훅-스위치 최소 보장 시간 | 000 –250 (3 자리) | 020 (10ms) | 일반 전화기에서 재발신으로 인식하기 위한 최소 시간입니다. 이 시간이상 훅-스위치를 누르고 SLT최대 훅-스위치 보장 시간이내에 훅-스위치를 떼면 시스템은 훅-플래쉬로 간주합니다. |
| - 4 | SLT 링 주기 시간 | 2 – 5 (1 자리) | 5 (초) | 일반 전화기의 링 신호 주기 시간 (5 초: 1초 ON / 4초 OFF) |
| - 5 | 내선 자동 해제 시간 | 020–300 (3 자리) | 060 (초) | 키폰 내선이 온-훅 이후 이시간까지 아무런 동작을 하지 않으면, 내선은 자동 해제됩니다. |
| - 6 | - 관장자 없는 회의시간 | - 00-99 - (2 자리) | - 10 (분) | - 주재자 없는 회의 통화에서 이 시간이후 회의 통화는 자동 종료됩니다. |
| - 7 | 기상 시간 알림 실패 링 시간 | 00-99 | 20 (초) | 내선이 기상시간 알림에 응답하지 않으면 시스템 교환수에 기상시간 알림 실패링이 울리고, 이 시간 후 울리던 링이 끊어집니다. |
| - 8 | - 웜-라인 시간 | 010–200 - (2 자리) | - 05 (초) | - 웜라인 기능이 지정된 내선에서 온-훅 이후 이 시간동안 아무런 동작을 하지 않을 때, 웜라인 기능이 동작합니다. |
| - 9 | Wink 시간 | 010 -200 (3 자리) | 010 (10ms) | DID 라인에서의 점유 확인 신호 감지 시간 |
| - 10 | Enblock 시간 | 01-20 | 15 (초) | 이 시간이후 다이얼 정보와 함께 Setup메시지가 전송됩니다. |
| - 11 | CCR Timeout 시간 | 000-300 | 015 (초) | 이 시간이후 CCR이 동작됩니다. |
| - 12 | DID Inter Digit 시간 | 01-20 | 03 | DID type2인 경우, inter digit시간으로 사용. |

- 표 6.3.1  시스템 시간 - III  (PGM 182)

# 7.	DCOB 특성 (PGM 186 - PGM 187)

## 7.1	DCOB 시스템 특성 (PGM 186)

프로그램 방법

| - DCOB SYS ATTRIBUTE - PRESS FLEX KEY(01-12) | (1) [전환/프로그램] + 186 |
| --- | --- |
| - R2 OUT MANAG TMR(sec) - (01 – 50) : 14 | - (2) DCOB 시스템 특성을 변경하기 위해서 는 다목적 버튼 1-12을 누릅니다. 관련된 메시지가 LCD에 표시됩니다. (EX: Btn3) |
| - R2 OUT MANAG TMR(sec) - (01 – 50) : 30 | (3) 설정을 변경하기 위해, 설정 범위 내의 값을 입력합니다. (EX:30) |
| - R2 OUT MANAG TMR(sec) - (00 – 99) : 30 | (4) 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| - DCOB SYS ATTRIBUTE - PRESS FLEX KEY(01-12) |  [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCOB 형태 | 0-2 | 2 | 0:PULSE 1:DTMF 2:R2MFC |
| 2 | 요금 등산 형태 | 0-1 | 0 | 0:사용 안 함 1:요금등산 신호를 받았을 때 |
| 3 | R2 OUT 관리 시간 | 01-50 | 14 | R2 신호방식에서 PX로부터의 forward 신호를 기다리는 최대 시간(1 sec) |
| 4 | R2 IN 관리 시간 | 01-50 | 14 | R2 신호방식에서 PX로부터의 forward 신호를 기다리는 최대 시간(1 sec) |
| 5 | R2 Disappear 시간 | 01-50 | 14 | 1 sec |
| 6 | R2 Pulse 시간 | 01-30 | 7 | R2 신호방식에서 펄스 형태의 R2 신호를 보내는 시간(20 msec) |
| 7 | R2 Ready 시간 | 000-500 | 7 | 20 msec |
| 8 | Dial Tone 지연 시간 | 01-30 | 20 |  |
| 9 | 라인 상태 | 1-9 | 6 | Free Line |
| 10 | 호 범주 | 1-9 | 1 | User no priority |
| 11 | DNIS 서비스 | ON/OFF | OFF | ON: Caller ID Service |
| 12 | CLI Digit 개수 | 01-10 | 4 | Reserved |

- 표 7.1.1  DCOB 시스템 특성  (PGM 186)

## 7.2	DCOB 국선 특성 (PGM 187)

프로그램 방법

| - DCOB COLINE ATTR - ENTER COL RANGE | (1) [전환/프로그램] + 187. |
| --- | --- |
| - 001-002 DCOB CO ATTR - PRESS FLEX_KEY (1-3) | (2) 국선 범위를 입력합니다. (Ex. 001-002). |
|  | - (3) 다목적 버튼 1-3를 누릅니다. 관련된 설정 값이 LCD에 표시됩니다. |
| - 001-002 IN DGT TYPE - (0 – 2) : R2MFC | (4) In Digit Type의 설정을 변경하기 위해, 다목적버튼 1을 누르고, 원하는 값을 입력합니다.(Ex:dial 2) |
| - 001-002 IN DGT TYPE - (0 – 2) : R2MFC | (5) 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| - 001-002 DCOB CO ATTR - PRESS FLEX_KEY (1-3) |  [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항 목 | - 범 위 | - 초기값 | - 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IN Digit Type | 0-2 | 2 | 0: PULSE 1:DTMF 2:R2MFC |
| 2 | OUT Digit Type | 0-2 | 2 |  |
| 12 | CLI Digit 개수 | 01-15 | 10 |  |

- 표 7.2.1  DCOB 국선 특성 (PGM 187)

# 8.	내선 그룹 지정 (PGM 190 - PGM 191)

내선들을 그룹으로 지정하여 그룹으로 착신되는 호출을 사용중이 아닌 내선으로 착신되게 할 수 있습니다. 사용중이 아닌 내선을 찾는 방법으로는 고리형, 터미널형, UCD형이 있습니다. 그룹은 기능별로는 내선 그룹과 중복으로 지정 가능한 대리응답 그룹과 음성 사서함 그룹, 링 그룹이 있습니다. 지정 가능한 내선 그룹 수와 각 그룹의 지정 가능한 내선의 수는 다음과 같습니다.

| 시스템 | LDK-300 | LDK-100/50 |
| --- | --- | --- |
| 내선 그룹 수 | 48 | 15 |
| 그룹의 최대 내선 수 | 64 | 32 |

- 하나의 내선은 여러 개의 대리 응답 그룹에 포함될 수 있으나, 내선 그룹, 음성 사서함 그룹, 링 그룹 중에는 한 곳에만 포함될 수 있습니다.

- 내선그룹, 음성사서함그룹, 링 그룹 또는 대리응답그룹으로 지정 시 각각의 초기값으로 그룹의 특성이 지정됩니다. 하지만 각 그룹의 특성은 개별적으로 변경 가능합니다.

## 8.1	내선 그룹 지정  (PGM 190)

프로그램 방법

| STATION GRP ASSIGN ENT HUNT NO (620 - 667) |  | - [전환/프로그램] + 190. LDK-100/50에서는 620-634로 표시됩니다. |
| --- | --- | --- |
| STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP F3:MEM |  | - 내선 그룹 번호 620-667을 다이얼합니다 (예 620). 그룹 형태, 대리응답 그룹, 내선들을 지정할 수 있습니다. 먼저 다목적 버튼 1을 눌러 그룹 형태를 지정합니다. (표 8.1.1 참조) |
| STATION GRP 620 NOT ASSIGNED (0-6) |  | - 0 –6을 눌러 그룹 형태를 선택합니다. (예1: 고리형) |
| STATION GRP 620 CIRCULAR GROUP (0-6) |  | - [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값이 저장됩니다. |
| GROUP 620 PICK-UP (1:ON/0:OFF) : OFF |  | - 고리형 그룹에 대하여 대리 응답을 동시에 지정하려면 다목적버튼2를 누르고 값을 다이얼 합니다. |
| STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP F3:MEM |  | - 다목적 버튼 3을 누르고 고리형 그룹에 속하는 내선을 지정합니다. |
| CIRCULAR 620 . . . . . . . . . . . . . . . . |  | - 개별 내선 입력은 다목적 버튼 1-4를 누르고, 내선 번호를 다이얼 합니다. 범위로 입력하려면, 다목적 버튼을 누르지 않고 처음과 끝의 내선 번호를 입력합니다. (예. 100 120) |
|  | STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP F3:MEM | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장] 버튼을 누릅니다. |
|  | STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP F3:MEM | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 내선 그룹 형태 | 0-6 | 0 | 0: 그룹 미 지정 1: 고리형 그룹 2: 터미널형 그룹 3: UCD 그룹 4: 링 그룹 5: 음성 사서함 그룹 6: 대리 응답 그룹 |
| 2 | 대리 응답 지정 | ON/OFF | OFF |  |
| 3 | 내선 지정 | - | - | 그룹 형태를 먼저 지정해야 함. |

표 8.1.1  내선 그룹 형태  (PGM 190)

## 8.2	내선 그룹 특성  (PGM 191)

### 8.2.1	고리형/터미널형 내선 그룹 특성

프로그램 방법

| STATION GRP ASSIGN ENT HUNT NO (620 - 667) | - [전환/프로그램] + 191.( LDK-100/50에서는 620-634로 표시됩니다.) - Note: 먼저 PGM 190에서 내선그룹을 고리형 또는 터미널형 그룹으로 지정해야 합니다. |  |
| --- | --- | --- |
| CIRC GRP 621 PRESS FLEX_KEY (01-13) | - 내선 그룹 번호를 입력합니다. (예. 621이 고리형 또는 터미널형으로 지정) 다목적 버튼 13개중에서 한 개를 선택하여 해당되는 값을 입력합니다. |  |
| CIRC 621 ANNC 1 TMR (000 - 999) : 015 | - 음성안내-1 시간 선택은 다목적버튼1을 누르고 3자리를 다이얼 합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 ANNC1 LOC VMIB MSG … (00 – 70) | - 음성안내-1 위치 선택은 다목적버튼3을 누르고 2자리를 다이얼 합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 ANNC1 LOC VMIB MSG 065 (#) (00 – 70) | - 음성안내 후 통화를 끊으려면 음성안내번호와 ‘#’를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 ANNC2 RPT TMR (000 - 999) : 000 | - 음성안내-2 반복시간 선택은 다목적버튼5를 누르고 3자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 OVFLOW DEST STA/HUNT/VMIB (1-4) | - 대기시간 초과시 응답자 선택은 다목적버튼7을 누르고 다음의 1자리를 다이얼합니다. - 내선 번호를 입력하려면 ‘1’을 다이얼합니다. - 내선그룹번호를 입력하려면 ‘2’를 다이얼합니다. - 음성안내번호를 입력하려면 ‘3’을 다이얼합니다. - 공동 단축 다이얼 번호를 입력하려면 ‘4’를 다이얼합니다. - 삭제하려면 [단축]버튼을 누릅니다. 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 OVERFLOW DEST STA 105 | 예. 1을 누르고 대기 시간 초과시 응답자로 내선 번호 105를 입력하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 OVERFLOW TMR (000 - 600) : 180 | - 대기 초과 시간은 다목적 버튼 8을 누르고 3자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 NO ANS TMR (00 – 99) : 15 | - 무응답 시간은 다목적 버튼 10을 누르고 2자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 PILOT HUNT (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - 그룹 번호에 의한 호출은 다목적 버튼 11을 누르고 1자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 ALT IF NO MBR (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Alternative If No Member는 다목적 버튼 12를 누르고 1자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC 621 MUSIC SRC (00 – 12) : 00 | - 음악 송출 채널 선택은 다목적 버튼 13을 누르고 2자리를 다이얼합니다. LDK-100/50에서는 00-11로 표시됩니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CIRC GRP 621 PRESS FLEX_KEY (01-13) |  | - 위와 동일한 방법으로 터미널그룹의 특성을 지정할 수 있으며, [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값들이 저장됩니다. |
| CIRC GRP 621 PRESS FLEX_KEY (01-13) |  | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 음성 안내-1 시간 | 000-999 | 015 (초) | 그룹내의 모든 내선이 통화중일 때, 이후 착신되는 호출은 대기하게 됩니다. 이 시간 이후 자동으로 음성 안내-1을 듣게 됩니다. |
| 2 | 음성 안내-2 시간 | 000-999 | 000 (초) | 음성 안내-1 이후에도 그룹내의 모든 내선이 통화중일 때, 이 시간 이후 자동으로 음성 안내-2를 듣게 됩니다. |
| 3 | 음성 안내-1 위치 | 00-70 | 00 (미지정) | VMIB의 음성 안내-1의 위치를 지정합니다. |
| 4 | 음성 안내-2 위치 | 00-70 | 00 (미지정) | VMIB의 음성 안내-2의 위치를 지정합니다. |
| 5 | 음성 안내-2 반복 시간 | 000-999 | 000 (초) | 음성 안내-2가 송출된 후 이 시간 경과 후 재 송출됩니다. |
| 6 | 음성 안내-2 반복 | ON/OFF | OFF | 음성 안내-2의 반복 송출 여부를 지정합니다. |
| 7 | 대기 시간 초과시 응답자 | 내선# / 그룹# / 음성# / 공동단축 다이얼# | - | 대기 초과 시간 동안에도 모두 통화중일 때, 대기 중이던 호를 내선, 다른 그룹, 음성 안내 또는 공동 단축 다이얼 번호로 전환합니다. |
| 8 | 대기초과시간 | 000-600 | 180 (초) | 이 시간 동안 대기중인 호에 대하여 응답하지 않으면 대기 시간 초과 시 응답자로 전환됩니다. |
| 9 | 해제보장시간 | 002-999 | 002 (초) | 그룹 호에 대하여 통화 종료 후 서비스 대기 상태로 가는데 소요되는 시간을 지정합니다. 이 시간동안에는 통화 중으로 간주됩니다.. |
| 10 | 무응답시간 | 00-99 | 15 (초) | 고리형/터미날 형 내선 그룹에서, 내선에 링이 착신되었으나 이 시간 내에 응답하지 않으면 그룹내의 다음 내선으로 링이 전환 됩니다. |
| 11 | 그룹번호에 의한 호출 | ON/ OFF | ON | 고리형/터미날 형 내선 그룹에서, 그룹 번호에 의한 호출만 내선 그룹 호출로 간주됩니다. |
| 12 | Alt If No Member | ON/ OFF | OFF | 그룹의 모든 내선이 서비스-중지 상태일 때, 내선 호출은 끊어지고 국선 호출은 교환수로 전환 됩니다. |
| 13 | 음악송출채널 | 00-12 (LDK-300) 00-11 (LDK-100/50) | 00 (링백톤) | 음악 송출 채널이 선택되어 있으면 링백톤 대신 음악이 송출됩니다. - 00: 링-백톤 - 01: 내부 음악 - 02~04: 외부 음악 - 05~06(07): VMIB 보류 음악 07(08)-11(12): SLT 단자를 이용한 보류음악 |

표 8.2.1 고리형/터미널형 내선 그룹 특성 (PGM 191)

### 8.2.2	UCD 그룹 특성

프로그램 방법

| STATION GRP ASSIGN ENT HUNT NO (620 - 667) | - [전환/프로그램] + 191. - Note: 먼저 PGM 190에서 내선그룹을 UCD 그룹으로 지정해야 합니다. |
| --- | --- |
| UCD GRP 623 PRESS FLEX_KEY (01-19) | - 내선 그룹 번호를 입력합니다. (예, 내선 그룹 623) 다목적 버튼 1-19을 선택하여 원하는 값을 입력합니다. |
| UCD 623 ANNC 1 TMR (000 – 999) : 000 | - 음성 안내-1 시간 선택은 다목적 버튼 1을 누르고 3자리를 다이얼 합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| UCD 623 ANNC1 LOC VMIB MSG . . . (00 – 70) | - 음성 안내-1 위치 선택은 다목적 버튼 3을 누르고 2자리를 다이얼 합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| UCD 623 ANNC2 RPT TMR (000 – 999) : 000 | - 음성 안내-2 반복 시간 선택은 다목적 버튼 5를 누르고 3자리를 다이얼 합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| UCD 623 ACD WARN TONE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - ACD 경고음 선택은 다목적 버튼 12를 누르고 1자리를 다이얼 합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| UCD 623 ALTER DEST (STA/HUNT) | - 대체 응답자 지정은 다목적 버튼 14를 누르고 1자리를 다이얼 합니다. 7 - 1) 내선 번호를 입력하려면 '1'을 누릅니다. 7 - 2) 내선 그룹 번호를 입력하려면 ‘2’를 누릅니다. 7 - 3) 삭제하려면 [단축] 버튼을 누릅니다. 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| UCD 623 SUPERVISOR STA … | - 감시자 지정은 다목적 버튼 17을 누르고 내선 번호를 다이얼 합니다. 8 - 1) 삭제는 [단축]버튼을 누릅니다. 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 100 110 123 124 0 0 0 0 | - UCD 우선 순위는 다목적 버튼 18을 누릅니다. 버튼 1-4를 누르고 개별 우선 순위(0-9)를 입력합니다. |
| UCD GRP 623 PRESS FLEX_KEY (01-19) | - [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값들이 저장되며, 다른 그룹에 대한 특성은 (1)에서 다시 지정할 수 있습니다. |
| UCD GRP 623 PRESS FLEX_KEY (01-19) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 음성 안내-1 시간 | 000 – 999 (3 자리) | 015 (초) | 그룹내의 모든 내선이 통화중일 때, 이후 착신되는 호출은 대기하게 됩니다. 이 시간이후 자동으로 음성 안내-1을 듣게 됩니다. |
| 2 | 음성 안내-2 시간 | 000 – 999 (3 자리) | 000 (초) | 음성 안내-1이후에도 그룹내의 모든 내선이 통화중일 때, 이 시간이후 자동으로 음성 안내-2를 듣게 됩니다. |
| 3 | 음성 안내-1 위치 | 00-70 | 00 | VMIB의 음성 안내-1의 위치를 지정합니다. |
| 4 | 음성 안내-2 위치 | 00-70 | 00 | VMIB의 음성 안내-2의 위치를 지정합니다. |
| 5 | 음성 안내-2 반복 시간 | 000-999 | 000 (초) | 음성 안내-2가 송출된 후 이 시간 경과 후 재 송출됩니다. |
| 6 | 음성 안내-2 반복 | ON/ OFF | OFF | 음성 안내-2의 반복 송출 여부를 지정합니다. |
| 7 | 대기 시간 초과시 응답자 | 내선#./ 그룹 #/ 음성 #/ 공동단축 다이얼 # |  | 대기 초과 시간 동안에도 모두 통화 중일 때, 대기 중이던 호를 내선, 다른 그룹,음성 안내 또는 공동 단축 다이얼 번호로 전환합니다. |
| 8 | 대기 초과 시간 | 000 – 600 (3 자리) | 180 (초) | 이 시간 동안 대기중인 호에 대하여 응답하지 않으면 대기 시간 초과시 응답자로 전환됩니다. |
| 9 | 해제 보장 시간 | 002 – 999 (3 자리) | 002 (초) | 그룹 호에 대하여 통화 종료 후 서비스 대기 상태로 가는데 소요되는 시간을 지정합니다. 이 시간 동안에는 통화 중으로 간주됩니다. |
| 10 | Alt If No Member | ON/ OFF | OFF | 그룹의 모든 내선이 서비스-중지 상태일 때, 내선 호출은 끊어지고 국선 호출은 교환수로 전환 됩니다. |
| 11 | 음악 송출 채널 | 00-12 (LDK-300) 00-11 (LDK-100/50) | 00 | 음악 송출 채널이 선택되어 있으면 링백톤 대신 음악이 송출됩니다. - 00: 링-백톤 - 01: 내부 음악 - 02~04: 외부 음악 - 05~06(07): VMIB 보류 음악 07(08)-11(12): 일반전화기 단자를 이용한 보류 음악 |
| 12 | ACD 경고음 | ON/ OFF | ON | ACD감시자가 내선들을 감시할 때 경고음을 지정합니다. |
| 13 | 제 2 응답자 | 내선 #/ 그룹 # | .... | 그룹의 모든 내선이 통화중일 때 착신되는 호출에 대하여 다른 내선 또는 그룹으로 자동 전환될 수 있습니다. |
| 14 | 감시 시간 | 000 – 999 (3 자리) | 030 (초) | 대기중인 호출에 대하여 이 시간이 경과하면 감시자의 LCD에 대기중인 국선의 수가 나타납니다. |
| 15 | 감시 시작 횟수 | 00 - 99 (2 자리) | 00 | 대기중인 호출이 이 횟수보다 클 경우 감시 시간이 시작됩니다. |
| 16 | ACD 대기 호 (Reserved) | ON/ OFF | OFF | Reserved |
| 17 | 최대 대기 콜수 | 00-99 | 00 |  |
| 18 | 감시자 | 내선번호 | - | 감시자의 내선 번호를 지정합니다. |
| 19 | UCD 우선 순위 | 0 - 9 (1 자리) | 0 | UCD 그룹내의 내선들의 우선 순위를 지정합니다. |

표 8.2.2.1  UCD 그룹 특성 (PGM 191)

### 8.2.3	링 그룹 특성

프로그램 방법

| STATION GRP ASSIGN ENT HUNT NO (620 – 667) |  | - [전환/프로그램] + 191. - Note: 먼저 PGM190에서 내선그룹을 링그룹으로 지정 합니다. |
| --- | --- | --- |
| RING GRP 624 PRESS FLEX_KEY (1-11) |  | - 내선 그룹 번호를 입력합니다. (예. 내선 그룹 624) 다목적 버튼 1-11을 눌러 원하는 값을 입력합니다. |
| RING 624 ANNC 1 TMR 015 |  | - 음성 안내-1 시간 선택은 다목적 버튼 1을 누르고 3자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| RING 624 ANNC1 LOC VMIB MSG . . . (00–70) |  | - 음성 안내-1 위치 선택은 다목적 버튼 3을 누르고 2자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| RING 624 ANNC 2 RPT (1 : ON/ 0: OFF) : OFF |  | - VMIB 음성 안내-2의 반복 선택은 다목적 버튼 6을 누르고 1자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| RING 624 MUSIC SRC (00 – 12) : 00 |  | - 음악 송출 채널 선택은 다목적 버튼 10을 누르고 2자리를 다이얼합니다. LDK-100/50에서는 00-11로 표시됩니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| RING GRP 624 PRESS FLEX_KEY (1-11) |  | - [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값들이 저장되면, 다른 링 그룹에 대한 특성은 (1)에서 다시 지정할 수 있습니다. |
|  | RING GRP 624 PRESS FLEX_KEY (1-11) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 음성 안내-1 시간 | 000 – 999 (3 자리) | 015 (초) | 그룹내의 모든 내선이 통화중일 때, 이후 착신되는 호출은 대기하게 됩니다. 이 시간 이후 자동으로 음성 안내-1을 듣게 됩니다. |
| 2 | 음성 안내-2 시간 | 000 – 999 (3 자리) | 000 (초) | 음성 안내-1이후에도 그룹내의 모든 내선이 통화중일 때, 이 시간 이후 자동으로 음성 안내-2를 듣게 됩니다. |
| 3 | 음성 안내-1 위치 | 00-70 | 00 | VMIB의 음성 안내-1의 위치를 지정합니다. |
| 4 | 음성 안내-2 위치 | 00-70 | 00 | VMIB의 음성 안내-2의 위치를 지정합니다. |
| 5 | 음성 안내-2 반복 시간 | 000-999 | 000 (초) | 음성 안내-2가 송출된 후 이 시간 경과 후 재 송출됩니다. |
| 6 | 음성 안내-2 반복 | ON/ OFF | OFF | 음성 안내-2의 반복 송출 여부를 지정합니다. |
| 7 | 대기 시간 초과시 응답자 | 내선#./ 그룹 #/ 음성 #/ 공동단축 다이얼 # |  | 대기 초과 시간동안에도 모두 통화 중일 때, 대기 중이던 호를 내선, 다른 그룹,음성 안내 또는 공동 단축 다이얼 번호로 전환합니다. |
| 8 | 대기 초과 시간 | 000 – 600 (3 자리) | 180 (초) | 이 시간 동안 대기중인 호에 대하여 응답하지 않으면 대기 시간 초과시 응답자로 전환됩니다. |
| 9 | 해제 보장 시간 | 002 – 999 (3 자리) | 002 (초) | 그룹 호에 대하여 통화 종료 후 서비스 대기 상태로 가는데 소요되는 시간을 지정합니다. 이 시간동안에는 통화 중으로 간주됩니다 |
| 10 | 음악 송출 채널 | 00-12 (LDK-300) 00-11 (LDK-100/50) | 00 | 음악 송출 채널이 선택되어 있으면 링백톤 대신 음악이 송출됩니다. - 00: 링-백톤 - 01: 내부 음악 - 02~04: 외부 음악 - 05~06(07): VMIB 보류 음악 07(08)-11(12):일반전화기 단자를 이용한 보류음악 |
| 11 | 최대 대기 호출 수 | 00-99 | 00 | 링그룹에서 대기될 수 있는 최대 호출 수를 지정합니다. |

표 8.2.3.1  링 그룹 특성 (PGM 191)

### 8.2.4	음성 사서함 그룹 특성

프로그램 방법

| STATION GRP ASSIGN ENT HUNT NO (620 - 667) | - [전환/프로그램] + 191. - Note : 먼저 PGM 190에서 내선 그룹을 음성 사서함 그룹으로 지정하여야 합니다. |
| --- | --- |
| VM GRP 625 PRESS FLEX_KEY (1-7) | - 내선그룹번호를 입력합니다. (예. 내선그룹 625) 다목적버튼1-7을 선택하고 원하는 값을 입력합니다. |
| VM 625 WRAP UP TMR (006 – 999) : 002 | - 해제보장시간은 다목적 버튼 1을 누르고 3자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| VM 625 PUT MAIL INDEX (1 – 4) : 1 | - 메시지저장색인은 다목적버튼2를 누르고 1자리(1-4)를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| VM 625 HUNT TYPE (1 : CIRC/ 0 : TERM) : TERM | - 음성사서함그룹형태는 다목적버튼4를 누르고 1자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| VM 625 OVERFLOW DEST STA/HUNT/VMIB (1-4) | - 대기 시간 초과 시 응답자 지정은 다목적 버튼 7을 누르고 다음의 1자리를 다이얼합니다. - 내선 번호를 입력하려면 '1'을 누릅니다. - 내선 그룹 번호를 입력하려면 ‘2’를 누릅니다. - VMIB 번호를 입력하려면 ‘3’을 누릅니다. - 공동 단축 다이얼 번호를 입력하려면 ‘4’를 누릅니다. - 삭제하려면 [단축] 버튼을 누릅니다. 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| VM 625 OVERFLOW DEST STA 147 | - 예‘1’을 다이얼하고 내선번호 147을 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장] 버튼을 누릅니다 |
| VM GRP 625 PRESS FLEX_KEY (1-7) | - [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값들이 저장되며, 다른 VM 그룹에 대한 특성은 (1)에서 다시 지정할 수 있습니다. |
| VM GRP 625 PRESS FLEX_KEY (1-7) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 해제 보장 시간 | 002 – 999 (3 자리) | 002 (초) | 그룹 호에 대하여 통화 종료 후 서비스 대기 상태로 갈 때 소요되는 시간을 지정합니다. 이 시간동안 통화 중으로 간주됩니다 |
| 2 | 메시지 저장 색인 | 1 –4 | 1 | 음성 사서함 다이얼 표 참조 |
| 3 | 메시지 읽기 색인 | 1 –4 | 2 | 음성 사서함 다이얼 표 참조 |
| 4 | 그룹 형태 | 고리형 /터미널형 | 터미널형 | 1: 고리형 그룹 0: 터미널형 그룹 |
| 5 | SMDI 포트 | 01-13(LDK-300) 01-11(LDK-100/50) | 02 (COM2) 01(COM1) |  |
| 6 | 대기 초과 시간 | 000 – 600 (3 자리) | 180 (초) | 이 시간 동안 대기중인 호에 응답하지 않으면 대기 시간 초과시 응답자로 전환됩니다. |
| 7 | 대기 시간 초과시 응답자 | 내선#./그룹#/ 음성#/ 공동단축다이얼# |  | 대기초과 시간동안에 모두 통화 중일 때, 대기 중이던 호를 내선, 그룹, 음성안내 또는 공동 단축 다이얼 번호로 전환합니다. |

표 8.2.4.1  음성 사서함 그룹 특성 (PGM 191)

### 8.2.5	대리 응답 그룹 특성

프로그램 방법

| STATION GRP ASSIGN ENT HUNT NO (620 - 667) | - [전환/프로그램] + 191. - Note 먼저 PGM 190에서 내선그룹을 대리 응답 그룹으로 지정해야 합니다. |
| --- | --- |
| PICK UP GRP 626 PRESS FLEX_KEY (1-2) | - 내선 그룹 번호를 입력합니다. (예. 내선 그룹 626) 다목적 버튼 1-2를 선택하고 원하는 값을 입력합니다. |
| PICK UP 626 AUTO PICK UP (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - 자동 대리 응답 지정은 다목적 버튼 1을 누르고 1자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| PICK UP 626 ALL RING (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - 전체 링 선택은 다목적 버튼 2를 누르고 1자리를 다이얼합니다. 저장은 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| PICK UP GRP 626 PRESS FLEX_KEY (1-2) | (5) [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값이 저장되며, 다른 대리 응답그룹에 대한 특성은 (1)에서 다시 지정할 수 있습니다. |
| PICK UP GRP 626 PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값(LED) | 설 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 자동 대리 응답 | ON/OFF | OFF | 그룹내의 다른 내선에서 링이 울릴 때, 그룹내의 다른 내선에서 수화기를 들거나, [ON/OFF]버튼을 눌러서 응답할 수 있습니다. |
| 2 | 전체 링 | ON/OFF | OFF | 톤 모드인 내선에 링이 착신될 때, 그룹내의 다른 모든 내선에도 링이 동시에 울립니다. 자동 대리 응답 기능이 먼저 ON되어 있어야만 설정 가능합니다. |

표 8.2.5.1  대리 응답 그룹 특성  (PGM 191)

# 9.	ISDN – LDK-100/50은 지원되지 않는 기능입니다.

ISDN 데이터를 프로그램 하려면, 주장치 프로그램 모드에서 [전환/프로그램]버튼을 누르고 200~202를 다이얼 합니다. 프로그램 중, LCD 와 LED는 현재 프로그램된 데이터와 프로그램 상태를 나타내고, 입력된 데이터에 오류가 없으면 입력된 데이터가 임시 저장되고, [보류/저장]버튼을 누르면 임시 저장된 모든 ISDN 관련 데이터가 시스템에 저장됩니다.

## 9.1 	ISDN 특성 (PGM 200)

프로그램 방법

| SYSTEM ISDN ATT PRESS FLEX KEY (1-10) | - [전환/프로그램] + 200. ISDN 관련 데이터를 변경하기 위해 다목적 버튼 1-7을 누릅니다. |
| --- | --- |
| - ADVICE OF CHARGE (0-6) - FINLAND(2) | - AOC 종류를 선택하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고 1자리를 다이얼하면, 설정된 값이 LCD에 표시됩니다. |
| - CO ATD CODE (2DGT) - . . | - CO ATD 코드는 다목적 버튼 2를 누르고 최대 2자리를 다이얼합니다. |
| - IN PREFIX CODE INS - (1:ON/0:OFF) : OFF | - 착신 Prefix 코드 삽입 선택은 다목적 버튼 3을 누르면, 설정된 값이 LCD에 표시됩니다. |
| - ISDN LINE TYPE - (1:U/0:A): A_LAW | - ISDN 국선 종류를 선택하기 위해 다목적 버튼 5를 누르고, 0 또는 1을 다이얼합니다. (1: -LAW 0: A-LAW) |
| - INTERNATION ACC CODE 001 | - 국제 전화 호출 코드는 다목적 버튼 7을 누르면 현재 설정된 값이 LCD에 나타납니다. 최대 4자리까지 호출 코드를 입력할 수 있습니다. |
| SYSTEM ISDN ATT - PRESS FLEX KEY (1-10) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYSTEM ISDN ATT - PRESS FLEX KEY (1-10) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 범 위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Advice of Charge | 0-6 | - 0 | 0: AOC서비스하지 않음 1: 이태리 & 스페인 2: 핀란드 3: 호주 4: 벨기에 5: 표준 국가 6: 네덜란드 |
| 2 | CO ATD 코드 | 최대 2 자리 | - - | PGM114 – BTN 5에 따라 CO ATD 코드 또는 내선 번호가 CLI/COLP에 포함될 수 있습니다. |
| 3 | 착신 Prefix코드 삽입 | ON/OFF | OFF (NO) | ON되어 있으면, Prefix코드가 착신 번호의 앞에 삽입됩니다. |
| 4 | 발신 Prefix코드 삽입 | ON/OFF | ON (YES) | ON되어 있으면, Prefix코드가 발신 번호의 앞에 삽입됩니다. |
| - 5 | - ISDN 국선 종류 | -Law/ A-Law | A-Law (OFF) | 설치된 ISDN Back bone의 종류를 지정합니다. |
| 6 | CLI 출력 | ON/OFF | OFF (NO) | ON되어 있으면, CLI 정보가 CLIP 설정에 관계없이 RS-232 포트를 통해 출력됩니다. |
| - 7 | - 국제전화 호출 코드 | 최대 4 자리 | - | 국제 전화 호출 코드를 지정합니다. |
| - 8 | - Calling Sub-address | ON/OFF | OFF (NO) |  |
| - 9 | - My Area 코드 | 최대 6 자리 | - | 지역 코드를 지정합니다. |
| - 10 | - My Area Prefix 코드 | 최대 4 자리 | - | 지역 코드의 Prefix 코드를 지정합니다. |

표 9.1.1  ISDN 특성  (PGM 200)

## 9.2	COLP 테이블  (PGM 201)

프로그램 방법

| COLP TABLE ENTRY ENTER BIN NO (00 – 49) | - [전환/프로그램] + 201. |
| --- | --- |
| - COLP TABLE 05 - ………. | - COLP 테이블은 Bin No 00 – 49를 다이얼하고 최대 10자리를 입력합니다. |
| COLP TABLE ENTRY - ENTER BIN NO (00 – 49) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| COLP TABLE ENTRY - ENTER BIN NO (00 – 49) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항 목 | 초기값 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COLP | - - | 최대 10자리 | 국선 관련 프로그램의 PGM 143-BTN 1, BTN 3에서 COLP 테이블의 색인을 지정합니다. |

표 9.2.1  COLP 테이블  (PGM 201)

## 9.3	MSN 테이블  (PGM 202)

프로그램 방법

| MSN TABLE ATT ENTER BIN NO ( 000 – 249 ) | - [전환/프로그램] + 202. |
| --- | --- |
| - MSN TABLE 125 - PRESS FLEX_KEY ( 1 – 4 ) | - MSN 테이블 입력하기 위해 BIN NO 3자리를 다이얼합니다. (예. 125). |
| - MSN TABLE 125 - COL NO : 001 | - 다목적 버튼 1을 누르고 국선 번호를 다이얼합니다. (예. 001) |
| MSN TABLE 125 INDEX : 100 | - 다목적 버튼 2를 누르고 PGM 231의 색인 번호를 다이얼합니다. (예. 100) |
| - MSN TABLE 125 - SUB NO : 1 | - 다목적 버튼 3을 누르고 Sub-address번호를 다이얼합니다. (예. 1) |
| TABLE 125 MSN NUMBER …………………….. | - 다목적 버튼 4를 누르고 PX에서 제공되는 MSN 번호를 다이얼합니다. |
| MSN TABLE ATT ENTER BIN NO (000 – 249) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| MSN TABLE ATT ENTER BIN NO (000 – 249) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 |  | 항 목 |  | 범 위 |  | 초기값 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 국선 번호 |  | - 001-200 - (LDK-300) - 01-40 - (LDK-100/50) |  | - - |  |  |  |
| - 2 | - 다목적 DID - 테이블의 색인 |  | - 000-999 |  | - - |  | - 착신 국선에 대하여 국선 번호와 MSN번호가 일치하거나, MSN 번호만 테이블의 번호와 일치하면 지정된 다목적 DID 테이블을 따라갑니다. |  |
| - 3 | - Sub 번호 |  | - 0-9 |  | - - |  | - MSN Subscriber 번호 |  |
| - 4 | - MSN 번호 |  | - 20자리 |  | - - |  | - ISDN 착신 MSN 번호 |  |

- 표 9.3.1  MSN 테이블 (PGM 202)

# 10.	LCR

LCR을 프로그램 하기 위해 [전환/프로그램]버튼을 누르고 220~223을 다이얼합니다. LCR 테이블은 4 부분으로 되어 있으며, PGM 220에서 일반적인 데이터, LCR 적용 모드, 요일 구역 및 시간 구역을 프로그램 할 수 있습니다. PGM 221에서 비교 코드 테이블(Leading Digit Table), PGM 222에서 숫자 변경 테이블(Digit Modification Table)을 지정하며, 저장된 LCR 데이터는 PGM 223으로 초기화할 수 있습니다.

## 10.1	LCR 관련 사항  (PGM 220)

프로그램 방법

| LCR CONTROL ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (1-5) | - [전환/프로그램] + 220. |
| --- | --- |
| LCR ACCESS MODE (1-6) (M00) DISABLE LCR | - 다목적 버튼 1: LCR 적용 모드 변경 1-6을 다이얼하면 LCD에 LCR 모드가 변경되어 표시됩니다. (M00, M01, M02, M11, M12, M13. 표 10.1.1 참조) |
| LCR ACCESS MODE (1-6) (M02) INT AND LOOP LCR | - 예. 3 을 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다 |
| DAY ZN 1:1234567 2: 3: M1 T2 W3 T4 F5 SA6 SU7 | - 다목적 버튼 2: 요일 구역 지정 월요일~일요일까지 일주일을 최대 3개 요일 구역으로 구분하여 지정할 수 있으며, 각 구역을 지정하기 위해 다목적 버튼 1~3 (다목적버튼1: 구역 1, 다목적 버튼 2: 구역 2, 다목적 버튼 3: 구역 3)을 누르고 요일에 해당하는 숫자를 누릅니다. 예. 토요일을 구역2로 지정하려면 다목적버튼2를 누르고 6을 다이얼 한 후, [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DAY ZN 1:123457 2:6 3: MON : ZONE 3 (1–3) | - 확인음이 들리고 LCD가 변경됩니다. 예. 월요일을 구역 3으로 지정하려면 다목적 버튼 1을 누릅니다. LCD에 현재 월요일의 구역이 표시되고 구역 3으로 지정하기 위해 3을 다이얼하면 변경된 값이 LCD에 표시됩니다. |
| DAY ZN 1:23457 2:6 3:1 M1 T2 W3 T4 F5 SA6 SU7 | - [보류/저장]버튼을 누르면 확인음이 들리고 LCD가 변경됩니다. |
| TIME ZONE 1 1:00-24 2: . .-. . 3: . .-. . | - 다목적 버튼 3: 시간 구역 1 지정 |
| TOD1 (24HOUR FORM) 1:00-24 2:..-.. 3:..-.. | - 다목적 버튼을 눌러 구역을 선택하고 시간 범위를 입력합니다 (다목적 버튼 1: 구역 1, 다목적 버튼 2: 구역 2, 다목적 버튼 3: 구역 3). 예. 구역 1의 시간 구역을 ‘구역 1: 08-18 구역 2: 18-24 구역 3: 24-08’으로 지정하려면 다목적 버튼 1을 누르고 0818을 다이얼 한 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다. 그리고, 다목적 버튼 2와 1824 + [보류/저장]버튼, 다목적 버튼 3과 2408 + [보류/저장]버튼을 차례로 입력합니다. |
| TOD1 (24HOUR FORM) 1:08-18 2:18-24 3:..-.. | - [보류/저장]버튼을 누르면 확인음이 들리고, LCD가 변경됩니다. |
| TIME ZONE 2 1:00-24 2: . .-. . 3: . .-. . | - 다목적 버튼 4: 시간 구역 2 지정 |
| TOD1 (24HOUR FORM) 1:00-24 2:..-.. 3:..-.. | - 원하는 값을 입력하려면 다목적 버튼을 눌러 구역을 선택하고 시간 범위를 입력합니다. |
| TIME ZONE 3 1:00-24 2: . .-. . 3: . .-. . | - 다목적 버튼 5: 시간 구역 3 지정 원하는 값을 입력하려면 다목적 버튼을 눌러 구역을 선택하고 시간 범위를 입력합니다. |
| LCR CONTROL ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (1-5) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 값이 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항목 | - 범위 | - 초기값 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - LCR 적용 모드 | M00/01/02/11/12/13 | - 사용안함 - (M00) | - LCR적용 모드 00 (M00): LCR 사용 안함 - LCR적용 모드 01 (M01): Loop LCR 사용 - LCR적용 모드 02 (M02): Internal, Loop LCR 사용 - LCR적용 모드 11 (M11) : Loop, Direct CO LCR사용 - LCR적용 모드 12 (M12): Internal, Loop, Direct CO LCR사용 - LCR적용 모드 13 (M13): Internal, Loop, Direct CO, Direct Loop LCR사용 |
| - 2 | - 요일 구역 | 구역 : 3 - 요일 : 1 – 7 | - 구역 1 | - 요일을 먼저 선택하고 구역을 지정합니다. |
| - 3 | - 시간 구역 | - 시간 : 00 – 24 | - 구역 1 | - 00 과 24를 시작 시간으로 입력한 경우, 이는 같은 값으로 간주되며, 00으로 변경됩니다. - *Note : 시간이 어느 구역에도 포함되지 않은 경우, 구역1에 포함됨. - *Note : 10 - 13 은 10:00:00 - 12:59:59을 의미함. |

- 표 10.1.1  LCR 테이블  (PGM 220)

## 10.2	비교 코드 테이블 (LEADING DIGIT TABLE)  (PGM 221)

프로그램 방법

| LDT TABLE ENTER LDT BIN (000) | - [전환/프로그램] + 221. 원하는 번호(000–249)를 다이얼합니다. (000 은 LDT가 비어있음을 의미함.) |
| --- | --- |
| 000 BOTH CD: . . . . . . . . . . . . DMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 비교 코드 테이블을 프로그램 합니다. - BOTH, INT, COL을 선택하기 위해 다목적 버튼 1을 누릅니다. - CD: 다목적 버튼 2를 누르고 비교 코드를 다이얼합니다. - DMT (요일/시간 구역에 따라) 요일 구역 1: 다목적 버튼 3 을 누르고 6자리를 다이얼합니다. (6 자리: 각각의 2자리 수는 각 시간구역 1/2/3에 대한 DMT 인덱스를 의미함) 요일 구역 2: 다목적 버튼 4를 누르고 6자리를 다이얼합니다. 요일 구역 3: 다목적 버튼 5를 누르고 6자리를 다이얼합니다. (각 요일 구역에 대한 입력된 내용을 지우려면 [단축]버튼을 누르고 [보류/저장]버튼을 누릅니다.) Note: - 데이터가 바르게 입력되었으면 코드, LCR 형태, DMT 인덱스 등에 따라 데이터가 정리됩니다. 따라서, LDT를 입력하기 위해 PGM 221을 프로그램할 때, 첫번째 유효한 번호가 표시됩니다. - 실제 메모리에서는 LDT에 대한 인덱스 번호가 아닌 코드에 따른 인덱스 오름차순에 의해 다른 곳에 데이터가 위치합니다. - DMT 인덱스 참조 (표 10.2.1) |
| LDT 000 : LCR TYPE LCR MODE : COL (3) | - 다목적 버튼 1: LCR 적용 모드 변경 INT(1), COL(2) or BOTH(3)를 선택하기 위해 1~3을 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 000 COL CD: . . . . . . . . . . . . . DMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 확인음이 들리고 입력된 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| LDT 000 : LCR CODE 1234567 | - 다목적 버튼 2: LCR 코드 입력 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 000 BOTH CD: 1234567E DMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 확인음이 들리고 입력된 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| LDT 000: DAY ZONE 1 DMT INDEX(6DGT): . . . . . . | - 다목적 버튼 3: 요일 구역 1의 시간 구역 지정 시간 구역 6자리를 차례로 다이얼 합니다. |
| LDT 000: DAY ZONE 1 DMT INDEX(6DGT): 00 99 55 | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 000 BOTH CD: 1234567E DMT: 009955 . . . . . . . . . . . . | - 확인음이 들리고 입력된 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| LDT 000: DAY ZONE 2 DMT INDEX(6DGT): . . . . . . | - 다목적 버튼 4: 요일 구역 2의 시간 구역 지정 시간 구역 6자리를 차례로 다이얼합니다. |
| LDT 000: DAY ZONE 1 DMT INDEX(6DGT): 12 34 56 | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 000 BOTH CD: 1234567E DMT: 009955 123456 . . . . . . | - 확인음이 들리고 입력된 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| LDT 000: DAY ZONE 2 DMT INDEX(6DGT): . . . . . . | - 다목적 버튼 5: 요일 구역 3의 시간 구역 지정 시간 구역 6자리를 차례로 다이얼합니다. |
| LDT 000: DAY ZONE 1 DMT INDEX(6DGT): 22 33 44 | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 000 BOTH CD: 1234567E DMT:009955 123456 223344 | - 확인음이 들리고 입력된 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| 011 BOTH CD: 1234567E DMT:009955 123456 223344 | Note: 시스템에 LDT 데이터가 입력되어 있고 입력된 데이터가 정리될 경우, 각 프로그램 상태에서 [보류/저장]버튼을 누르면 시스템은 데이터를 정리한 후 다른 번호 입력 상태가 됩니다. |
| LDT TABLE ENTER LDT BIN (000) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 값이 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| - 버튼 | - 항목 | - 범위 | - 초기값 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - LCR 형태 | - INT - COL - BOTH | - BOTH | - INT: 내선 다이얼링에만 적용 - COL: 국선 점유 코드를 다이얼 한 경우에만 적용 - BOTH: INT, COL 두 가지 경우 모두 적용 |
| - 2 | - CD | - 12 자리 | - - | - LCR 코드 |
| - 3 | - DMT 인덱스 | - 00-99 | - - | - 각 요일 구역 1,2,3은 3개의 시간 구역 DMT 인덱스(6자리) 가 있음. |

- 표 10.2.1  비교 코드 테이블  (PGM 221)

## 10.3	숫자 변경 테이블 (DIGIT MODIFICATION TABLE)  (PGM 222)

프로그램 방법

| DMT TABLE ENTER DMT BIN (00-99) | - [전환/프로그램] + 222. 원하는 번호를 다이얼 합니다 (00~99). |
| --- | --- |
| 55 A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RP01NR00AP01CG01 AD . . | - A (추가할 숫자) 버튼 1을 누르고 추가할 숫자를 다이얼 합니다. - RP (삭제할 위치) 버튼 2를 누르고 삭제할 위치를 다이얼 합니다. - RN (LCR비교 코드에서 삭제해야 할 숫자의 개수) 버튼 3을 누르고 삭제할 숫자의 개수(2자리)를 다이얼 합니다. - AP (추가할 위치) 버튼4를 누르고 추가할 위치2자리를 다이얼 합니다. - CG (국선 그룹) 버튼 5를 누르고 사용할 국선그룹번호 2자리를 다이얼 합니다. - AD (대체 DMT 인덱스) 버튼 6을 누르고 대체할 DMT 인덱스 번호를 다이얼 합니다. (표 10.3.1 참조) |
| DMT 55 : ADDED DGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 다목적 버튼 1: 추가할 숫자 지정 |
| DMT 55 : ADDED DGT 1234567890 | - 추가할 숫자를 25자 이내로 다이얼 합니다. 입력된 데이터를 지우려면 [단축]버튼을 누르고, [보류/저장]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장됩니다. |
| 55 A: 1234567890E RP01NR00AP01CG01AD . . | - 확인음이 들리고 변경된 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| DMT 55 REMOVAL POSITION (01-12) : 01 | - 다목적 버튼 2: 삭제 위치 삭제 위치를 두 자리로 다이얼 합니다 (01-12). |
| 55 A: 1234567890E RP10NR00AP01CG01AD . . | - 예. 10을 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DMT 55 NUM OF REMOVE DIGITS (01-12) : 00 | - 다목적 버튼 3: LCR 비교 코드에서 삭제해야 할 숫자의 개수 지정 삭제해야 할 개수를 두 자리로 다이얼 합니다 (01-12). |
| 55 A: 1234567890E RP10NR07AP01CG01AD . . | - 예. 07을 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DMT 55 ADD POSITION (01-13) : 01 | - 다목적 버튼 4: 추가 위치 지정 추가할 위치를 두 자리로 다이얼 합니다 (01-13). |
| 55 A: 1234567890E RP10NR07AP05CG01AD . . | - 예. 05을 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DMT 55 CO GROUP (01-72) : 01 | - 다목적 버튼 5: 국선 그룹 지정 사용할 국선그룹을 두자리로 다이얼합니다(01-72). LDK-100/50에서는 범위가 01-24로 표시됩니다. |
| 55 A: 1234567890E RP10NR07AP05CG52AD . . | - 예. 52을 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DMT 55 ALT INDEX (00-99) : . . | - 다목적 버튼 6: 대체 DMT 인덱스 지정 대체할 DMT 인덱스를 두 자리로 다이얼합니다 (00-99). |
| 55 A: 1234567890E RP10NR07AP05CG52AD 77 | - 예. 77을 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DMT TABLE ENTER DMT BIN (00-99) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 값이 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. - 각 단계에서 [단축]버튼을 누르고 [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값이 지워집니다. |

| - 버튼 | - 항목 | - 범위 | - 초기값 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 번호 | - 00-99 | - - |  |
| - 2 | - 추가할 숫자 | - 20 자리 | - - | - 0 .. 9, * , # 등 일반 숫자 [예약]: 휴지 입력 [거부/착신전환]: 다이얼 톤 감지 [재발신]: 빌링 코드 (내선 번호) |
| 3 | 삭제 위치 | 01-12 | 01 | 삭제되어야 할 위치를 지정 |
| 4 | 삭제되어야 할 숫자의 개수 | 00-12 | 00 | 이 필드에서 지정된 숫자만큼의 숫자를 지웁니다. |
| 5 | 추가 위치 | 01-13 | 01 | 삭제 후에 추가되어야 할 위치를 지정 |
| 6 | 국선 그룹 | 01-72 : LDK-300 01-24 : LDK-100/50 | 01 | LCR에 사용할 국선 그룹 지정 |
| 7 | 대체 DMT 인덱스 | 00-99 | None | 국선 그룹에 사용 가능한 국선이 없을 경우, 대체 DMT 인덱스를 지정함. |

표 10.3.1  숫자 변경 테이블  (PGM 222)

## 10.4	LCR 테이블 초기화  (PGM 223)

프로그램 방법

| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - [전환/프로그램] + 223. |
| --- | --- |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 1: . . . . . . | - 다목적 버튼 1: LDT에서 요일 구역 1의 DMT 인덱스를 초기화 |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 1: 00 11 22 | - 6자리를 차례로 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - 확인음이 들리고 시스템은 전단계 상태가 됩니다. |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 2: . . . . . . | - 다목적 버튼 2: LDT에서 요일 구역 2의 DMT 인덱스를 초기화 |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 2: 55 77 99 | - 6자리를 차례로 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 3: . . . . . . | - 다목적 버튼 3: LDT에서 요일 구역 3의 DMT 인덱스를 초기화 |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 3: 88 44 22 | - 6자리를 차례로 다이얼하고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - 확인음이 들리고 시스템은 전단계 상태가 됩니다. |
| ENTER CO GRP INIT VAL . . | - 다목적 버튼 4: DMT의 국선 그룹 초기화 |
| ENTER CO GRP INIT VAL 23 | - 국선 그룹 2자리를 다이얼합니다. (예. 23) 데이터를 초기화하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - 확인음이 들리고 시스템은 전단계 상태가 됩니다. |
| ENTER ALT INDEX INIT VAL . . | - 다목적 버튼 5: 대체 DMT 인덱스 초기화 |
| ENTER ALT INDEX INIT VAL 77 | - 두 자리를 다이얼 합니다 (00-99). (예. 77) 데이터를 초기화하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - 확인음이 들리고 시스템은 전단계 상태가 됩니다. |
| - INITIALIZE ALL LCR ? | - 다목적 버튼 6: 모든 LCR 데이터 초기화 모든 LCR데이터를 초기화하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - 모든 LCR 데이터가 초기화 되고, 확인음이 들립니다. |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 값이 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. - 각 단계에서 [단축]버튼을 누르고 [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 값이 지워집니다. |

# 11.	허용/거부 표

허용/거부 표를 프로그램 하려면 [전환/프로그램]버튼을 누르고 224~226을 다이얼 합니다. 허용/거부 표는 내선 등급이 지정된 내선에 대해 통화를 제한하거나 허용하는데 사용합니다.

## 11.1	허용/거부 표  (PGM 224)

허용/거부 표는 2개의 다른 통화 제한 방법을 제공하는 2개의 셋트로 구성되어 있습니다. 각 허용.거부 표는 30개의 번호로 구성되며, 허용/거부 표의 모든 번호는 초기값으로 지정되어 있지 않습니다. 각 번호는 숫자, *, #, 무시등을 포함하여 최대 14자리까지 입력할 수 있습니다.

허용/거부 표 적용 규칙

- 허용/거부 표에 지정된 내용이 없는 경우에는 제한 없음.

- 허용 표만 있고 거부 표는 없는 경우, 허용 표에 지정된 다이얼에 대해서만 허용되고 다른 번호는 제한됨.

- 거부 표만 있고 허용 표는 없는 경우, 거부 표에 지정된 다이얼에 대해서만 제한됨.

- 허용 표와 거부 표가 모두 있는 경우에는 허용 표부터 검색하고 다이얼 한 번호가 허용 표에 있는 경우에는 허용되며, 허용 표에 없는 경우에는 거부 표를 검색함. 이때 거부 표에 있는 경우에는 제한되고, 없는 경우에는 허용됨.

| 규칙 | 입력 값 |  | 조건 및 결과 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 허용 | 거부 | 허용 표 | 거부 표 |
| 1 | 없음 | 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 2 | 있음 | 없음 | 있음 – 허용됨 없음 – 제한됨 |  |
| 3 | 없음 | 있음 |  | 있음 – 허용됨 없음 – 제한됨 |
| 4 | 있음 | 있음 | 있음 – 허용됨 없음 – 거부표 검색 | 있음 – 허용됨 없음 – 제한됨 |

표 11.1.1  허용/거부 규칙  (PGM 224)

프로그램 방법

| TOLL EXCEPTION TABLES PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [전환/프로그램] + 224. |
| --- | --- |
|  | - 허용/거부 표를 프로그램 하기 위해 원하는 다목적 버튼을 누릅니다. (표 11.1.2 참조) |
| ALLOW TABLE A ENTER BIN NO (01-30) | - 허용표 또는 거부표를 입력하기 위해 원하는 다목적 버튼을 누릅니다. (예. 버튼 1: 허용 표 A) |
| ALLOW TABLE A BIN 01: . . . . . . . . . . . . . . | - 입력 번지를 다이얼하고 표 11.1.3을 참조하여 데이터를 입력합니다. (최대 14자리) |
|  | - 입력된 번호를 삭제하려면 [단축]버튼을 누르고 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ALLOW TABLE A ENTER BIN NO (01-30) | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ALLOW TABLE A ENTER BIN NO (01-30) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 입력값 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 허용표 A | 01 – 30 | - | 최대 14자리 |
| 2 | 거부표 A | 01 – 30 | - | 최대 14자리 |
| 3 | 허용표 B | 01 – 30 | - | 최대 14자리 |
| 4 | 거부표 B | 01 – 30 | - | 최대 14자리 |

표11.1.2  허용/거부표  (PGM 224)

| 데이터 | 기능 | LCD 표시 |
| --- | --- | --- |
| 0 - 9, *, # | 숫자 | 입력한 값이 표시됨 |
| [거부/착신전환] | 무시함 | 'D' |

표 11.1.3  허용/거부표 데이터  (PGM 224)

## 11.2	내선 5,6 등급에 대한 허용/거부 표  (PGM 225)

허용/거부 통제표와 함께, 내선 등급이 5 또는 6인 내선은 별도의 허용/거부 표의 제한을 받게 됩니다. 내선 5, 6 등급에 대한 허용/거부표는 20개까지 지정 가능하며, 각 번호는 14자리까지 입력할 수 있습니다.

프로그램 방법

| CANNED TOLL TABLES PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [전환/프로그램] + 225. |
| --- | --- |
|  | - 표 11.2.1을 참조하여 원하는 다목적 버튼을 누릅니다. |
| ALLOW TABLE ENTER BIN NO (01-20) | - 허용표 또는 거부표를 입력하기 위해 원하는 다목적 버튼을 누릅니다. (예. 버튼 1: 허용 표 A) |
| ALLOW TABLE BIN 01: . . . . . . . . . . . . . . | - 입력 번지를 다이얼하고 표 11.1.3을 참조하여 데이터를 입력합니다. (최대 14자리) |
|  | ● 입력된 번호를 삭제하려면 [단축]버튼을 누른 후 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ALLOW TABLE ENTER BIN NO (01-20) | - 입력한 데이터를 저장하기 위해서는 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ALLOW TABLE ENTER BIN NO (01-20) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 입력값 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALLOW | 01 – 20 | - | 최대 14자리 |
| 2 | DENY | 01 – 20 | - | 최대 14자리 |

표 11.2.1  내선 5, 6 등급에 대한 허용/거부 표 지정 (PGM 225)

| 데이터 | 기능 | LCD 표시 |
| --- | --- | --- |
| 0 - 9, *, # | 숫자 | 입력한 값이 표시됨 |
| [거부/착신전환] | 무시함 | 'D' |

표 11.2.2  허용/거부 표 데이터 (PGM 225)

## 11.3	비상 전화 테이블  (PGM 226)

비상 전화 코드 테이블에 지정된 번호는 내선 등급에 관계없이 다이얼 할 수 있습니다.

프로그램 방법

| EMERGENCY SVC CALL ENTER BIN NO (01 - 10) | - [전환/프로그램] + 226. |
| --- | --- |
| EMERGENCY SVC CALL BIN 01: . . . . . . . . . . . . . . | - 입력 번지를 다이얼 합니다 (01-10). (예. 01) |
| EMERGENCY SVC CALL BIN 01: 00119 | - 비상 전화 번호로 입력할 번호를 다이얼 합니다. (예. 00119) |
| EMERGENCY SVC CALL BIN 01: 00119 | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| EMERGENCY SVC CALL ENTER BIN NO (01 - 10) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 입력 값 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 비상 전화 코드 테이블 | 01 – 10 | - | 최대 14자리 |

표 11.3.1  비상 전화 코드 테이블  (PGM 226)

| 데이터 | 기능 | LCD 표시 |
| --- | --- | --- |
| 0 - 9, *, # | 숫자 | 입력한 값이 표시됨 |
| [거부/착신전환] | 무시함 | 'D' |

표 11.3.2  비상 전화 코드 데이터  (PGM 226)

# 12.	기타 테이블

테이블을 프로그램 하려면 주장치 프로그램 모드에서 [전환/프로그램] 버튼을 누르고 227 – 235를 다이얼합니다.

## 12.1	비밀 번호 테이블 (PGM 227)

국선 사용 시 비밀번호를 입력하게 되어 있거나, 외부에서 DISA 국선을 잡고 시스템내의 국선을 사용하고자 할 때 비밀번호를 입력하도록 되어 있는 경우, 비밀번호가 일치하면 다이얼 톤이 들리고, 그렇지 않은 경우에는 에러톤이 들립니다. 비밀 번호는 중복될 수 없으며, 주장치 프로그램 및 내선에서도 지정할 수 있습니다. LDK-300 시스템에서는 최대 600 개, LDK-100/50 시스템에서는 최대 164개의 비밀번호를 지정할 수 있습니다.

초기값으로 비밀번호는 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| AUTHOR CODE ENTER BIN NO (001 - 600) |  | - [전환/프로그램] + 227. LDK-100/50에서는 범위가 001-164로 표시됩니다. |
| --- | --- | --- |
| AUTHOR CODE 001 : . . . . . |  | - 비밀번호 입력 번지를 입력하면 (예. 001), 현재 지정된 비밀번호가 LCD에 표시됩니다. |
| AUTHOR CODE 001 : 12345 |  | - 원하는 비밀번호 5 자리를 입력하면 중복되는 번호가 없을 경우 LCD에 입력한 번호가 표시됩니다. (중복된 번호가 있을 경우 에러톤이 들림) 입력된 비밀번호를 지우려면 [단축]버튼을 누릅니다. (예. 12345) |
| AUTHOR CODE ENTER BIN NO (001 - 600) |  | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| AUTHOR CODE ENTER BIN NO (001 - 600) |  | (5) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번상태가 됩니다. |

## 12.2	CUSTOM CALL ROUTING  (PGM 228)

프로그램 방법

| CUSTOM CALL ROUTING SELECT CCR TABLE(01-70) | - [전환/프로그램] + 228. - 01~70을 다이얼하여 CCR 테이블의 번호를 선택합니다. |
| --- | --- |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 PRESS FLEX KEY (1-10) | - CCR 테이블의 각 입력번호를 선택하기 위해 다목적 버튼 1~10을 누르면, 입력된 데이터가 LCD에 표시됩니다. |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : ... | - 목적지 형태를 선택합니다. (1~8) 1 – 내선번호 2 – 내선 그룹 3 – VMIB 4 – VMIB 메시지 송출 후 국선 끊음 5 – 공동 단축 다이얼 6 – 내부 구역 방송 7 – 외부 구역 방송 8 – 전체 방송 |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : STA 100 | - 내선 번호를 입력합니다. (예. 내선 '100'을 입력한 경우) |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : HUNT GRP 621 | - 내선 그룹 번호를 입력합니다. (예. 내선 그룹 621을 입력한 경우) |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : VMIB ANNC 1 | - 시스템 안내 메시지를 입력하기 위해 안내 메시지 번호를 선택합니다. |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : VMIB ANNC 10 (#) | - 안내 메시지 송출 후 국선을 끊기 위한 안내 메시지를 선택하고, ‘#’를 다이얼 합니다. |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : SYS SPD 2000 | - 공동 단축 다이얼 번호를 입력합니다. (예. 단축 다이얼 2000을 입력한 경우) |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : INT PAGE 4 | - 내부 구역 방송 번호를 입력합니다. (예. 4를 입력한 경우) |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : EXT PAGE 2 | - 외부 구역 방송 번호를 입력합니다. (예. 2를 입력한 경우) |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : ALL 1 | - 전체방송 번호를 입력합니다. (예. 1을 입력한 경우) |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : … | - 입력된 내용을 지우려면 [단축]버튼을 누릅니다. |
| CUSTOM CALL ROUTING: 01 INPUT 1 : VMIB ANNC 1 | - 변경된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| CUSTOM CALL ROUTING SELECT CCR TABLE(01-70) | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 형태(숫자) | 타입 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 내선 | 내선 번호 | - |  |
| 2 | 내선 그룹 | 내선 그룹 번호 | - |  |
| 3 | VMIB | 메시지 번호 | - |  |
| 4 | VMIB 메시지 송출 후 국선 해제 | 메시지 번호 |  |  |
| 5 | 공동 단축 다이얼 | 2000-4999 : LDK-300 2000-3499 : LDK-100/50 | - |  |
| 6 | 내부 방송 | 1 – 35 | - |  |
| 7 | 외부 방송 | 1 – 3 | - |  |
| 8 | 전체 방송 | 1 – 3 | - | 1: 내부전체 방송 2: 외부전체 방송 3: 전체 방송 |

표12.2.1   Custom Call Routing 표  (PGM 228)

## 12.3	중역/비서 테이블  (PGM 229)

중역으로 지정된 내선이 수신 거부 상태인 경우, 내선 호출, 전환된 호출 등은 비서로 지정된 내선으로 전환되도록 중역/비서 쌍을 지정할 수 있습니다. LDK-300 시스템은 최대 36개, LDK-100 시스템은 최대 12개의 중역/비서 쌍을 지정할 수 있으며, 초기값으로 중역/비서는 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| EXEC/SEC PAIRS ENTER BIN NO (01-36) |  | - [전환/프로그램] + 229. LDK-100/50에서는 범위가 01-12로 표시됩니다. |
| --- | --- | --- |
| EXEC/SEC PAIRS PAIR 1 . . . ./. . . . |  | - 중역/비서 쌍의 번호를 선택합니다. (예. Pair 1: 01을 다이얼 합니다.) |
| EXEC/SEC PAIRS PAIR 01 101/105 |  | - 중역으로 지정할 내선과 비서로 지정할 내선을 차례대로 입력하면 중역/비서 쌍이 LCD에 표시됩니다. (예. 중역/비서:101/105). 입력된 중역/비서를 지우려면 [단축]버튼을 누릅니다. |
| EXEC/SEC PAIRS ENTER BIN NO (01-36) |  | - 입력한 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| EXEC/SEC PAIRS ENTER BIN NO (01-36) |  | (5) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 중역/비서 표 | 내선 번호 | - |  |

표 12.3.1  중역/비서 표  (PGM 229)

## 12.4	DID 숫자 변경 테이블 (PGM 230)

DID 국선을 사용할 경우, 시스템은 전화국으로부터 DID 국선을 통해 2~4자리의 숫자를 받게 되며, 이 숫자로 시스템내의 알맞은 내선과 연결시키기 위해 받은 DID 숫자를 변경해야 할 경우 지정합니다.

프로그램 방법

| DID DIGIT CONVERSION F1:RCV_NO F2:DGT_CONV |  | - [전환/프로그램] + 230. LCD에 현재의 DID 숫자 변경 내용이 표시되고, 표 12.4.1을 참조하여 프로그램 합니다. |
| --- | --- | --- |
| DID DIGIT CONVERSION RCV_NO : 3 (2 - 4) |  | - PBX로부터 받는 번호를 지정하려면 다목적 버튼 1을 누르고 데이터를 입력합니다. |
| DID DGT MASK #*** |  | - 변환되는 DID 숫자 (4자리)를 지정하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고 4자리 숫자를 다이얼하면 입력한 숫자가 LCD에 표시됩니다. . |
| DID DIGIT CONVERSION F1:RCV_NO F2:DGT_CONV |  | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DID DIGIT CONVERSION F1:RCV_NO F2:DGT_CONV |  | (5) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PX로부터 받는 자리수 지정 | 2 - 4 | 3 |  |
| 2 | DID 숫자 변환 | 4자리 (d, *, #) | #*** | d : digit (0 - 9) # : 무시 * : 그대로 받아들임 |

표 12.4.1  DID 숫자 변경  (PGM 230)

## 12.5	다목적 DID 테이블  (PGM 231)

DID 국선 링이 착신되었을 때, 자동으로 VMIB 안내, 내선/내선 그룹 호출등을 할 수 있습니다.

프로그램 방법

| FLEX DID CONV TABLE ENTER BIN NO (000 – 999) |  | - [전환/프로그램] + 231. 다목적 DID 테이블을 입력하기 위한 번호를 다이얼 합니다 (000-999). (예. 001) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - TALBE BIN 001 - PRESS FLEX KEY (1-5) |  | - 각 기능들을 선택하기 위해 다목적 버튼 1~5를 누르면 입력된 데이터가 LCD에 표시됩니다. |  |
| - TABLE 001 NAME - ………... |  | - DID 이름을 입력하려면 다목적 버튼 1을 누르고 이름을 입력합니다. |  |
| - TABLE 000 DAY DEST - NONE (1-9) |  | - 주간 목적지를 입력하려면 다목적 버튼 2를 누르고 목적지 형태와 번호를 입력합니다. 1 – 내선: 1을 다이얼하고, 내선 번호를 입력합니다. 2 – 내선 그룹: 2를 다이얼하고, 내선 그룹번호를 입력합니다. 3 – VMIB: 3을 다이얼하고 VMIB 안내 메시지 번호를 입력합니다. 4 – VMIB (#) (VMIB 안내 메시지 송출 후 국선 끊어짐) : 4를 다이얼하고 VMIB 안내 메시지 번호를 입력합니다. 5 – SPD: 5를 다이얼하고 단축 다이얼 번지를 입력합니다. 6 – INT PAGE: 6을 다이얼하고 방송 번호를 입력합니다. 7 - PAGE: 7을 다이얼하고 방송 번호를 입력합니다. 8 – ALL PAGE: 8을 다이얼하고 방송 번호를 입력합니다. 9 – NET NUM: 9을 다이얼하고 네트워킹 번호를 입력합니다. |  |
| - TABLE 001 NIGHT DEST - NONE (1-9) |  | - 야간 목적지를 입력하려면 다목적 버튼 2를 누르고 목적지 형태와 번호를 입력합니다. |  |
| - TABLE 001 WEEKEND DEST - NONE (1-9) |  | - 주말 목적지를 입력하려면 다목적 버튼 2를 누르고 목적지 형태와 번호를 입력합니다. |  |
| - TABLE 001 DAY DEST STA 100 |  |  | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| - DID CONV TABLE 001 - PRESS FLEX KEY (1-5) |  |  | - [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DID 이름 | 1 - 9 자리 | 없음 | 최대 9자리 |
| 2 | 주간 목적지 | 내선 번호/ 내선 그룹번호/ VMIB 번호/ VMIB 송출 후 국선 끊음 단축다이얼 내부구역 방송 외부구역 방송 전체 방송 네트워킹 번호 | 내선 번호 또는 지정 안됨 | 00 – 70 (00: 지정 안됨) 00 – 70 (00: 지정 안됨) 2000-4999(LDK-300), 2000-3499(LDK-100/50) 1 – 30(LDK-300), 1-10(LDK-100/50) 1 – 3 1 – 3 네트워킹 번호 |
| 3 | 야간 목적지 | 내선 번호/ 내선 그룹번호/ VMIB 번호/ VMIB 송출 후 국선 끊음 단축다이얼 내부구역 방송 외부구역 방송 전체 방송 네트워킹 번호 | 교환수 내선 번호 | 00 – 70 (00: 지정 안됨) 00 – 70 (00: 지정 안됨) 2000-4999(LDK-300), 2000-3499(LDK-100/50) 1 – 30(LDK-300), 1-10(LDK-100/50) 1 – 3 1 – 3 네트워킹 번호 |
| 4 | 주말 목적지 | 내선 번호/ 내선 그룹번호/ VMIB 번호/ VMIB 송출 후 국선 끊음 단축다이얼 내부구역 방송 외부구역 방송 전체 방송 네트워킹 번호 | 교환수 내선 번호 | 00 – 70 (00: 지정 안됨) 00 – 70 (00: 지정 안됨) 2000-4999(LDK-300), 2000-3499(LDK-100/50) 1 – 30(LDK-300),1-10(LDK-100/50) 1 – 3 1 – 3 네트워킹 번호 |
| 5 | 변경 목적지 | 내선 번호/ 내선 그룹번호/ VMIB 번호/ VMIB 송출 후 국선 끊음 단축다이얼 | 교환수 내선 번호 | 00 – 70 (00: 지정 안됨) 00 – 70 (00: 지정 안됨) 2000-4999(LDK-300), 2000-3499(LDK-100/50) |

표 12.5.1  다목적 DID 테이블  (PGM 231)

## 12.6	공동 단축 다이얼 구역  (PGM 232)

프로그램 방법

| SYSTEM SPD ZONE PGM ENTER ZONE NO (01-10) | - [전환/프로그램] + 232. |
| --- | --- |
| SYSTEM SPD ZONE 01 F1:ZN F2:STA F3:TCHK | - 구역 번호를 입력합니다 (01 – 10). |
| ENTER NEW ZONE RANGE ZONE 01 : xxxx- xxxx | - 구역 범위를 입력하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고 범위를 입력합니다. |
| ENTER STA RANGE ZONE 01 : xxx – xxx | - 내선 범위를 입력하기 위해 다목적 버튼 2를 누르고 내선 범위를 입력합니다. |
| SPEED ZONE 1 TOLL CHK (1:ON/0:OFF) : ON | - 내선 등급 체크 여부를 지정하기 위해 다목적 버튼 3을 누르면 현재 지정된 상태가 LED에 표시되고, 변경하려면 원하는 값을 입력합니다. (1:ON, 2:OFF) |
| SYSTEM SPD ZONE PGM ENTER ZONE NO (01-10) | - 변경된 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYSTEM SPD ZONE PGM ENTER ZONE NO (01-10) | (7) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 구역 내 단축다이얼 범위 |  | 2200 – 4999 (LDK-300) 2200 – 3499 (LDK-100/50) | 단축 다이얼은 중복되어 구역에 속할 수 없음. (2000 – 2199: 등급 제한 없음) |
| 2 | 단축 구역을 사용할 내선 범위 지정 | 내선 번호 | 100 – 399 (LDK-300) 100 – 195 (LDK-100/50) |  |
| 3 | 내선 등급 체크 | YES / NO | YES (ON) |  |

표 12.6.1  공동 단축 다이얼 구역  (PGM 232)

## 12.7	요일별 시간 테이블  (PGM 233)

프로그램 방법

| WEEKLY TIME TBL DIAL DIGIT (00-15) |  | - [전환/프로그램] + 233. |
| --- | --- | --- |
| WEEKLY TIME TBL DIAL DIGIT (00-15) |  | - 00-15중 두 자리 번호(예. 07)를 다이얼 합니다. (00은 교환수 자동 링 모드에 사용되며, 01~15는 내선 임차 그룹 교환수 자동 링 모드에 사용됩니다.) |
| WEEKLY TIME TBL 07 PRESS FLEX_KEY (1-7) |  | - 각 시간 테이블은 1~7의 주간 모드가 있으며, 다목적 버튼 1~7로 선택합니다. (표 12.7.1 참조, 예. BTN 5: 금요일) |
| WEEKLY TBL : FRI D:09:00 N: W: | - 다목적 버튼 3을 누르면 주간, 야간, 주말의 시작 시간을 변경할 수 있습니다. 주간 모드의 시각 시간을 입력하기 위해 다목적 버튼 1을 누르고 4자리로 시간을 입력합니다. (예. 0900 (09:00)) |  |
| WEEKLY TBL : FRI D:09:00 N:18:00 W: | - 다목적 버튼 2를 누르고 야간 모드의 시작 시간 4자리를 입력합니다. (예. 1800 (18:00)). 주말 모드의 시작 시간을 입력하려면 다목적 버튼 3을 누릅니다. |  |
| WEEKLY TIME TBL 07 PRESS FLEX_KEY (1-7) | - [보류/저장]버튼을 누르면 입력된 데이터가 저장되고 시스템은 (3)번으로 갑니다. 다른 다목적 버튼(1~7)을 누르면 다른 요일에 대한 데이터를 입력할 수 있습니다. |  |
| WEEKLY TIME TBL DIAL DIGIT (00-15) | (7) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |  |

| 버튼 | 요일 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 월요일 | 표 12.7.2 참조 |
| 2 | 화요일 |  |
| 3 | 수요일 |  |
| 4 | 목요일 |  |
| 5 | 금요일 |  |
| 6 | 토요일 |  |
| 7 | 일요일 |  |

표 12.7.1 요일별 시간 테이블 - 1  (PGM 233)

| 버튼 | 구분 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 주간 |  | 주간 링 모드 시작 시간 (HH:MM) |
| 2 | 야간 |  | 야간 링 모드 시작 시간 (HH:MM) |
| 3 | 주말 |  | 주말 링 모드 시작 시간 (HH:MM) |

표 12.7.2 요일별 시간 테이블 - 2  (PGM 233)

## 12.8	음성 사서함 다이얼 테이블  (PGM 234)

프로그램 방법

| VOICE MAIL DIALING TBL DIAL DIGIT (1-9) |  |  | - [전환/프로그램] + 234. |
| --- | --- | --- | --- |
| VOICE MAIL 1 PREFIX OR SUFFIX (0-1) |  |  | - 표 12.8.1을 참조하여 각 테이블을 입력합니다. |
| VOICE MAIL 1 PRE XXXXXXXXXXXX |  |  | - 12자 이내로 원하는 데이터를 입력합니다 (0-9, *, #, 휴지). 휴지(pause)를 입력하려면 [예약]버튼을 누릅니다.. |
| VOICE MAIL DIALING TBL DIAL DIGIT (1-9) |  | - 입력한 데이터를 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| VOICE MAIL DIALING TBL DIAL DIGIT (1-9) |  | (5) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |  |

| 번호 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VM Table 1 |  | Prefix : P# Suffix : - | 메일 저장 (Put Mail) |
| 2 | VM Table 2 |  | Prefix : P## Suffix : - | 메일 읽기 (Get Mail) |
| 3 | VM Table 3 |  | Prefix : P#*3P Suffix : - | 통화중시 (Busy Table) |
| 4 | VM Table 4 |  | Prefix : P#*4P Suffix : - | 무응답 시 (No Answer Table) |
| 5 | VM Table 5 |  | Prefix : P#*5P Suffix : - | 에러 시 (Error Table) |
| 6 | VM Table 6 |  | Prefix : P#*6P Suffix : - | 수신 거부 시 (DND Table) |
| 7 | VM Table 7 |  | Prefix : Suffix : - |  |
| 8 | VM Table 8 |  | Prefix : Suffix : - |  |
| 9 | VM Table 9 |  | ***** | 끊을 경우 (Disconnect Table) |

표 12.8.1  음성 사서함 테이블  (PGM 234)

## 12.9	전용선 우회 테이블  (PGM 235)

최대 30개의 전용선 우회를 지정할 수 있고, 각 전용선 우회 번호마다 최대 6개의 국선을 지정할 수 있습니다. 초기값으로 전용선 우회 기능은 지정되어 있지 않습니다.

프로그램 방법

| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 | - [전환/프로그램] + 235. |
| --- | --- |
| TIE LINE ROUTING 01 ... ... ... ... ... ... | - 전용선 우회 번호를 다이얼 합니다 (01-30). (예. 01) |
|  | - 다목적 버튼 1-6을 누르고 국선 번호를 다이얼 합니다. (표 12.9.1 참조) |
|  | (4) 입력된 국선을 삭제하려면 다목적 버튼 1-6을 누르고 [단축]버튼을 누릅니다. |
| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 | (5) 변경된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 | (6) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 전용선 우회 표 (1-30) | 001 - 200 (LDK-300) 01- 40 (LDK-100/50) | - |  |

표 12.9.1  전용선 우회 테이블  (PGM 235)

# 13.	네트워킹 특성 – LDK-100/50 네트워킹 기능은 지원되지 않습니다.

네트워킹 특성을 변경하기 위해서는, [전환/프로그램] + 320 – 324 을 누릅니다.

## 13.1	네트워킹 기본 특성  (PGM 320)

프로그램 방법

| NET BASIC ATTRIBUTE PRESS FLEX KEY(1-7) | (1) [전환/프로그램] + 320 |
| --- | --- |
| NET RETRY COUNT (00 – 99) : 25 | (2) 네트워킹 기본 특성을 변경하기 위해서는, 다목적 버튼 1 –5를 누릅니다. 관련된 설정 값이 LCD에 표시됩니다. (EX: Btn2) |
| NET RETRY COUNT (00 – 99) : 30 | (3) 설정을 변경하기 위해 범위 내에서 값을 입력합니다.(EX:30) |
| NET RETRY COUNT (00 – 99) : 30 | (4) 변경된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| NET BASIC ATTRIBUTE PRESS FLEX KEY(1-7) |  [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 네트워킹 사용여부 | ON / OFF | OFF | 네트워킹 사용여부 설정 |
| 2 | 네트워킹 재시도 수 | 00 – 99 | 00 | LDK 시스템의 직접연결에 는 필요 없음, 두 시스템이 공용 망을 통해 연결된 경우만 쓰임 |
| 3 | 네트워킹 CNIP 사용여부 | ON / OFF | OFF | 발신 내선의 이름이 착신 시스템에 보내진다. 만약 CNIP가 CLI을 동시에 받은 경우 CNIP가 우선한다. |
| 4 | 네트워킹 CONP 사용여부 | ON / OFF | OFF | 현재 사용하지 않음 |
| 5 | 네트워킹 신호방식 | FAC / UUS | UUS | 네트워킹 부가 서비스를 위한 신호방식을 결정한다. |
| 6 | 네트워킹 CAS Enable | ON/OFF | OFF | 네트워킹 CAS 사용여부 설정. 마스터 시스템에서 CAS는 반드시 OFF라야 한다. |
| 7 | 네트워킹 VPN Enable | ON/OFF | OFF | 향후 지원 예정. |

표 13.1.1  네트워킹 기본 특성 (PGM 320)

## 13.2	네트워킹 부가 특성  (PGM 321)

프로그램 방법

| NET SUPPLIMENTARY ATTR PRESS FLEX_KEY(1 – 7) | (1) [전환/프로그램] + 321 |
| --- | --- |
| NET TRANSFER MODE (1:RERT/ 0:JOIN): JOIN | (2) 네트워킹 기본특성을 변경하기 위해서는, 다목적 버튼 을 누릅니다(Ex:Btn 1). 관련된 설정 값이 LCD에 표시됩니다. |
| NET TRANSFER MODE (1:RERT/ 0:JOIN): RERT | (3) 변경된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| NET SUPPLIMENTARY ATTR PRESS FLEX KEY(1-7) |  [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 네트워킹 전환형태 | RERT/JOIN | JOIN |  |
| 2 | TCP 포트 | 4 자리 | 9000 | BLF 서비스용 TCP 포트 |
| 3 | UDP 포트 | 4 자리 | 9001 | BLF 서비스용 UDP 포트 |
| 4 | BLF 서버 IP 주소 | 12 자리 | 0.0.0.0 | BLF 서비스용 게이트키퍼 주소 |
| 5 | BLF 상태 주기 | 01 ~ 20 sec | 02 | BLF 상태 메시지 갱신 주기 |
| 6 | 멀티캐스트 IP 주소 | 12 자리 | 0.0.0.0 | BLF 서비스용 멀티캐스트 주소 |
| 7 | 네트워킹 전환 리콜 시간 | 1 ~ 300 | 10 | 네트워킹 전환 실패 리콜 시간 |

표 13.2.1  네트워킹 부가 특성  (PGM 321)

## 13.3	네트워킹 국선 특성  (PGM 322)

프로그램 방법

| NET COLINE ATTRIBUTE ENTER COL RANGE | (1) [전환/프로그램] + 322 |
| --- | --- |
| 001-002 NET COL PGM PRESS FLEX_KEY (1-3) | (2) 국선 범위를 입력합니다. |
|  | (3) 설정을 변경하기 위해 다목적 버튼 1-3을 누릅니다. 관련된 설정 값이 LCD에 표시됩니다. |
| 001-002 NET CO GRP (00 – 24) : 00 | (4) 다목적 버튼 1을 누른 후, 네트워킹 국선 그룹을 입력합니다. |
| 001-002 NET CO GRP (00 – 24) : 01 | (5) 변경된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| 001-002 NET COL PGM PRESS FLEX_KEY (1-3) |  [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 네트워킹 국선 그룹 | 00 - 24 | 00 | - LDK 시스템 사이의 네트워킹 call에 사용되는 네트워킹 국선 그룹을 설정합니다. |
| 2 | 네트워킹 국선 외부 발신 | ON / OFF | OFF | - Slave 시스템에서 master 시스템으로 연결되는 국선에 대해 설정한다. |
| 3 | 네트워킹 국선 외부 전환 | ON / OFF | OFF | - Master 시스템에서 PSTN과 연결되는 국선에 대해 설정한다. |

표 13.3.1  네트워킹 국선 특성  (PGM 322)

## 13.4	네트워킹 교환수 지정 (PGM 323)

프로그램 방법

| CAS/VPN CO GROUP ASG PRESS FLEX_BTN(1-3) | (1) [전환/프로그램] + 323 |  |
| --- | --- | --- |
| CAS NUM TBL INDEX (00 – 71 ) : 00 | - (2) 설정을 위해 다목적 버튼(1 – 3 )을 누릅니다. - 관련된 설정 값이 LCD 상단에 표시됩니다. (Ex : Btn 1) |  |
| CAS NUM TBL INDEX (00 – 71 ) : 03 | (3) 변경된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| CAS/VPN CO GROUP ASG PRESS FLEX_BTN(1-3) |  |  [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAS 테이블 번호 | 00 - 71 | 00 | CAS가 있는 시스템의 테이블 번호 |
| 2 | 네트워킹 국선 그룹 | 00 – 24 | 00 | CAS가 있는 시스템 국선 그룹 |
| 3 | CAS PREFIX CODE | 8digits | …….. | CAS가 있는 시스템에 붙는 앞자리 번호 |

표 13.4.1  네트워킹 교환수 지정  (PGM 323)

## 13.5	네트워킹 변환 테이블 (PGM 324)

프로그램 방법

| NET NUM PLAN TABLE ENTER BIN NO (00 – 71) | (1) [전환/프로그램] + 324. |  |
| --- | --- | --- |
| 01 NET NUM PLAN TBL PRESS FLEX KEY (1 – 6) | (2) 네트워킹 변환 테이블을 설정하기 위해서는 사용자가 설정하고자 하는 테이블의 번호를 입력합니다. (Ex:00) |  |
| 01 NUM PLAN CODE . . . . . . . . . . . . . . . . | (3) 다목적 버튼 1을 누르면 넘버링 플랜 코드를 입력할 수 있습니다. |  |
| 01 NUM PLAN CODE 7001*** | (4) 넘버링 플랜 코드 정보를 다이얼 합니다. (Ex: 7001*** ) |  |
| 01 NUM PLAN CO GRP (00-24) : . . | ● 다목적 버튼 2를 누르면 01번 테이블에 관련된 네트워킹 국선 그룹에 관한 정보를 수정할 수 있습니다. |  |
| 01 SYSTEM USAGE (1 : VOIP/0:QSIG) : QSIG | ● 시스템 사용범주를 결정하려면 다목적 버튼 3을 누릅니다. |  |
| 01 CPN INFORMATION F1:ADD F2:MODIFY F3:DEL | ● 다목적 버튼 4을 누르면, CPN 정보나 IP주소에 대한 설정이 가능합니다. |  |
| 01 CPN INFORMATION F1:ADD F2:MODIFY F3:DEL | (5) 변경된 내용을 저장하기 위해서는 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |  |
| NET NUM PLAN TABLE ENTER BIN NO (01 – 71) |  |  [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 네트워킹 넘버링 플랜 코드 | 16자리 | ………… | ‘*’ 에는 0~9사이의 어떠한 숫자도 올 수 있으며, ‘#’ 다음에는 내선 번호가 온다. |
| 2 | 네트워킹 국선 그룹 | 00 – 24 | 00 | 00 의 경우는 시스템의 내선을 의미 |
| 3 | 시스템 사용 | VOIP / QSIG | QSIG | 변환 테이블 사용 범주를 결정. |
| 4 | CPN 또는 IP정보 | 16자리 | ………… | QSIG 에는 CPN 번호, LAN에는 IP주소 |
| 5 | 대체 SPD 번호 | 2000 – 4999 | 0000 | 네트워킹 통화로에 이상이 있을 경우 대체할만한 다이얼 번호 (SPD 번호) |
| 6 | MPB LAN IP | IP address | 0.0.0.0 |  |

표 13.5.1  네트워킹 변환 테이블  (PGM 324)

# 14.	VOIB 특성

## 14.1	VOIP IP 설정  (PGM 340)

프로그램 방법

| VOIP IP SETTING F1:BRD1 F2:BRD2 F3:BRD3 | (1) [전환/프로그램] + 340. - 설정할 VOIB에 따라 다목적 버튼을 누릅니다. LDK-100/50에서는 VOIB를 2개까지 지원합니다. |
| --- | --- |
| VOIB 1 NET SETTING PRESS FLEX KEY (1-5) | (2) 첫번째 VOIB의 IP설정을 위해서는 다목적버튼 1을 누릅니다. |
| IP ADDR(SKIP:#) 165.147. 3. 1 | (3) 변경된 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| VOIB 1 NET SETTING PRESS FLEX KEY (1-5) |  [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (2)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP 주소(SKIP:#) | 12자리 |  |  |
| 2 | 게이트웨이 주소(SKIP:#) | 12자리 |  |  |
| 3 | 서브넷 마스크(SKIP:#) | 12자리 |  |  |
| 4 | DNS 주소(SKIP:#) | 12자리 |  |  |
| 5 | TRACE 비밀번호 | 10자리 |  |  |

표 14.1.1  VOIB IP 설정  (PGM 340)

# 15.	국가별 특이사항 프로그램

시스템의 parameter를 변경해야 할 경우, [전환/프로그램]버튼을 누르고 400~423을 다이얼 합니다. 프로그램 중, LCD 와 LED는 현재 프로그램된 데이터와 프로그램 상태를 나타내고, 입력된 데이터에 오류가 없으면 입력된 데이터가 임시 저장되고, [보류/저장]버튼을 누르면 임시 저장된 모든 데이터가 시스템에 저장됩니다.

## 15.1	DTIB RX GAIN 조정  (PGM 400)

프로그램 방법

| DTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | - [전환/프로그램] + 400. |
| --- | --- |
| DTIB RX GAIN DTIB/DTIB: 26 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~13)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| DTIB RX GAIN DTIB/SLIB: 33 (00-63) | 예) SLIB로부터의 DTIB 의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| DTIB RX GAIN DTIB/SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우) |
| DTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.2	SLIB RX GAIN 조정  (PGM 401)

프로그램 방법

| SLIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | (1) [전환/프로그램] + 401. |
| --- | --- |
| SLIB RX GAIN SLIB/DTIB: 12 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~13)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| SLIB RX GAIN SLIB/SLIB: 26 (00-63) | 예) 다른 SLIB로부터의 SLIB 의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| SLIB RX GAIN SLIB/SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| SLIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SLIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.3	CTR SLIB RX GAIN 조정  (PGM 402)

프로그램 방법

| SLIB12 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | (1) [전환/프로그램] + 402. |
| --- | --- |
| SLIB12 RX GAIN SLIB12/DTIB: 12 (00-63) | (2) gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~13)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| SLIB12 RX GAIN SLIB12/SLIB: 26 (00-63) | 예) SLIB로부터의 SLIB12 의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| SLIB12 RX GAIN SLIB12/SLIB: 45 (00-63) | (3) 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값 이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| SLIB12 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | (4) 입력한 값 저장을 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SLIB12 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이 터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.4	WTIB RX GAIN 조정  (PGM 403) – 국내에서는 사용하지 않습니다.

프로그램 방법

| WTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | - [전환/프로그램] + 403. |
| --- | --- |
| WTIB RX GAIN WTIB/DTIB: 26 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~13)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| WTIB RX GAIN WTIB/SLIB: 33 (00-63) | 예) SLIB로부터의 WTIB 의 RX gain 을 변경하기 위해 다 목적 버튼 2를 누릅니다. |
| WTIB RX GAIN WTIB/SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| WTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | - 입력한 값 저장을 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| WTIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-13) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.5	ACOB RX GAIN 조정  (PGM 404)

프로그램 방법

| ACOB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | - [전환/프로그램] + 404. |
| --- | --- |
| ACOB RX GAIN ACOB/DTIB: 26 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~14)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| ACOB RX GAIN ACOB/SLIB: 37 (00-63) | 예) SLIB로부터의 ACOB의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| ACOB RX GAIN ACOB/SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| ACOB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ACOB RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.6	CTR ACOB RX GAIN 조정  (PGM 405)

프로그램 방법

| ACOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | - [전환/프로그램] + 405. |
| --- | --- |
| ACOB8 RX GAIN ACOB8/DTIB: 26 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~14)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| ACOB8 RX GAIN ACOB8/SLIB: 37 (00-63) | 예. SLIB로부터의 ACOB8의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| ACOB8 RX GAIN ACOB8/SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| ACOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ACOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.7	DCOB RX GAIN CONTROL  (PGM 406)

프로그램 방법

| DCOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | - [전환/프로그램] + 406. |
| --- | --- |
| DCOB8 RX GAIN DCOB8/DTIB: 26 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기위해 다목적 버튼 (01~14)을 누른다(예. 다목적 버튼1을 누릅니다). LCD에 다른 장치로부터 RX gain이 표시됩니다. |
| DCOB8 RX GAIN DCOB8/SLIB: 37 (00-63) | 예. SLIB로부터 DCOB의 RX gain을 변경하려면 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| DCOB8 RX GAIN DCOB8/SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우) |
| DCOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DCOB8 RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-14) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.8	VMIB RX GAIN 조정  (PGM 407)

프로그램 방법

| VMIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-9) | - [전환/프로그램] + 407. |
| --- | --- |
| VMIB RX GAIN VMIB/DTIB: 21 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~9)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| VMIB RX GAIN VMIB/SLIB: 32 (00-63) | 예. SLIB로부터의 VMIB의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| VMIB RX GAIN VMIB/SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우) |
| VMIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-9) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| VMIB RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-9) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.9	DTMF RCVR RX GAIN 조정  (PGM 408)

프로그램 방법

| DTMF RCVR RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-5) | - [전환/프로그램] + 408. |
| --- | --- |
| DTMF RCVR RX GAIN DTMF RC/SLIB: 37 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~5)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| DTMF RCVR RX GAIN DTMF RC/ACOB: 24 (00-63) | 예. ACOB로부터의 DTMF Receiver의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 3를 누릅니다. |
| DTMF RCVR RX GAIN DRMF RC/ACOB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| DTMF RCVR RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-5) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DTMF RCVR RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-5) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.10	EXT PAGE RX GAIN 조정  (PGM 409)

프로그램 방법

| EXT PAGE RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-11) | - [전환/프로그램] + 409. |
| --- | --- |
| EXT PAGE RX GAIN EXT PAG /DTIB: 26 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~11)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| EXT PAGE RX GAIN EXT PAG /SLIB: 37 (00-63) | 예. SLIB로부터의 외부 방송 (External Page)의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| EXT PAGE RX GAIN EXT PAG /SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| EXT PAGE RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-11) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| EXT PAGE RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-11) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.11	CPT RX GAIN 조정  (PGM 410)

프로그램 방법

| CPR RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | - [전환/프로그램] + 410. |
| --- | --- |
| CPT RX GAIN CPT /ACOB: 24 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~3)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| CPT RX GAIN CPT /DCOB: 24 (00-63) | 예. DCOB로부터의 CPT의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 3를 누릅니다. |
| CPT RX GAIN CPT /DCOB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| CPT RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| CPT RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.12	모뎀 RX GAIN 조정 (PGM 411)

프로그램 방법

| MODEM RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | - [전환/프로그램] + 411. |
| --- | --- |
| MODEM RX GAIN MODEM /ACOB: 24 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~3)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| MODEM RX GAIN MODEM /DCOB: 24 (00-63) | 예. DCOB로부터의 모뎀의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 3를 누릅니다. |
| MODEM RX GAIN MODEM /DCOB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| MODEM RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| MODEM RX GAIN PRESS FLEX KEY (1-3) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.13	PTRP RX GAIN 조정 (PGM 419)

프로그램 방법

| PTRP RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - [전환/프로그램] + 419. |
| --- | --- |
| PTRP RX GAIN PTRP-TX /DTIB: 01 (00-63) | - gain을 변경하려는 장치를 선택하기 위해 다목적 버튼 (1~2)을 누르면 (예. 다목적버튼 1을 누릅니다.), LCD에 다른 장치로부터의 RX gain이 표시됩니다. |
| PTRP RX GAIN PTRP-TX /SLIB: 01 (00-63) | 예. SLIB로부터의 PTRP의 RX gain 을 변경하기 위해 다목적 버튼 2를 누릅니다. |
| PTRP RX GAIN PTRP-TX /SLIB: 45 (00-63) | - 변경하려는 값(00~63)을 다이얼하면 LCD에 입력된 값이 표시됩니다. (예. 45를 다이얼 한 경우.) |
| PTRP RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| PTRP RX GAIN PRESS FLEX KEY (01-11) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

## 15.14	시스템 톤 주파수 지정  (PGM 420)

시스템에서 사용되는 각종 톤의 주파수를 변경, 지정할 수 있습니다.

프로그램 방법

| SYS-TONE FREQUENCY DIAL (1-5) | - [전환/프로그램] + 420. |
| --- | --- |
| DIAL TONE FREQUENCY T1:0425 T2:0000 | - 시스템 톤 주파수를 변경하기 위해 1~5를 다이얼하고 다목적 버튼 1(T1) 또는 다목적 버튼 2 (T2)를 누릅니다. 그리고 원하는 주파수를 4자리로 다이얼 합니다. |
| SYS-TONE FREQUENCY DIAL (1-5) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| SYS-TONE FREQUENCY DIAL (1-5) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 다이얼 톤 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 2 | 링백톤 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 3 | 통화중 톤 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 4 | 에러톤 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가특성 |
| 5 | 가상 다이얼 톤 (Dummy Dial Tone) | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가특성 |

표 15.14.1  시스템 톤 주파수 지정  (PGM 420)

## 15.15	키폰 전화기용 링 주파수 지정  (PGM 421)

키폰 전화기의 경우, 내선에 울리는 링을 바꿀 수 있다.( PGM 111-BTN 9에서 지정)

프로그램 방법

| DIFF RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - [전환/프로그램] + 421. |
| --- | --- |
| DIFF RING FREQ(RNG 1) T1:1000 T2:1020 | - 링 주파수를 변경하기 위해 1~4를 다이얼하고 다목적 버튼 1(T1) 또는 다목적 버튼 2(T2)를 누릅니다. 그리고 원하는 주파수를 4자리로 다이얼 합니다. |
| DIFF RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - 입력한 값을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DIFF RING FREQUENCY DIAL (1-4) | ● [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 링 타입 1 | 0000– 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 2 | 링 타입 2 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 3 | 링 타입 3 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 4 | 링 타입 4 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |

표 15.15.1  링 주파수 지정  (PGM 421)

## 15.16	국선 구별 링 주파수 지정  (PGM 422)

키폰 전화기에서 울리는 국선 링 주파수를 변경하여 국선별로 링 음색을 다르게 지정할 수 있습니다. (PGM 142-BTN 5에서 지정)

프로그램 방법

| DISTINCT RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - [전환/프로그램] + 422. |
| --- | --- |
| DIST RING FREQ(RNG 1) T1:0480 T2:0000 | - 국선 링 주파수를 변경하기 위해 1~4를 다이얼하고 다목적 버튼 1(T1) 또는 다목적 버튼 2(T2)를 누릅니다. 그리고 원하는 주파수를 4자리로 다이얼 합니다. |
| DIST RING FREQUENCY DIAL (1-4) | - 입력한 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| DIST RING FREQUENCY DIAL (1-4) | (4) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 링 타입 1 | 0000 - 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 2 | 링 타입 2 | 0000 - 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 3 | 링 타입 3 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |
| 4 | 링 타입 4 | 0000 – 9999 | T1: - T2: - | 국가 특성 |

표 15.16.1  국선 구별 링 주파수 지정  (PGM 422)

## 15.17	자동 재다이얼 톤 주기 조정  (PGM 423)

자동 재다이얼 기능을 실행하기 위해 교환기에서 보내주는 각종 톤을 감지하기 위해 톤의 주기를 지정할 수 있습니다.

프로그램 방법

| ACNR TONE CADENCE (20MS) DIAL (1-4) | - [전환/프로그램] + 423. |
| --- | --- |
| RBACK TONE CADENCE ON:050 OFF:100 (20MS) | - 자동 재다이얼 톤 주기를 변경하기 위해, 1~4를 다이얼하고 다목적 버튼 1(T1) 또는 다목적 버튼 2(T2)를 누릅니다. 그리고 원하는 주파수를 4자리로 다이얼 합니다. |
| ACNR TONE CADENCE (20MS) DIAL (1-4) | - 입력한 내용을 저장하기 위해 [보류/저장]버튼을 누릅니다. |
| ACNR TONE CADENCE (20MS) DIAL (1-4) | (4) [보류/저장]버튼 대신 [회의]버튼을 누르면 변경된 데이터가 저장되지 않고 시스템은 (1)번 상태가 됩니다. |

| 버튼 | 항목 | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 링백톤 | 000 - 255 | ON: 050 / OFF: 100 | 20msec base |
| 2 | 통화중 톤 | 000 - 255 | ON: 025 / OFF: 025 | 20msec base |
| 3 | 에러톤 | 000 - 255 | ON: 012 / OFF: 012 | 20msec base |
| 4 | S-다이얼 톤 | 000 - 255 | ON: 070 / OFF: 000 | 20msec base |

표 15.17.1  자동 재다이얼 톤 주기  (PGM 423)

# 16.	초기화  (PGM 450)

시스템의 몇 가지 기능들은 초기값으로 미리 지정되어 있으며 이러한 기능들은 시스템이 초기화 될 때 자동으로 지정됩니다. 시스템은 설치한 후나 데이터 베이스가 깨진 경우 반드시 초기화 되어야 하며, 아래의 과정에 따라 초기화 할 수 있습니다.

프로그램 방법

| INITIALIZATION PRESS FLEX KEY (1-16) | - [전환/프로그램] + 450. |
| --- | --- |
| INITIALIZATION FLEX NUM PLAN | - 표 16.1을 참조하여 초기화 하려는 내용에 맞는 다목적 버튼(1~16)을 누릅니다. (예. 다목적 버튼 1). |
| INITIALIZATION FLEX NUM PLAN | - [보류/저장]버튼을 누르면 데이터가 초기값으로 변경되고 확인음이 들립니다. |

| 버튼 | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 번호 체계 초기화 | PGM105, PGM106, PGM107 |
| 2 | 내선 관련 사항 초기화 | PGM110, PGM111, PGM112, PGM113, PGM114, PGM116, PGM117, PGM118, PGM119, PGM121, PGM122, PGM123, PGM124, PGM179 |
| 3 | 국선 관련 사항 초기화 | PGM140, PGM141, PGM142, PGM143, PGM144 |
| 4 | 시스템 기능 관련 사항 초기화 | PGM160 – PGM 177, PGM108 |
| 5 | 내선 그룹 관련 사항 초기화 | PGM190, PGM191 |
| 6 | ISDN 테이블 관련 사항 초기화 | PGM201, PGM202, PGM230, PGM231 |
| 7 | 무선 관련 사항 초기화 | 없음 |
| 8 | 시스템 시간 관련 사항 초기화 | PGM180 – PGM182 |
| 9 | 허용/거부표 관련 사항 초기화 | PGM224, PGM225 |
| 10 | LCR 관련 사항 초기화 | PGM220 – PGM222 |
| 11 | 테이블 관련 사항 초기화 | PGM227 – PGM229, PGM232 – PGM235 |
| 12 | 다목적 버튼 프로그램 관련 사항 초기화 | PGM115 |
| 13 | 네트워킹 관련 사항 초기화 | PGM320 – PGM324 |
| 14 | 모든 데이터 초기화 | 위의 사항 전부 초기화 |
| 15 | 시스템 리셋 |  |
| 16 | Flexible DID 테이블 변경목적지 초기화 |  |

표 16.1  초기화  (PGM 450)

# 17.	데이터 베이스 프린트  (PGM 451)

현재 주장치 프로그램 되어 있는 내용을 RS-232C 포트에 프린터를 연결하여 출력할 수 있습니다.

프로그램 방법

| PROT DATA PRINT PRESS FLEX KEY (01-16) | - [전환/프로그램] + 451. |
| --- | --- |
| PROT DATA PRINT STATION DATA | - 데이터 베이스를 프린트 하기 위해 원하는 다목적버튼 (1~16)을 누릅니다. 선택한 내용에 입력된 데이터가 있을 경우 선택된 데이터 베이스 이름이 LCD에 표시됩니다. |
| PROT DATA PRINT STATION DATA | - [보류/저장]버튼을 누르면 선택된 데이터(예. 내선 관련 데이터)가 프린트 되고, 확인음이 들립니다. |

| 버튼 | 항목 |  | 범위 | 초기값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 번호 체계 프린트 |  |  |  |  |
| 2 | 내선 관련 데이터 프린트 |  | 내선범위 |  |  |
| 3 | 국선 관련 데이터 프린트 |  | 국선범위 |  |  |
| 4 | 시스템 기능 관련 데이터 프린트 |  |  |  |  |
| 5 | 내선 그룹 관련 데이터 프린트 |  |  |  |  |
| 6 | ISDN 테이블 관련 데이터 프린트 |  |  |  |  |
| 7 | 시스템 시간 관련 데이터 프린트 |  |  |  |  |
| 8 | 허용/거부표 관련 데이터 프린트 |  |  |  |  |
| 9 | LCR 관련 데이터 프린트 |  |  |  |  |
| 10 | 테이블 관련 데이터 프린트 |  |  |  |  |
| 11 | 국가별 특이사항 관련 데이터 프린트 |  |  |  |  |
| 12 | 다목적 버튼 관련 사항 프린트 |  |  |  |  |
| 13 | 네트워킹 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
| 14 | 모든 데이터 베이스 프린트 |  |  |  |  |
| 15 | LCD 메시지 프린트 |  |  |  |  |
|  | 1 | 언어 | 00 – 12 |  | 00:ENG 01:ITA 02:FIN 03:DUT 04:SWE 05:DAN 06:NOR 07:HUN 08:GER 09:FRE 10:POR 11:SPA 12:KOR |
|  | 2 | 내선 형태 | 0 – 2 | 0 | 0: NORMAL 1:LG-GAP 2:LARGE |
| 16 | 프린트 중지 |  |  |  |  |

표 17.1  데이터 베이스 프린트  (PGM 451)

(프린트 예 : LDK-300의 경우)

| Flexible Numbering Plan | Stn Flex Numbering PGM 106 Flexible Numbering Plan A STA GRP PILOT NUMBER : 620-667 INT PAGE ZONES : 501-535 INT ALL CALL : 543 MEET ME PAGE : 544 EXT PAGE ZONE : 545 EXT PAGE ZONE : 546 EXT PAGE ZONE : 547 EXT ALL : 548 ALL CALL PAGE : 549 SMDR ACT CODE ENTER : 550 FLASH CMD TO CO : 551 SLT LAST SPD DIAL : 552 DND : 553 CALL FWD : 554 SPD DIAL PGM : 555 MSG WAIT ENABLE : 556 MSG WAIT RETURN : 557 SPD DIAL ACCESS : 558 DND/FWD CANCEL : 559 SLT_HOLD : 560 STA RELOC BACKUP : 561 STA RELOC RETRIEVE : 562 SLT PGM MODE ENTER : 563 ACD REROUTE : 564 PGM 107 Flexible Numbering Plan B ALARM RESET : 565 GROUP CALL PKUP : ** UCD DND : 568 NIGHT ANSWER : 569 CALL PARK LOCATIONS : 601-619 DIRECT CALL PKUP : 7 ACCESS CO GROUP FEAT : 801-872 ACCESS IND CO FEAT : 88 TIE ROUTING ACCESS : 8901 ACCESS HELD CO FEAT : 8* ACCESS HELD IND CO FEAT : 8# ACCESS CO IN 1ST CO GRP : 9 ATTENDANT CALL : 0 DOOR OPEN 1 : #*1 DOOR OPEN 2 : #*2 DOOR OPEN 3 : #*3 DOOR OPEN 4 : #*4 DOOR OPEN 5 : #*5 DOOR OPEN 6 : #*6 DOOR OPEN 7 : #*7 VM MSG WAIT ENABLE : *8 VM MSG WAIT CANCEL : *9 |
| --- | --- |

| Station Attributes | Station Attributes ------------------ Station 100 Attribute ====================== Station ID : KEYSET STATION ATTR1 (PGM111) AUTO SPKR :ON CALL FWD :OFF DND :OFF DATA SEC :OFF HOWLING :ON I-BOX SGNL:ON NO TCH ANS:ON PAGE ACC :OFF RING TYPE :0 SPK RING :HEAD SPK PHONE :ON VMIB SLOT :0 ICM GROUP :1 ERR TONE TAD:ON STATION ATTR2 (PGM112) CO WARN :OFF AUTO HOLD :OFF TIME REST :OFF CO ACCESS :ENABLE CO QUEUE :ENABLE CO PGM :DISABLE PLA :ENABLE PREPAID :OFF SPD ACC :ENABLE TWOWAY RED:OFF FAX MODE :OFF OFFNET MOD:ALL UCD GRP SVC :OFF RING GRP SVC:OFF STATION ATTR3 (PGM113) ADMIN :ENABLE VMIB ACC :DISABLE GRP LISTN :DISABLE OVERRIDE :DISABLE SMDR HDN :DISABLE VOICE OVR :DISABLE WARM LINE :WARM ALARM MISB:OFF ALARM RAU1:OFF ALARM RAU2:OFF STATION ATTR4 (PGM114) CLIP DISP :ON COLP DISP :OFF CLI/REDIRT:CLI CLI M-WAIT:OFF EXT OR ATD:EXT KEYPAD FAC:DTMF LONG/SHORT:SHORT SUB ADDR :NOT_USED AUTO TEI :FIXED CLI NAME D:OFF CLI OUT NUM:100 PROG IND :OFF ISDN CLIR D:OFF ISDN COLR D:OFF STATION COS (PGM116) DAY COS : 1 NIGHT COS : 1 : (Printed like above for another station to range end station.) |
| --- | --- |
| Flex Buttons Assignment | Flex Button Assignment Station 101 Flex Button ======================== BTN 1 BTN 2 BTN 3 BTN 4 BTN 5 BTN 6 BTN 7 BTN 8 CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7 LOOP BTN 9 BTN 10 BTN 11 BTN 12 BTN 13 BTN 14 BTN 15 BTN 16 EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY BTN 17 BTN 18 BTN 19 BTN 20 BTN 21 BTN 22 BTN 23 BTN 24 EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY BTN 25 BTN 26 BTN 27 BTN 28 BTN 29 BTN 30 BTN 31 BTN 32 EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY BTN 33 BTN 34 BTN 35 BTN 36 BTN 37 BTN 38 BTN 39 BTN 40 EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY BTN 41 BTN 42 BTN 43 BTN 44 BTN 45 BTN 46 BTN 47 BTN 48 EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY : ( Printed like above for all keysets ) |

| CO Line Attributes | CO Line Attribute CO Line Ring Assignment ================================= CO 001 Ring Assignment DAY : STA101(0) NIGHT: STA101(0) ON-D : STA101(0) WEEK : STA101(0) Coline 1 Attribute ====================== Coline Attr1 (PGM141) CO GRP :1 CO COS :1 DISA ACCT :OFF CO ASGN TYPE :LOOP COLINE TYPE :CO OUT SGNL TYPE :DTMF FLASH TYPE :LOOP UNA :OFF CO GRP ACCT :OFF Coline Attr2 (PGM142) NAME DISPLAY :OFF CO NAME : SMDR METER :NONE LINE DROP(CPN):OFF DIST RING TYPE:0 MOH TYPE :INT MUSIC DIAL TONE :ON RING_BACK TONE:OFF ERROR TONE :OFF BUSY TONE :OFF ANNC TONE :OFF CO FLASH TMR :5 OPEN LOOP TMR :0 Coline Attr3 (PGM143) COLP TBL INDEX :NOT_ASG CLIP TBL INDEX:NOT_ASG CALL TYPE :NATIONAL DID CONV TYPE :0 DID RM NO :0 ENBLOCK SEND :OFF PX TONE EXIST :ON (Printed like above for another CO line ) |
| --- | --- |

| System Database | PGM 100: Location Information Nation Code: 82 (KOREA) Site Name: Area Code: Station Prefix Code: .... PGM 101: Slot Information Slot# Board ID DEVS ----- ------------------------- ---------------- 1 DTIB12 12 STA devices 2 UNKNOWN 0 devices 3 UNKNOWN 0 devices 4 UNKNOWN 0 devices 5 UNKNOWN 0 devices 6 PRIB 30 COL devices 7 STIB 4 STA devices, 4 COL devices 8 UNKNOWN 0 devices 9 UNKNOWN 0 devices 10 UNKNOWN 0 devices 11 UNKNOWN 0 devices 12 UNKNOWN 0 devices 13 UNKNOWN 0 devices 14 UNKNOWN 0 devices 15 UNKNOWN 0 devices 16 UNKNOWN 0 devices 17 UNKNOWN 0 devices 18 UNKNOWN 0 devices 19 UNKNOWN 0 devices 20 UNKNOWN 0 devices 21 UNKNOWN 0 devices 22 UNKNOWN 0 devices 23 UNKNOWN 0 devices 24 UNKNOWN 0 devices 25 UNKNOWN 0 devices 26 UNKNOWN 0 devices 27 UNKNOWN 0 devices PGM 160 : System Attributes ATD CALL QUE RB TONE : OFF CAMP MOH/RBT : MOH CO LINE CHOICE : LAST DISA RETRY CNT : 3 ICM CONT DIAL TONE : CONT CO DIAL TONE DET :OFF EXT NITE RING : OFF HOLD PREFERENCE : SYS MULTI LINE CONF : ON PRT LCR CONV DGT : OFF CONF WARN TONE : ON PGM 161 : System Attributes NETWORK TIME/DATE SET : OFF OFF_HOOK RING SIG : MUTE OVRIDE 1ST CO GRP : OFF PAGE WARN TONE : ON AUTO PRIVACY : ON PRIVACY WARN TONE : ON SINGLE RING FOR CO : NO WTU AUTO RLS : OFF ACD PRN ENABLE : OFF ACD PRINT TMR : ON ACD CLR AFTER PRN : OFF |
| --- | --- |

| System Database | Other System Attributes ALARM ENABLE : OFF ALARM CONTACT : CLOSE ALARM MODE : ALARM ALARM SIGNAL MODE : ON CO2CO DAY COS : 1 CO2CO NITE COS : 1 BUSY DESTINATION : TONE ERROR DESTINATION : TONE NO ANS DESTINATION : TONE DIAL PULSE BRK RATIO : 66/33 EXT CNT(1):… EXT CNT(2):… EXT CNT(3):… EXT CNT(4):… EXT CNT(5):… EXT CNT(6):… EXT CNT(7):… RS232_PORT_1 BAUDRATE : 19200 RS232_PORT_1 CTS_RTS : OFF RS232_PORT_1 PAGE_BEAK : OFF RS232_PORT_1 LINE PAGE : 60 RS232_PORT_2 BAUDRATE : 19200 RS232_PORT_2 CTS_RTS : OFF RS232_PORT_2 PAGE_BEAK : OFF RS232_PORT_2 LINE PAGE : 60 RS232_PORT_3 BAUDRATE : 19200 RS232_PORT_3 CTS_RTS : OFF RS232_PORT_3 PAGE_BEAK : OFF RS232_PORT_3 LINE PAGE : 60 RS232_PORT_4 BAUDRATE : 19200 RS232_PORT_4 CTS_RTS : OFF RS232_PORT_4 PAGE_BEAK : OFF RS232_PORT_4 LINE PAGE : 60 RS232_PORT_5 BAUDRATE : 19200 RS232_PORT_5 CTS_RTS : OFF RS232_PORT_5 PAGE_BEAK : OFF RS232_PORT_5 LINE PAGE : 60 LCD TIME MODE : 12H LCD DATE MODE : DDMMYY SMDR Attributes SMDR SAVE : OFF SMDR PRINT : OFF RECORD TYPE : LD LD CALL DGT CNT : 7 PRINT INCOMING CALL : OFF PRINT LOST CALL : OFF RECORD IN DETAIL : ON HIDDEN DIALED DGT : 0 SMDR CURRENCY UNIT : 0 COST PER PULSE : 0 SMDR FRACTION : 0 SMDR START TIMER(1sec) : 0 SMDR HIDE DGT : RIGHT SMDR LD CODE : 0 ISDN System Attributes ADVICE OF CHARGE : NO SERVICE CO ATD CODE : …. IN PREFIX CODE INSERT : OFF OUT PREFIX CODE INSERT : ON A_U_LAW LINE INSTALLED : A_LAW CLI PRINT : OFF INTERNATIONAL ACCS CODE: CALLING SUB_ADDRESS : OFF |
| --- | --- |

| ISDN Tables | COLP Table Entry ================================================ COLP TABLE 00 : 12345 ------------------------ COLP TABLE 01 : 4536799 ------------------------ COLP TABLE 02 : ------------------------ COLP TABLE 03 : ------------------------ COLP TABLE 04 : ------------------------ COLP TABLE 05 : ------------------------ COLP TABLE 06 : : MSN Table Entry ================================================ MSN TABLE 0 ------------------------ COL_NO : 001. FLEX_DID_NO : .230 SUB_NO : 9 MSN_TEL_NO : 26303621 MSN TABLE 1 ------------------------ COL_NO : … FLEX_DID_NO : … SUB_NO : . MSN_TEL_NO : MSN TABLE 2 ------------------------ COL_NO : … FLEX_DID_NO : … SUB_NO : . MSN_TEL_NO : MSN TABLE 3 ------------------------ COL_NO : … FLEX_DID_NO : … SUB_NO : . MSN_TEL_NO : MSN TABLE 4 ------------------------ COL_NO : … FLEX_DID_NO : … SUB_NO : . MSN_TEL_NO : : Flexible Did Conv Table Entry ================================================ DID CONV TABLE 0 ------------------------ COL NAME : DAY DESTINATION : STA230 NIGHT DESTINATION : VMIB(#) 50 WEEKEND DESTINATION :SPD 2500 DID CONV TABLE 1 ------------------------ COL NAME : DAY DESTINATION : …. NIGHT DESTINATION : …. WEEKEND DESTINATION : …. DID CONV TABLE 2 ------------------------ COL NAME : DAY DESTINATION : …. NIGHT DESTINATION : …. WEEKEND DESTINATION : …. : |
| --- | --- |

| System Timers | System Timer Assignment System Timer 1 ATD RCL TIMER(min) :1 CALL PARK TIMER(sec) :120 CAMPON TRNS RCL TIMER(sec) :30 EXCL HOLD RCL TIMER(sec) :60 I-HOLD RCL TIMER(sec) :30 SYS HOLD RCL TIMER(sec) :30 TRANSFER RCL TIMER(sec) :30 ACNR DELAY TIMER(sec) :30 ACNR NO ANS TIMER(sec) :30 ACNR PAUSE TIMER(sec) :30 ACNR RETRY CNT :3 ACNR NO TONE RTY CNT :1 ACNR TONE DCT TIMER(sec) :30 CO AUTO RLS TIMER(sec) :30 CCR INT DGT TIMER(100ms) :30 CALL DROP WARN TIMER(sec) :10 CALL RESTRICT TIMER(min) :0 CO DIAL DELAY TIMER(100ms) :1 CO RLS GUARD TIMER(100ms) :2 RING OFF TIMER(100ms) :60 RING ON TIMER(100ms) :2 CO WARN TONE TIMER(sec) :180 System Timer 2 CFW NO ANS TIMER(sec) :15 DISA-DID NO ANS TIMER(sec) :20 VMIB USER RECORD TMR(sec) :20 VMIB VALID MSG TIMER(sec) :4 DOOR OPEN TIMER(100ms) :20 ICM BOX TIMER(sec) :30 DIAL TONE TIMER(sec) :10 INTER DGT TIMER(sec) :5 MSG WAIT REM TONE TMR(min) :0 PAGE TIMEOUT TIMER(sec) :15 PAUSE TIMER(sec) :3 PRESET CFW TIMER(sec) :10 System Timer 3 SLT HOOK BOUNCE TMR(100ms) :1 SLT MAX HOOK FLASH(100ms) :5 SLT MIN HOOK FLASH(10ms) :20 SLT RING PHASE(sec) :5 STA AUTO RLS TIMER(sec) :60 UNSUPER CONF TMR(min) :10 WAKE UP FAIL TIMER(sec) :20 WARM LINE TIMER(sec) :5 PP WINK TIMER(10ms) :10 ENBLOCK INT DGT TIMER(sec) :10 CCR TIME OUT TIMER(sec) :15 |
| --- | --- |

| Toll Data | TOLL Table Data Entry ================================================ Allow TABLE A Bin 1 : 012 Bin 2 : Bin 3 : Bin 4 : Bin 5 : : Allow TABLE B Bin 1 : 015 Bin 2 : Bin 3 : Bin 4 : Bin 5 : Deny TABLE A Bin 1 : 011 Bin 2 : 080 Bin 3 : 070 Bin 4 : Bin 5 : Deny TABLE B Bin 1 : 001 Bin 2 : 002 Bin 3 : Bin 4 : Bin 5 : Canned TOLL Table Data Entry ================================================ Canned Allow TABLE Bin 1 : 080 Bin 2 : 012 Bin 3 : 015 Bin 4 : Bin 5 : Canned Deny TABLE Bin 1 : 115 Bin 2 : Bin 3 : Bin 4 : Bin 5 : |
| --- | --- |

| LCR Data | LCR Table Data Entry ================================================ LCR Control Data ================================================ LCR_ACCESS_MODE : (M00)DISABLE LCR MON : DAY_ZONE(1) TUE : DAY_ZONE(1) WED : DAY_ZONE(1) THU : DAY_ZONE(1) FRI : DAY_ZONE(1) SAT : DAY_ZONE(1) SUN : DAY_ZONE(1) DAY_ZONE 1 TIME_ZONE_1 : 08 - 18 TIME_ZONE_2 : 19 - 24 TIME_ZONE_3 : 00 - 07 DAY_ZONE 2 TIME_ZONE_1 : 00 - 24 TIME_ZONE_2 : ... - ... TIME_ZONE_3 : ... - ... DAY_ZONE 3 TIME_ZONE_1 : 00 - 24 TIME_ZONE_2 : ... - ... TIME_ZONE_3 : ... - ... LCR Table LDT(Leading Digit Table) Entry ================================================ LDT Table (000) CODE : Working Mode : BOTH DMT_INDEX 0 :.. 00 00 00 DMT_INDEX 1 :.. 12 23 22 DMT_INDEX 2 :.. .. .. LDT Table (001) CODE : Working Mode : BOTH DMT_INDEX 0 :.. .. .. DMT_INDEX 1 :.. .. .. DMT_INDEX 2 :.. .. .. LDT Table (002) CODE : Working Mode : BOTH DMT_INDEX 0 :.. .. .. DMT_INDEX 1 :.. .. .. DMT_INDEX 2 :.. .. .. : |
| --- | --- |

| Other Tables | Emergency Code Data Entry ================================================ Entry 0 : 119 Entry 1 : 911 Entry 2 : 00911 Entry 3 : Entry 4 : Entry 5 : Entry 6 : Entry 7 : Entry 8 : Entry 9 : Author Code Data Entry ================================================ Entry 1 : 12345 Entry 2 : 34567 Entry 3 : 98765 Entry 4 : Entry 5 : Entry 6 : Entry 7 : CCR(Customer Call Routing) Table Entry ================================================ VMIB Index : 1 ------------------------ CCR Entry 1 : HUNT 620 CCR Entry 2 : STA 101 CCR Entry 3 : SPD 2500 CCR Entry 4 : INT PAGE 1 CCR Entry 5 : .... CCR Entry 6 : .... CCR Entry 7 : .... CCR Entry 8 : .... CCR Entry 9 : .... CCR Entry 10 : .... VMIB Index : 2 ------------------------ CCR Entry 1 : .... CCR Entry 2 : .... CCR Entry 3 : .... CCR Entry 4 : .... CCR Entry 5 : .... CCR Entry 6 : .... CCR Entry 7 : .... CCR Entry 8 : .... CCR Entry 9 : .... CCR Entry 10 : .... Exec/Sec Data Entry ================================================ Entry 1 : .... / .... Entry 2 : .... / .... Entry 3 : .... / .... Entry 4 : .... / .... Entry 5 : .... / .... Entry 6 : .... / .... Entry 7 : .... / .... Entry 8 : .... / .... |
| --- | --- |

| STN Group | Station Group Assignment STA GRP PILOT NUMBER : 620-667 Station Group : 620 Group Type: CIRCULAR GROUP ============================================= Group Member --------------------------------------------- 100 101 102 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. --------------------------------------------- ANNC1 TIMER :15 ANNC2 TIMER :0 ANNC1 LOC :VMIB(NOT_ASG) ANNC2 LOC :VMIB(NOT_ASG) ANNC2 RPT TIMER :0 ANNC 2 REPEAT :OFF OVERFLOW DEST :NOT ASSIGNED OVERFLOW TIMER :180 WRAP UP TIMER :2 NO ANS TIMER :15 PILOT HUNT :ON REPORT NO MEM :OFF MUSIC SOURCE :0 Station Group : 621 Group Type: NOT ASSIGNED ============================================= |
| --- | --- |

| Nation Specific | NATION GAIN PRINT =============================================== DTIB/DTIB:26 DTIB/SLIB:33 DTIB/WTIB:26 DTIB/ACOB:33 DTIB/DCOB:33 DTIB/VMIB:29 DTIB/DTMF:08 DTIB/TONE:32 DTIB/MUSIC1:29 DTIB/MUSIC2:29 DTIB/MUSIC3:29 SYSTEM TONE FREQ ============================================== DIAL TONE FREQUENCY: (T1:0425 / T2:0000) RBACK TONE FREQUENCY: (T1:0425 / T2:0000) BUSY TONE FREQUENCY: (T1:0425 / T2:0000) ERROR TONE FREQUENCY: (T1:0620 / T2:0000) DDIAL TONE FREQUENCY: (T1:0350 / T2:0440) DIFFERENTIAL RING FREQ ============================================== DIFF RING FREQ(1): (T1:1000 / T2:1020) DIFF RING FREQ(2): (T1:0890 / T2:0910) DIFF RING FREQ(3): (T1:1260 / T2:1280) DIFF RING FREQ(4): (T1:0800 / T2:0820) DISTINCT RING FREQ ============================================== DIST RING FREQ(1): (T1:0480 / T2:0000) DIST RING FREQ(2): (T1:0400 / T2:0000) DIST RING FREQ(3): (T1:0620 / T2:0000) DIST RING FREQ(4): (T1:0770 / T2:0000) TONE CADENCE ============================================== RBACK TONE CADENCE: (T1:0050 / T2:0100) BUSY TONE CADENCE: (T1:0025 / T2:0025) ERROR TONE CADENCE: (T1:0012 / T2:0012) S_DIAL TONE CADENCE: (T1:0070 / T2:0000) |
| --- | --- |
| All Data | COMPLETE DATABASE PRINTING -------------------------- print above all |